| ICS | 07.060 |
| --- | --- |
| CCS | A 47 |

32

江苏省地方标准

DB 32/T XXXX—XXXX

规模化奶牛场小气候自动监测技术规范

Technical specifications of the microclimate automatic observation

for large-scale dairy farm

（报批稿）

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

江苏省市场监督管理局  发布

目次

前言	II

1  范围	1

2  规范性引用文件	1

3  术语和定义	1

4  监测点布设	1

5  监测要素	2

6  监测仪器要求及维护	2

7  监测数据文件	3

附录A（资料性）  牛舍区域监测仪器布设位置	4

前言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由江苏省气象局提出并组织实施。

本文件由江苏省气象标准化技术委员会归口。

本文件起草单位：江苏省气象服务中心、南京卫岗乳业有限公司、江苏省农业科学院、南京农业大学、江苏省环境监测中心、江苏省气象探测中心、江苏省质量和标准化研究院。

本文件主要起草人：史潇、罗晓春、张顾、田雨、林志平、杜静、刘琰、秦艳红、陈圣劼、杨敏、蔡亚非、魏胜娟、任义方、徐敏。

规模化奶牛场小气候自动监测

技术规范

范围

本文件规定了规模化奶牛场小气候自动监测的监测点布设、监测要素、监测仪器及设备维护、监测数据文件等要求。

本文件适用于规模化奶牛场小气候的自动监测。

规范性引用文件

本文件没有规范性引用文件。

术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

规模化奶牛场 large-scale dairy farm

成母牛100头以上奶牛场。

规模化奶牛场小气候 large-scale dairy farm microclimate

受奶牛场设施构造、管理方式以及奶牛活动影响所形成的局地环境气候。

小气候自动监测 microclimate automatic observation

采用自动监测仪器对小气候监测要素进行的连续采集、测定。

监测点布设

牛舍

监测点数量依据牛舍面积确定，单个牛舍面积10000 m2以下宜布设3个，单个牛舍面积10000 m2以上宜布设5个。

监测点布设位置参考附录A。

监测点应布设在行道附近，应避开风机、喷淋、喷雾、水帘等设施，监测设备应配备防牛只啃咬、防尘的保护罩。

监测仪器布设高度宜1.5 m～2.0 m。

奶厅

监测点数量应不少于1个。

监测点应布设在奶厅中央上方的位置，应避开风机、喷淋、喷雾、水帘等设施。

监测仪器布设高度应高于牛体上方0.5 m。

粪污处理区

监测点数量应不少于2个。

监测点应布设在粪污处理区主导风向的下风向30 m～50 m区域及干粪堆积区，应设立明显标志、四周设置围栏。

监测仪器布设高度宜1.5 m～2.0 m。

场区

监测点数量应不少于1个。

监测点应避开牛舍、奶厅、粪污处理区等建筑物，选择场地平坦、位置开阔的区域，并应设立明显标志，四周设置围栏。

监测仪器布设高度宜1.5 m～2.0 m。

监测要素

规模化奶牛场不同区域小气候自动监测要素见表1。

规模化奶牛场不同区域小气候监测要素

| 监测要素 | 场区 | 牛舍 | 奶厅 | 粪污处理区 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 气温 | ● | ● | ● | ● |
| 相对湿度 | ● | ● | ● | ● |
| 气压 | ● | ● | ● | ● |
| 风向 | ● | ● | ● | ● |
| 风速 | ● | ● | ● | ● |
| 光照 | ○ | ● | ● | ○ |
| 噪音 | ○ | ● | ● | ○ |
| PM2.5 | ○ | ● | ○ | ○ |
| PM10 | ○ | ● | ○ | ○ |
| 氨气 | ● | ● | ○ | ● |
| 甲烷 | ● | ● | ○ | ● |
| “●”为必选要素，“○”为可选要素 |  |  |  |  |

监测仪器要求及维护

监测仪器要求

监测仪器要求见表2。

监测仪器要求

| 监测要素 | 分辨力 | 允许最大误差 | 采集频率 次/1 h |
| --- | --- | --- | --- |
| 气温 | 0.1 ℃ | ±0.5 ℃ | 不低于6 |
| 相对湿度 | 1 | ±4% (≤80%) ±8% (＞80%) | 不低于6 |
| 气压 | 1 hPa | ±5 hPa | 不低于6 |
| 风向 | 3° | ±5° | 不低于6 |
| 风速 | 0.1 m/s | ±0.5 m/s(≤5 m/s) ±10 %（＞5 m/s） | 不低于6 |
| 光照 | 1 lx | ±5 %FS | 不低于1 |
| 噪音 | 1 dB | ±5 dB | 不低于1 |
| PM2.5 | 1 μg/m3 | ±5 %FS | 不低于1 |
| PM10 | 1 μg/m3 | ±5 %FS | 不低于1 |
| 氨气 | 0.1 ppm | ±1 %FS | 不低于6 |
| 甲烷 | 0.1 ppm | ±3 %FS | 不低于6 |

监测仪器维护

应符合下列要求：

-定期维护观测场地和仪器，清洁仪器，记录仪器状态信息；

-发现仪器有故障时，及时维修或更换。

监测数据文件

数据应包括监测点信息、仪器信息和监测数据。

监测点信息包括监测点名称、经纬度和海拔高度。

仪器信息包括厂家、型号和安装时间等观测仪器基本参数。

监测数据包括奶牛场基本信息、监测时间、监测要素、监测数值。

（资料性）
牛舍区域监测仪器布设位置

牛舍区域监测仪器布设位置见图A。当单个牛舍面积10000 m2以下时，监测仪器布设示意图见图A.1，单个牛舍面积10000 m2以上时，监测仪器布设示意图见图A.2。

对角线布点法示意图

梅花形布点法示意图