| ICS | 13.100 |
| --- | --- |
| CCS | 点击此处添加CCS号 |

32

江苏省地方标准

DB 32/T XXXX—XXXX

大型游乐设施安全管理数据交换规范

Specification for Data Exchange of Safety Management for Large Amusement Facilities

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

江苏省市场监督管理局  发布

目次

前言	II

1 范围	3

2 规范性引用文件	3

3 术语和定义	3

3.1 大型游乐设施安全管理数据 	3

3.2 应急演练数据 	3

3.3 监督检查数据 	3

4 基本要求	3

4.1 数据交换方式	3

4.2 通信协议	4

4.3 身份验证方式	4

4.4 消息结构	4

5 基础数据元	4

5.1 数据格式	4

6 数据格式定义	4

6.1 运营使用单位数据	5

6.2 设备基础数据	5

6.3 设备安全检查数据	6

6.4 设备维修数据	7

6.5 维护保养数据	7

6.6 运行情况数据	8

6.7 设备巡检数据	8

6.8 应急演练数据	9

6.9 隐患信息数据	10

6.10 监督检查数据	10

6.11 视频监控数据	11

附录A （资料性） 请求消息结构	13

A.1 消息结构	13

A.2 元素说明	13

附录B （资料性） 响应消息结构	15

B.1 消息结构	15

B.2 元素说明	15

附录C （资料性） 请求消息结构及响应消息结构示例	16

C.1 大型游乐设施设备基础数据更新的报文主体示例	16

C.2 大型游乐设施设备巡检数据新增的报文主体示例	17

参考文献	18

前言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由江苏省市场监督管理局提出。

本文件由江苏省特种设备安全检验与节能标准化技术委员会归口。

本文件起草单位：江苏省特种设备安全监督检验研究院、江苏省市场监督管理局、江苏省市场监督管理局数据中心、中博信息技术研究院有限公司、嬉戏族集团有限公司、淮安西游乐园有限公司、苏州高新（徐州）商旅发展有限公司。

本文件主要起草人：顾永华、曾亚辉、甘晶、王金九、陈序、陈华、朱涛、庞文迪、阎飞鸿、荚佳、马晶磊、金鑫、李泰格、朱瑞银、刁力、徐丞明、汪军、袁沐金、吴浩、魏苏飞。

大型游乐设施安全管理数据交换规范

范围

本文件规定了大型游乐设施安全管理数据交换规范的术语和定义、总体要求、基础数据元和数据格式定义。

本文件适用于各级大型游乐设施市场监督管理部门信息系统之间，以及各级大型游乐设施市场监督管理部门信息系统与各大型游乐设施运营使用单位信息系统之间的数据交换过程。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 2260  中华人民共和国行政区划代码

GB/T 7408  数据元和交换格式 信息交换 日期和时间表示法

GB 32100  法人和其他组织统一社会信用代码编码规则

GB 35114-2017  公共安全视频监控联网信息安全技术要求

术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

大型游乐设施安全管理数据 safety data of large amusement facilities

指与大型游乐设施相关的各类安全信息和数据。通常包括设备的运营使用单位、设备基础信息、设备安全检查、设备维修、维护保养、运行情况、设备巡检、应急演练、隐患信息、监督检查、视频监控等方面的信息。

应急演练数据 emergency drill data

指大型游乐设施运营使用单位有组织、有计划地按照本单位应急预案开展的处置、救援、响应等演习及训练活动产生的过程和结果数据，如演练开始时间、演练结束时间、演练地址、演练情况、演练部门、演练负责人、演练评价、优化措施等。

监督检查数据 supervise and inspect data

指市场监督管理部门根据监督检查计划、双随机抽取结果对大型游乐设施进行定期、系统、全面的检查和评估过程中产生的过程和结果数据，如检查类型、受检单位统一社会信用代码、受检单位名称、受检单位类型、检查开始日期、检查结束日期、检查人员、检查中发现的主要问题等。

基本要求

数据交换方式

大型游乐设施安全管理数据交换双方首次应建立相关数据的对应关系。

大型游乐设施安全管理数据应在发生新增、修改、删除时，将变更数据进行交换。数据交换频次由双方进行约定。

通信协议

采用超文本传输安全协议(HTTPS)和RESTful API中的POST为通信协议，采用Java脚本对象简谱(JSON) 格式为数据组织格式，字符编码采用UTF-8，统一资源定位系统(URL)，格式为：https://请求地址/操作代码。请求地址由数据交换双方自主制定。

身份验证方式

JSON数据交换报文头中应增加身份认证消息报文，以实现对调用方的安全认证。

消息结构

请求消息的消息结构、元素说明参见附录A。

响应消息的消息结构、元素说明参见附录B。

请求消息结构及响应消息结构示例参见附录C。

基础数据元

数据格式

基础数据元数据格式取值应符合表1的要求。

数据元数据格式

| 数据类型 | 类型代码 | 取值方式 |
| --- | --- | --- |
| 字符型 | C | 可以包括字母字符、数字字符或汉字等在内的任意字符 |
| 数值型 | N | 数值 |
| 日期型 | D | 通过 YYYY-mm-DD的形式表达的值的类型,符合GB/T 7408 |
| 时间型 | T | 通过hh:mm:ss的形式表达的值的类型,24小时制,符合GB/T 7408 |

数据格式使用以下几种形式来表达:

- 数据类型后加一位数字表示定长格式。

例如：C6表示该指标是一个6位定长的字符,N6表示6位定长的数值。

- 数据类型后加“..y”表示最大长度为y的格式。

例如：C..10表示一个最长为10位的字符型格式；N..6表示一个最长6位的数值

- 数据类型后加“..u1”表示字符的长度不确定。

例如：C..ul表示该指标是一个长度不确定的字符,一般多为大量的文本内容。

- 数值型(N)后加“x,y”表示小数位。

例如：N..17,2是一个最长17位、小数点后两位的一个数值。

数据格式定义

运营使用单位数据

运营使用单位数据结构见表2。

运营使用单位数据结构

| 数据名称 | 名称说明 | 数据类型 | 数据示例 | 数据说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| orgNo | 运营使用单位统一社会信用代码 | C..18 | 913211******GH3F9H | 唯一标识， GB 32100法人和其他组织统一社会信用代码编码规则 |
| comName | 单位名称 | C..100 | XX大型游乐设施管理有限公司 |  |
| provinceCode | 省/直辖市代码 | C..12 | 320000000000 | 采用GB/T 2260规定的国家行政区划代码，若需要根据实际情况进行调整，数据交换双方进行约定 |
| cityCode | 地市代码 | C..12 | 321100000000 | 采用GB/T 2260规定的国家行政区划代码，若需要根据实际情况进行调整，数据交换双方进行约定 |
| address | 运营使用单位地址 | C..200 | XX市XX街道XX路XX公园内 |  |
| deputy | 法定代表人 | C..50 | 陈** |  |
| linkMan | 联系人 | C..50 | 陈** |  |
| linkTel | 联系电话 | C..20 | 152****0882 |  |

设备基础数据

设备基础数据

| 数据名称 | 名称说明 | 数据类型 | 数据示例 | 数据说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| regNo | 注册代码 | C..20 | 620032******20090001 |  |
| newRegNo | 设备代码 | C..20 | 620032******20090001 | 唯一标识，若设备代码不存在，以注册代码代替 |
| deviceNo | 设备档案号 | C..75 | SYL000*** |  |
| useCertNo | 使用登记证号 | C..20 | 游**苏**** |  |
| devKindCode | 设备种类 | C..4 | 6000 | 设备按照其基本属性对应的分类所列代码进行编码，按《特种设备目录》中的规定执行 |
| devModeCode | 设备品种 | C..4 | 6200 | 设备按照其基本属性对应的分类所列代码进行编码，按《特种设备目录》中的规定执行 |
| devLevel | 设备级别 | C1 | B | A: A级 B: B级 |
| devName | 设备名称 | C..100 | 激流勇进 |  |
| devAddress | 设备地址 | C..200 | XX公园内 |  |
| devStatusCode | 设备状态 | C..2 | 0 | 0：在用 1：停用 2：注销 3：正在安装 4：正在修理 5：正在改造 11：拆除 14：核查不存在 15：报废 88：待公告注销 |
| userComOrgNo | 运营使用单位统一社会信用代码 | C..18 | 913211******GH3F9H | GB 32100法人和其他组织统一社会信用代码编码规则 |

设备安全检查数据

设备安全检查数据结构见表4。

设备安全检查数据结构

| 数据名称 | 名称说明 | 数据类型 | 数据示例 | 数据说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| taskNo | 工单编号 | C..64 | PY202108******04000006 |  |
| newRegNo | 设备代码 | C..20 | 620032******20090001 | 唯一标识，若设备代码不存在，以注册代码代替 |
| checkCycle | 安检周期 | C1 | 1 | 检查周期1：日 2：周 3：月 4：半年 5：年 6：全面检查 |
| checkResult | 安检结论 | C..10 | 合格 |  |
| checkDate | 安检时间 | DT | 2021/8/31 17:08 |  |
| checkPerson | 安检人员 | C..20 | 张三 |  |
| auditDate | 审核时间 | DT | 2021/8/31 17:08 |  |
| auditPerson | 审核人 | C..20 | 李四 |  |
| userComRegNo | 运营使用单位统一社会信用代码 | C..18 | 913211******GH3F9H | GB 32100法人和其他组织统一社会信用代码编码规则 |
| userComeName | 运营使用单位名称 | C..100 | ****旅游发展有限公司 |  |
| isOverDue | 是否超时 | C1 | 0 | 0:否 1:是 |

设备维修数据

设备维系数据结构见表5。

设备维修数据结构

| 数据名称 | 名称说明 | 数据类型 | 数据示例 | 数据说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| taskNo | 工单编号 | C..64 | PY202108******04000006 |  |
| newRegNo | 设备代码 | C..20 | 620032******20090001 | 唯一标识，若设备代码不存在，以注册代码代替 |
| reportType | 报修类型 | C1 | 0 | 0：设备故障 1：人为 2：其他 |
| reportRemark | 报修描述 | C..2000 | 液压杆断裂 |  |
| reportPerson | 报修人员 | C..20 | 张三 |  |
| reportDate | 报修时间 | DT | 2021/8/31 17:08 |  |
| repairRemark | 维修说明 | C..2000 | 已更换液压杆 |  |
| repairResult | 维修结果 | C..2000 | 已修复，正常运营 |  |
| repairPerson | 维修人员 | C..20 | 李四 |  |
| repairDate | 维修时间 | DT | 2021/8/31 17:08 |  |

维护保养数据

维护保养数据结构见表6。

维护保养数据结构

| 数据名称 | 名称说明 | 数据类型 | 数据示例 | 数据说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| taskNo | 工单编号 | C..64 | PY202108******04000006 |  |
| newOrgNo | 设备代码 | C..20 | 620032******20090001 | 唯一标识，若设备代码不存在，以注册代码代替 |
| maintainCycle | 保养周期 | C1 | 1 | 1：周保养 2：月保养 3：半年保养 4：年保养 |
| maintainMan | 保养人员 | C..20 | 张* |  |
| planMatainData | 计划保养日期 | D | 2021/8/31 |  |
| matainStartData | 开始保养日期 | DT | 2021/8/31 10:00 |  |
| matainEndData | 结束保养日期 | DT | 2021/8/31 10:30 |  |
| matainItems | 维护保养项目 | C..200 | 1、液压杆加油，数量1 2、更换联轴器，数量1 |  |

运行情况数据

运行情况数据结构见表7。

运行情况数据结构

| 数据名称 | 名称说明 | 数据类型 | 数据示例 | 数据说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| taskNo | 工单编号 | C..64 | PY202108******04000006 |  |
| newRegNo | 设备代码 | C..20 | 620032******20090001 | 唯一标识，若设备代码不存在，以注册代码代替 |
| operationPerson | 运行人员 | C..20 | 王五 |  |
| firstOperationDate | 首次运行时间 | DT | 2021/8/31 17:08 | 设备当天首次载客运行时间 |
| operationStatus | 运行状态 | C1 | 0 | 0：正常 1：异常 |
| sceneInfo | 现场环境 | C..500 | 符合正常运行条件 |  |
| receptionInfo | 接待情况 | C..500 | 无 | 当天接待情况 |
| comPlaintInfo | 投诉情况 | C..500 | 无 | 当天运行投诉情况 |
| lastOperationDate | 结束运行时间 | DT | 2021/8/31 17:08 | 设备当天最后一次运行结束时间 |
| operationNum | 运行次数 | N..10 | 20 | 当天设备载客运行次数 |
| operationPersonNum | 参与人数 | N..10 | 200 |  |
| remark | 备注 | C..2000 | 运行良好未见异常 |  |

设备巡检数据

设备巡检数据结构见表8。

设备巡检数据数据结构

| 数据名称 | 名称说明 | 数据类型 | 数据示例 | 数据说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| taskNo | 工单编号 | C..64 | PY202108******04000006 |  |
| newRegNo | 设备代码 | C..20 | 620032******20090001 | 唯一标识，若设备代码不存在，以注册代码代替 |
| inspectResult | 巡检结果 | C1 | 0 | 0：正常 1：异常 |
| inspectDescription | 异常描述 | C..2000 | 安全带有裂痕 |  |
| solution | 解决办法 | C..2000 | 更换安全带 |  |
| inspectDate | 巡检时间 | DT | 2021/8/31 17:08 |  |
| inspectPerson | 巡检人员 | C..20 | 张三 |  |
| fileName | 附件 | C..50 | https://XXX.XXX.XXX.XXX:XXXX/yyyy/mmdd/*******.doc | 巡检照片、相关文件等见证资料. fileName为返回的文件地址，多个附件用英文‘,’分割 |

应急演练数据

应急演练数据结构见表9。

应急演练数据结构

| 数据名称 | 名称说明 | 数据类型 | 数据示例 | 数据说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| taskNo | 工单编号 | C..64 | PY202108******04000006 |  |
| newRegNo | 设备代码 | C..20 | 620032******20090001 | 唯一标识，若设备代码不存在，以注册代码代替 |
| drillStartDate | 演练开始时间 | DT | 2021/8/31 8:08 |  |
| drillEndDate | 演练结束时间 | DT | 2021/8/31 17:08 |  |
| drillAddress | 演练地址 | C..50 | XX水世界 |  |
| drillSituation | 演练情况 | C..2000 | 断电演练正常完成 |  |
| drillDep | 演练部门 | C..50 | 设备管理部 |  |
| mainDrillPerson | 演练负责人 | C..50 | 李四 |  |
| evaluation | 演练评价 | C..500 | 符合演练要求 |  |
| majorization | 优化措施 | C..500 | 无 |  |
| fileName | 附件 | C..50 | https://XXX.XXX.XXX.XXX:XXXX/yyyy/mmdd/*******.doc | 照片、相关文件等见证资料，fileName为文件地址，多个附件用英文‘,’分割 |

隐患信息数据

隐患信息数据结构见表10。

隐患信息数据数据结构

| 数据名称 | 名称说明 | 数据类型 | 数据示例 | 数据说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| taskNo | 工单编号 | C..64 | PY202108******04000006 |  |
| newRegNo | 设备代码 | C..20 | 620032******20090001 | 唯一标识，若设备代码不存在，以注册代码代替 |
| checkComOrgNo | 受检单位统一社会信用代码 | C..18 | 913211******GH3F9H | GB 32100法人和其他组织统一社会信用代码编码规则 |
| checkComName | 单位名称 | C..100 | ****旅游发展有限公司 |  |
| troubleSource | 隐患来源 | C2 | JY | JC：监察机构日常或专项检查 JY：检验机构上报 ZC：企业自查 QT：其他 |
| troubleLevel | 隐患级别 | C..20 | 一般隐患 | 一般隐患 严重隐患 重大隐患 |
| troubleType | 隐患类别 | C2 | HG | DBSB：设备类 DBGL：管理类 DBRY：人员类 DBHJ：环境类 DBQT：其他 |
| troubleNum | 隐患条数 | N..10 | 2 |  |
| mainProblem | 主要问题 | C..500 | 1、安全技术档案不全；2、运行行程限位无效；3、起重量限制器未安装 |  |
| findDate | 登记日期 | D | 2020/4/16 |  |
| limitDate | 限期整改日期 | D | 2020/4/16 |  |
| refitReturn | 整改情况 | C..500 | 已完成整改 |  |
| conFirmDate | 确认符合日期 | D | 2020/4/16 |  |

监督检查数据

监督检查数据结构见表11。

监督检查数据结构

| 数据名称 | 名称说明 | 数据类型 | 数据示例 | 数据说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| newRegNo | 设备代码 | C..20 | 620032******20090001 | 唯一标识，若设备代码不存在，以注册代码代替 |
| taskNo | 工单编号 | C..64 | PY202108******04000006 |  |
| checkNo | 记录编号 | C..50 | (**)市监特检【2021】第(00040)号 |  |
| checkTypeCode | 检查类型 | C4 | 0001 | 0001：常规监督检查 0002：重点时段监督检查 0003：专项监督检查 0004：其他专项监督检查 |
| checkComOrgNo | 受检单位统一社会信用代码 | C..18 | 913211******GH3F9H | GB 32100法人和其他组织统一社会信用代码编码规则 |
| checkComName | 受检单位名称 | C..100 | ****旅游发展有限公司 |  |
| checkComTypeCode | 受检单位类型 | C4 | 0006 | 0001：设计 0002：制造 0003：安装 0004：改造 0005：修理 0006：使用 0008：维保 |
| linkman | 联系人 | C..20 | 陈* |  |
| tel | 联系电话 | C..20 | 1525****882 |  |
| checkTimeBegin | 检查开始日期 | D | 2021-11-01 |  |
| checkTimeEnd | 检查结束日期 | D | 2021-11-01 |  |
| checkPsn | 检查人员 | C..20 | 陈*，王* |  |
| mainProblem | 检查中发现的主要问题 | C..500 | 设备检查:现场作业人员无有效证件。无安全检验合格标志，或未按规定固定在显著位置。 |  |

视频监控数据

视频监控数据结构见表12。

视频监控数据结构

| 数据名称 | 名称说明 | 数据类型 | 数据示例 | 数据说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| newRegNo | 设备代码 | C..20 | 620032******20090001 | 唯一标识，若设备代码不存在，以注册代码代替 |
| comOrgNo | 受检单位统一社会信用代码 | C..18 | 913211******GH3F9H | GB 32100法人和其他组织统一社会信用代码编码规则 |
| comName | 单位名称 | C..100 | ****旅游发展有限公司 |  |
| videoName | 监控名称 | C..50 | 大摆锤等待区 |  |
| videoAddress | 监控位置 | C..50 | ****办公楼 |  |
| videoLongitude | 经度 | C..20 | 122.0319728 |  |
| videoLatitude | 纬度 | C..20 | 46.0807978 |  |
| videoHeight | 高度 | C..20 | 281.3581804 |  |
| videoSerialNo | 监控序列号 | C..20 | 3D0086APAU****** |  |
| videoUrl | 监控地址 | C..100 | https://XXXX.XXX.XXX |  |

（资料性）
请求消息结构

消息结构

请求消息结构如下所示：

{

AUTHORIZATION: "eyJhbGciOiJIUzUxMiJ9" ,

TIMESTAMP:"1693567088918",

MODE:"PUT",

TYPE:"UPDATE",

DATA:[{"BUSTYPE":"2022","newRegNo":"60903205832014120003",...,"devName":"太空漫步"}]

}

元素说明

请求消息的元素说明见表A.1。

表A.1 请求消息的元素说明

| 元素名称 | 元素说明 |
| --- | --- |
| AUTHORIZATION | 预先分配的访问令牌token |
| TIMESTAMP | 数据发送的时间戳 |
| MODE | 数据交换业务模式代码 PUT：数据更新上传 GET：数据更新下载 SUCCESS：数据更新下载处理成功 数据下载后处理到业务数据库成功后调用此业务代码，告知数据处理成功。 FAIL：数据更新下载处理失败 数据下载后处理到业务数据库失败后调用此业务代码，告知数据处理失败。 |
| TYPE | 数据交换动作代码 INSERT：新增 UPDATE：修改 DELETE：删除 |
| DATA | JSON对象，其属性参见6 数据格式定义。 |
| BUSTYPE | 数据交换业务代码 2021：运营使用单位数据交换 2022：设备基础数据交换 2023：设备安全检查数据交换 2024：设备维修数据交换 2025：设维护保养数据交换 2026：运行情况数据交换 2027：设备巡检数据交换 2028：应急演练数据交换 2029：隐患信息数据交换 2030：监督检查数据交换 2031：视频监控数据交换 |

（资料性）
响应消息结构

消息结构

响应消息结构如下所示：

{

AUTHORIZATION: "eyJ1aWQiOiIyMzA4MzAx",

TIMESTAMP:"1693567089128",

CODE:"200",

MSG:"操作成功!",

TOTAL:"3",

ROWS:"3"

}

元素说明

响应消息的元素说明见表B.1。

表B.1 响应消息的元素说明

| 元素名称 | 元素说明 |
| --- | --- |
| AUTHORIZATION | 预先分配的访问令牌token |
| TIMESTAMP | 数据发送的时间戳 |
| CODE | 公共状态码 200：操作成功，正常返回 400：请求参数列表错误 401：未授权 403：访问受限，授权过期 500：系统内部错误 |
| MSG | 请求结果描述 |
| TOTAL | 总记录数 |
| ROWS | 本次请求返回的报文主体内容 |

（资料性）
请求消息结构及响应消息结构示例

大型游乐设施设备基础数据更新的报文主体示例

一个包含2台大型游乐设施设备基础数据更新的报文主体示例如表C.1所示。

表C.1 一个包含2台大型游乐设施设备基础数据更新的报文主体

| 请求消息 | 响应消息 |
| --- | --- |
| { TIMESTAMP:"1693567088918", AUTHORIZATION: "eyJhbGciOiJIUzUxMiJ9" MODE:"PUT", TYPE:"UPDATE", DATA:[{ "BUSTYPE":"2022", "newRegNo":"60903205832014120003", "useCertNo":"游10苏B00006(13)", "devKindCode":"6000", "devCategoryCode":"6300", "devModeCode":"6300", "devName":"太空漫步" } ,{ "BUSTYPE":"2022", "newRegNo":"612007072842720130001", "useCertNo":"游10苏EM0006(18)", "devKindCode":"6000", "devCategoryCode":"6100", "devModeCode":"6100", "devName":"摩天轮" } ] } | { TIMESTAMP:"1693567089128", AUTHORIZATION: " eyJ1aWQiOiIyMzA4MzAx", CODE:"200", MSG:"操作成功!", TOTAL:"2", ROWS:"2" } |

大型游乐设施设备巡检数据新增的报文主体示例

一个包含1台大型游乐设施设备巡检数据新增的报文主体示例如表C.2所示。

表C.2 一个包含1台大型游乐设施设备巡检数据新增的报文主体

| 请求消息 | 响应消息 |
| --- | --- |
| { TIMESTAMP:"1693567088918", AUTHORIZATION: "eyJhbGciOiJIUzUxMiJ9" MODE:"PUT", TYPE:"INSERT", DATA:[{ "BUSTYPE":"2027", "taskNo":"PY20210804000006", "newRegNo":"612007072842720130001", "inspectResult":"0", "inspectDescription":"安全带有裂痕", "solution":"更换安全带", "inspectDate":"2021/8/31 17:08", "inspectPerson":"张三", "fileName":"https://XXX.XXX.XXX.XXX:XXXX/yyyy/mmdd/*******.doc" } ] } | { TIMESTAMP:"1693567089128", AUTHORIZATION: " eyJ1aWQiOiIyMzA4MzAx", CODE:"200", MSG:"操作成功!", TOTAL:"1", ROWS:"1" } |

参考文献

[1]  GB/T 20306-2017 游乐设施术语

[2]  GB 8408-2018 大型游乐设施安全规范

[3]  GB/T 30220-2013 游乐设施安全使用管理

[4]  TSG 71-2023 大型游乐设施安全技术规程

[5]  GB/T 38656-2020 特种设备物联网系统数据交换技术