江苏省地方标准

《金属内胆碳纤维全缠绕储氢气瓶的无损检测及在线监测方法》（报批稿）

编制说明

一、目的和意义

根据《BP世界能源统计年鉴》的相关数据，2019 年全球一次能源消费总量为583.90EJ（艾焦耳，即1018 焦耳），同比增长1.33%；其中煤炭/石油/天然气占比分别为27%/33%/24%（总占比 84%）； 2019年中国一次能源消费总量达141.70EJ，其中煤炭/石油/天然气占比分别为57%/20%/8%（总占比85%）。无论是全球的能源系统还是中国的能源系统，化石能源在能源消费结构中占比仍超过80%， 其也是大多数温室气体排放的根源。

此外随着全球电动车行业的高速发展，以及未来风光发电占比提升后对锂电储能需求的增长预期逐步提升，锂资源约束正逐步成为未来能源发展的重要掣肘，日本、欧盟等地区均把氢能视为未来重要的发展方向。此外，“双循环”体系下保障能源安全是我国可持续发展的重要抓手；在我国重要化石能源（石油、天然气） 对外依存度相对较高的背景下， 氢能和光伏/风电领域一道成为了我国能源消费结构转型和能源安全保障的重要一环。

碳中和的最重要目的就是减少含碳温室气体的排放，采用合适的技术固碳，最终达到平衡；为达到碳中和，预计到2060年，清洁电力将成为能源系统的配置中枢。供给侧以光伏+风电为主，辅以核电、水电、生物质发电和对应的储能配套设施（锂电+氢能等） ；需求侧全面电动化，并辅以氢能多方位利用。

整个氢能产业链涉及的行业广泛，从上游的制氢、到中游的储运、再到下游的氢能应用，涵盖能源化工、交通运输和机械设备等多个行业。目前我国主要的氢能产业链链条为煤制氢→高压气氢集束管车运输→工业应用（合成氨、甲醇等）；未来随着技术进步和产业规模的快速发展，最具实用性、经济性和可持续发展潜力的应用路线将转变为电解水制氢→液氢+管输→工业+交通+建筑+储能全方位应用。

从目前技术角度来看，碳纤维全缠绕储氢气瓶无论是现在还是将来，在交通和储能方面均是该产业链核心设备之一。目前，我国自主生产的35MPa III型瓶已经应用于氢燃料电池客车及物流车，国内有多家企业从事车载高压储氢瓶研发和生产，如北京科泰克、北京天海、沈阳斯林达、中国中氢、富瑞特装等。在2017年中国国际能源峰会及展览会上，北京科泰克科技有限责任公司和北京天海工业有限公司都展示了70 MPa铝质内胆纤维缠绕复合储氢瓶，表明我国已拥有自主研发生产该70 MPa III型瓶的能力。随后，2018年7月1日我国发布了《车用压缩氢气铝内胆碳纤维全缠绕气瓶》国家标准。

在看到国内在该领域取得重大进步的同时，更要看到碳纤维缠绕复合气瓶使用中存在的安全隐患。由于国内能源结构调整，未来若干年国内碳纤维缠绕复合气瓶的使用量将会急剧增加。因此，如何对铝内胆碳纤维全缠绕气瓶定期检验，如何制定科学的管理规范，就成为近几年必须要解决的重要问题。虽然广东省特种设备行业协会等单位制订相关团体标准，也对缠绕层之间分层、内胆内表面有无裂纹等提出评价要求，但包括以前《汽车用压缩天然气金属内胆纤维环缠绕气瓶定期检验与评定》中对缠绕层之间分层、断裂和铝内胆内表面微闭合裂纹并没有给出切实可行的无损检测方法及要求。所以如何对碳纤维缠绕复合气瓶进行定期无损检测、对气瓶进行结构健康状况评估就成为必须面对和亟需解决的重大课题。

二、任务来源

本项目来源于《省市场监管局关于2023年度江苏省地方标准项目计划的通知》（苏市监标[2023]173号），立项标准名称为《金属内胆碳纤维全缠绕储氢气瓶的无损检测及在线监测方法》，由江苏省特种设备安全检验与节能标准化技术委员会提出并归口。

本地标的验证及编制过程得到了如下基金的资助：江苏省科技厅-在役铝内胆碳纤维全缠绕储氢气瓶无损检测关键技术研究（BE2021084）；国家重点研发计划-移动式复合材料承压设备损伤检测与安全评价技术（2023YFC3010300）；市场监管总局-储氢气瓶碳纤维复合层力学性能退化监测关键技术（2022YJ11）；江苏省市场监督管理局-在用压缩氢气铝合金内胆碳纤维全缠绕气瓶的无损检测方法研究（KJ2022002）；

三、编制过程

2021年江苏省特种设备安全监督检验研究院获得江苏省科技厅产业前瞻项目“在役铝内胆碳纤维全缠绕储氢气瓶无损检测关键技术研究”（BE2021084）。经过大量实验及现场验证后，2023年3月江苏省特检院通过江苏省特种设备检验与节能标准化委员会提出编制地方标准《金属内胆碳纤维全缠绕储氢气瓶的无损检测及在线监测方法》并继续进行调研及科研工作。2023年8月4日该标准正式纳入江苏省地方标准立项计划，2023年8月底成立标准起草组，主要编制过程如下：

（1）前期项目调研阶段

2021年6月至9月，江苏省特检院调研了江苏国富氢能技术装备股份有限公司、北京天海工业有限公司等气瓶制造单位，并收集了气瓶检测试样。2021年09月-2023年07月，组织相关科研参与单位对储氢气瓶金属内胆及碳纤维缠绕层的无损检测方法进行研发及现场验证。

（2）标准起草阶段

2023年8月至10月，江苏省特检院成立标准起草组，由郑凯研究员组织相关技术人员多次召开标准起草组研讨会，对标准立项稿进行深入讨论，并结合实验及现场验证的实际情况，反复对标准草案进行修改完善，形成了标准讨论稿。

（3）专家研讨、意见征求阶段

2023年11月至2024年2月，标准起草组完成了个方法的实验及现场验证工作，通过发函、集中会议等形式，充分征集气瓶制造单位、检验机构及相关无损检测技术研究机构对标准讨论稿的修改意见。

标准起草组对标准逐章逐条进行了认真细致地研讨，就标准部分内容提出具体的修改意见。

四、主要内容技术指标确立

本标准的编制遵循“先进性、实用性、统一性、规范性”的原则，注重标准的可操作性，保证标准起草工作的科学性、真实性、规范性。按照GB/T 1.1－2020《标准化工作导则 第1部分 ：标准的结构和编写原则》的要求进行编写。

本标准中的主要内容制定依据包括：

1 范围

本标准适用于符合GB/T 35544-2017 《车用压缩氢气铝内胆碳纤维全缠绕气瓶》的车用压缩氢气碳纤维全缠绕气瓶的无损检测与在线监测的基本方法和技术要求。并根据实验数据及现场验证结果对部分检测方法给出相应的评价标准。

2 标准结构

本标准包含正文及7个附录（附录A-附录G），正文部分从人员、设备及工艺的角度对储氢气瓶的无损检测提出了总体要求，并规定了各无损检测方法和使用原则，给出了各无损检测方法的能力范围和局限性。

附录A-G分别规定了目视检测、阵列涡流检测、模态声发射检测、多物理场红外热成像检测、相控阵超声检测（基于编码激励技术）、X射线数字成像及储氢气瓶在线光纤光栅监测方法。由于储氢气瓶的特殊结构，传统无损检测方法几乎无法有效的进行应用。故除目视检测外，附录B-附录F的应用均须相应的工装或特殊的工艺。

附录G规定了基于光纤光栅应变传感器的储氢气瓶铝内胆应变在线健康监测技术，该技术的提出是基于定期检验检测方法较少，技术难度较大，且车载储氢气瓶在使用过程中易遭遇各种异常情况而提出的监测方案。由于各气瓶生产厂家制造工艺不同，因此光栅的存活率依赖各生产厂家根据所选光栅的性能对制造工艺进行调整。

五、差异对比

无

六、与相关法律法规和国家标准、行业标准、江苏省地方标准的关系

本标准参照的相关现行有效国家标准和引用的文件都能查阅。

本标准是对ISO标准、国内团标的有力补充，填补了相关技术空白。在国际标准ISO 11623:2015中，仅针对气瓶的定期检验提出了相应的要求，没有给出在线监测的相关要求。即使对于定期检验，其检测方法以目视检测为主。其标准自己也认为，对于某些缺陷如冲击损伤或分层，目视检测的检出能力有限（7.3.1 Care shall be taken to establish the total extent of damage from impact and delamination as surface appearance might not indicate the full extent of the  damage）。受限于标准制定时的无损检测技术，标准并没有给出无损检测方法（尤其是对于碳纤维层的检测方法）。同时，储氢气瓶材料及结构复杂，目前常规无损检测无法有效实施。2020年7月28日，由广东省特种设备行业协会发布的T/GDASE 0017—2020《车用压缩氢气铝内胆 碳纤维全缠绕气瓶定期检验与评定》团体标准正式实施，该标准为国内首部氢能储运团体标准。该标准在检验项目上同样以宏观检查和压力试验为主，并没有提出相应的无损检测方法，也未涉及有关在线监测技术。

2021年8月17日，国标《车用压缩氢气纤维全缠绕气瓶定期检验与评定》开始公示，该标准规定了车用压缩氢气碳纤维全缠绕气瓶的定期检验与评定的基本方法和技术要求。同样没有提出相应的无损检测方法，也未涉及有关在线监测技术。

七、重大分歧意见的处理

无。

八、实施推广建议

本标准由江苏省特种设备安全监督检验研究院提出并组织实施，由江苏省特种设备安全检验与节能标准化技术委员会归口。

标准发布实施后，江苏省市场监督管理局作为行业主管部门，储氢气瓶生产及使用单位作为实际执行单位，应共同推动该标准在全省范围内的推广和实施。

九、起草单位和起草人员信息及分工

| 序号 | 起草单位 | 参编人员 | 职称 | 研究任务 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 江苏省特种设备安全监督检验研究院 | 任毅 | 高级工程师 | 标准主持 |  |
| 2 | 江苏省特种设备安全监督检验研究院 | 郑凯 | 研究员级高级工程师 | 协调正文及附录编写 |  |
| 3 | 江苏省特种设备安全监督检验研究院 | 王晋 | 正高级工程师 | 正文编写 |  |
| 4 | 江苏省特种设备安全监督检验研究院 | 马向东 | 正高级工程师 | 正文编写 |  |
| 5 | 江苏省特种设备安全监督检验研究院 | 范高廷 | 工程师 | 附录A编写 |  |
| 6 | 江苏省特种设备安全监督检验研究院 | 俞燕萍 | 工程师 | 附录A编写 |  |
| 7 | 南京工业大学 | 郑杨艳 | 副教授 | 附录A编写 |  |
| 8 | 南京航空航天大学 | 王海涛 | 教授 | 附录B编写 |  |
| 9 | 南京工业大学 | 张卿 | 副教授 | 附录C编写 |  |
| 10 | 南京林业大学 | 罗志涛 | 讲师 | 附录D编写 |  |
| 11 | 东南大学 | 张辉 | 教授 | 附录E编写 |  |
| 12 | 南京华建检测技术有限公司 | 郭海兵 | 高级工程师 | 附录F编写 |  |
| 13 | 阿塔米智能装备（北京）有限公司 | 刘莹 | 工程师 | 附录F编写 |  |
| 14 | 南京航空航天大学 | 朱永凯 | 教授 | 附录G编写 |  |
| 15 | 江苏国富氢能技术装备股份有限公司 | 王朝 | 高级工程师 | 标准验证 |  |
| 16 | 阿塔米智能装备（北京）有限公司 | 江运喜 | 高级工程师 | 标准验证 |  |
| 17 | 北京天创领南科技有限公司 | 孔德连 | 高级工程师 | 附录C编写 |  |
| 18 | 江苏省特种设备安全监督检验研究院 | 丁小平 | 正高级工程师 | 正文编写 |  |
| 19 | 江苏省特种设备安全监督检验研究院 | 丁春雄 | 高级工程师 | 正文编写 |  |
| 20 | 南京华建检测技术有限公司 | 黄德海 | 高级工程师 | 附录F编写 |  |
| 21 | 南京华建检测技术有限公司 | 胡斌定 | 高级工程师 | 附录F编写 |  |