编制说明

1目的意义

（1）编制本规程可以规范检测过程，与相关国家或行业标准相协调

目前，国内涉及阻尼器产品检测的主要标准仅有《建筑消能阻尼器》JG/T 209-2012、《桥梁用黏滞流体阻尼器》JT/T 926-2014、《斜拉索外置式黏滞阻尼器》JT/T1038-2016及某些地方标准如上海市的《建筑消能减震及隔震技术标准》DG/TJ 08-2326-2020。现行相关标准在对消能阻尼器产品的性能进行检测时，仍存在一些问题，目前国家标准《建筑消能减震装置通用技术要求》、行业标准《建筑消能阻尼器》分别正在制定和修订中。上述最新修订内容将在本规程中得到展现，从而更好地为省内消能阻尼器的检测工作开展提供技术支撑。

（2）编制本规程为减隔震工程高质量发展奠定基础

2021年5月12日，国务院常务会议通过《建设工程抗震管理条例》，标志着国内减隔震技术行业在国家政策层面正式由鼓励性向强制性转变，消能减震产品的推广和应用将迎来广阔的发展前景。在国家政策大力支持的情况下，《建筑抗震设计规范》、《建筑工程抗震设防分类标准》等开始进行紧急局部修订，消能减震阻尼器作为建筑抗震工程的重要产品，也应进行相应修订来适应技术的不断发展。在国家政策鼓励支持的大环境下，消能减震产品需求量增加，国内的生产厂家也日益增多，但生产技术水平参差不齐，导致不同生产厂家的产品性能差异明显。标准作为技术行业发展和推广的排头兵，只有标准制定的科学、完善、合理，才能引导整个行业的健康、高质量发展。

（3）编制本规程为土木工程工程监管提供依据，规范市场

建立型式检验、出厂检验、抽样检验相协调的检验机制，规范产品生产、产品出厂、抽样检验、产品维护、产品检修等各个环节，建立产品质量追溯机制，最大限度保障产品质量和抗震工程质量。

2任务来源

根据苏市监标[2023]24号文“关于印发《2023年度江苏省地方标准申报指南》的通知”要求，由常州市建筑科学研究院集团股份有限公司、东南大学会同有关单位编制江苏省地方标准《消能阻尼器检测技术规程》。

3编制过程

2023年10月，由常州市建筑科学研究院集团股份有限公司和东南大学等单位共同成立本规程编制组，通过制定《规程编制工作方案》、《规程编制工作计划》、《规程编制大纲》，由规程编制组成员分别按有关的章节起草编制，至2024年8月形成本规程初稿。期间编制组多次对本标准初稿进行集中评审和修改，20XX年X月定稿后按进度计划提交江苏省工程建设标准站。

本《规程》征求意见稿已于20XX年X月X日至20XX年X月X日，由江苏省建设标准站同时通过江苏省住房和城乡建设厅网站、江苏建设科技与建筑节能网站公开征求意见。编制组根据反馈意见完成《消能阻尼器检测技术规程》送审稿。

4主要内容

前    言

1 范围

2 规范性引用文件

3 术语和定义

4 基本规定

5 检测基本要求

6 速度相关型消能器

6.1黏滞消能器和黏滞阻尼墙

6.2黏弹性消能器

7 位移相关型消能器

7.1屈曲约束支撑

7.2金属屈服型消能器

7.3摩擦消能器

8 调谐质量消能器

8.1外观和尺寸

8.2材料

8.3力学性能

8.4耐久性

9 复合型消能器

10 检验规则及判定

10.1检验分类

10.2原材料检验

10.3型式检验

10.4出厂检验

10.5见证检验

10.6检验项目

附录A 消能阻尼器模型参数

A.1位移型消能器滞回曲线及本构方程

A.2速度型消能器滞回曲线及本构方程

附录B 服役期消能阻尼器的检查内容和维护方法

附录C 建议标准化产品规格及性能参数

5技术指标确定的依据

《建筑消能减震及隔震技术标准》DG/T 08-2326-2020

《建筑消能阻尼器》JG/T 209-20XX

《建筑消能减震装置通用技术要求》GB/T XXXX-20XX

《建筑消能减震技术规程》JGJ 297-2013

《建筑抗震设计规范》GB 50011-2010

6重大分歧意见的处理过程和依据

分歧1：现行标准中针对阻尼器疲劳性能的检测方法中的加载圈数要求差异较大，分别为不少于10次、30次，部分省份地方标准甚至将要求提高到了60次。60次的疲劳循环次数对于黏弹性阻尼器、金属阻尼器都是较难实现的，其中黏弹性材料经过60次循环加载后温度升高，很难满足15%的要求；而金属阻尼器焊缝处较难经受60圈的反复加载，部分地方标准对阻尼器性能要求过高，导致部分合格产品难以市场化。

处理过程和依据：依据《建筑消能阻尼器》JG/T 209-20XX，最终确定疲劳试验应连续往复加载30个循环；对于位于高烈度设防地区、地震重点监视防御区的新建学校、幼儿园、医院、养老机构、儿童福利机构、应急指挥中心、应急避难场所、广播电视等建筑，建筑消能阻尼器疲劳试验应进行两次连续往复加载，每次加载30个循环，两次加载间隔不超过24h。再根据不同消能器的特性进行疲劳性能加载幅值和圈数的调整。

分歧2：疲劳试验后的黏滞消能器能否用于主体结构。

处理过程和依据：依据《建筑抗震设计规范》GB 50011-2010的第159页确定经过疲劳试验后的阻尼器应能用于主体结构。

分歧3：黏弹性阻尼器相关性能的评价指标应是最大阻尼力还是损耗因子和表观弹性模量？

处理过程和依据：由《建筑消能减震及隔震技术标准》DG/T 08-2326-2020第47页黏弹性阻尼器的恢复力模型可知，黏弹性阻尼器的损耗因子和表观弹性模量与加载频率和幅值无关，因此用损耗因子和表观弹性模量来表征黏弹性阻尼器的相关性能更合理。

7相关法律法规和标准的关系

本规程符合《中华人民共和国标准法》、《中华人民共和国防震减灾法》，符合国家、行业防御和减轻地震灾害的政策规定。

本规程条款引用国家、行业、地方强制性和推荐性标准的相关规定，其引用有关标准的条款而构成本标准条款适用于本标准。本规程其他条款是基于国家有关的标准并结合消能阻尼器检测技术要求提出，各项技术指标和检测要求均符合国家法律、法规的有关规定。

本次标准制定响应《建设工程抗震管理条例》第十七条规定：“国务院有关部门和国务院标准化行政主管部门应当依据各自职责推动隔震减震装置相关技术标准的制定，明确通用技术要求。鼓励隔震减震装置生产企业制定严于国家标准、行业标准的企业标准”。第十八条的规定：“隔震减震装置用于建设工程前，施工单位应当在建设单位或者工程监理单位监督下进行取样，送建设单位委托的具有相应建设工程质量检测资质的机构进行检测。禁止使用不合格的隔震减震装置。工程质量检测机构应当建立建设工程过程数据和结果数据、检测影像资料及检测报告记录与留存制度，对检测数据和检测报告的真实性、准确性负责，不得出具虚假的检测数据和检测报告。”明确取样规则及数据、影像资料、报告的留存制度。

8推广实施建议

有关行政主管部门对省内建设部门、质监站等部门进行标准宣贯，使用减隔震技术的工程项目推荐使用该标准；检测委托方必须是工程的建设部门，由产品单位委托的检测无效；住建部《建设工程质量检测机构资质标准》中，首次将消能减震、隔震装置纳入建筑材料及构配件专项检测中，该政策实施后，阻尼器产品将被纳入工程验收强检名录，届时对于省内项目，则需要做好标准执行情况的监督和检查。

9起草单位和起草人员信息及分工

| 章节 | 名称 | 牵头单位 | 参与单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 范围 | 常州市建筑科学研究院集团股份有限公司 | 东南大学 |
| 2 | 规范性引用文件 | 常州市建筑科学研究院集团股份有限公司 | 南京大德减震科技有限公司 |
| 3 | 术语和定义 | 东南大学 | 常州市建筑科学研究院集团股份有限公司 |
| 4 | 基本规定 | 常州市建筑科学研究院集团股份有限公司 | 东南大学 |
| 5 | 检测基本要求 | 东南大学 | 常州市建筑科学研究院集团股份有限公司 |
| 6 | 速度相关型阻尼器 | 东南大学 | 常州市建筑科学研究院集团股份有限公司 南京工业大学 中衡设计集团股份有限公司 常州格林电力机械制造有限公司 |
| 7 | 位移相关型阻尼器 | 常州市建筑科学研究院集团股份有限公司 | 东南大学 南京工业大学 中衡设计集团股份有限公司 常州格林电力机械制造有限公司 |
| 8 | 调谐质量阻尼器 | 东南大学 | 南京工业大学 常州市建筑科学研究院集团股份有限公司 |
| 9 | 复合型阻尼器 | 东南大学 | 南京工业大学 南京大德减震科技有限公司 常州市建筑科学研究院集团股份有限公司 |
| 10 | 检验规则及判定 | 常州市建筑科学研究院集团股份有限公司 | 东南大学 南京工业大学 常州格林电力机械制造有限公司 南京大德减震科技有限公司 |
| 附录A | 消能阻尼器试验装置 | 南京工业大学 | 常州市建筑科学研究院集团股份有限公司 东南大学 |
| 附录B | 消能阻尼器模型参数 | 南京工业大学 | 常州市建筑科学研究院集团股份有限公司 东南大学 |
| 附录C | 服役期消能阻尼器的检查内容和维护方法 | 中衡设计集团股份有限公司 | 常州市建筑科学研究院集团股份有限公司 |
| 附录D | 建议标准化产品规格及性能参数 | 常州格林电力机械制造有限公司 南京大德减震科技有限公司 | 常州市建筑科学研究院集团股份有限公司 |