《防汛抗旱物资储备定额规范》

（送审稿）

编制说明

江苏省水旱灾害防御调度指挥中心

江苏省水利工程科技咨询股份有限公司

2024年9月

目  录

一、目的意义	1

1.1 省防汛抗旱物资定额发展现状	1

1.2 必要性	2

1.3可行性	4

1.4预期的经济社会效益分析	6

二、任务来源	7

三、编制过程	7

四、主要内容以及技术指标确定的依据	9

4.1 法律法规依据	9

4.2 技术标准及相关文献依据	9

4.3 实地调研、查阅资料和试验验证	9

4.4 标准主要技术内容	10

4.4.1 标准名称和适用范围	10

4.4.2 引言	11

4.4.3 术语和定义	11

4.4.4 基本要求	11

4.4.5 防汛物资	11

4.4.6 农业抗旱物资	23

4.4.7 集中储备装备	25

4.4.8 合理性分析	26

4.4.9 附录	37

4.4.10 编制成果	37

五、重大分歧意见的处理过程和依据	37

六、与相关法律法规和标准的关系	37

七、实施推广建议	41

八、起草单位和起草人员信息及分工等内容	41

《防汛抗旱物资储备定额规范》编制说明

- 一、目的意义

- 1.1 省防汛抗旱物资定额发展现状

受全球气候变化影响，极端天气增多，水旱灾害频发，给正常生产生活秩序造成了巨大影响。随着经济社会的快速发展，建设高效有序运行的防汛抗旱减灾体系尤显重要。防汛抗旱物资储备作为非工程措施，越来越受到各级政府和防汛指挥机构的重视，已经成为防洪保安抗旱减灾体系的重要组成部分。2004年，水利部颁布了《防汛物资储备定额部规程》（SL298-2004）（以下简称《部规程》），用于规范和指导全国各级防汛指挥机构防汛物资储备管理和定额编制。

江苏地处长江、淮河下游，是流域洪水“走廊”，承泄200多万km2集水面积的洪水过境入海，境内地势低洼，上有流域洪水压境，中有区域突发雨涝，下有江海潮顶托，80%以上的地区处于设计洪水位以下；江苏位于南北气候过渡带，水资源相对丰沛，突发性雨涝频繁，春夏之交易形成江淮梅雨，夏秋之际多台风暴雨，秋冬春季常持续干旱，经常发生旱涝交替。多年来，江苏省水利厅一直在探索适合本省的防汛抗旱物资储备定额，包括不同类型的防洪工程以及不同地区的农业抗旱减灾储备物资种类、储备数量，制定科学合理且适合江苏省情的规范，用以指导各级各单位物资储备。为此，江苏省水旱灾害防御调度指挥中心牵头、江苏省水利工程科技咨询股份有限公司参与共同编写《防汛抗旱物资储备定额规范》（以下简称《规范》）。

通过多年的防洪抢险，各级防汛抗旱指挥机构及单位，积累了较丰富的抢险经验，目前防汛物资储备的主要依据为《部规程》，或者依据长期的防洪抗旱经验结合所管工程实际情况进行储备，没有形成省内统一的储备标准。

- 1.2 必要性

1.2.1 防洪抗旱减灾体系建设适应经济发展的需求

随着经济社会快速发展，城市化进程加快，我省单位面积的人口密度和经济总量均位居全国各省区首位，哪一个地区都淹不得、淹不起。经多年建设，全省流域防洪减灾体系基本建成，防洪标准达50～100年一遇，逐步建成了覆盖全省大部分地区的江水北调、江水东引、引江济太三大跨流域调配水工程体系，区域减灾兴利条件进一步改善，基本建成全省水旱灾害应急反应系统。为努力建设“经济强、百姓富、环境美、社会文明程度高”的新江苏，“十四五”在水利保障能力方面将继续加强重大水利基础设施建设、完善民生水利基础设施与服务体系。水利基础设施还在不断完善，但综合考虑全球气候变化、我省特定的水系地理条件、长期以来人为因素的消极影响、河湖与水利工程能力的自然衰减以及流域、区域水利能力提升工程建设的长期性，要适应经济社会发展对防洪与供水安全的高要求，防汛抗旱减灾体系的建设始终是水利保障能力建设不可或缺的部分。

1.2.2 防汛抗旱物资储备在抢险救灾中的保障作用

据统计，自1949年至2023年间，全省遭遇洪涝灾害成灾面积超过2000万亩的大洪涝和特大洪涝的年份有1949、1954、1962、1990、1991、2003、2015、2016、2019、2020年共10年，成灾面积在500至2000万亩的共28年，其中有15年又是旱涝交错年。历次洪涝灾害的爆发，各地政府投入大人力物力抢险减灾，据统计，2003年大水，我省调用防汛物资总价值2100多万元，库存几乎全部调出，为战胜洪涝灾害提供了坚实的基础保障。2015年，淮河流域多次出现洪水过程，里下河大部分地区、太湖局地水位超警戒，苏南运河、秦淮河等河道水位超历史，全省各地累计投入抗灾人数48.28万人次，抢险人数28.23万人次；投入动力设施14431台班；投入编织袋243.78万条、编织布18.01万m2、砂石料218.42万m3、木材171.12万m3、钢材119.6t、油878.06t、电1454.07万度，总物资消耗折算资金9683.73万元，实现全省防汛抗旱减免灾效益61.85亿元。2015年，淮河流域多次出现洪水过程，里下河大部分地区、太湖局地水位超警戒，苏南运河、秦淮河等河道水位超历史，全省各地累计投入抗灾人数48.28万人次，抢险人数28.23万人次；投入动力设施14431台班；投入编织袋243.78万条、编织布18.01万m2、砂石料218.42万m3、木材171.12万m3、钢材119.6t、油878.06t、电1454.07万度，总物资消耗折算资金9683.73万元，实现全省防汛抗旱减免灾效益61.85亿元。2020年汛期，淮河盱眙段腰滩圩、王桥圩发生堤防破口险情，省、市、县3级防汛部门全力调集防汛物资进行抢险堵口，共投入编织袋15.7万只、土工布7600m2、木桩2300根、钢管（材）1019根、块石18768t、钢丝笼120个、铁丝7650斤、运输车71辆、挖土机11辆、水上挖机2台、冲锋舟艇14艘、运输船16艘、无人机2架、水量监测设备5台套等物资和设备，较短时间内封堵了决口。

历次洪旱侵袭，由于工程作用和奋力抗洪（旱），灾情得以减轻，形成了以工程措施和非工程措施（科学调度、抢险救灾等）互为支撑的格局，防汛抗旱储备物资的保障在抢险救灾中起到了重要的作用。

1.2.3 物资储存规范化管理的需求

我省各级防汛机构根据所管工程的重要性及工程数量，分别进行物资储备，形成分级储存、分级管理、协调调度使用等一套较完善的管理体制。从近几年的抢险情况来看，有的地方储存物资数量能够满足抢险需要，但品种不够；有的地方抢险数量和品种均不够。《部规程》要求：“各级防汛指挥机构应按防洪工程分级管理的有关规定，结合防洪工程的防御洪水方案，编制出能够满足本地区抗洪抢险应急需要的储备定额。”省定额的编制，将实现我省防汛物资储备管理工作进一步规范化、制度化、科学化。

- 1.3可行性

1.3.1 工作基础良好可行

2014年，由原江苏省防汛防旱指挥部办公室组织开展《江苏省防汛防旱物资储备定额》（细则、办法）的编制，2022年4月，在此项目的基础上增加部分内容，由江苏省水旱灾害防御调度指挥中心组织编制《江苏省防汛抗旱（水旱灾害防御）物资储备定额》（以下简称《定额》）编制。针对《定额》编制的重点、难点、要点，编制了《定额编制大纲》，提出编制总体要求、技术路线、原则、方式方法等，指导编制工作全过程；2015年遇到苏南大洪水，收集了比较多的抢险实例，项目组进行很好地分析利用；2016年夏季，苏南地区再次发生大洪水，指挥部办公室再次组织收集抢险案例，两年共收集了近400个，之后的2019年、2020年抢险情况陆续收集并纳入计算分析，具备了充足的资料基础。在《定额》编制过程中经过了多轮专家讨论、咨询和审查，积累了大量经验，编制形成较完善的《定额》成果，2023年11月3日，省水旱灾害防御调度指挥中心在南京组织召开《定额》验收会议，并通过验收；该《定额》可作为《规范》编制的基础性文件。

1.3.2 法规、规范依据充分可行

制定《规范》的法律法规依据主要有：《中华人民共和国水法》《中华人民共和国防洪法》《中华人民共和国防汛条例》《江苏省防洪条例》《江苏省水利工程管理条例》《防洪标准》（GB 50201）《泵站设计标准》（GB 50265）《堤防工程设计规范》（GB 50286）《海堤工程设计规范》（GB/T 51015）《水闸安全评价导则》（SL 214）《水利水电工程等级划分及洪水标准》（SL 252）《水库大坝安全评价导则》（SL 258）《水闸设计规范》（SL 265）《防汛物资储备定额编制规程》（SL 298）《泵站安全鉴定规程》（SL 316）《堤防工程安全评价导则》（SL/Z 679）等。

1.3.3 保障措施可行

（1）组织保障

《规范》编制工作由江苏省水旱灾害防御调度指挥中心牵头，联合标准化技术支撑单位江苏省水利工程科技咨询股份有限公司进行编制。

江苏省水旱灾害防御调度指挥中心多年来通过牵头组织、参与配合、技术支持等多种方式先后参与相关项目编制工作，具有丰富的经验。

江苏省水利工程科技咨询股份有限公司是专业从事水利工程技术咨询、管理咨询、规划、设计单位，拥有水利水电工程咨询及其他共4个甲级资信，水利建设市场主体信用评价咨询类AAA级。咨询成果先后获得国家、部、省级奖励90余项，其中咨询及科研项目大禹奖7项，部、省科技进步奖18项，优秀咨询成果奖22项，其他各种奖项43项。近年参予完成《河湖和水利工程管理范围划定技术规程》（DB32/T 4402-2022)、《集中式饮用水水源地管理与保护规范》（DB32/T 4030-2021）、《取用水管理技术规范》（T/JSSL0005-2022）等，对于标准文件的起草、编制具有丰富的经验。

（2）人才、技术保障

牵头单位成立了由专业技术人员组成的技术组、专业标准化人员组成的标准组、标准质量把关的专家组等编制团队，为制定高质量的规划标准提供了保障。

（3）经费保障

为扎实做好本标准的编制工作，通过江苏水利科技项目划拨专项经费予以支撑，以保障本标准项目保质保量顺利完成。

- 1.4预期的经济社会效益分析

水旱灾害防御工作关系人民生命财产安全和粮食安全、经济安全、社会安全、国家安全。做好水旱灾害防御工作，坚持人民至上、生命至上；坚持建重于防、防重于抢、抢重于救；坚持预字当先、关口前移，坚持依法防控、科学防控。措施得当，不断提高水旱灾害防御能力和水平。

人民生命财产安全、粮食安全、经济安全、社会安全和国家安全，每一项安全得到保障，都是巨大的经济社会效益实现的具体体现。《规范》编制原则之一是高效、节约原则：从工程实际情况出发，满足防汛抗旱对储备物资的急需，又不至于因储备物资过多而造成浪费，即花费最少达到防洪抗旱抢险物资需求，实现省水旱灾害防御保障能力建设达到经济社会效益最大化。

《规范》的编制，可解决省各级防汛抗旱单位储什么、储多少的问题，提高工作效率，达到物资规范化、科学化管理和使用，对支撑和推动区域社会经济高质量发展具有显著的经济效益、社会效益，让人民群众有更多、更直接、更实在的安全感、获得感、幸福感，助推美丽江苏建设。

- 二、任务来源

2023年8月，江苏省市场监督管理局发文《省市场监管局关于下达 2023 年度江苏省地方标准项目计划的通知》（苏市监标〔2023〕173 号），《水旱灾害防御物资储备定额》项目立项，由江苏省水旱灾害防御调度指挥中心组织起草。同时本项目还获得江苏省水利厅科技项目支持（合同编号：2023062-8）。

项目立项名称为《水旱灾害防御物资储备定额》，后经专家会议讨论，“水旱灾害防御”调整为“防汛抗旱”；按照标准要求标明标准类别，名称结尾增加“规范”两个字，最终标准名称确定为《防汛抗旱物资储备定额规范》。

- 三、编制过程

3.1 编制过程进展如下：

2023年8月，由江苏省水旱灾害防御调度指挥中心牵头，联合江苏省水利工程科技咨询股份有限公司，在《定额》基础上，进行《规范》的编制。过程如下：

- 2023年8月，省市场监管局下达标准立项计划，组成标准起草工作组，落实标准编制任务分工，开展工作；

- 2023年9-12月，形成《防汛抗旱物资储备定额规范》整编成果；

- 2024年1月，召开项目编制工作技术研讨会，形成征求意见稿正文和编制说明，开展标准意见征求；

- 2024年2月，召开编制组工作会议，形成征求意见汇总处理表，修改完善形成送审稿初稿。

- 2024年4月3日，由省水利厅科技处组织召开送审稿初稿内部审查会，根据内审的意见，形成《规范》送审稿、征求意见汇总处理表、送审稿编制说明等送审阶段文件并提交待审。

- 2024年8月29日，江苏省市场监督管理局组织召开标准送审稿审查会，通过审查。

3.2 征求意见情况

（1）《规范》采取向相关单位和定向专家两种形式，开展标准的征求意见工作。2024年1月第一次征询，征询对象包括江苏省应急管理厅、江苏省粮食和物资储备局、水利厅相关业务部门、13个市防汛抗旱指挥部办公室、7位特邀专家等，收到具体反馈意见80条，梳理形成77条征求意见，其中采纳40条，部分采纳6条，不采纳31条。2024年4月，第二次征询，征询对象为7位特邀专家，收到具体反馈意见41条，梳理形成35条征求意见，其中采纳26条，部分采纳1条，不采纳8条。2024年8月，由江苏省市场监督管理局组织《规范》审查会，7位专家共提出意见37条，其中采纳34条，不采纳3条。

（2）对意见梳理及处理的原则主要有：对于体例格式意见，不符合GB/T1.1规定的，予以删除处理；对条文仅提出疑问，没有具体修改建议和意见的，予以删除处理；对同一类问题从不同角度阐述的，予以合并处理。

- 四、主要内容以及技术指标确定的依据

- 4.1 法律法规依据

《规范》编写主要依据的相关法律法规见1.3.2。

- 4.2 技术标准及相关文献依据

《规范》的主要标准化对象是水利工程、防汛抗旱、物资储备等，对这一专业领域，国际标准分类法（ICS）给出的一级分类的专业领域是“土木工程”（93），二级分类是“水利建筑”（160），与之相对应的中国标准文献分类法（CCS）是“防洪、排涝工程”（P58），因此，我国对防汛抗旱、物资储备类标准赋予的ICS、CCS号是：93.160、P58。

相关文献依据主要包括：

（1）《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》（GB/T1.1—2020）

（2）《标准编写规则 第5部分：规范标准》（GB/T 20001.5—2017）

（3）《江苏省干旱灾害综合风险区划》

（4）《河道管理范围内建设项目防洪评价技术规程》（DB32/T 4462—2023）

（5）《淮委审查权限范围内建设项目建设规模划分表》（淮委河湖〔2021〕141号）

（6）长江防总办公室关于做好长江中下游河道崩岸险情监测预警工作的通知（长防总办〔2017〕292号）

- 4.3 实地调研、查阅资料和试验验证

为做好《规范》的编制工作，起草单位组织相关人员，编制调研工作方案，对2015年遭遇大洪水的无锡市、南京市、常州市、镇江市进行现场调研，2016年遭遇大洪水的常州市（溧阳市、金坛区、钟楼区）、宜兴市、镇江市进行现场调研，获取现场信息资料，收集抢险资料；对未遭遇大洪水苏南地区以外的7个典型地区险工段进行调研，包括新沂市、灌云县、泗洪县、兴化市、江阴市、吴江区、高淳区等地区，为标准相关技术内容的编制提供来源依据。

- 4.4 标准主要技术内容

### 4.4.1 标准名称和适用范围

标准名称：依据GB/T 1.1—2020中“6.1 文件名称”规定的“三要素”命名原则，根据江苏省水利规划工作部署要求，本标准名称命名为：防汛抗旱物资储备定额规范，其中：

引导要素为“防汛抗旱”，表明本标准所属领域为“防洪、排涝工程”领域。

主体要素为“物资储备定额”，表明《规范》的标准化对象是“物资储备”，是对江苏省境内水利工程防汛、农业抗旱应急抢险物资储备定额进行编制。

补充要素为“规范”，表明标准的制定类型，是引导性、指导性的综合类型标准。

适用范围：本文件适用于各级防汛抗旱部门防汛抗旱物资储备量的测算。受洪水干旱威胁的企事业单位，可参照本文件使用。

### 4.4.2 引言

引言在GB/T 1.1—2020中6.2.2.2规定为《规范》结构的“可选要素”，8.4条对“引言”的编写作出了具体规定，在《规范》对“编制该文件的原因、编制目的、分为部分的原因以及各部分之间关系等项目的说明”“文件技术内容的特殊信息或说明”等情况可作出说明。结合江苏省防汛抗旱物资储备定额规范编制的实际需要，本标准编写引言的主要理由如下：

《规范》为首次制定，为让使用者更好地了解《规范》，有针对性地采用《规范》，有必要对其编制的原因、目的等作出说明。

### 4.4.3 术语和定义

明确了长江崩岸、防汛抗旱物资、集中储备装备、农业抗旱、涉河项目、行洪区等术语和定义，便于使用者和阅读者对本标准的理解。其中涉河项目定义中跨河（堤）、穿河（堤）、临河（堤）等工程名称出自《河道管理范围内建设项目防洪评价技术规程》（DB32／T 4462-2023)，其余名称定义由专家会议讨论确定。

### 4.4.4 基本要求

内容为《规范》的第4章。本章主要对防汛抗旱物资储备定额遵循的原则、防汛抗旱物资主要种类、未规定的物资品种的选择、各使用部门及单位储备方式进行说明，标准条款内容均源于工作实践。

### 4.4.5 防汛物资

内容为《规范》的第5章，为《规范》核心技术章，包括堤防、水库大坝、涵闸（泵站）、蓄滞洪区（含滞涝圩）、行洪区等工程和长江崩岸防汛物资定额。各章明确了定额适用工程范围，拟定了各类工程所需的防汛物资品种，编制了单位工程防汛物资单项品种基数和计算公式，给出各类工程现状调整系数因素及系数值。指导利用工程数量、基数、系数，测算物资储备量。

其中堤防包含河堤、海堤、河道和海堤防护工程、涉河项目等，河堤为河堤、湖堤、蓄滞洪区堤、库区防护堤、保庄圩圩堤的总称。

防汛工程物资定额编制概况如下：

- 河堤、湖堤、蓄滞洪区堤、库区防护堤、保庄圩圩堤（统称河堤）

- 该内容为本标准的第5.5.1节，为本标准核心技术章节。

- 定额适用工程范围

堤防工程的级别按照GB 50201、GB 50286和所在流域、区域和城市的防洪规划所确定的堤防级别，综合分析后确定。等级以外堤防可参照执行。

- 物资品种确定

通过省外调研、省内调研、新产品调研、专家咨询、实际抢险使用物资拟定本省物资品种。

物资品种确定原则：首选实际抢险中使用量较大的物资；其次选择抢险中使用量较少的物资；再次是抢险未使用到但普及后能提高抢险工作的科学性、安全性、时效性的物资。

拟定物资品种共28种，其中包含《部规程》中全部16种物资及小型抢险设备，新增12种，详见表4.1。

表4.1  物资品种

| 名称 | 《部规程》物资 | 新增物资 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 抢险物料 | 袋类、土工合成材料类、砂石料、块石类、钢（铅）丝、木桩（材）、钢管（材）、绳类 | 挡水类、装配式围井、充砂模袋、钢丝网袋、泄洪防护垫 |  |
| 保障器材 | 救生衣、抢险救生舟 | 抛投器、救生绳 |  |
| 小型 抢险机具 | 发电机组、便携式工作灯、投光灯、打桩机、电缆、中小型船只 | 排水设备、帐篷、巡检保障包、防汛工具包、潜水装具 |  |

3、定额基数确定

（1）参照《防汛储备物资验收标准》（SL297—2004），物资定额基数为堤防单位长度均摊物资数量。

（2）定额计算过程

1）以2015年、2016年苏南实际发生抢险物资使用量，除以对应的堤防长度得到一组定额基数。两个年度共收集抢险河道241条，其中1级堤防2条、2级堤防4条、3级堤防42条、4级堤防62条、5级堤防131条。

2）考虑发生洪水地区为苏南地区，不能代表全省，按不同地理位置选择新沂市、灌云县、泗洪县、兴化市、江阴市、吴江区、高淳区等七个地区，统计险工占比，间接计算得到一组定额基数。

（3）综合分析，得到实际使用定额基数，见表4.2。

我省流域性防洪工程现状建设标准高，出险机率少，近期防汛抢险重点主要分布于区域河湖，调查的防汛抢险物资使用量偏于3级及以下堤防，1、2级堤防分析样本较少，代表性不足。经分析，3级及以下堤防单位堤防长度物资消耗量与《部规程》接近。

表4.2  每千米堤防防汛物资储备单项品种基数表

| 堤防 级别 | 抢险物资 |  |  |  |  |  |  |  |  | 保障器材 |  | 小型抢险机具 |  |  |  |  |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 袋类 （条） | 土工布 （m2） | 砂石料 （m3） | 块石类（m3） | 钢（铅）丝 （kg） | 木桩（材） （m3） | 钢管（材） （kg） | 不透水土工布 （m2） | 竹排1.5*2m（片） | 救生衣（件） | 抢险救生舟 （只） | 发电机组（kw） | 便携式工作灯（只） | 投光灯（只） | 打桩机（台） | 电缆（m） | 铁锹（把） | 水泵（台/8吋） | 帐篷（顶） |  |
| 1 | 1831 | 40 | 16 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 40 | 0 | 1.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |  | 挖机代替 |  | 0.0 | 0.0 |  | 挖机、运输车、船只 |
| 2 | 2364 | 13 | 17 | 0.0 | 0 | 1.2 | 0 | 149 | 18 | 0.0 | 0.0 | 20.9 | 3.2 |  |  |  | 0.0 | 0.6 |  |  |
| 3 | 1022 | 43 | 33 | 215.5 | 0 | 1.2 | 9 | 628 | 0 | 3.1 | 0.0 | 0.0 | 0.5 |  |  |  | 0.2 | 0.2 |  |  |
| 4 | 636 | 14 | 6 | 2.0 | 0 | 0.4 | 33 | 27 | 0 | 1.6 | 0.009 | 1.8 | 0.6 |  |  |  | 0.0 | 0.2 |  |  |
| 5 | 1004 | 10 | 3 | 0.1 | 0.22 | 0.2 | 63 | 115 | 1 | 1.1 | 0.0 | 0.2 | 0.2 |  |  |  | 0.1 | 0.3 |  |  |

（4）物资基数确定原则：实际抢险中使用量较大的物资，保持《部规程》中基数不作调整，使用量较小的物资较《部规程》基数作适当调整，较《部规程》新出现的物资按实际使用情况适当配置。拟定河堤基数见表4.3。

表4.3  每千米堤防防汛物资储备单项品种基数表

| 物资品种 |  | 工程级别 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 抢险物料 | 袋类（条） | 4000 | 3000 | 2000 | 1500 | 1000 |
|  | 土工合成材料类（m2） | 400 | 300 | 200 | 150 | 100 |
|  | 砂石料（m3） | 200 | 150 | 80 | 20 | 10 |
|  | 块石类（m3） | 500 | 400 | 200 | 50 | 50 |
|  | 钢（铅）丝（kg） | 50 | 40 | 25 | 10 | 5 |
|  | 木桩（材）（m3） | 1 | 1 | 0.6 | 0.3 | 0.3 |
|  | 钢管（材）（kg） | 200 | 200 | 100 | - | - |
|  | 挡水类（m） | 15 | 10 | 5 | 1 | 0.5 |
|  | 装配式围井（m2） | 2 | 1 | 0.8 | 0.3 | 0.1 |
| 保障器材 | 救生衣（件） | 25 | 20 | 15 | 10 | 5 |
|  | 救生舟（艘） | 0.1 | 0.05 | 0.025 | - | - |
|  | 抛投器（套） | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
|  | 便携式工作灯（只） | 5 | 5 | 3 | 2 | 1 |
|  | 帐篷（顶） | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 |
|  | 巡检保障包（套） | 5 | 5 | 2.5 | 1.5 | 1.5 |
|  | 防汛工具包（套） | 2 | 2 | 1 | 0.5 | 0.5 |
| 小型抢险机具 | 发电机组（kW） | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 |
|  | 电缆（m） | 25 | 25 | 15 | 10 | 10 |
|  | 投光灯（只） | 0.1 | 0.1 | 0.05 | 0.05 | - |
|  | 排水设备（m3/s） | 0.2 | 0.1 | 0.05 | 0.03 | 0.01 |
|  | 植桩设备（台） | 0.03 | 0.03 | 0.02 | - | - |

4、定额系数确定

通过调研《部规程》系数的拟定过程，多次会议讨论，确定《规范》系数采用《部规程》系数值，不作大的调整，针对本省水利工程实际情况作适当细分。

堤防系数设堤身安全状况、堤基地质条件、小型穿堤建筑物、堤身高度等4个调整项。依据本省堤防工程实际情况，细分堤身高度系数，调整小型穿堤建筑物系数。

（1）堤身高度系数调整

《部规程》“堤身高度”系数划分“≤5m”“5m~8m”“≥8m”三个档次，江苏省堤防工程实际堤防高度大部分在4m以下、4m~6m、≥6m等范围内，拟将《规范》“堤身高度”划分为下表中六个档次，系数值适当调整。江苏省堤防高度情况统计见表4.4。

表4.4  堤防高度分段情况表

| 高度 | 长度 | 占比 |
| --- | --- | --- |
| <2 | 11866.9 | 23.95% |
| 2-3 | 12179.6 | 24.58% |
| 3-4 | 6750.0 | 13.62% |
| 4-5 | 7553.8 | 15.24% |
| 5-6 | 5805.0 | 11.71% |
| ≥6 | 4731.7 | 9.55% |
| 未知 | 668.4 | 1.35% |
| 合计 | 49555.4 | 100.00% |

（2）小型穿堤建筑物系数调整

《部规程》“小型穿堤建筑物”系数划分“有”“无”两个挡次，根据本省堤防工程实际情况，各堤防小型穿堤建筑物分布不均，拟对小型穿堤建筑物分布状况进行细分调整。

选择34条典型河道堤防进行测算，每10km堤防平均建有5个小型穿堤建筑物，拟确定每10km堤防建有1~5座（含5座）的，定义为建有小型穿堤建筑物数量“一般”，调整系数为1.1；建有6个及6个以上的，定义为建有小型穿堤建筑物数量“多”，调整系数为1.2。

《规范》河堤拟定系数见表4.5。

表4.5  河堤工程现状调整系数表

| 工程 状况 | 堤身安全状况 η河1 |  |  | 堤基地质条件 η河2 |  |  | 小型穿堤建筑物η河3 |  |  | 堤身高度 η河4 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 安全 | 基本 安全 | 不安全 | 好 | 一般 | 差 | 无 | 一般 | 多 | ≤ 2 m | 2 m ~3 m | 3 m ~4 m | 4 m ~5 m | 5 m ~6 m | ≥ 6 m |
| 调整系数η河i | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 0.5 | 1.0 | 1.8 | 1.0 | 1.1 | 1.2 | 0.4 | 0.5 | 0.7 | 0.9 | 1.0 | 1.1 |
| 注：河堤堤身安全状况、河堤堤基地质条件根据堤防安全评价结论；未进行安全评价的，可根据SL/Z 679相关规定并结合实际运行情况进行评估。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 海堤、河道和海堤防护工程、水库大坝、涵闸（泵站）、蓄滞洪区

- 该内容为本标准的第5.1.2、5.1.3、5.2、5.3、5.4等节，本标准核心技术章节。

1、定额基数确定

此五类工程物资基数确定原则与河堤相同：实际抢险中使用量较大的物资，保持《部规程》中基数不作调整，使用量较小的物资较《部规程》基数作适当调整，较《部规程》新出现的物资按实际使用情况适当配置。具体基数值见《规范》表3、表5、表10、表12、表15。

物资基数确定特殊情况说明：《部规程》海堤袋类、铅丝两种防汛物资基数按工程级别从低到高呈下降趋势，即工程级别越高的海堤防汛物资基数越少。经分析，级别高的堤防保护农田、人口多，出险后经济损失重大；相对堤身断面较大，抢险所需物资较多；海堤除这两种物资以外包括袋类等8种物资基数均按工程级别从低到高呈上升趋势，因此，由部分专家提出质疑然后经专家组讨论，认为海堤袋类、铅丝两种防汛物资基数按工程级别从低到高呈上升趋势取定。

2、定额系数确定

（1）海堤系数调整

增加海岸线类型（侵蚀型、稳定型、淤涨型）系数，去掉险工段系数项目。

（2）水库大坝系数调整

1）坝高系数调整。《部规程》大库大坝坝高调整系数以坝高15m为起点设定调整系数，省内水库以平原水库居多，坝高普遍较低，据统计省内水库坝高7m以下占27.65%，坝高7m-10m范围占31.64%，坝高10m-15m范围占32.51%，本案针对省内水库坝高的特点，坝高7m以下大坝系数由0.8调整为0.6，坝高7m~ 10m系数调整为0.6~0.7，坝高10m~15m系数调整为0.7~0.8，坝高15m~20m系数调整为0.8~1.1，坝高20m以上系数为大于1.1。大坝坝高情况统计见表4.6。

表4.6  大坝坝高情况统计表            单位：座

| 工程规模 | 坝高（m） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | <7 | 7-10 | 10-15 | 15-20 | ≥20 |
| 大2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| 中型 | 0 | 9 | 17 | 12 | 6 |
| 小1 | 39 | 77 | 119 | 30 | 8 |
| 小2 | 217 | 207 | 164 | 12 | 3 |
| 小计 | 256 | 293 | 301 | 55 | 21 |
| 占比 | 27.65% | 31.64% | 32.51% | 5.94% | 2.27% |

2）坝长系数调整。《部规程》坝长最高档为大于2000m，省内水库坝长在100m~1000m间较多，大于2000米的水库有32座，最长坝长达到9700m，故较《部规程》适当延长坝长范围，合并1000m~4000m范围，调整系数值为1.0~1.3；坝长最高档设为大于4000m，系数为大于1.3。大坝坝长情况统计见表4.7。

表4.7  大坝坝长情况统计表            单位：座

| 工程规模 | 坝长（m） |  |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | <100 | 100-1000 | 1000-2000 | 2000-4000 | ≥4000 |  |
| 大（2）型 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 |  |
| 中型 | 0 | 19 | 12 | 7 | 5 |  |
| 小（1）型 | 0 | 203 | 52 | 15 | 2 |  |
| 小（2）型 | 19 | 553 | 31 | 0 | 0 |  |
| 合计 | 19 | 778 | 95 | 24 | 8 |  |
| 占比 | 2.06% | 84.21% | 10.29% | 2.59% | 0.87% |  |

（3）涵闸（泵站）系数调整

2015年、2016年苏南涵闸出险共152座，其中小（1）型3座、小（2）型151座。说明小型涵闸（泵站）出险机率较大，分析结果显示，小（2）型闸站袋类物资实际使用量比《部规程》对应基数量偏大，故5级工程调整系数可适当增加，出险机率较低的1级、2级、3级涵闸（泵站）调整系数适当降低，分别由1.3、1.2、1.0、0.8、0.6调整为1.2、1.1、0.9、0.8、0.7。

（4）蓄滞洪区（含滞涝圩）系数调整

1）蓄滞洪区分类调整。《部规程》蓄滞洪区分类项目蓄洪量、运用几率（重现期）与本省实际情况差异较大，《部规程》最小蓄洪量为2亿m3，本省有部分蓄滞洪区（含滞涝圩）蓄洪量在0.5亿m3以下；《部规程》蓄滞洪区运用几率（重现期）最低为20年一遇，本省蓄滞洪区运用几率（重现期）最高为20年一遇。故本标准蓄滞洪区分类按省内实际情况进行分类。蓄滞洪区分类见表4.8。

表4.8  蓄滞洪区分类表

| 等别 | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅳ | Ⅴ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 蓄洪（滞涝）量（亿m3） | ≥10 | 5～10 | 1～5 | 0.5～1 | ＜0.5 |
| 注1：人口密集、安全设施较少或转移条件较差的蓄滞洪区，其类别可适当提高； 注2：基于江苏省蓄滞洪区启用标准以20年一遇洪水为主，高于50年一遇洪水标准启用的蓄滞洪区，可降低一等。 |  |  |  |  |  |

- 面积系数调整。《部规程》蓄滞洪区最小分档面积为50km2，省内有部分蓄滞洪区（含滞涝圩）面积介于5km2-50km2之间，少部分小于5km2

- ，根据本省实际情况，增加该2个档次调整系数，分别为0.8、0.2。

3）居民自救能力系数调整。影响蓄滞洪区防汛物资储备数量的因素较多，启用时机、人员撤退条件、洪水上涨速度等不确定性因素较多。近年来蓄滞洪区避洪、撤退工程、退水工程、交通道路建设较完善，且还在进一步建设中；交通车辆已普及，撤退速度较快；防汛调渡科学、及时。故蓄带洪区内人员自救能力较以前大大提高，自救能力系数拟由0.8、1.0、1.2降低至0.6、0.8、1.0三个档次。

- 行洪区

该内容为本标准的第5.5节，本标准核心技术章节，为较《部规程》新增项目。行洪区为平时不过水，达到某一洪水位时作为泄洪通道的河岸大堤之间洲滩。鉴于洪水的不确定性，洲滩上居住、生产人员及财产安全存在防洪安全稳患，需进行防汛物资储备。按洲滩居住人口或生产人数进行分类，分类标准见表4.9。

表4.9  行洪区洲滩分类表

| 类别 | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅳ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 需撤退人数（人） | ≥10000 | 1000~10000 | 50~1000 | ＜50 |

物资品种考虑满足救生人员撤退和区内居民应急救生需要，拟定物资品种及基数见表4.10。

表4.10  行洪区洲滩保障器材储备单项品种基数表

| 类别 | 救生衣 （件/万人） | 救生舟 （只/万人） | 中小型船只 （艘/万人） | 抛投器 （套/万人） | 救生绳 （根/万人） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ⅰ | 300 | 20 | 1~4 | 10 | 40 |
| Ⅱ | 200 | 15 | - | 5 | 30 |
| Ⅲ | 100 | 10 | - | 3 | 20 |
| Ⅳ | 50 | 10 | - | 1 | 10 |
| - 抢险救生舟按定员13人计算，中小型船只按定员100~300人计算； - 救生衣可部分用救生圈代替。 |  |  |  |  |  |

调整系数选择洲滩面积、平均行洪深度、居住人口、自救能力等4个指标，详见表4.11。无常住人口，但有人员活动等洲滩，按县区或洲滩为单位储备：救生舟不少于1只，救生衣不少于50只，抛投器不少于1套。

表4.11  行洪区工程现状调整系数表

| 工程现状 | 平均行洪深度 |  |  | 行洪区面积大小 |  |  | 行洪区居民自救能力 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ≥5 m | 3 m～5 m | ＜3 m | ≥30 km2 | 10 km2～30 km2 | ＜10 km2 | 强 | 中等 | 弱 |
| 调整系数 | 1.5 | 1.0 | 0.5 | 1.2 | 1.0 | 0.8 | 0.6 | 0.8 | 1.0 |
| - 居民自救能力宜根据附录C.1（见《规范》）进行评定。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 长江崩岸

该内容为本标准的第5.6节，本标准核心技术章节，为较《部规程》新增项目。描述了长江崩岸预警级别划分标准，明确了定额适用范围为长江崩岸预警段，拟定了应急抢险物资品种，编制了单位工程物资单项品种基数和计算公式，给出工程现状调整系数因素及系数值。指导利用长江崩岸预警段长度、基数、系数，测算物资储备量。

- 物资基数拟定。统计1983年至2016年（共35年）长江崩岸情况，得到多年平均崩岸率为0.5232%、单位长度崩岸抢险物资量为227543m3/km（364068t/km），按《江苏省水利厅关于印发江苏省长江河道崩岸险情监测预警工作方案的通知》（苏水汛〔2018〕1号）中有预警需求段长度计算得到单位长度物资使用量为1905t/km（1191m3/km）。据此推荐最重要的长江崩岸抢险物资块石的基数，其余物资品种及基数参照海堤、水库大坝、河道防护等工程拟定。

- 崩岸险情等级划分。按照崩岸险情发生可能性及可能造成的危害程度将长江划分为Ⅰ级（最高级别，崩岸可能性大、危害大）、Ⅱ级（次高级别，崩岸可能性大、危害较大）、Ⅲ级（崩岸可能性较大）预警级别段，按预警级别及堤防长度配置抢险物资。

拟定长江崩岸防汛物资储备单项品种基数见表4.12。

表4.12  每千米长江崩岸预警段防汛物资储备单项品种基数表

| 物资品种 |  | 预警级别 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ |
| 抢险物料 | 块石类（m3） | 1800 | 1200 | 600 |
|  | 充砂膜袋（m2） | 1000 | 600 | 300 |
|  | 钢（铅）丝（kg） | 100 | 80 | 50 |
|  | 木桩（材）（m3） | 1 | 1 | 0.6 |
|  | 钢丝网袋（只） | 300 | 200 | 100 |
| 保障器材 | 救生衣（件） | 30 | 20 | 10 |
|  | 救生舟（艘） | 0.1 | 0.05 | 0.025 |
|  | 抛投器（套） | 0.4 | 0.2 | 0.1 |
|  | 便携式工作灯（只） | 10 | 10 | 5 |
|  | 帐篷（顶） | 0.5 | 0.2 | 0.1 |
| 小型抢险机具 | 发电机组（kW） | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
|  | 投光灯（只） | 0.1 | 0.1 | 0.05 |
|  | 电缆（m） | 20 | 20 | 10 |
|  | 潜水装具（套） | 0.5 | 0.3 | 0.1 |

- 系数拟定。影响长江岸坡稳定因素有水流动力方面影响（包括水位变幅、近岸流速、弯道环流、分流比变化、上游来水来沙变化等），河床演变方面影响（包括河床形态、近岸冲刷变化、深泓变化、汊道兴衰等），岸坡特征方面影响（包括地质结构、岸坡坡度、渗流稳定、矶头或节点对主流的控导作用、滩槽高差等），人类活动方面影响（包括船舶航行、人为工程、人工采沙、人工荷载、护岸型式等）；崩岸预警关键指标包括流速指标、滩槽高差指标、岸坡最陡坡比等。经比较分析，选择对岸坡稳定影响大且指标容易取得的近岸主流最大流速、深槽高差、岸坡最陡坡比等三项指标作为长江崩岸的调整系数。具体见表4.13。

表4.13  长江崩岸工程现状调整系数表

| 工程 现状 | 近岸主流最大流速 η崩1 |  |  | 深槽高差指标 η崩2 |  |  |  | 岸坡最陡坡比η崩3 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ≤ 2m/s | 2m/s~ 3m/s | ≥3m/s | ≥30m | 20~30m | 10~20m | ≤ 10m | ≤ 2 | 2~3 | ≥3 |
| 系数η崩i | 0.8 | 1.0 | 1.2 | 1.5 | 1.0 | 0.7 | 0.5 | 1.8 | 1.4 | 1.0 |

### 4.4.6 农业抗旱物资

该内容为本标准的第6章，本标准核心技术章，为较《部规程》新增项目。本章明确了定额适用范围为农业抗旱，确定了农业抗旱所需的物资品种，编制了单位面积抗旱物资单项品种基数和计算公式，按农业干旱受旱程度确定综合调整系数，并给出系数值。指导利用工程数量、基数、系数，测算物资储备量。

一、编制思路：

1、明确抗旱保障对象及范围

本次定额主要以农业灌溉为保障对象，保障范围为有农业种植的县（区），非农县（区）或保障率较高的县（区）不再进行分析。

2、确定抗旱物资品种

结合我省现有储备及历年来实际抗旱经验，选择合适的抗旱物资种类，主要包括供水工程、输水工程及其他相关物资。

3、定额计算方法

（1）结合我省灌溉用水定额及灌溉薄弱环节中缺水量，分析在设计灌溉保证率范围内灌溉高峰期的缺水量，并将缺水量均摊到单位面积上，作为抗旱物资中供水工程定额的依据。

（2）调研全省现状沟渠情况，结合我省灌溉薄弱环节中新建渠道数量，将仍需新建渠道的数量均摊到单位面积上，作为抗旱物资输水工程定额的依据。

（3）依据水利普查，统计现有农灌井分布情况，利用现有储备情况，分析打井、洗井设备的配备定额。

二、编制过程

1、水田

根据《灌溉用水定额》（DB32/T 3817－2020），每亩需水量在430~510m3，目前我省灌溉水利用系数约为0.618，每亩的灌溉用水为700~800m3，而灌溉薄弱环节中，设计标准下每亩缺水量约700m3，两者基本一致。而根据水稻生长期水分需求，灌溉高峰期占全部生育期总用水量约40%~50%，每亩灌溉高峰期用水量在300~400m3，兼顾考虑超标准情况，同时在抗旱期间，灌溉水利用系数有所下降，故本次定额以一般受旱县缺水量为基数，灌溉高峰期约持续30天，设计补水流量为1.15~1.54m3/s/万亩，取值1.2m3/s/万亩。

2、旱地

结合《灌溉用水定额》（DB32/T 3817－2020），我省旱地主要种植为瓜果，本次旱地参照瓜果相关定额，90%保证率下瓜果定额为111.5m3/亩，水稻为475.7 m3/亩，约为水稻的0.25，本次取值为0.3m3/s。

2、输水管道

综合考虑输水管道使用情况，本次输水定额采用薄弱环节中新建渠道作为基数统计，均摊到单位面积上。一般受旱县新建渠道为1.1km/万亩，取值1.0 km/万亩。

3、发电机组

我省目前主要储备机泵基本规模为800m3/h，根据不同扬程，每个发电机组功率在15~37kW之间，考虑到现状有电缆线可保障，本次按照一般受旱县应急状态下10%范围的保障计算，发电机组功率水田为8kW、旱地为2kW。

4、调整系数

本次调整系数以干旱区划中防治一级区划等级作为依据，即非受旱县、一般受旱县、主要受旱县及严重受旱县，根据四者之间缺水量的比例，本次调整系数分别为0.3、1.0、1.2、1.5。

5、其他物资

其他物资主要包括：探水设备、打井机、深井泵、洗井空压机组、储水罐（襄）、节水设备、送（拉）水车等，以抢险队集中储备为主。

结合薄弱环节规划、现有储备及农灌井情况，探水设备、打井机、深井泵、洗井空压机组、储水罐（囊）、节水设备、送（拉）水车等分别按0-5、0-3、5-10、0-3、0-1、0-10、0-1台（套）储备。

### 4.4.7 集中储备装备

该内容为本标准的第7章，本标准核心技术章，为较《部规程》新增项目。本章明确了集中装备储备主体、装备品种及数量，部分大型通用机械设备储备方式等。

编制思路：为了提高抢险工作的科学性、安全性、时效性，需增加部分新材料、新设备，但是这些装备造价高，若按水利工程数量来均配，全省数量较大；现场使用机率较低，使用难度大。为了解决这两方面的问题，采用采购有限数量集中地点存放的储备方式，方便专业防汛抗旱抢险人员取用及规范操作。按县级及以上抢险队为单位进行集中储备，供应急调配使用。装备包括指挥通信类、保障类、观察测量类、救援类、抢险类、排水类、动力和照明类、抗旱类等8类，具体品种及数量详见《规范》第7章表25。

### 4.4.8 合理性分析

《规范》报批稿形成前，进行相关合理性分析，包括《规范》物资品种与《部规程》品种的对比分析；《规范》测算物资量与《部规程》测算物资量、现状储备量、典型年洪水抢险物资调用量、理论计算抢险需求量等作对比分析；物资总费用对比分析等。

一、物资品种合理性分析

1、与《部规程》物资品种对比

《部规程》中全部16种物资品种，基本上是较常用的抢险物资及工器具，不论在什么年代、什么抢险环境下，仍然是主要物资，本次予以全部保留。

2、新增物资品种

本案物资品种较《部规程》新增物资12种，包括挡水类、装配式围井、充砂模袋、钢丝网袋、泄洪防护垫、抛投器、救生绳、排水设备、帐篷、巡检保障包、防汛工具包、潜水装具等。其中帐篷、排水设备、钢丝网袋、泄洪防护垫、巡检保障包等在抢险现场已使用，经过实践检验，说明是抢险所需要的；部分物资增加配置后可提高抢险的科学性、安全性、快速性，比如挡水类、装配式围井，安装速度快，挡水效果好，提高救援速度和可靠性。

3、与邻省物资对比

基本吸取了辽宁、浙江、山东物资品种的优点，涵盖了各家的物资类别，在各家物资品种的基础上有所取舍。

4、新产品应用

结合智能化、自动化技术应用，增加集中储备装备41种。其中无人机、无人测量船、水下探查机器人的使用，大大提高险情发现的及时性和准确性，最大限度保证查险人员安全；水陆两栖挖机、一体化排水单元、移动泵车等，提高抢险效率；应急指挥车、通讯保障车、野外生活保障车等装备，为抢险工作做好后勤保障。

5、对比分析结论

通过与《部规程》物资品种及与现有储备的物资品种的对比分析，《规范》基本上保留抢险需求常用物资，并针对实际需求增加部分新产品、新装备。

二、 物资基数合理性分析

1、测算抢险物资总量对比

采用《规范》基数、《部规程》基数测算全省水利工程物资总量，两组数据作对比，比值袋类为78.95%、土工合成材料类71.81%、块石类85.42%、木桩（材）82.13%、钢管（材）92.58%、发电机组88.28%、植桩设备96.92%、救生舟107.77%，常用物资较《部规程》变化不大。不常使用物资两者比例砂石料为33.94%、钢（铅）丝43.72%、救生衣41.63%、便携式工作灯55.77%、投光灯62.67%、电缆25.06%、绳类10%，不常用物资的基数，较《部规程》已适当降低。测算结果及比值见表4.14。

现场实际使用物资量较大物资，定额测算量较大，反之，定额测算量较小，说明定额符合实际需求，认为是较合理的。

2、现有抢险物资储备量与测算量对比

采用现有抢险物资储备量与《规范》测算主要物资量对比，袋类、块石类、钢（铅）、钢管（材料）等主要物资比例为19.8-87.43%。土工布、木桩（材）2种物资测算量小于现有储备量，现有储备量是以《部规程》为测算依据，且该2种物资历年来没有调空记录，此两种物资作适当调减。经综合考虑，《规范》测算大部分物资量大于现有储存量，为超标准洪水抢险留有余地，认为《规范》是基本可行的。测算结果及比值见表4.14。

表4.14   物资总量对比分析表

| 项目名称 | 抢险物资 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 袋类 （万条） | 土工合成材料类（万m2） | 砂石料（万m3） | 块石类 （万m3） | 钢（铅）丝（t） | 木桩（材）（m3） | 钢管（材）（t） | 挡水类（m） | 装配式围井（m2） | 绳类 （kg） | 钢丝网袋 （只） | 防冲滤垫 （m2） |
| 《部规程》测算量（1） | 8540 | 1000 | 623 | 689 | 2822 | 30153 | 3312 |  |  | 265400 |  |  |
| 《规范》测算量（2） | 6742 | 718 | 211 | 588 | 1234 | 24763 | 3067 | 117122 | 17232 | 26540 | 23727 | 154461 |
| 现有储备量（3） | 5894 | 812 |  | 117 | 450 | 30361 | 1726 | 18878 |  |  |  |  |
| （2）/（1） | 78.95% | 71.81% | 33.94% | 85.42% | 43.72% | 82.13% | 92.58% |  |  | 10.00% |  |  |
| （3）/（1） | 69.02% | 81.15% |  | 16.96% | 15.95% | 100.69% | 52.11% |  |  |  |  |  |
| （3）/（2） | 87.43% | 113.02% |  | 19.86% | 36.48% | 122.60% | 56.28% | 16.12% |  |  |  |  |

续表4.14   物资总量对比分析表

| 项目名称 | 保障器材 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 救生衣（件） | 救生舟（艘） | 抛投器（套） | 便携式工作灯（只） | 帐篷（顶） | 巡检保障包（套） | 防汛工具包（套） | 中小型船只（艘） | 救生绳（根） |
| 《部规程》测算量（1） | 1105700 | 1268 |  | 193108 |  |  |  | 95 |  |
| 《规范》测算量（2） | 460286 | 1367 | 6033 | 107704 | 28258 | 87537 | 34654 | 73 | 1344 |
| 现有储备量（3） | 76866 | 562 |  | 7631 | 2048 |  |  |  |  |
| （2）/（1） | 41.63% | 107.77% |  | 55.77% |  |  |  | 76.93% |  |
| （3）/（1） | 6.95% | 44.32% |  | 3.95% |  |  |  |  |  |
| （3）/（2） | 16.70% | 41.12% |  | 7.09% | 7.25% |  |  |  |  |

续表4.14   物资总量对比分析表

| 项目名称 | 小型抢险机具 |  |  |  |  |  | 无人机（架） | 挖掘机（台） | 工程车辆（辆） | 泵车（辆） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 发电机组（kW） | 投光灯（只） | 电缆（m） | 排水设备（m3/s） | 植桩设备（台） | 潜水装具（套） |  |  |  |  |
| 《部规程》测算量（1） | 33700 | 10062 | 1651423 |  | 331 |  |  |  |  |  |
| 《规范》测算量（2） | 29751 | 6306 | 413849 | 2625 | 321 | 718 |  |  |  |  |
| 现有储备量（3） | 28020 | 340 |  | 2610 | 63 |  | 63 | 76 | 182 | 373 |
| （2）/（1） | 88.28% | 62.67% | 25.06% |  | 96.92% |  |  |  |  |  |
| （3）/（1） | 83.15% | 3.38% |  |  | 19.04% |  |  |  |  |  |
| （3）/（2） | 94.18% | 5.39% |  | 99.43% | 19.64% |  |  |  |  |  |

注：发电机组一台套按30kW计。

3、理论计算抢险物资量与测算量对比

通过理论计算来复核《规范》的合理性，以堤防为例。

堤防险情主要表现为渗漏、滑坡、漫溢、决口等几种，其中决口是最严重的险情，其单位长度内抢险物资使用量最多。省内堤防高度5m以下占比为77.39%，3m以下48.53%，按照堵口恢复堤防高度5.5m（加安全超高0.5m）计算堵口物资量。恢复堤防顶宽5.5m，两侧坡比1：2.5。考虑堵口过程中水流冲走物资，块石按恢复土堤的3倍体积计算；土袋按恢复堤防体积的1倍计算，单个土袋重量按30km计（单人可背起的重量），每立方米土方约需53只土袋；木桩长8~10m，0.5m间距，打3排；钢管长8~10m，间距1.0m，考虑单排的量，作为木桩的补充；彩条布包裹裹头防冲，放置木桩内侧，阻挡土袋、块石被水流冲走，或者铺设决口地面防止冲坑（如有可能）。

5.5m高堤防，与3级堤防高度相近，3级堤防险工段总占比6.235%，其中决口占比0.9%，每百公里决口长度约为56.1m，理论计算56.1m决口所需主要物资量见表4.15。

表4.15  56.1米长3级（5.5m高）堤防决口物资理论计算量汇总表

| 险情种类 | 抢险要点 | 物资 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 需求情况 | 数量 | 单位 | 备注 |
| 决口 （宽20m） | 安全救援，快速封堵。填筑挡水坝高4.5m，水头2m左右 | 物资 |  |  |  |
|  |  | 块石 | 10518 | m³ | 3倍堤防体积，考虑冲走部分 |
|  |  | 黏土料 | 3506 | m³ | 单倍堤防体积 |
|  |  | 编织袋 | 186000 | 条 | 单个土袋重量按30km计（单人可背起的重量），每m3土方约需53只土袋 |
|  |  | 木桩 | 56 | m³ | 3根/m，3排 |
|  |  | 钢管（材）（含扣件） | 8.6 | t | 1根/m，单排 |
|  |  | 彩条布 | 1600 | m² |  |
|  |  | 格宾石笼 | 150 | 只 | 1m³/只 |
|  |  | 钢丝网袋 | 150 | 只 | 1m³/只 |
|  |  | 铁丝 | 56 | kg | 8# |
|  |  | 电缆 | 200 | m |  |
|  |  | 救生衣、救生圈、雨衣 | 600 | 件 |  |

采用《规范》测算100km长3级堤防的物资量，与56.1m宽决口抢险物资使用量作对比。格宾石笼、钢丝网袋均计入钢（铅）丝总量，1m3钢丝笼（直径3mm钢丝，网眼15cm，含扎口深度0.2m）重约5.6kg/只。3级堤防选择相对具有代表性的洪泽湖3级堤防段、吴淞江堤防。对比情况见表4.16.

表4.16  100km典型堤防《规范》测算防汛抢险物资量与

56.1m长决口理论计算抢险物资量对比表

| 类型 | 抢险物料 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 袋类 （条） | 土工合成材料类 （m2） | 块石类 （m3） | 钢（铅）丝（kg） | 木桩 （材） （m3） | 钢管 （材） （kg） | 电缆 （m） | 救生衣、救生圈（件） | 雨衣（件） |
| 理论计算（1） | 186000 | 1600 | 10518 | 1700 | 56 | 8600 | 200 | 600 | 200 |
| 100km洪泽湖堤防 （2） | 289460 | 28946 | 28946 | 3618 | 87 | 14473 | 434 | 2171 | 362 |
| 100km吴淞江堤防 （3） | 318656 | 31866 | 31866 | 3983 | 96 | 15933 | 478 | 2390 | 398 |
| （2）-（1） | 103460 | 27346 | 18428 | 1918 | 31 | 5873 | 234 | 1571 | 162 |
| （3）-（1） | 132656 | 30266 | 21348 | 2283 | 40 | 7333 | 278 | 1790 | 198 |

表中数据可以看出，百公里3级堤防《规范》测算物资量大于百公里决口56.1m长抢险物资使用量，认为是可行的，即满足标准以内洪水需求，为超设计标准留有余地。富余部分作为其他类型险情的备用物资。

4、《规范》测算量与典型洪水年调用物资量对比

江苏省历来洪涝灾害频发。新中国成立后，平均每2～3年就会发生一次洪涝灾害，其中受灾面积在1000万亩以上的洪涝灾害有15年。自1949年至2022年间淮河地区大洪涝年份1954年、1991年、2003年、2020年，沂沭泗地区大洪涝年份有1957年、1974年、2019年、2020年，太湖地区大洪涝年份有1954年、1991年、1999年、2015年、2016年、2020年，长江流域大洪涝年份有1954年、1991年、1998年、2020年。江苏全域遭遇大洪涝的年份有1954年、1991年、2020年。

（1）淮河水系

根据流域防洪规划成果，新中国成立以来，淮河水系最大洪水年为1954年，当年洪泽湖蒋坝最高水位15.23m、三河闸最大泄量10700m3 /s，高邮湖水位9.38m。因时代久远，当年的险工险段、防汛抢险情况，特别是抢险物资调用情况难以收集准确资料。

2003年淮河洪水标准超过20年一遇，当年洪泽湖蒋坝水位14.37m（小于1954年15.23m）、高邮湖水位9.52m（超过1954年9.38m、设计水位9.5m），三河闸最大泄量9270m3 /s（略小于1954年10700m3 /s）。

2020 年，淮河吴家渡站洪峰流量 8250 m3 /s，为 2003 年以来最大；入洪泽湖最大流量超过 11000m3 /s、排历史第3，洪泽湖最高水位13.53m，三河闸最大下泄流量7780 m3 /s。

治淮70多年来，流域下游泄洪出路扩大，防洪标准提升，现状淮河流域下游防洪能力近100年一遇标准。根据淮河入海水道可研报告，现状工情和调度运行方案，1991、2003、1954年洪水洪泽湖最高水位分别为14.14、14.05、14.5m，54年滞洪量为4.63亿m3，遇100年一遇洪水，洪泽湖水位最高为15.48m，滞洪量20.36亿m3。

综上分析，现状流域防洪能力基本达到100年一遇，可以防御建国后最大洪水1954年，同时2003年洪泽湖、高邮湖实况水位与现状工情下1954年洪水比较接近，因此淮河流域防汛抢险物资调用量按2003年典型年分析较合理。

采用《规范》测算淮河流域水利工程防汛物资量与2003年实际调用量作对比，见表4.17。

表4.17  淮河流域水利工程《规范》物资测算量与2003年抢险调用物资量对比表

| 类型 | 抢险物料 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 袋类 （万条） | 土工合成材料类 （万m2） | 块石类 （万m3） | 钢（铅）丝（kg） | 木桩 （材） （m3） | 钢管 （材） （kg） | 电缆 （m） | 救生衣、救生圈（件） | 雨衣（件） |
| 《规范》测算量 | 4315 | 460 | 377 | 789627 | 15848 | 1962680 |  | 294583 |  |
| 2003年调用量 | 1244.59 | 35 | 5.9 | 82400 | 29319.5 | 3000 |  | 200 |  |
| （1）-（2） | 3070 | 425 | 371 | 707227 | -13471 | 1959680 | 0 | 294383 |  |
| 类型 | 抢险照明灯（盏） | 排涝机泵（台套） | 冲锋舟（艘） | 柴油（t） |  |  |  |  |  |
| 《规范》测算量 | 4036 | 6719 | 875 | 0 |  |  |  |  |  |
| 2003年调用量 | 120 | 756 | 18 | 6605 |  |  |  |  |  |
| （1）-（2） | 3916 | 5963 | 857 | -6605 |  |  |  |  |  |

数据显示，淮河流域水利工程物资《规范》测算量大部分物资大于2003年实际调用量，其中木桩测算量小于实际调用量，但《规范》钢管（材）测算量大于实际调用量，两者可互相补充。

（2）太湖水系典型年选择

太湖水系洪涝典型年主要有1991年、1999年、2015年、2016年。2016 年，苏南地区发生了特大洪涝，太湖水位最高达4.87m，居历史第2位，苏南运河无锡、苏州站水位、秦淮河东山、水阳江地区的固城湖、石臼湖水位均超过历史最高水位。根据防汛抢险资料收集的情况，选择2015、2016年作为典型年进行分析。

采用太湖流域水利工程定额测算量与2015年、2016年实际使用量进行对比，见表4.18。

表4.18  太湖流域水利工程《规范》测算物资量与2015年

与2016年实际使用量抢险调用物资量对比表

| 类型 | 抢险物料 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 袋类 （万条） | 土工合成材料类 （万m2） | 块石类 （万m3） | 钢（铅）丝（kg） | 木桩 （材） （m3） | 钢管 （材） （kg） | 救生衣、救生圈（件） | 抢险照明灯（盏） | 冲锋舟（艘） |
| 《规范》测算量 | 1177 | 125 | 103 | 215297 | 4321 | 535137 | 80320 | 18794 | 238 |
| 2015年、2016年实际使用量 | 352 | 5.05 | 9.04 | 125000 | 973 | 124687 | 8211 | 913 | 29 |
| （1）-（2） | 825 | 120 | 94 | 90297 | 3348 | 410450 | 72109 | 17881 | 209 |

表中数据显示，太湖流域水利工程《规范》测算防汛抢险物资数量多于2015年、2016年实际使用量，认为《规范》是合理的，满足标准以内洪水需求，为超设计标准留了余地。

（3）全流域洪水

2020年汛期，我省自南向北发生太湖超标准洪水、长江超历史洪水、淮河流域性较大洪水和沂沭河1960年以来最大洪水。沂河临沂站最大洪峰流量10900m3 /s，超过1974年的10600 m3 /s，居历史第3；港上站发生1960 年以来最大洪峰流量7400 m3 /s；沭河重沟站最大洪峰流量5940m3 /s；新安站最大洪峰流量 2090 m3 /s，接近塔山闸以上段 2500 m3 /s 的设计流量；新沭河大兴镇站最大洪峰流量6080 m3 /s，超过1974年的3870 m3 /s；石梁河水库最大下泄流量4830 m3 /s，超1974 年的3510 m3 /s；太平庄闸上最高水位7.24m，超历史最高 0.74m。新沂河沭阳站实测最大流量4860 m3 /s，最高水位10.39m；长江大通流量仅次于1954年，南京高潮位突破历史极值，最高达10.39m；镇江站最高潮位8.82m（7月21日），超历史0.08m（1996年8.74m）；江阴站最高潮位6.52m（7月24日），超警0.62m。天生港站最高潮位6.01m（7月24日），超警0.41m。

选择2020年作为全流域洪水典型年进行分析。

采用省级堤防工程《规范》测算量与2020年省级物资调用量进行对比，见表4.19。

表4.19  全流域省级堤防《规范》测算物资量与2020年

抢险调用物资量对比表

| 类型 | 抢险物料 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 袋类 （万条） | 土工合成材料类 （万m2） | 块石类 （万m3） | 钢（铅）丝（kg） | 木桩 （材） （m3） | 钢管 （材） （kg） | 电缆 （m） | 救生衣、救生圈（件） | 雨衣（件） |
| 《规范》测算量 | 2782 | 278.2 | 315 |  | 8254 | 1477131 |  | 382308 |  |
| 2020年调用量 | 42.8 | 23.97 | 1.55 |  | 185 | 10540 |  | 2000 |  |
| （1）-（2） | 2739 | 254 | 313 | 0 | 8069 | 1466591 | 0 | 380308 |  |

表中数据显示，全流域省级堤防《规范》测算物资量多于2020年抢险实际调用量，认为《规范》是合理的，满足标准以内洪水需求，为超设计标准留了余地。

- 物资总费用对比分析

采用《规范》、《部规程》分别测算全省水利工程物资总费用。《规范》物资品种在《部规程》物资基础上增加了12种，集中储备防汛抗旱抢险装备增加41种，另外增加长江崩岸、塘坝、行洪区物资，总费用397068.49万元，其中常规工程物资费用328697.00万元，长江崩岸物资费用39844.2万元，集中储备装备费用28527.30万元，较《部规程》物资测算费用440933.22万元，有所下降。说明在物资品种丰富、现代化程度提高的情况下，总费用仍略有下降，说明《规范》品种配置及基数拟定得到了很好的优化。

### 4.4.9 附录

为规范指导各级使用部门及单位科学正确计算防汛物资储备量，编制：资料性附录A，给出了各类工程防汛物资计算示例；资料性附录B1、2，提供各类物资包含的主要品种，供各地依据工程实际情况进行选择储备；资料性附录C，对部分规范中未明确的工程现状调整因素进行定义，方便系数选定；资料性附录D，提供各设区市、县（市、区）农业干旱分区，方便系数选定。

### 4.4.10 编制成果

形成堤防、水库大坝、涵闸（泵站）、蓄滞洪区、行洪区等五类工程和长江崩岸防汛物资定额、农业抗旱物资定额、集中储备装备定额。

- 五、重大分歧意见的处理过程和依据

本标准研究编制过程中，无重大分歧意见。

- 六、与相关法律法规和标准的关系

《规范》编制主要以《部规程》为指导，两者编制总则基本相同：“为了保障抗洪抢险物资的应急需要，规范防汛物资储备管理，科学制定防汛物资储备定额，根据《中华人民共和国防洪法》及其他相关法规，制定本标准；《规范》适用于各级防汛抗旱部门防汛抗旱物资储备量的测算。受洪水干旱威胁的企事业单位，可参照本文件使用。

《部规程》1.0.4条：“各级防汛指挥机构应按防洪工程分级管理的有关规定，结合防洪工程的防御洪水方案，编制出能够满足本地区抗洪抢险应急需用的储备定额”。

因此本标准的编制，从江苏省水利工程实际出发，在框架设计和技术内容上，既考虑了法律法规的要求，体现了江苏省地方特色，又保持了与上位相关国家标准、行业标准的协调一致。在定性指标和定量指标的表述上，能严于国家标准、行业标准的，从严考证采用，不能严于国家标准、行业标准的，采用国家标准、行业标准的指标。主要体现在：

（1）标准编制导则和规则的采用。标准起草按GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定进行，编写规则上以GB/T 20001.6—2017《标准编写规则第6部分：规程标准》为主进行标准技术框架的设计。在编写具体内容时，涉及其他基础国家标准规定的，从其规定。

（2）对上位标准的采用。标准在编制时，对现行有效上位标准，优先对其中适合江苏省地方特点的相关内容进行整编，转化为本标准的技术条款，如堤防、水库、涵闸（泵站）、蓄滞洪区等工程。

（3）较上位标准新增部分内容。结合江苏省水利工程现状，总结分析江苏省水利工程类型，上位标准没有包含的类形给予增加，包括堤防中的保庄圩圩堤、涉河项目，工程类增加行洪区、长江崩岸；分析江苏省水利工程特点，对工程现状系数进行细分调整，包括河堤、海堤、水库大坝、涵闸（泵站）、蓄滞洪区等工程；围绕新材料、新设备的发展，增加部分新品种，提高抢险工作的科学性、安全性、时效性，确保本标准技术内容符合江苏省防洪抗旱实践需求。

《规范》新增工程编制概况简述如下。

1）涉河项目

新增理由：工程管理范围内各类涉水项目，对河道行洪安全、防洪抢险、河势稳定等方面产生一定的影响，不同程度增加险情产生的概率及风险程度，应储备相应抢险物资。本标准中涉河项目指非水利部门单位管理的工程。

涉河项目包括：穿（跨）河建筑物包括桥梁和隧道等交通工程、管线（道）工程、送变电工程等；临河建筑物包括港口、码头、渡口、修造船厂（船坞、船台、滑道）等工程。

定额确定依据：穿（跨）河建筑物参照涵闸（泵站）物资定额；顺河建筑物因其为独立的生产企业或单位，物资互调互济能力差，参照占用堤防物资定额的1.5倍计算。穿、跨河（堤）建筑物、临河（堤）建筑物占用堤防防汛物资储备单项品种基数见表6.1、6.2。

表6.1   穿、跨河（堤）建筑物防汛物资储备单项品种基数表

| 物资品种 |  | 工程规模 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 大型 | 中型 | 小型 |
| 抢险物料 | 袋类（条） | 2500 | 1500 | 800 |
|  | 土工合成材料类（m2） | 250 | 150 | 100 |
|  | 砂石料（m3） | 100 | 50 | 30 |
|  | 钢（铅）丝（kg） | 350 | 150 | 50 |
|  | 木桩（材）（m3） | 8 | 4 | 1 |
|  | 钢管（材）（kg） | 1300 | 800 | 150 |
| 保障器材 | 救生衣（件） | 40 | 20 | 5 |
|  | 便携式工作灯（只） | 12 | 8 | 2 |
|  | 帐篷（顶） | 3 | 2 | 不少于1 |
| 小型抢险机具 | 发电机组（kW） | 10 | 10 | 6 |
|  | 投光灯（只） | 4 | 2 | 不少于1 |

表6.2  每千米临河（堤）建筑物占用堤防防汛物资储备单项品种基数表

| 物资品种 |  | 工程级别 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 抢险物料 | 袋类（条） | 6000 | 4500 | 3000 | 2250 | 1500 |
|  | 土工合成材料类（m2） | 600 | 450 | 300 | 225 | 150 |
|  | 砂石料（m3） | 300 | 225 | 120 | 30 | 15 |
|  | 块石类（m3） | 750 | 600 | 300 | 75 | 75 |
|  | 钢（铅）丝（kg） | 75 | 60 | 37.5 | 15 | 7.5 |
|  | 木桩（材）（m3） | 1.5 | 1.5 | 0.9 | 0.45 | 0.45 |
|  | 钢管（材）（kg） | 300 | 300 | 150 | - | - |
|  | 挡水类（m） | 22.5 | 15 | 7.5 | 1.5 | 0.75 |
|  | 装配式围井（m2） | 3 | 1.5 | 1.2 | 0.45 | 0.15 |
| 保障器材 | 救生衣（件） | 37.5 | 30 | 22.5 | 15 | 7.5 |
|  | 救生舟（艘） | 0.15 | 0.08 | 0.04 | - | - |
|  | 抛投器（套） | 0.6 | 0.3 | 0.15 | 0.15 | 0.15 |
| 保障器材 | 便携式工作灯（只） | 7.5 | 7.5 | 4.5 | 3 | 1.5 |
|  | 帐篷（顶） | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0.75 | 0.75 |
|  | 巡检保障包（套） | 7.5 | 7.5 | 3.8 | 2.3 | 2.3 |
|  | 防汛工具包（套） | 3 | 3 | 1.5 | 0.8 | 0.8 |
| 小型抢险机具 | 发电机组（kW） | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.15 | 0.15 |
|  | 投光灯（只） | 0.15 | 0.15 | 0.08 | 0.08 | - |
|  | 电缆（m） | 15 | 12 | 4.5 | 3 | 3 |
|  | 排水设备（m3/s） | 0.15 | 0.08 | 0.03 | 0.02 | 0.02 |
|  | 植桩设备（台） | 0.05 | 0.05 | 0.03 | - | - |

2）行洪区定额为本次新增内容，定额编制概况见4.4.5节。

3）长江崩岸定额为本次新增内容，定额编制概况见4.4.5节。

4）农业抗旱定额为本次新增内容，定额编制概况见4.4.6节。

5）集中储备装备定额为本次新增内容，定额编制概况见4.4.7节。

6）本标准对堤防、水库大坝、海堤、涵闸（泵站）、蓄滞洪区等工程现状系数进行细分调整，详见4.4.5节。

综上所述，《规范》较上位标准新增较多内容，很好地执行了《部规程》1.0.4条之规定，结合本省防洪工程特点，编制出能够满足本地区防汛抗旱抢险需求的储备定额，做出了自已的特色和亮点。

- 七、实施推广建议

7.1 宣贯实施

标准印发后将由省水利厅在省市县各级水行政主管部门进行宣贯，用来指导和规范防汛抗旱物资需求量测算。重点指明各单位在测算过程中，工程不漏项，工程现状调整系数要确定准确，确保测算成果准确性。

7.2 实施效果跟踪

在标准实施一段时间后，对标准实施情况、效果、发挥的作用等方面，组织相关方进行跟踪调研，为下一期修订作好铺垫。

- 八、起草单位和起草人员信息及分工等内容

本标准起草第一承担单位为江苏省水旱灾害防御调度指挥中心，第二承担单位为江苏省水利工程科技咨询股份有限公司，安排能力、经验强的各专业负责人参加编制，具体人员信息及分工安排见表8.1.

- 表8.1   起草人员信息及分工情况表

| 序号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 文化程度 | 专业 | 职称/职务 | 工作单位(全称) | 在本项目中分工 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 姚俊琪 | 男 | 1979.01 | 研究生 | 农田水利工程 | 正高/主任 | 江苏省水旱灾害防御调度指挥中心 | 项目负责，总协调，质量管理、进度管理 |
| 2 | 郑福寿 | 男 | 1974.09 | 研究生 | 水工结构工程 | 高工/副处长 | 江苏省水利厅运管处 | 组织协调，工作大纲、定额规范编制指导 |
| 3 | 王建 | 男 | 1979.04 | 研究生 | 农业推广 | 四级调研员 | 江苏省水旱灾害防御调度指挥中心 | 组织协调，工作大纲、定额规范编制指导 |
| 4 | 翟高勇 | 男 | 1969.10 | 本科 | 农田水利工程 | 高工/总工 | 江苏省水利工程科技咨询股份有限公司 | 组织调研，工作大纲、定额规范编制指导和审核 |
| 5 | 吴永松 | 女 | 1969.9 | 本科 | 农田水利工程 | 高工 | 江苏省水利工程科技咨询股份有限公司 | 编写工作大修，组织资料收集、统计分析，定额规范编制、定额规范编制说明编制，历次汇报，组织修改 |
| 6 | 颜红勤 | 男 | 1973.04 | 研究生 | 农田水利工程 | 教高 | 江苏省水利工程科技咨询股份有限公司 | 工作大纲、定额规范指导和审核 |
| 7 | 刘海笑 | 男 | 1985.08 | 研究生 | 水工结构工程 | 工程师/四级调研员 | 江苏省水旱灾害防御调度指挥中心 | 定额规范编制指导 |
| 8 | 薛凌峰 | 男 | 1985.10 | 研究生 | 水利工程 | 工程师/副主任 | 江苏省水旱灾害防御调度指挥中心 | 定额规范编制指导 |
| 9 | 毕研武 | 男 | 1978.09 | 本科 | 管理工程 | 一级主任科员 | 江苏省水旱灾害防御调度指挥中心 | 定额规范编制指导 |
| 10 | 沈颖 | 女 | 1990.05 | 研究生 | 农业水土工程 | 工程师 | 江苏省水利工程科技咨询股份有限公司 | 抗旱定额编制 |
| 11 | 张娟 | 女 | 1992.03 | 研究生 | 水工结构工程 | 三级主任科员 | 江苏省水旱灾害防御调度指挥中心 | 参与组织管理、协调 |
| 12 | 吕凤宸 | 男 | 1997.6 | 本科 | 水利水电工程 | 助理工程师 | 江苏省水利工程科技咨询股份有限公司 | 参与资料收集、分析统计，物资量测算、规范格式编排 |
| 13 | 韦建斌 | 男 | 1972.04 | 研究生 | 区域经济学 | 正高/副主任 | 江苏省水资源服务中心 | 参与组织管理、协调 |
| 14 | 任玉彬 | 男 | 1974.11 | 研究生 | 水利工程 | 高工 | 江苏省水利工程科技咨询股份有限公司 | 定额规范编制指导、进度控制 |
| 15 | 周喜武 | 男 | 1976.01 | 研究生 | 水利水电工程建筑 | 高工/主任 | 江苏省水利工程科技咨询股份有限公司 | 参与资料收集、统计分析，蓄滞洪区定额编制 |
| 16 | 吴玲玲 | 女 | 1977.11 | 本科 | 水利水电动力工程 | 高工/副主任 | 江苏省水利工程科技咨询股份有限公司 | 参与资料收集、统计分析，行洪区定额编制 |
| 17 | 曹善宇 | 男 | 1988.10 | 本科 | 土木工程(建筑) | 工程师 | 江苏省水利工程科技咨询股份有限公司 | 参与资料收集、分析统计，物资量测算 |
| 18 | 甄峰 | 男 | 1987.5 | 研究生 | 水工结构工程 | 高工/主任 | 江苏省水利工程科技咨询股份有限公司 | 参与资料收集、统计分析，涉河建设项目定额编制 |
| 19 | 吴保林 | 男 | 1993.3 | 研究生 | 水利水电工程 | 工程师 | 江苏省水利工程科技咨询股份有限公司 | 参与防汛定额编制资料收集、统计分析 |
| 20 | 徐烁 | 女 | 1987.12 | 研究生 | 水利水电工程 | 高工 | 江苏省水利工程科技咨询股份有限公司 | 参与抗旱定额编制的资料收集、统计分析 |
| 21 | 霍中迁 | 男 | 1982.12 | 研究生 | 水利水电工程 | 高工 | 江苏省水利工程科技咨询股份有限公司 | 参与防汛定额编制资料收集、统计分析 |
| 22 | 华庆莉 | 女 | 1970.09 | 本科 | 会计学 | 高经/正科 | 江苏省水利防汛物资储备中心 | 参与防汛定额编制资料收集、统计分析 |
| 23 | 张枫雷 | 男 | 1981.08 | 本科 | 水利水电工程 | 高经/科员 | 江苏省水利防汛物资储备中心 | 参与防汛定额编制资料收集、统计分析 |
| 24 | 沈浩 | 男 | 1992.09 | 本科 | 土木工程 | 工程师 | 江苏省通榆河蔷薇河送清水工程管理处 | 参与防汛定额编制资料收集、统计分析 |
| 25 | 吴秋见 | 男 | 1990.08 | 本科 | 土木工程 | 工程师 | 江苏省骆运水利工程管理处 | 参与防汛定额编制资料收集、统计分析 |
| 26 | 王吉 | 男 | 1978.06 | 本科 | 水利水电工程 | 工程师 | 镇江市丹徒区凌塘水库管理所 | 参与防汛定额编制资料收集、统计分析 |
| 27 | 徐铭 | 男 | 1993.01 | 研究生 | 水利水电工程 | 工程师 | 江苏省水利工程科技咨询股份有限公司 | 参与抗旱定额编制的资料收集、统计分析 |
| 28 | 赵永超 | 男 | 1991.05 | 研究生 | 水文学及水资源 | 工程师 | 江苏省水利工程科技咨询股份有限公司 | 参与抗旱定额编制的资料收集、统计分析 |
| 29 | 宁智文 | 男 | 1993.04 | 研究生 | 水力学及河流动力学 | 工程师 | 江苏省水利工程科技咨询股份有限公司 | 参与抗旱定额编制的资料收集、统计分析 |