ICS 17.100

CCS A 53

DB32

江苏省地方标准

DB 32/T XXXX—XXXX

涉及水运减载的进口散装粮食

衡器鉴重技术规范

Technical specification for weight survey by weighing instrument on import grain in bulk related to lightening in waterway transportation

（报批稿）

XX XX - XX - XX发布

XX XX - XX - XX实施

江苏省市场监督管理局  发布

目    次

前言	II

1  范围	1

2  规范性引用文件	1

3  术语和定义	1

4  基本要求	2

4.1  工作条件	2

4.2  技术条件	3

4.3  安全要求	3

4.4  管理要求	3

4.5  数值修约	3

5  计算方法	3

6  程序	4

6.1  准备工作	4

6.2  减载	4

6.3  卸载与衡重	4

7  结果处理	4

7.1  审核汇总	4

7.2  问题处理	5

附录A（资料性）减载二程船封舱工作记录	6

附录B（资料性）衡器减载汇总及工作记录	7

参考文献	8

前    言

本文件按照GB/T 1.1-2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由南京海关提出、归口并组织实施。

本文件起草单位：张家港海关综合技术中心、张家港海关后勤管理中心、南京海关、舟山海关综合技术服务中心、中粮东海粮油工业（张家港）有限公司、江海粮油（张家港）产业有限公司、路易达孚（张家港）饲料蛋白有限公司、张家港检验认证有限公司、舟山检验认证有限公司。

本文件主要起草人：刘新、沈益骏、马进、单经宇、刘进涛、丁志平、李向浩、袁大炜、曹晓东、高云峰、纪媛媛、钱鋆磊、孙仲鲤。

涉及水运减载的进口散装粮食衡器鉴重技术规范

- 范围

本文件规定了涉及水运减载的进口散装粮食衡器鉴重的基本要求、计算方法、程序和结果处理。

本文件适用于涉及水运减载的进口散装粮食的衡器鉴重。

- 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 8170  数值修约规则与极限数值的表示和判定

SN/T 0188.2  进出口商品衡器鉴重规程  第2部分：衡器鉴重通则

SN/T 0188.3  进出口商品衡器鉴重规程  第3部分：汽车衡器鉴重

SN/T 0188.7  进出口商品衡器鉴重规程  第7部分：电子料斗秤鉴重

SN/T 2388.1  进口商品残损鉴定规程  第1部分：通则

- 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

重量  weight

约定质量  conventional mass

物体在温度为20 ℃、密度为1.2 kg/m3的空气中，与密度为8000 kg/m3的标准器达到平衡时，标准器的质量。

[来源：OIML D 28: 2004(E)，4]

3.2

散装粮食  grain in bulk

散粮

无包装装运的粮食。

3.3

衡器计重  weighing by weighing instrument

衡重

以衡器确定货物的重量。

[来源：SN/T 0188.1—2010，2.2]

3.4

衡器鉴重  weight survey by weighing instrument

对衡器计重的标准、方法、程序、过程及其结果进行鉴定，以确认货物的重量。

[来源：SN/T 0188.1—2010，2.3]

3.5

非自动衡器  non-automatic weighing instrument

在称量过程中需要操作者干预，以决定称量结果是否可接受的衡器。

[来源：GB/T 14250—2008，3.3.4]

3.6

非连续累计自动衡器  discontinuous totalizing automatic weighing instrument

把一批散料分成不连续的载荷，依次称量每份不连续载荷的质量，累计称量结果，并将不连续载荷卸出的一种自动衡器。

[来源：GB/T 14250—2008，3.3.5.14]

3.7

减载  lightening

装载同一航次进口货物的海运船舶，中途卸下船上部分货物以减小其吃水，最终全部货物运至同一目的港的一种作业方式。

3.8

驳运  lightering

使用二程船将一程船上的货物转运至目的港的过程。

3.9

一程船  first voyage vessels

从起运港到目的港的干线船。

[来源：GB/T 22151—2008，3.15，有修改]

3.10

二程船  second voyage vessels

从减载港到目的港的支线船。

[来源：GB/T 22151—2008，3.15，有修改]

3.11

减载港  lightening port

供海运一程船货物减载至二程船的港口。

3.12

目的港  port of destination

买卖合同规定的卸货港口。

- 基本要求

- 4.1  工作条件

4.1.1  减载港和目的港应配备专职衡重人员和衡器鉴重人员，相关人员应经过专业培训方能上岗。

4.1.2  减载港和目的港衡器鉴重实施单位、港务码头、代理单位、收货人，应恪守职业道德，积极沟通、相互配合，及时通报衡器鉴重工作情况。

4.1.3  所用衡器列入《实施强制管理的计量器具目录》且监管方式为“强制检定”和“型式批准、强制检定”的，应取得法定计量检定机构出具的检定证书并在有效期内。其他衡器应经有资质的机构通过非强制检定或校准的方式，保证量值准确。其中，采用非强制检定方式的，应取得检定证书并在有效期内；采用校准方式的，所取得的校准证书应满足4.2.1和4.2.2的要求，且校准时间未超过1年。

4.1.4  减载港和目的港衡器鉴重场所应配置监控设施，以便衡器鉴重人员观察衡重过程有无异常情况。

4.1.5  衡重室应制定衡重、放行、数据传递与保存等制度。

4.1.6  减载和卸载前，船岸间或船船间应采取防止散粮落水的措施。

4.1.7  当遇到可能影响衡重数据准确性与可靠性的情况时，应暂停衡重作业，待衡重条件正常后，方可开展衡重作业。

- 4.2  技术条件

4.2.1  应使用非自动衡器或非连续累计自动衡器，但均应为静态衡重；非自动衡器应符合 III 级要求，非连续累计自动衡器应符合0.2级要求。

4.2.2  所使用衡器的分度数与分度值的设定应满足相应衡器准确度等级的要求。

4.2.3  对所使用的衡器应建立技术档案，记录衡器品牌、生产厂家、计算机软件（名称、版本、开发者）、生产日期、安装与使用时间、周期检定记录（原始与调动后）、检定证书或校准证书、日常使用中的试验数据（包括重复性、比对等）、出现的故障、维修情况等信息。

4.2.4  二程船应符合以下要求：

a)  持有有效的船舶检验证书，且经减载港衡器鉴重实施单位备案登记；

b)  所有船员持证上岗；

c)  承运人信誉良好，船舶管理规范；

d)  配置监控设施；

e)  配置船舶自动识别系统（AIS）；

f)  承运减载货物前，货舱应清洁卫生、干燥、无异味、设备紧密完好。

- 4.3  安全要求

4.3.1  进入衡器鉴重现场的人员应遵守SN/T 0188.2的有关安全规定。

4.3.2  在衡器鉴重过程中发现不符合安全要求情况时，应及时通知相关方采取相应措施消除安全隐患。

- 4.4  管理要求

4.4.1  减载和卸载中，若出现异常问题，应及时报告处理。

4.4.2  转运途中，承运人应做好散粮防护措施，确保封识完好。

4.4.3  衡重中，衡重人员应填写设备运行日志、巡视记录和值班记录。

- 4.5  数值修约

每秤散粮称量单位为kg，按GB/T 8170要求修约到所用衡器的最小示值；一程船和二程船所卸散粮合计重量单位为t，整票海运提单散粮合计重量单位为t，按GB/T 8170要求修约到三位小数。

- 5  计算方法

5.1  同一海运提单进口散粮总重量按照公式（1）和公式（2）计算。

…………………………（1）

…………………………（2）

式中：

同一海运提单进口散粮总重量，t；

减载散粮重量，t；

一程船减载后剩余散粮重量，t；

各二程船散粮重量，t；

n 二程船数量。

5.2  进口散粮多份提单混舱装卸的，多份提单散粮总重量按同一海运提单情形合并计算，即为上述提单减载散粮重量和一程船减载后剩余散粮重量之和。单份提单散粮重量可按各提单数占比分割。

5.3  进口散粮多份提单分舱装卸的，涉及减载的提单散粮总重量为该提单减载散粮重量和该提单一程船减载后剩余散粮重量之和。未涉及减载的提单散粮重量另行衡重计算。

- 6  程序

- 6.1  准备工作

6.1.1  进口散粮的收货人或者其代理人申报衡重时，应在规定的地点和期限内向减载港和目的港衡器鉴重实施单位提出申请。

6.1.2  进口散粮的收货人或者其代理人应制定减载作业计划，并分别向减载港和目的港衡器鉴重实施单位申报重量。

6.1.3  衡器鉴重实施单位在受理重量申报时应审核相关单证材料是否齐全、有效。

6.1.4  鉴重前，衡器鉴重实施单位应进行衡器使用检查，关闭传输管道旁通阀门并加施封识。

- 6.2  减载

6.2.1  减载前，减载港衡器鉴重人员对一程船内散粮的总体状况进行舱口检视，如发现舱内有货损或情况异常应建议承运人或收货人申请残损检验。

6.2.2  减载结束后，减载港衡器鉴重人员督促相关责任方清扫回收撒落散粮至一程船或二程船货舱内，或另行灌包集中存放舱内随船装运。

6.2.3  减载结束后减载港衡器鉴重人员对二程船所有货舱的舱口、人孔及其他可以进出货舱的通道口加施专用封识，填写减载二程船封舱工作记录（表式见附录A.1），并进行拍照或录像。封舱工作记录及时传递给目的港衡器鉴重人员。

### 6.3  卸载与衡重

6.3.1  一程船及其二程船抵达目的港后，目的港衡器鉴重人员对货舱启封，根据封舱工作记录核对封识。

6.3.2  目的港衡器鉴重人员应对卸载过程实施监视，使用静态汽车衡时按SN/T 0188.3开展衡器鉴重，使用非连续累计自动衡器时按SN/T 0188.7开展衡器鉴重。

6.3.3  卸载结束后目的港衡器鉴重人员督促相关责任方及时清扫撒落在甲板、铺垫材料、码头、传输系统上的散粮，全部计入总重量。

6.3.4  目的港衡器鉴重人员按规定填写衡器鉴重汇总及工作记录（表式见附录B.1）。

7  结果处理

7.1  审核汇总

7.1.1  目的港衡器鉴重实施单位对经减载的一程船及相应的二程船上的散粮在目的港口岸的卸载重量进行汇总，并将减载衡器鉴重结果及工作记录单反馈给减载港衡器鉴重实施单位。

7.1.2  减载港衡器鉴重实施单位应在规定期限内根据减载衡器鉴重结果及相关工作记录出具从一程船减载至二程船的散粮衡器鉴重证单。

7.1.3  同一提单需合并出证的，目的港衡器鉴重实施单位根据一程船及相应二程船卸载衡器鉴重总结果统一对外出具衡器鉴重证单。

7.1.4  进口散粮多份提单混舱装卸的，按5.2汇总衡器鉴重结果；多份提单分舱装卸的，应分别汇总衡器鉴重结果。

7.1.5  衡器鉴重实施单位、衡重单位应保存全程工作记录、照片和影像等资料，保存期限不少于3年。

### 7.2  问题处理

7.2.1  对衡器鉴重中出现的问题，需要减载港或目的港衡器鉴重实施单位参与解决的，应得到响应和配合。

7.2.2  减载港衡器鉴重实施单位发现重大溢短重时，应及时通知目的港衡器鉴重实施单位，各港可互相派员共同开展衡器鉴重。

7.2.3  目的港衡器鉴重实施单位获知本港将卸的货物存在重大溢短重，应及时联系减载港衡器鉴重实施单位，核查其提供的相关资料。

7.2.4  对二程船散粮运输过程中造成的残损检验按SN/T 2388.1的要求进行。

附  录  A

（资料性）

减载二程船封舱工作记录

表A.1给出了减载二程船封舱工作记录样式。

表A.1  减载二程船封舱工作记录

| 减载港一程船情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一程船船名 |  |  |  |  |  |  | 货名 |  |  |  |  |  |  | 减载港 |  |  |  |
| 二程船数量 |  |  |  |  |  |  | 抵港-离港时间 |  | —— |  |  |  |  | 开工-完工时间 |  |  | —— |
| 减载港二程船情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二程船船名 |  |  |  |  |  |  |  | 封舱时间 |  |  |  |  |  |  | 封舱地点 |  |  |
| 靠泊-离港时间 |  |  |  |  | —— |  |  |  |  | 开工-完工时间 |  |  |  |  |  | —— |  |
| 封舱位置及封号情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 舱号 |  | 位置及封号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 舱1 |  | 人孔 |  | 前 |  |  |  |  |  |  | 舱盖 | 前 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 后 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 后 |  |  |  |  |  |  |  | 左 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 右 |  |  |  |  |  |
| 舱2 |  | 人孔 |  | 前 |  |  |  |  |  |  | 舱盖 | 前 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 后 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 后 |  |  |  |  |  |  |  | 左 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 右 |  |  |  |  |  |
| 舱3 |  | 人孔 |  | 前 |  |  |  |  |  |  | 舱盖 | 前 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 后 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 后 |  |  |  |  |  |  |  | 左 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 右 |  |  |  |  |  |
| 舱4 |  | 人孔 |  | 前 |  |  |  |  |  |  | 舱盖 | 前 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 后 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 后 |  |  |  |  |  |  |  | 左 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 右 |  |  |  |  |  |
| 舱5 |  | 人孔 |  | 前 |  |  |  |  |  |  | 舱盖 | 前 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 后 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 后 |  |  |  |  |  |  |  | 左 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 右 |  |  |  |  |  |

注：如无上述选项划去，如不够页面另附。

施封人：                                                              施封单位：

附  录  B

（资料性）

衡器鉴重汇总及工作记录

表B.1给出了衡器鉴重汇总及工作记录样式。

表B.1  衡器鉴重汇总及工作记录

| 货物申报情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 批号 |  |  |  | 货名 |  |  |  |  |  | 申报重量 | t |  |  | 装货港 |  |  |  |
| 目的港一程船情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一程船船名 |  |  |  | 船籍 |  |  |  |  |  | 船龄 | 年 |  |  | 目的港 |  |  |  |
| 靠泊-离港时间 |  |  |  | —— |  |  |  |  |  | 开工-完工时间 |  |  |  | —— |  |  |  |
| 目的港二程船情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二程船船名 |  |  | 启封情况 |  |  |  |  |  | 靠泊-离港时间 |  |  |  |  |  | 开工-完工时间 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | —— |  |  |  |  |  | —— |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | —— |  |  |  |  |  | —— |  |  |
| 衡器鉴重情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检验标准 |  |  |  |  |  |  | 鉴重时间 |  |  |  |  |  | 鉴重地点 |  |  |  |  |
| 衡器情况 | 名称 |  |  |  | 型号规格/编号 |  |  | 检定证书有效期/校准证书 |  |  |  |  |  |  |  | 衡器检查情况 |  |
| 船名 |  |  |  |  |  |  |  | 实衡重量汇总（t） |  |  |  | 所用衡器 |  |  |  | 实衡重量（t） |  |
| 一程船 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二程船 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 二程船重量合计（t） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计到货总重量（t） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 溢/短重（t） |  |  |  |  |  |

鉴定人：                            审核人：                            衡器鉴重单位：

参 考 文 献

[1]  GB/T 14250  衡器术语

[2]  GB/T 22151  国际货运代理作业规范

[3]  SN/T 0188.1  进出口商品衡器鉴重规程  第1部分：术语

[4]  OIML D 28  空气中称重结果的约定值（Conventional value of the result of weighing in air）