其他食品（烘烤食品预拌粉）

生产许可审查方案（征求意见稿）

- 总则

第一条 为规范其他食品（烘烤食品预拌粉）生产许可审查工作，依据《中华人民共和国食品安全法》及其实施条例、《食品生产许可管理办法》、《食品生产许可审查通则》(以下简称通则)和食品安全国家标准等有关法律法规规章，制订其他食品（烘烤食品预拌粉）生产许可审查方案(以下简称方案)。

第二条 本方案应与通则结合使用，适用于其他食品（烘烤食品预拌粉）生产许可审查工作。本产品不允许直接分装，仅有包装场地、工序、设备，没有完整的生产条件和工艺流程，不予生产许可。

第三条 实施食品生产许可管理的其他食品（烘烤食品预拌粉）适用于以小麦粉、谷朊粉、食用小麦淀粉、食用小麦麸皮粉、小麦胚芽粉中的一种或几种为主要原料，选择性添加食品辅料和(或)食品添加剂(应符合执行标准范围内的食品辅料和食品添加剂),经配料、混合、包装等工艺加工而成的后续需要烘烤为糕点、面包、饼干的烘烤食品预拌粉（以下简称产品）。

第四条  本方案正文中引用的文件、标准通过引用成为本方案的内容，凡是引用文件、标准，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本方案。

第二章  烘烤食品预拌粉生产许可审查要求

第一节  许可范围

第五条  实施食品生产许可管理的其他食品（烘烤食品预拌粉）申证单元为1个。在生产许可证应当标明申证单元及产品品种，产品生产许可证有效期5年，其产品类别编号为3101。

第二节  生产场所核查

第六条  厂区环境、厂房、车间、库房要求应符合《食品生产许可审查通则》中生产场所及《食品安全国家标准 生产通用卫生规范》（GB 14881）的相关规定。

第七条  生产场所应根据生产流程、操作需要和清洁度的要求采取有效分离或分隔，避免交叉污染。

第八条  生产车间依其清洁度要求一般分为：非食品处理区（办公室、配电、动力装备、实验室），一般作业区（原辅料仓库、包材仓库、成品仓库、外包装间、原料脱包间），准清洁区（缓冲间、更衣室），清洁作业区（配料间、投料混合间、包材消毒间、内包装间），清洁作业区应相对独立封闭，对空气环境应进行消毒处理。

第九条  生产场所或车间入口处应当设置更衣室，并设置与岗位人数相匹配的洗手、干手和消毒设施、应当按需设置换鞋（或穿戴鞋套）设施或鞋靴消毒设施，并设置风淋设施。

第十条  生产作业区的粉尘有相应的除尘设备，确保生产过程中的空气粉尘符合GB 15577的规定，投料口设置吸粉装置，防止粉尘弥漫。

第三节  设备设施核查

第十一条  生产设备和设施根据实际工艺需要配置，主要设备有：粉碎设备（需要时）、配料设备、混合设备、定量包装设备、封口喷码设备、金属探测设备、除尘设备、清洗设备等。

第十二条  与原辅料、半成品、成品直接接触的设备与用具，应当使用无毒、无味、抗腐蚀、不易脱落、表面光滑、无吸收性的材料制作，易于清洁、保养和消毒。

第十三条  生产设备维修保养良好，并做好记录在案。用于监测、控制、记录的设备应当定期校准、维护。停用的设备需标注清晰，不影响正常生产。

第十四条  烘烤食品预拌粉生产企业应具有的检验设备至少包括：（一）电子分析天平（0.1mg);（二）天平（0.1g)

;（三）电热干燥箱；（四）无菌室或超净工作台；（五）灭菌锅；（六）微生物培养箱；（七）生物显微镜。执行标准无微生物指标的（四）～（七）不作要求。

第四节  设备布局和工艺流程

第十五条 生产设备的布局应当与产品工艺流程相符，避免交叉污染。

第十六条 烘烤食品预拌粉工艺流程一般包括原辅料验收、原辅料预处理、配料、混合、内包装、金属探测、外包装、成品入库。

第十七条 应当通过危害分析方法明确生产过程中的食品安全关键控制点，进行有效监控并记录各项控制指标。其中设定原辅料验收、配料、内包装、金属探测为关键控制点。

关键控制点1：原辅料验收的技术要求：（1）从合格供方购入；（2）向供应商索取有效期内的营业执照、生产许可证、型式检验报告、进货批次的出厂检验报告；(3)按《原辅料验收规程》执行。

关键控制点2：配料技术要求：（1）配备经计量或校准合格、与称量精度匹配的称量器具，如电子秤、电子天平；（2）严格按照配料表准确称量；（3)食品添加剂的使用和添加量应符合GB 2760的相关规定。

关键控制点3：内包装技术要求：（1）内包装材料杀菌消毒后才可使用；（2）内包材消毒技术要求：配备带有紫外灯的包材消毒柜或经臭氧消毒，消毒时间≥0.5小时；（3 )控制内包装间温度不高于25℃,相对湿度≤60%。（4)包装后的产品封口应密封严密，净含量允差符合《定量包装商品计量监督管理办法》的规定。

关键控制点4：金属探测技术要求：（1）产品包装后，配备有金属探测设备，保证包装后的产品不含金属物；（2）根据工艺要求确定金属探测仪的探测精度；（3）应定期对金属探测设备进行校验，维护保养，并做好相应记录。

第十八条  应对生产过程中的质量安全控制点进行控制。原辅料应制定进货检验计划，并按国家相关标准或企业内控标准要求取样检测、记录，按标签标示要求进行贮存。

第十九条  生产质量控制

1、原辅料预处理控制：（1）应对原辅料的名称、规格、外包装有无污染等进行确认，发现破损或污染应做退料处理。（2）原料脱包时做好物料外包装的除尘工作，拆包过程中，应注意内袋对外袋碎屑及线绳的处理，定期对脱包间进行卫生清理。（3）脱包间与配料间之间应设置独立的缓冲区，脱包后的原料进入缓冲间暂存。（4）发现有结块或者假性结块经确认质量符合要求后，需要先粉碎后才能进入下一步工序。

2、配料控制：配方由专人发放管理，确保配方准确。配料过程应确保物料称量与配方要求一致。配料应有复核，防止投料种类和数量有误。整个配料及领用应建立相关记录。

3、混合控制：整个混合生产及领用建立相关记录。根据工艺要求设定并记录混合时间。实施混合全过程自动化控制，无异常不需要人工干预。混合时间达到工艺要求的时间，保证物料的混合均匀性。混合后的半成品不能裸露在清洁作业区内，应采用密闭暂存设施储存，作好标识，备用。

4、内包装控制：操作人员在生产前校验称量设备，以确保终产品净含量符合要求。称量完成且装入袋的产品及时进行封口包装、不得长时间敞口放置。

- 5、金属探测控制：在包装封口完成后产品进行金属异物检测，在使用前对设备进行校正，做好金属异物检测记录。

第二十条  清洗控制：每次生产结束后，应对作业区域的设备、地面做好清洁工作，保证设备表面、地面、辅助器具的洁净，无污渍、水渍、粉尘等残留，并对工作区地面、环境进行消毒；应配备管道及设备清洗设施，每次生产结束后对管道和设备内部进行清洗，以防粉尘残留，生产开始前对设备及管道内部进行冲洗，并做好清洗记录；清洗工具有专门的存放区域、干净无异味。

第二十一条  容易出现的质量安全问题。

（1）食品添加剂超范围、超量使用；（2）水分超标；（3）微生物指标超标。

第五节  人员核查

第二十二条  企业应建立并执行从业人员健康管理制度，建立人员健康档案，开展岗前卫生培训，保证食品安全。从事接触直接入口食品工作的食品生产人员，取得健康证明后方可上岗工作，健康合格证明应在有效期内。

第二十三条  应配备食品安全管理人员和专业技术人员，食品安全管理人员应了解食品安全的基本原则和操作规范，能够判断食品安全潜在的风险，采取适当的预防和纠正措施，确保有效管理。

第二十四条  企业应建立并执行员工培训制度，应对本单位的从业人员进行上岗前和在岗期间的食品安全、卫生、岗位技能、安全生产知识相关的培训，做好考核记录。应对食品安全管理人员、关键控制点操作人员及其他相关从业人员进行考核。考核不合格的，不得上岗。特种设备安全管理人员、检测人员和作业人员应当按照国家有关规定取得相应资格，方可从事相关工作。

第二十五条  凡手上有未愈合伤口及患有痢疾、伤寒、病毒性肝炎等消化道传染病（包括病原携带者），活动性肺结核、化脓性或渗出性皮肤病及其他有碍食品安全疾病的人员，不得从事接触直接入口食品的工作。

第六节  管理制度审查

第二十六条  企业应建立并执行原辅材料管理制度和供应商审核制度，对原辅材料的采购实施有效控制，保证产品原辅材料满足规定要求。对原辅材料供应商进行选择、管控，向供应商索要资质文件，对原辅料、包装材料供应商进行审核，并定期进行审核评估，根据评估结果判定是否为合格供应商，并做好评估记录。

第二十七条  企业应建立并执行进货查验检验和记录管理制度。建立原辅料验收规程，规定采购原辅料时，应当查验供货者的许可证和产品合格证明，记录采购的原辅料名称、规格、数量、生产日期或生产批号、保质期、进货日期以及供货者名称、地址、联系方式等信息，保存相关记录和凭证。

第二十八条  企业应建立并执行原辅料、成品仓储管理制度，确保原料、成品存储及使用和发货符合相应食品安全国家标准和相应产品标准的要求。

第二十九条  企业应建立并执行产品配方管理制度。列明配方中使用的食品添加剂、食品营养强化剂、新食品原料的使用依据和规定使用量。所使用的食品添加剂、食品营养强化剂、新食品原料应符合相应产品标准及国务院卫生行政部门相关公告的规定。

第三十条  企业应建立并执行生产过程中所需的各种操作规程、作业指导书、工艺文件，对关键控制点制定相应的工艺措施，并制定技术文件管理制度。

第三十一条  企业应建立并执行关键控制点管理制度，规定关键控制点的确定方法、管理方法及控制要求。根据质量安全要求明确关键控制点偏离时采取的纠正措施，确保关键控制点处于控制范围内，并达到规定的质量安全要求。

第三十二条  生产加工卫生要求应符合 GB 14881 的规定。

第三十三条  企业应建立并执行生产过程管理制度，对人员洗手消毒、设备工器具清洗消毒、环境卫生清洗消毒、原辅料预处理、配料、混合、包装、金属检测、产品入库的各环节质量安全进行管控。

第三十四条  企业应建立并执行防止化学污染管理制度、防止异物污染管理制度及清洁剂、消毒剂等化学品使用制度，防止食品生产过程中的物理、化学污染。

第三十五条  企业应建立并执行清洁和消毒管理制度，保持生产加工场所、设备和设施等的清洁卫生，保证生产场所、生产设备、包装材料、工作服和人员的清洁卫生和安全，防止产品和包装在生产过程中被污染。用于清洁和消毒的设备、用具应放置在专用场所妥善保管。

第三十六条  企业应建立并执行安全生产管理制度，根据国家有关法律法规制订及实施安全生产制度，并做好有效实施记录。

第三十七条  应建立并执行质量检验管理制度，规定原料检验、过程检验、产品出厂检验以及产品留样的方式及要求，明确制定出厂检验项目，保存相关检验和留样记录，确保产品符合食品安全标准要求；定期对检验设备及计量器具进行校准或检定。

第三十八条  企业的检验能力至少满足感官指标、净含量、水分、菌落总数、大肠菌群等出厂检验项目的测定。

第三十九条  质量检验管理制度应规定型式检验的要求，每半年至少进行 1 次（季节性产品每年进行 1 次），更改主要原辅材料来源和关键生产工艺、停产三个月以上、恢复生产前、食品安全监管部门提出要求时，应及时进行型式检验。型式检验项目根据产品执行标准和相关规定确定。

第四十条 企业可以使用快速检测方法及设备，但应保证检测结果准确。使用快速检测方法及设备做检验时，应定期与国家标准规定的检验方法比对或验证。快速检测结果不合格时，应使用国家标准规定的检验方法进行确认。

第四十一条 企业应当建立并执行产品出厂检验记录制度，规定产品出厂时，查验出厂产品的安全状况和检验合格证明，记录产品的名称、规格、数量、生产日期或者生产批号、保质期、检验合格证明编号、销售日期以及购货者名称、地址、联系方式等信息，保存相关记录和凭证。

第四十二条 企业应当建立并执行食品安全追溯管理制度，记录并保存法律、法规及标准等规定的信息，加强对食品标识的监督管理，保证产品可追溯。

第四十三条 企业应建立并执行食品安全自查管理制度，按计划开展企业自查自评，根据评价结果采取相应处理措施，保证产品的质量安全。有发生安全事故潜在风险，应当立即停止生产活动，并向所在地县级市场监督管理局报告。

第四十四条 企业应建立并执行不合格品、退货产品管理制度。规定生产过程中发现的原辅料、半成品、成品中不合格品和退货产品的管理要求和处置措施，不合格品、退货产品的标识、隔离和处理等要求。对不合格品、退货产品进行有效控制，防止不合格品、退货产品非预期的使用和交付。

第四十五条 企业应建立并执行不安全食品召回管理制度，明确停止生产、召回和处置不安全食品的相关要求，记录召回和通知情况。在需要时对不安全食品进行有效召回，减少和避免不安全产品的危害，保障企业和消费者合法权益，满足国家法律法规的要求。

第四十六条 企业应建立并执行食品安全事故处置方案，规定食品安全事故处置措施及向事故发生地县级市场监督管理部门和卫生行政部门报告的要求。有效处置食品安全重大事故和重大隐患，快速、及时、妥善控制和消除突发产品安全重特大事故的危害，减少人员伤亡，保障人民群众的身体健康和生命安全。

第四十七条 企业应建立并执行销售管理制度，建立产品的销售台帐。记录购货者名称、地址、联系方式等信息，保存相关记录和凭证。

第四十八条 企业应建立并执行运输和交付管理制度，根据产品特点、贮存要求、运输条件选择适宜的运输方式，并做好交付记录。委托运输的，应当对受委托方的食品安全保障能力进行审核。

第七节 试制产品检验

第四十九条 按所申报其他食品（烘烤食品预拌粉）的产品执行标准（含现行有效的国家标准、行业标准、地方标准、团体标准、企业标准等），从同一规格、同一批次的试制产品中抽取具有代表性的样品检验。

第五十条 应对提供的检验报告真实性负责；检验项目按产品适用的食品安全标准、企业标准等执行标准及国务院卫生行政部门的相关公告要求进行。相关国家标准更新后，企业执行标准应及时更新。

第三章  附则

第五十一条 烘烤食品预拌粉的检验项目参见附件。

附件：

烘烤食品预拌粉规定的检验项目

| 序号 | 检验项目 | 发证 | 监督 | 出厂 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 感官指标 | √ | √ | √ |  |
| 2 | 净含量 | √ | √ | √ |  |
| 3 | 水分 | √ | √ | √ |  |
| 4 | 总糖 | √ | √ | * | 执行标准有此项目时 |
| 5 | 蛋白质 | √ | √ | * | 执行标准有此项目时 |
| 6 | 粗纤维 | √ | √ | * | 执行标准有此项目时 |
| 7 | 灰分 | √ | √ | * | 执行标准有此项目时 |
| 8 | 铅 | √ | √ | * |  |
| 9 | 总砷 | √ | √ | * |  |
| 10 | 黄曲霉毒素B | √ | √ | * |  |
| 11 | 菌落总数 | √ | √ | √ | 执行标准有此项目时 |
| 12 | 大肠菌群 | √ | √ | √ | 执行标准有此项目时 |
| 13 | 霉菌 | √ | √ | * | 执行标准有此项目时 |
| 14 | 沙门氏菌 | √ | √ | * | 执行标准有此项目时 |
| 15 | 金黄色葡萄球菌 | √ | √ | * | 执行标准有此项目时 |
| 16 | 食品添加剂(防腐剂：山梨酸、苯甲酸；着色剂：胭脂红、柠檬黄等) | √ | √ | * | 根据产品使用状况确定，且不限于列举项 |
| 17 | 标签 | √ | √ | * |  |

备注：本表根据申请企业提供的产品执行标准确定，仅供参考，具体请根据相关产品标准或相关规定进行确定。