| ICS |  |
| --- | --- |
| CCS | 点击此处添加CCS号 |

32

江苏省地方标准

DB XX/T XXXX—XXXX

类器官在化学品毒性测试中的应用技术规范

Technical specifications for organoids in chemical toxicity testing

（本草案完成时间：2024.06.01）

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

江苏省市场监督管理局  发布

目次

前言	II

引言	III

1 范围	1

2 规范性引用文件	1

3 术语和定义	1

4 实验原理	1

5 试剂和耗材	1

6 仪器设备	2

7 试验方法	2

附录A （资料性） 类器官生长速率检测	6

附录B （资料性） 类器官标志物表达水平检测	7

前言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

为指导开展类器官（脑、心、肺、肠、肝）在化学品毒性测试中的应用，特制定本标准。

本文件由南京医科大学提出。

本文件由江苏省卫生标准化技术委员会归口。

本文件起草单位：南京医科大学、同济大学附属东方医院、东南大学、生态环境部南京环境科学研究所、苏州疾病预防控制中心、南京医科大学第二附属医院。

本文件主要起草人：顾爱华、徐进、刘倩、蒋兆彦、杨杨、张娟、吉贵祥、邵文涛、赵鹏、胡佳、金经、郭文慧、顾杰。

引言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件主要描述了类器官在化学品毒性测试中的应用技术规范，包括脑、心、肺、肠、肝类器官的构建和毒性评价方法。

类器官在化学品毒性测试中的应用技术规范

范围

本标准规定了类器官（脑、心、肺、肠、肝）在化学品毒性测试中的应用技术规范。

本标准适用于开展各类化学品对相应组织器官来源的类器官的毒性测试。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 6682 分析实验室用水规格和试验方法。

术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

类器官  organoid

由干细胞或前体细胞体外培养形成，由组织器官特异性的多种细胞组成，具有特定组织器官关键结构和功能特性的三维细胞培养物。

毒性测试  toxicity testing

给受试物进行不同途径、不同时间的染毒，检测各种毒性终点的实验。

实验原理

通过构建脑、心、肺、肠、肝类器官，检测化学品处理下，类器官各指标的变化情况，以反映化学品相应靶器官毒性大小。

试剂和耗材

    - 试验中所用的试剂，在没有注明其他要求时，均指分析纯试剂；所使用的水，在未说明规格时，应符合GB/T 6682中纯水的规定。

试剂和耗材宜包括但不限于：

DMEM/F12培养基、PGM1多能干细胞培养基、Essential 6™培养基、Neurobasal™-A培养基、小鼠肺类器官培养基、小鼠肠类器官培养基、小鼠肝类器官培养基、TeSR™ E8™培养基、B27培养基；

Matrigel基质胶；

Accutase消化液、EDTA溶液；

胎牛血清（FBS）；

细胞筛（30 μm、70 μm、100 μm）；

青霉素、链霉素、胶质细胞源性神经营养因子（GDNF）、脑源性神经营养因子（BDNF）、B‑27添加剂（不含维生素A）、成纤维细胞生长因子2（Fibroblast Growth Factor 2，FGF2）、激活素A（Activin A）、骨形态发生蛋白4（BMP4）、6-[[2-[[4-（2，4-二氯苯基）-5-（5-甲基-1H-咪唑-2-基）-2-嘧啶]氨基]乙基]氨基]-3-吡啶甲腈（CHIR‑99021）、表皮生长因子（EGF）、中性蛋白酶（Dispase）、IV型胶原酶、ROCK抑制剂（Y-27632）、肝素、成纤维细胞生长因子9（FGF9）、4-[4-（1,3-苯并二氧杂环戊醇-5-基）-5-吡啶-2-基-1H-咪唑-2-基]苯甲酰胺（SB431542）、dorsomorphin、XAV-939、L-丙氨酰-L-谷氨酰胺溶液（GlutaMAX）、神经营养因子-3（NT-3）、Wnt-C59；

磷酸盐缓冲液（PBS）、红细胞裂解液、DNA酶溶液；

T25培养瓶（poly-HEMA包被）、Elplasia 96孔板、低粘附孔板、细胞培养皿、transwell小室。

仪器设备

仪器设备至少应包括：

- 生物安全柜；

激光共聚焦显微镜；

离心机；

细胞培养箱；

低速圆周摇床；

倒置显微镜；

移液枪；

无菌细胞培养皿；

多功能酶标仪；

医用冰箱。

试验方法

类器官构建

脑类器官构建

脑类器官宜采用人胚胎干细胞H9构建，培养于37 ℃ 5 % CO2培养箱中，通过定向分化为背侧前脑类器官。

当H9干细胞生长汇合度约80%~90%后，用0.5 mM EDTA溶液消化为单细胞，用含有10 μM Y27632的PGM1多能干细胞培养基重悬。将300 μL共含有75万个细胞的悬液转移至Elplasia 96孔板中（Elplasia 96孔板需提前加入含有10 μM Y27632的PGM1多能干细胞培养基以500 g × 3 min进行离心浸润，排除微孔底部的空气）。

将孔板放入细胞培养箱中静置6~12 h后，观察到干细胞形成边缘光滑的球体后，转移到低粘附的6孔板中。

Day 0~6背侧前脑类器官形成：将培养基替换为预热的Essential 6™培养基（10 μM SB431542、2.5 μM dorsomorphin、2.5 μM XAV-939、1% 青霉素/链霉素），每孔2 mL液体，前两天维持稳定不更换培养基，后面每天换液。

D6~25背侧前脑类器官扩增 ：将培养基替换为预热的Neurobasal™-A培养基（含1% 100×GlutaMAX、2% 50×B27、1%青霉素/链霉素、20 ng/mL EGF、20 ng/mL FGF2），每孔2mL液体，前10天每天更换培养基液，后面九天隔天更换培养基。

D25~D43背侧前脑类器官分化：将培养基替换为预热的Neurobasal™-A培养基（含1% 100×GlutaMAX、2% 50×B27、1%青霉素/链霉素、20 ng/mL BDNF、20 ng/mL NT3），每孔2mL液体，隔天换液。

D44~:背侧前脑类器官维持：将培养基替换为预热的Neurobasal™-A培养基（含1% 100×GlutaMAX、2% 50×B27、1%青霉素/链霉素），每孔2mL液体，3~4天换液。

心脏类器官构建

心脏类器官宜采用人胚胎干细胞H9构建，培养于37 ℃ 5 % CO2培养箱中。

使用Accutase消化液将H9细胞解离成单细胞并进行计数，并用含有10 μM Y27632的TeSR™ E8™培养基重悬，然后以10000 细胞/孔的量，将细胞接种到低吸附处理的96孔板中，300g离心4 min。

24 h后（记为Day -1），更换不含Y27632的TeSR™ E8™培养基24小时。

Day 0使用含有1 ng/mL Activin A、1.25 ng/mL BMP-4、4 μM CHIR-99021的B27培养基（不含胰岛素）处理24 h。

Day 1更换B27培养基（不含胰岛素）24 h。

Day 2利用含有2 μM Wnt-C59的B27培养基（不含胰岛素）培养2 d。

Day 4更换B27培养基（不含胰岛素）继续培养2 d。

Day 6更换B27培养基培养24 h。

Day 7用2 μM CHIR-99021的B27培养基处理1小时；之后每2 d更换一次B27培养基，直到Day 16培养结束。

肺类器官构建

肺类器官宜采用小鼠肺组织构建，置于37 ℃ 5 % CO2培养箱中培养。

将小鼠用75 %酒精彻底消毒皮肤，无菌分离肺组织并置于预冷的无菌PBS溶液中漂洗，清除结缔组织及肺内主支气管，分离肺叶，清洗2次～3次去血。

无菌镊子转移清洗后的肺叶于新的培养皿中，吸除残留的PBS，用眼科手术剪将肺组织均匀剪成约1 mm3的组织块，转移至预热的胶原酶消化溶液中，37 ℃恒温摇床（100 转r/min）消化45 min～60 min。

加入等量的含有10 % 胎牛血清（FBS）的DMEM/F12培养基终止消化，吹打混匀后，使用100 μm细胞筛过滤；过滤液4 ℃ 300 g离心5 min，弃上清。

加入3 mL红细胞裂解液重悬细胞沉淀，室温孵育1 min~2 min，加入6 mL DMEM/F12培养基混匀，4 ℃ 300 g离心5 min，弃上清；重复上述步骤2次，直至细胞沉淀变白。

加入4 mL DNA酶溶液（20 U/mL）重悬细胞沉淀，室温手摇3 min～5 min；加入6 mL DMEM/F12培养基混匀，4 ℃ 300 g离心5 min，弃上清。

按照2×107 /mL细胞数量重悬于40 μL Matrigel基质胶中，并接种至24孔板中央。

待Matrigel基质胶凝固后，加入600 μL小鼠肺类器官培养基，每隔2 d天更换培养基，第14 d即得到肺类器官。

肠类器官构建

肠类器官宜采用小鼠肠组织构建，置于37 ℃ 5 % CO2培养箱中培养。

在靠近小鼠胃的一端取长度约20 cm小肠，去除肠道绒毛、血管和脂肪。

将肠段纵向切开，用预冷的PBS轻轻洗涤肠道，直至清洗干净。

将肠组织剪成2 mm片段，用预冷的PBS反复冲洗，直至上清液澄清。

除去上清液，将组织碎片重悬于4 mL含有5 mM EDTA PBS中。

用枪头吹打、重悬含有消化液的组织碎片，使组织反复穿过移液管以产生机械剪切力，从而使肠隐窝与基底层分离。

加入4 mL小鼠肠类器官培养基终止消化。

用100 μm细胞筛过滤组织悬液，过滤液4 ℃ 300 g离心5 min，弃上清。

显微镜下计数肠隐窝数量。

按照每10 μL Matrigel基质胶含200个～600个肠隐窝密度，接种至24孔板中。

待Matrigel基质胶凝固后，加入600 μL小鼠肠类器官培养基，每隔2 d更换培养基，第7 d天即得到肠类器官。

肝类器官构建

肝类器官宜采用小鼠肝组织构建，置于37 ℃ 5 % CO2培养箱中培养。

取小鼠肝脏，放入预冷的DMEM/F12培养基中漂洗2次。

使用无菌剪刀将肝脏剪碎至1 mm3大小，转移至离心管中，静置2 min后，去除上清。

放入消化液10 mL（Dispase、IV型胶原酶、DMEM/F12培养基，按1：1：6配比），37 ℃水浴20 min。

机械吹打后，静置1 min，去除上清。

上述步骤重复3次，收集上清液，冰上保存。

用70 μm细胞筛过滤组织悬液，收集过滤液。

用30 μm细胞筛过滤，收集细胞筛网截留的肝细胞。

按照2×107 /mL细胞数量重悬于40 μL Matrigel基质胶中，并接种至24孔板中央。

待Matrigel基质胶凝固后，加入600 μL小鼠肝类器官培养基，每隔2 d更换培养基，第14 d即得到肝类器官。

类器官毒性测试评价

评价方法

采用类器官培养基，将受试化学品按一定比例（推荐1：4）逐级稀释，生成具有梯度浓度的稀释液。小心吸出培养皿中培养基（不要触碰胶滴），加入含受试化学品的培养基进行培养。根据类器官种类不同，检测相应的指标，以反映化学品对类器官毒性的大小。

评价指标

脑类器官

检测指标应包括但不限于下列内容。

a)	类器官生长速率，参考附录A的方法检测。

b)	参考附录B的方法，检测脑类器官标志物表达水平，包括：

1)	神经元标志物，如微管相关蛋白2（MAP2）；

2)	胶质细胞标志物，如胶质纤维酸性蛋白（GFAP）。

心脏类器官

检测指标应包括但不限于下列内容。

a)	类器官生长速率，参考附录A的方法检测。

b)	参考附录B的方法，检测心类器官标志物表达水平，包括：

1)	肌成纤维细胞，如钙调蛋白（calponin）；

2)	内皮细胞，如血小板内皮细胞粘附分子-1（CD31）、VE-钙粘蛋白（CD144）。

肺类器官

- 检测指标应包括但不限于下列内容。

- 类器官生长速率，参考附录A的方法检测。

- 参考附录B的方法，检测肺类器官分子标志物变化水平，包括：

- 上皮标志物，如上皮细胞粘附分子（EpCAM）；

- 增殖标志物，如Ki-67；

- 分化标志物，如Acetylated Tubulin。

肠类器官

检测指标应包括但不限于下列内容。

a)	类器官生长速率，参考附录A的方法检测。

b)	参考附录B的方法，检测肠类器官分子标志物变化水平，包括：

1)	杯状细胞，如黏蛋白2（Muc2）；

2)	潘氏细胞，如溶菌酶（Lyz）；

3)	吸收细胞，如钙调肌动蛋白（Villin）。

肝类器官

检测指标应包括但不限于下列内容。

a)	类器官生长速率，参考附录A的方法检测。

b)	参考附录B的方法，检测肝类器官分子标志物变化水平，包括：

1)	白蛋白（ALB）；

2)	甲胎蛋白（AFP）；

3)	细胞角蛋白19（CK19）。

（资料性）
类器官生长速率检测

仪器设备

仪器设备包括但不限于：

- 光学显微镜；

- 台式定轨振荡器（含加热功能）；

- 多功能酶标仪。

试剂

CCK-8试剂。

试验方法

试验方法如下：

a)	采用光学显微镜，每天拍照记录类器官大小，计算类器官平均直径和面积；

b)	采用巴氏管上下吹打，使类器官和Matrigel基质胶分离；

c)	将培养板放在台式定轨振荡器上，以37 °C和120 rpm的速度孵育30 min；

d)	吸取100 μL悬液转移至96孔板中，每孔加入10 μL CCK-8溶液，37 ℃孵育30 min～3 h；

e)	多功能酶标仪（450 nm）测定吸光度值，以反映类器官增长速率。

（资料性）
类器官标志物表达水平检测

仪器设备

仪器设备包括但不限于：

- NanoDrop微量分光光度计；

- 台式定轨振荡器（含加热功能）；

- 实时定量荧光PCR检测仪。

试剂

试剂包括但不限于：

- TRIzol试剂盒；

- 逆转录试剂盒；

- SYBR荧光定量PCR检测试剂盒。

试验方法

试验方法如下：

- 采用巴氏管上下吹打，使类器官和Matrigel基质胶分离；

- 将培养板放在台式定轨振荡器上，以37 °C和120 rpm的速度孵育30 min；

- 采用TRIzol试剂盒提取类器官核糖核酸（RNA），NanoDrop微量分光光度计测定RNA浓度；

- 采用逆转录试剂盒将提取的RNA逆转录成互补脱氧核糖核酸（cDNA）；

- 采用SYBR荧光定量PCR检测试剂盒检测类器官标志物表达水平[以甘油醛-3-磷酸脱氢酶（GAPDH）作为内参，2-ΔΔCt值反映标志物表达水平高低]，表达水平越低，提示化学品毒性越大。