ICS

CCS P

DB32

江苏省地方标准

DB32/T  XXXX-XXXX

建筑工程BIM规划报建数据规范

BIM planning application approval data standard for building engineering

(征求意见稿)

202x-xx-xx发布

202x-xx-xx实施

江苏省市场监督管理局

江苏省自然资源厅  发布

- 目次

前 言	II

1 范围	1

2 规范性引用文件	1

3 术语和定义	1

4 基本规定	2

4.1 一般规定	2

4.2 命名规则	2

4.3 数据要求	3

5 建筑工程BIM规划报建建筑信息模型	4

5.1 总平面BIM规划报建建筑信息模型	4

5.2 单体建筑BIM规划报建建筑信息模型	4

6 指标数据	5

6.1 综合经济技术指标	5

6.2 单体建筑BIM规划报建指标	6

6.3 停车场（库）指标	7

附录A （规范性） 建筑工程BIM规划报建建筑信息模型单元属性信息	8

参考文献	15

前 言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由江苏省自然资源厅提出并组织实施。

本文件由江苏省自然资源标准化技术委员会归口。

本文件起草单位：南京市规划和自然资源局、南京市国土资源信息中心、中设数字技术有限公司、江苏省国土资源信息中心、徐州市自然资源和规划局、常州市自然资源和规划局、苏州市测绘院有限责任公司、淮安市自然资源信息中心、扬州市国土空间规划编制研究中心、无锡市国土空间规划编制研究中心、徐州市规划设计院有限公司、徐州市测绘地理信息中心、常州市自然资源和规划服务中心、常州市规划设计院、常州市测绘院、南京大学建筑规划设计研究院、江苏省规划设计集团有限公司、中铁建工集团第四建设有限公司、北京绿建软件股份有限公司、武大吉奥信息技术有限公司。

本文件主要起草人：刘青昊、苏玲、迟有忠、李艳、王芙蓉、崔蓓、王滨、王爱华、孙慧、王健、尹鹏程、张伟、程宝银、邵轩、曾银龙、王志远、吴相燚、王雪楠、韩雪、吴佳、朱婷婷、郭威、武文、李楼、鲍秀武、张春敏、蒋雨彤、李玲、李淑贞、沈莉、徐小益、金凤、陈浩、卞雨凡、葛笑玫、周海洋、欧阳博远、王彦杰、周杰、方勇、朱道焓、单毅、朱进飞、杨俊、夏秋石、袁宝兴、郭绪友。

建筑工程BIM规划报建数据规范

范围

本文件规定了江苏省建筑工程BIM规划报建的基本要求、命名规则、数据要求和指标数据。

本文件适用于江苏省建筑工程BIM规划报建，包括建筑工程规划设计方案报建和建筑工程规划许可报建。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 2260-2007 中华人民共和国行政区划代码

GB/T 51301-2018 建筑信息模型设计交付标准

TD/T 1084-2023 国土空间用途管制数据规范

术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

    - 建筑信息模型 building information modeling (BIM)

在建设工程及设施全生命期内，对其物理和功能特性进行数字化表达，并依此设计、施工、运营的过程和结果的总称。

[来源：GB/T 51212-2016,2.1.1]

    - 建筑工程BIM规划报建

    - BIM planning application and approval for building engineering

是利用BIM技术对建筑工程项目进行规划审批申报的工作方式。

    - 规划报建建筑信息模型

    - building information modeling for planning application and approval

建筑信息模型的子模型，用于建筑工程项目规划报建。

规划报建建筑信息模型是整个建筑工程建筑信息模型的子模型，是针对报建应用产生的模型。

    - 模型单元 model unit

建筑信息模型中承载建筑信息的实体及其相关属性的集合，是工程对象的数字化表述。模型单元是模型的基本组成单元。

[来源：GB/T 51301-2018,2.0.8]

    - 属性信息 attribute information

用数字、文字、字母或符号表示模型单元特征的信息。

基本规定

一般规定

建筑工程BIM规划报建数据由规划报建建筑信息模型承载。

建筑工程BIM规划报建建筑信息模型交付方应保证报建数据的准确性、完整性、可靠性、可集成性与一致性，二维电子图、纸质图纸、其他报建文件表达信息应与建筑工程BIM规划报建建筑信息模型保持一致。

建筑工程BIM规划报建建筑信息模型包含总平面BIM规划报建建筑信息模型和单体建筑BIM规划报建建筑信息模型。

建筑工程BIM规划报建建筑信息模型几何表达精度和信息深度应符合GB/T 51301-2018的初步设计交付深度要求。

建筑工程BIM规划报建建筑信息模型应采用统一的时空参照，并符合下列要求：

- 坐标系：采用地方坐标系，应与2000国家大地坐标系建立联系；

- 高程基准：应采用1985国家高程基准；

- 时间基准：应采用北京时间、公元纪年。

建筑工程BIM规划报建建筑信息模型应表达项目基点坐标和旋转角度信息。

命名规则

文件夹命名

总文件夹命名应由项目名称、报建阶段组成，中间用半角“-”连接，并符合下列要求：

- 项目名称应与工程建设项目立项的项目名称一致；

- 报建阶段包含“设计方案报建”和“规划许可报建”。

模型文件命名

建筑工程BIM规划报建建筑信息模型文件命名应满足下列要求：

- 总平面BIM规划报建建筑信息模型文件命名应由项目简称、报建阶段、字段“总”组成，中间用半角“-”连接；

- 原生模型应和轻量化模型文件名一致；

- 单体建筑BIM规划报建建筑信息模型文件命名应由项目简称、报建阶段、分区名称、单体建筑编号、专业代码依次组成，中间用半角“-”连接；

- 单体建筑编号后带“#”字符；

- 专业代码应按照GB/T 51301-2018 表3.2.4的“专业代码（中文）”或“专业代码（英文）”设置。当涉及多专业时，并列专业代码，用半角“-”连接。

滨江地块-设计方案报建-总、滨江地块-规划许可报建-地块A-3#-建。

空间模型单元命名宜参考GB/T 51269-2017 表A.0.3。

构件模型单元命名宜符合GB/T 51301-2018 3.2章节相关规定。

模型视图命名规则

模型视图名称应符合表1要求。

视图命名规则

| 视图 | 命名规则 |
| --- | --- |
| 平面图纸视图 | 包含“平面” |
| 立面图纸视图 | 包含“立面” |
| 剖面图纸视图 | 包含“剖面” |
| 面积平面视图 | 包含“面积” |
| 三维视图 | 包含“三维” |

标高命名规则

模型标高命名应符合下列要求：

a）	地上层：使用字母“F”表示。

b）	地下层：使用字母“B”表示。

c）	夹层：使用字母“J”表示。

d）	错层：使用字母“A”表示。

- e）	结构层：使用字母“S”表示。

标高命名规则和示例

| 标高 | 命名规则 | 示例图 |
| --- | --- | --- |
| 最高点标高 | Top |  |
| 屋顶标高 | Roof |  |
| 屋顶机房标高 | Roof机房 |  |
| 坡屋顶标高 | Roof坡 |  |
| 女儿墙顶点标高 | Roof女 |  |
| 楼层标高(建筑) | F*、B* |  |
| 楼层标高(结构) | F*-S、B*-S |  |
| 夹层标高 | F*-J、B*-J、 |  |
| 错层标高 | F*(A)、B*(A) |  |
| 夹层错层标高 | F*(A)-J、B*(A)-J |  |
| 室外地坪标高 | Site |  |
| 地下室顶板 | BasementRoof |  |

注：“*”代表楼层数。

数据要求

建筑工程BIM规划报建建筑信息模型数据交换应采用建筑信息模型通用格式，并满足审查审批系统和国土空间数据交换的要求。

建筑工程BIM规划报建建筑信息模型应采用公制单位，并符合下列要求：

- 以“米”、“m”、“km”为单位时应保留小数点后两位，以“毫米”、“mm”为单位时应为整数；

- 以“平方米”、“㎡”为单位时应保留小数点后两位；

- 以“立方米”、“m³”为单位时应保留小数点后两位。

建筑工程BIM规划报建建筑信息模型在创建、交付、接收、管理和共享等过程中，应建立数据安全保障机制，并符合国家和行业有关规定。

分类编码设置宜满足下列要求：

- 用地性质的分类和编码，宜参考《国土空间调查、规划、用途管制用地用海分类指南》；

- 建筑功能的分类和编码，宜参考TD/T 1084-2023 表104；

- 功能空间的分类和编码，宜参考GB/T 51269-2017 表A.0.3；

- 构件分类和编码，宜参考GB/T 51269-2017 表A.0.5。

建筑工程BIM规划报建建筑信息模型

总平面BIM规划报建建筑信息模型

总平面BIM规划报建建筑信息模型应分类分区绘制，符合但不限于表3中的管理要素。

总平面BIM规划报建建筑信息模型单元和管理要素

| 分类 |  | 约束 | 内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 总平面/地形 |  | M | 项目总平面范围地形地貌，红线内外环境要素，如规划用地红线控制线及其他控制线 |
| 空间结构 | 场地 | M | 即室外功能空间，如室外停车场（包括机动停车场、非机动车停车场）、绿地用地、体育场地等按功能划分的区域 |
|  | 建筑 | M | 包括拟建建（构）筑物、地下建（构）筑物及保留建（构）筑物 |
| 构件 | 机动车停车位 | C | - |
|  | 非机动车停车位 | C | 包括电动自行车和普通自行车 |
|  | 围墙 | C | - |
|  | 用地内部道路 | C | - |
|  | 广场 | C | - |
|  | 景观水体 | C | - |
|  | 大门 | C | - |
|  | 其他构件 | C | 古树名木、拟配建的公共及市政配套设施等 |
| 管理要素 | 控制线 | M | 城市道路红线、城市绿线、城市蓝线、城市紫线、城市黄线，以及法律、法规、规章、规范性文件规定的其他控制线等 |
|  | 分区用地 | M | 用地红线范围区域，其用地性质宜采用《国土空间调查、规划、用途管制用地用海分类指南》 |
|  | 标注 | C | 尺寸、标高、距离、间距、出入口位置等 |

注：M代表必选，C代表条件必选。

总平面BIM规划报建建筑信息模型属性数据应符合表A.1至表A.5的规定。

单体建筑BIM规划报建建筑信息模型

单体建筑BIM规划报建建筑信息模型应符合表4中的报建模型单元。

单体建筑BIM规划报建建筑信息模型单元

| 分类 | 模型单元 | 约束 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 空间结构 | 幢/栋 | M | - |
|  | 楼层 | M | 建筑分层平面，包括架空层、错层、夹层等楼层，表达建筑功能分区。 |
|  | 空间 | M | 各种类型的建筑空间，如母婴室、中庭、阳台、住宅户型、社区服务中心、卫生服务中心、街道办事处、文化活动中心、居家养老服务用房、公共厕所、环卫作息点、垃圾分类收集用房、菜市场、配电房（含开闭所）、邮政、派出所、物业管理用房、体育活动中心等规划审批关注的空间。 |
| 构件 | 墙 | C | 内墙、外墙 |
|  | 梁 | C | - |
|  | 板 | C | - |
|  | 柱 | C | - |
|  | 幕墙 | C | - |
|  | 门 | C | - |
|  | 窗 | C | - |
|  | 飘窗 | C | - |
|  | 雨棚/雨蓬 | C | - |
|  | 空调室外机搁板 | C | - |
|  | 屋顶 | C | - |
|  | 坡道 | C | - |
|  | 台阶 | C | - |
|  | 栏杆扶手 | C | - |
|  | 楼梯 | C | - |
|  | 机动车停车位 | C | - |
|  | 非机动车停车位 | C | - |
|  | 花池 | C | - |
|  | 花架 | C | - |
|  | 空中共享平台 | C | - |
|  | 空中庭院 | C | - |
|  | 装饰性阳台 | C | - |
|  | 装饰性幕墙 | C | - |

注：M代表必选，C代表条件必选。

单体建筑BIM规划报建建筑信息模型属性数据应符合表A.6至表A.8的规定。

指标数据

综合经济技术指标

综合经济技术指标应符合但不限于表5所列内容。

综合经济技术指标

| 序号 | 指标项 | 计量单位 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 用地面积 | m2 | 保留小数点后两位 |
| 2 | 容积率 | - | 保留小数点后一位 |
| 3 | 建筑密度 | % | 整数 |
| 4 | 绿地率 | % | 整数 |
| 5 | 最大建筑高度 | m | 保留小数点后两位 |
| 6 | 总建筑面积 | m2 | 保留小数点后两位 |
| 7 | 地上建筑面积 | m2 | 保留小数点后两位 |
| 8 | 地下建筑面积 | m2 | 保留小数点后两位 |
| 9 | 计容建筑面积 | m2 | 保留小数点后两位 |
| 10 | 机动车停车位 | 个 | 整数 |
| 11 | 机动车停车面积 | m2 | 保留小数点后两位 |
| 12 | 非机动车停车位 | 个 | 整数 |
| 13 | 非机动车停车面积 | m2 | 保留小数点后两位 |

注1：总建筑面积=地上建筑面积+地下建筑面积。

注2：最大建筑高度是指分区用地内最高建筑的高度，建筑高度计算规则应符合GB 50352-2019的相关要求。

单体建筑BIM规划报建指标

单体建筑BIM规划报建指标应符合表6所列内容。

单体建筑BIM规划报建指标

| 序号 | 指标项 | 计量单位 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 建筑栋号 | - | 文本 |
| 2 | 建筑功能 | - | 文本 |
| 3 | 地上层数 | 层 | 整数 |
| 4 | 地下层数 | 层 | 整数 |
| 5 | 地上高度 | m | 保留小数点后两位 |
| 6 | 地下深度 | m | 保留小数点后两位 |
| 7 | 正负零高程 | m | 保留小数点后两位 |
| 8 | 建筑基底面积 | m2 | 保留小数点后两位 |
| 9 | 总建筑面积 | m2 | 保留小数点后两位 |
| 10 | 地上建筑面积 | m2 | 保留小数点后两位 |
| 11 | 地下建筑面积 | m2 | 保留小数点后两位 |
| 12 | 计容建筑面积 | m2 | 保留小数点后两位 |
| 13 | 建筑高度 | m | 保留小数点后两位 |

注1：总建筑面积=地上建筑面积+地下建筑面积。

注2：建筑高度是指地上建筑物高度。

停车场（库）指标

停车场（库）指标应符合表7所列内容。

停车场（库）指标

| 序号 | 指标项 | 计量单位 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 机动车总停车位数 | 个 | 整数 |
| 2 | 地上机动车位数 | 个 | 整数 |
| 3 | 地下机动车位数 | 个 | 整数 |
| 4 | 机动车总面积 | m2 | 保留小数点后两位 |
| 5 | 地上机动车停车面积 | m2 | 保留小数点后两位 |
| 6 | 地下机动车停车面积 | m2 | 保留小数点后两位 |
| 7 | 非机动车总停车位数 | 个 | 整数 |
| 8 | 地上非机动车位数 | 个 | 整数 |
| 9 | 地下非机动车位数 | 个 | 整数 |
| 10 | 非机动车停车面积 | m2 | 保留小数点后两位 |
| 11 | 地上非机动车停车面积 | m2 | 保留小数点后两位 |
| 12 | 地下非机动车停车面积 | m2 | 保留小数点后两位 |

（规范性）
建筑工程BIM规划报建建筑信息模型单元属性信息

总平面BIM规划报建建筑信息模型属性信息

项目模型单元属性信息

项目模型单元应采用表A.1中的属性信息。

表A.1项目模型单元属性信息表

| 属性分组 | 属性项 | 数据类型 | 约束 | 说明 | 适用对象 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目信息 | 项目编码 | 字符型 | M | 对象唯一标识 | 项目模型单元 |
|  | 项目名称 | 字符型 | M | - |  |
|  | 行政区名称 | 字符型 | M | - |  |
|  | 行政区代码 | 枚举型 | M | 属性值见GB/T 2260-2007 表11 |  |
|  | 建设位置 （*区 *街道 *路（街）*号） | 字符型 | M | - |  |
|  | 工程类型 | 枚举型 | M | 默认“建筑工程” |  |
|  | 投资类型 | 字符型 | M | 属性值见TD/T 1084-2023 表103 |  |
|  | 用地面积 | 数值型 | M | - |  |
|  | 建设规模 | 数值型 | M | - |  |
|  | 土地用途 | 字符型 | M | 属性值宜参考《国土空间调查、规划、用途管制用地用海分类指南》 |  |
|  | 土地取得方式 | 字符型 | C | 属性值见TD/T 1084-2023 表101 |  |
| 建设单位信息 | 建设单位名称 | 字符型 | M | - |  |
|  | 统一社会信用代码 | 字符型 | C | - |  |
| 设计单位信息 | 设计单位名称 | 字符型 | M | - |  |
|  | 统一社会信用代码 | 字符型 | C | - |  |

注：M代表必选，C代表条件必选，O代表可选，以下表格同此。

场地模型单元属性信息

场地模型单元应采用表A.2中的属性信息。

表A.2场地模型单元属性信息表

| 属性分组 | 属性项 | 数据类型 | 约束 | 说明 | 适用对象 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 场地基础信息 | 场地编码 | 字符型 | M | 对象唯一标识 | 场地模型单元 |
| 占地信息 | 占地类型 | 枚举型 | M | 属性值见表A.9 |  |
| 停车占地信息 | 室外机动车停车数量 | 数值型 | C | 可通过程序计算获得 | 【占地类型】为“停车占地”的模型单元 |
|  | 室外机动车停车面积 | 数值型 | C | 可通过程序计算获得 |  |
|  | 室外非机动车停车数量 | 数值型 | C | 可通过程序计算获得 |  |
|  | 室外非机动车停车面积 | 数值型 | C | 可通过程序计算获得 |  |
| 绿地占地信息 | 绿地面积 | 数值型 | C | 可通过程序计算获得 | 【占地类型】为“绿地占地”的模型单元 |
|  | 地下室顶面 | 布尔型 | C | 是；否 |  |
|  | 绿化种植土层厚度 | 数值型 | C | 可通过程序计算获得 |  |

建筑模型单元属性信息

建筑模型单元应采用表A.3中的属性信息

表A.3建筑模型单元属性信息表

| 属性分组 | 属性项 | 数据类型 | 约束 | 说明 | 适用对象 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建筑基础信息 | 建筑编码 | 字符型 | M | 对象唯一标识 | 全部建筑模型单元 |
|  | 分区用地编码 | 枚举型 | M | 建筑所属分区用地编码 |  |
|  | 建筑栋号 | 字符型 | M | - |  |
|  | 地上层数 | 数值型 | M | 可通过程序计算获得 |  |
|  | 地下层数 | 数值型 | M | 可通过程序计算获得 |  |
|  | 地上高度 | 数值型 | M | 可通过程序计算获得 |  |
|  | 地下深度 | 数值型 | M | 可通过程序计算获得 |  |
|  | 总建筑面积 | 数值型 | M | 可通过程序计算获得 |  |
|  | 地上建筑面积 | 数值型 | M | 可通过程序计算获得 |  |
|  | 地下建筑面积 | 数值型 | M | 可通过程序计算获得 |  |
|  | 计容建筑面积 | 数值型 | M | 可通过程序计算获得 |  |
|  | 总套数 | 数值型 | C | 可通过程序计算获得 |  |
|  | 建筑基底面积 | 数值型 | M | 可通过程序计算获得 |  |
|  | 正负零高程 | 数值型 | M | - |  |
|  | 建筑状态 | 枚举型 | C | 属性值见表A.10 |  |
|  | 建筑功能类型 | 枚举型 | M | 属性值见TD/T 1084-2023 表104 |  |
|  | 单建空间类型 | 枚举型 | C | 属性值见表A.11 |  |
| 保留建筑信息 | 保留机动车停车面积 | 数值型 | C | - | 【建筑状态】为“保留建筑”的建筑模型单元 |
|  | 保留机动车车位数量 | 数值型 | C | - |  |
|  | 保留非机动车车位数量 | 数值型 | C | - |  |
|  | 保留非机动车停车面积 | 数值型 | C | - |  |
| 配建停车场（库）信息 | 机动车停车面积 | 数值型 | C | 可通过程序计算获得 | 【建筑功能类型】为“配建停车场（库）”类的建筑模型单元 |
|  | 机动车停车位数量 | 数值型 | C | 可通过程序计算获得 |  |
|  | 非机动车停车面积 | 数值型 | C | 可通过程序计算获得 |  |
|  | 非机动车停车位数量 | 数值型 | C | 可通过程序计算获得 |  |
| 单建地下空间信息 | 覆土深度 | 数值型 | C | - | 【单建空间类型】为“单建地下空间”的建筑模型单元 |
|  | 空间功能类型 | 枚举型 | C | 属性值见GB/T 51269-2017 表A.0.3 |  |
| 单建地下通道信息 | 覆土深度 | 数值型 | C | - | 【单建空间类型】为“单建地下通道”的建筑模型单元 |
|  | 宽度 | 数值型 | C | - |  |
| 单建空中连廊信息 | 宽度 | 数值型 | C | - | 【单建空间类型】为“单建空中连廊”的建筑模型单元 |
|  | 室外地坪高差 | 数值型 | C | - |  |
|  | 净高 | 数值型 | C | - |  |

构件模型单元属性信息

构件模型单元应采用表A.4中的属性信息。

表A.4构件模型单元属性信息表

| 属性分组 | 属性项 | 数据类型 | 约束 | 说明 | 适用对象 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 构件基础信息 | 构件编码 | 字符型 | M | 对象唯一标识 | 全部构件模型单元 |
|  | 构件名称 | 字符型 | C | - |  |
|  | 构件类型 | 枚举型 | M | 属性值见GB/T 51269-2017 表A.0.5 |  |
| 机动车停车位信息 | 车位类型 | 枚举型 | C | 属性值见表A.12 | 【构件类型】为“机动车停车位”的构件模型单元 |
|  | 车位长度 | 数值型 | C | - |  |
|  | 车位宽度 | 数值型 | C | - |  |
|  | 车位面积 | 数值型 | C | 可通过程序计算获得 |  |
|  | 车位系数 | 数值型 | C | - |  |

管理要素属性信息

管理要素应采用表A.5中的属性信息。

表A.5管理要素属性信息表

| 属性分组 | 属性项 | 数据类型 | 约束 | 说明 | 适用对象 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 基础信息 | 分区用地编码 | 字符型 | M | 对象唯一标识 | 全部管理要素 |
| 分区用地 | 分区用地名称 | 字符型 | M | - |  |
|  | 用地性质 | 枚举型 | M | 属性值宜参考《国土空间调查、规划、用途管制用地用海分类指南》 |  |
|  | 规划条件容积率高限 | 数值型 | C | - |  |
|  | 规划条件容积率低限 | 数值型 | C | - |  |
|  | 规划条件建筑密度高限 | 数值型 | C | - |  |
|  | 规划条件建筑高限 | 数值型 | C | - |  |
|  | 规划条件建筑低限 | 数值型 | C | - |  |
|  | 规划条件绿地率高限 | 数值型 | C | - |  |
|  | 规划条件绿地率低限 | 数值型 | C | - |  |

单体建筑BIM规划报建建筑信息模型属性信息

建筑楼层模型单元属性信息

建筑楼层模型单元应采用表A.6中的属性信息。

  - 表A.6建筑楼层模型单元属性信息表

| 属性分组 | 属性项 | 数据类型 | 约束 | 说明 | 适用对象 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建筑楼层信息 | 楼层编码 | 字符型 | M | 对象唯一标识 | 全部建筑楼层模型单元 |
|  | 建筑栋号 | 字符型 | M | - |  |
|  | 楼层编号 | 字符型 | M | - |  |
|  | 建筑面积 | 数值型 | M | 可通过程序计算获得 |  |
|  | 结构层高 | 数值型 | C | - |  |
|  | 结构净高 | 数值型 | C | - |  |

建筑空间模型单元属性信息

建筑空间模型单元应采用表A.7中的属性信息。

  - 表A.7建筑空间模型单元属性信息表

| 属性分组 | 属性项 | 数据类型 | 约束 | 说明 | 适用对象 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建筑空间信息 | 空间编码 | 字符型 | M | 对象唯一标识 | 全部空间模型单元 |
|  | 楼层编号 | 字符型 | M | - |  |
|  | 建筑面积 | 数值型 | M | 可通过程序计算获得 |  |
|  | 计容系数 | 数值型 | M | - |  |
|  | 计容建筑面积 | 数值型 | M | 可通过程序计算获得 |  |
|  | 架空层 | 布尔型 | C | 是；否 |  |
|  | 空间功能类型 | 枚举型 | M | 属性值见GB/T 51269-2017 表A.0.3 |  |
|  | 空间形态类型 | 枚举型 | M | 属性值见GB/T 51269-2017 表A.0.4 |  |
| 住宅空间信息 | 户号 | 字符型 | M | - | 【空间功能类型】为“住宅空间”的空间模型单元 |
|  | 户型 | 字符型 | M | 属性值见TD/T 1066-2021 表A.15 |  |
|  | 套型面积 | 数值型 | M | - |  |
|  | 套内建筑面积 | 数值型 | C | - |  |
|  | 使用面积 | 数值型 | C | - |  |
|  | 公摊面积 | 数值型 | C | - |  |
|  | 公摊类型 | 枚举型 | C | 属性值见表A.13 |  |
| 停车场（库）信息 | 机动车停车面积 | 数值型 | C | 可通过程序计算获得 | 【空间功能类型】为“停车场空间”的空间模型单元 |
|  | 机动车车位数量 | 数值型 | C | 可通过程序计算获得 |  |
|  | 非机动车停车面积 | 数值型 | C | 可通过程序计算获得 |  |
|  | 非机动车停车位数量 | 数值型 | C | 可通过程序计算获得 |  |
| 绿化区域信息 | 绿化区域位置 | 枚举型 | C | 属性值见表A.14 | 【空间功能类型】为“绿化区域”的空间模型单元 |
|  | 绿化面积 | 数值型 | C | 可通过程序计算获得 |  |
| 阳台信息 | 封闭阳台 | 布尔型 | C | 是；否 | 【空间形态类型】为“阳台”的空间模型单元 |
|  | 投影面积 | 数值型 | C | 可通过程序计算获得 |  |
| 部分围合空间信息 | 围护结构 | 布尔型 | C | 是；否 | 【空间形态类型】为“部分围合空间”的空间模型单元 |
|  | 围护设施 | 枚举型 | C | 属性值见表A.15 |  |
|  | 投影面积 | 数值型 | C | 可通过程序计算获得 |  |

构件模型单元属性信息

构件模型单元应采用表A.8中的属性信息。

  - 表A.8构件模型单元属性信息表

| 属性分组 | 属性项 | 数据类型 | 约束 | 说明 | 适用对象 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 构件基础信息 | 构件编码 | 字符型 | M | 对象唯一标识 | 全部构件模型单元 |
|  | 构件名称 | 字符型 | C | - |  |
|  | 构件类型 | 枚举型 | M | 属性值见GB/T 51269-2017 表A.0.5 |  |
| 机动车停车位信息 | 车位类型 | 枚举型 | C | 属性值见表A.12 | 【构件类型】为“机动车停车位”的构件 |
|  | 车位长度 | 数值型 | C | - |  |
|  | 车位宽度 | 数值型 | C | - |  |
|  | 车位面积 | 数值型 | C | 可通过程序计算获得 |  |
|  | 车位数量 | 数值型 | C | - |  |
|  | 车位系数 | 数值型 | C | - |  |

属性值表

建筑工程BIM规划报建信息模型属性值见表A.9至表A.15，可根据实际业务需求扩展。

  - 表A.9 占地类型属性值

| 序号 | 属性值 |
| --- | --- |
| 1 | 停车占地 |
| 2 | 绿地占地 |
| 3 | 集中绿地 |
| 4 | 其他占地 |

  - 表A.10 建筑状态属性值

| 序号 | 属性值 |
| --- | --- |
| 1 | 保留建筑 |
| 2 | 拟建建筑 |

  - 表A.11 单建空间类型属性值

| 序号 | 属性值 |
| --- | --- |
| 1 | 非单建空间 |
| 2 | 单建地下空间 |
| 3 | 单建地下通道 |
| 4 | 单建空中连廊 |

  - 表A.12 车位类型属性值

| 序号 | 属性值 |
| --- | --- |
| 1 | 机械式停车位 |
| 2 | 自走式停车位 |
| 3 | 大巴停车位 |
| 4 | 出租车停车位 |
| 5 | 无障碍停车位 |
| 6 | 装卸停车位 |

  - 表A.13 公摊类型属性值

| 序号 | 属性值 |
| --- | --- |
| 1 | 按幢分摊 |
| 2 | 按层分摊 |

  - 表A.14 绿化区域位置属性值

| 序号 | 属性值 |
| --- | --- |
| 1 | 屋顶 |
| 2 | 架空层 |

  - 表A.15 围护设施属性值

| 序号 | 属性值 |
| --- | --- |
| 1 | 柱围合 |
| 2 | 单排柱 |
| 3 | 独立柱 |
| 4 | 无围护设施 |

参考文献

GB 50180-2018城市居住区规划设计标准

GB 50352-2019 民用建筑设计统一标准

GB/T 50353-2013建筑工程建筑面积计算规范

GB/T 51212-2016 建筑信息模型应用统一标准

GB/T 51269-2017 建筑信息模型分类和编码标准

TD/T 1066-2021 不动产登记数据库标准

TD/T 1084-2023 国土空间用途管制数据规范

DB32/4174-2021 城市居住区和单位绿化标准

T/UPSC0002-2018 建设工程规划电子报建数据标准

《国土空间调查、规划、用途管制用地用海分类指南》（自然资发〔2023〕234号文）

《江苏省建设项目规划管理事项办理指南（2023版）》（苏自然资发〔2023〕337号文）

《江苏省详细规划单元划定指引 （试行）》（苏自然资函〔2023〕483号文）

_________________________________