ICS  59.060.10

# CCS W00

# DB32

江   苏    省    地    方    标    准

DB 32/T XXXXX—2024

# 棉花公证检验 现场检验安全管理规范

Cotton notarization inspection——safety management  specification of  inspection on site

# （征求意见稿）

2025 - XX - XX 发布

2025 - XX - XX 实施

江苏省市场监督管理局    发 布

DB32/T XXXX-2024

目       次

前   言	II

1  范围	1

2  规范性引用文件	1

3  术语和定义	1

4  领导作用与全员参与	2

4.1 领导作用	2

4.2 机构职责和权限	3

4.3 全员参与	3

5 场所环境与设备设施	4

5.1  场所环境	4

5.2设备设施	4

5.3 资金保障	5

6   管理要素	8

6.1 危险源辨识和安全风险评价	5

6.2 法律法规要求和其他要求	5

6.3 运行的策划	6

6.4 运行的控制	6

6.5 应急准备与响应	6

6.6  事故管理	6

7 监视、分析和评价	7

7.1 合规性评价	7

7.2 职业病危害检测与评价	7

7.3 员工健康检查	7

7.4  绩效评定	7

附录A（资料性）棉花公证检验人员个体防护装备配置方案

附录B （资料性）棉花公证检验现场主要危险源及管控措施

# 前   言

本文件按照GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第1部分:标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由江苏省纤维检验局提出。

本文件由江苏省市场监督管理局归口。

本文件起草单位: 江苏省纤维检验局、盐城市纤维检验所、扬州市检验检测中心、常州市食品药品纤维质量监督检验中心、方圆规划研究（江苏）有限公司。

本文件主要起草人:主要起草人员徐力、张凌、徐红辉、袁琴、姜锋、邬健、卢裕坡、徐鸿燕。

# 棉花公证检验 现场检验安全管理规范

# 1  范围

本文件规定了棉花公证检验现场检验（以下简称现场检验）职业健康、卫生和安全管理的领导作用与全员参与、场所环境与设备设施、管理要素及监视、分析和评价等要求。

本文件适用于现场检验职业健康、卫生与安全管理，是现场检验职业健康、卫生和安全（以下统称安全）管理的通用要求。

# 2  规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 2893  安全色

GB 2894  安全标志及其使用导则

GB  39800.1  个体防护装备规范 第1部分：总则

GB/T 13459  劳动防护服 防寒保暖要求

GB/T 14440   低温作业分级

GB/T 27476.2  检测实验室安全  第 1 部分 :电气因素

GB/T 27476.3  检测实验室安全  第 1 部分 :机械因素

GB/T 27476.7  检测实验室安全  第 7 部分 :非电离辐射因素

GB/T 29639  生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则

GB/T 30041  头部防护 安全帽选用规范

GB/T 38300  防护服装 冷环境防护服

GB/T 45001-2020  职业健康安全管理体系要求及使用指南

AQ/T 9007  生产安全事故应急演练基本规范

AQ/T 9009  生产安全事故应急演练评估规范

GBZ 2.2  工作场所有害因素职业接触限值第二部分：物理因素

GBZ 158  工作场所职业病危害警示标识

GBZ 229.1  工作场所职业病危害作业分级：生产性粉尘

GBZ/T 229.3  工作场所职业危害作业分级：高温

AQ 6111  个体防护装备安全管理规范

CNAS-TR1-001 检验机构安全作业指南

# 3  术语和定义.

下列术语和定义及GB/T 45001-2020的术语和定义适用于本文件。

3.1

棉花公证检验 cotton notarization inspection

- 任务下达部门委托有关纤维检验机构按照国家标准和技术规范，对棉花的质量、数量进行检验并出具公证检验证书的活动。

3.2

现场检验 inspection on site

- 棉花公证检验活动中纤维检验机构按照国家标准和技术规范，在棉花仓库现场对棉花进行抽样与检验并出具公证检验证书的活动。

注:现场检验一般包括入库验收、重量过磅、条码扫描、回潮率检验、取样、含杂率检验、加盖验讫章、样品交接、数据处理等。

3.3

最高管理者 top manager

- 在最高层指挥和控制驻库机构的一个人或一组人，一般由主检机构负责人和配合机构负责人组成。

3.4

驻库检验机构 institution on site in the warehouse

负责实施全国棉花公证检验现场检验的纤维检验机构，包括主检机构和配合机构。

3.5

主检机构 main inspection institution

负责组织和实施棉花公证检验现场检验工作的驻库检验机构。

3.6

配合机构 auxiliary inspection institution

配合主检机构完成棉花公证检验现场检验工作的驻库检验机构。

# 4  领导作用与全员参与

## 4.1 领导作用

- 最高管理者应通过以下方式证实其在安全管理方面的领导作用并承诺:

- 对安全管理及其绩效全面负责并承担责任;

- 确保本文件的安全管理要求融入现场检验过程之中;

- 确保建立、实施、保持和改进安全管理要求所需的资源;

- 就有效的安全管理和符合本文件要求的重要性进行沟通;

- 确保安全管理实现其预期结果;

- 指导并支持保持和增强安全管理绩效的有效性行为;

- 确保并促进安全绩效和安全管理要求的持续改进；

- 支持和监督现场检验其他管理者在其职责范围内发挥领导作用；

- 在组织内建立、引导和促进安全文化;

- 保护各种有利于安全保障的做法和行动，保护棉花公证检验人员不因报告隐患、违规行为、事件等而遭受报复;

- 强化对重大危险源、重大安全风险、重大事故隐患以及新型风险的关注和控制;

- 确保充分考虑相关方的安全需求和期望，必要时，建立、实施其协商和参与的过程；

- 必要时，支持在组织内建立和运行安全管理委员会或工作组。

- 4.2 省级纤维检验机构负责相关法律法规和标准的宣贯，能力提升，品牌建设，负责现场检验安全工作的督导、资源的调配以及运行的评价。

## 4.2 机构职责和权限

## 4.2.1 最高管理者

- 最高管理者应确保将安全管理范围内相关角色及其职责、权限分配到组织内各层次并予以沟通，且作为文件化信息予以保持。组织内每一层次的棉花公证检验人员均应承担其所控制部分安全管理职责。

## 4.2.2 管理者代表

- 驻库机构最高管理者应在本机构管理层中明确一名成员，无论该成员在其他方面的职责如何，应使其具有以下方面的职责和权限:

- 按本文件的要求建立、实施和保持安全管理所需的过程；

- 向最高管理者报告安全管理的绩效和任何改进的需求；

- 向棉花公证检验人员传达满足安全法规及相关文件的重要性；

- 就安全管理有关事宜与外部方进行联络。

## 4.2.3 安全管理委员会（工作组）

- 4.2.3.1 主检机构管理者代表为现场检验安全管理总负责人,应根据承检仓库的检验工作量和检验区域的大小成立安全管理委员会或工作组（以下统称安委会），并兼安全管理委员会主任（组长）。

- 4.2.3.2 安委会成员应由3名及以上驻库机构管代组成，负责现场检验安全管理工作。安委会应报任务下达部门、承检仓库、相关行政主管部门及省级纤维检验机构备案。

- 4.2.3.3委会应履行以下职责和权限：

- a) 确保现场检验安全管理符合相关法律法规及本文件的要求；

- b) 定期和不定期的向最高管理者报告安全管理的实际情况。

## 4.3 人员

- 4.3.1 参与现场检验的棉花公证检验人员须提供年度体检报告且身体健康，年龄在65周岁以下，能够适应高、低温的工作环境。驻库检验机构每年安排的赴疆棉花公证检验人员，应报任务下达部门、省级纤维检验机构备案。

- 4.3.2 驻库检验机构应从棉花公证检验人员中选举产生1名员工代表，在安全事务上代表本机构全体棉花公证检验人员的根本利益，并行使以下职责和权利：

- a) 定期收集和倾听对安全管理工作的意见和建议；

- b) 参与安全管理制度的制定与评审；

- c) 参与商讨、质疑涉及安全的所有问题；

- d) 参与安全检查、安全事件和事故调查；

- e) 监督在库机构贯彻执行安全相关法律、法规的情况。

- 4.3.3 驻库检验机构、安委会应分别建立和保持安全教育培训制度，确保：

- a) 棉花公证检验人员知悉自身在安全检验方面的权利和义务；熟悉现场检验有关的安全管理规章制度和检验检测规程；掌握本岗位的安全操作技能，了解突发事件应急处理措施；

- b) 棉花公证检验人员上岗作业前必须经安全教育培训并考核合格；

- c) 进入现场检验的来访者及陪同人员，必须经安委会和仓库组织的相关安全教育培训，并保存记录。

- 4.3.4 安委会应当建立棉花公证检验人员安全教育和培训档案，如实记录安全教育和培训的时间、内容、参加人员以及考核结果等。

# 5 场所环境、设备设施

## 5.1  场所环境

## 5.1.1 基本要求

- 5.1.1.1 最高管理者应根据组织实施棉花公证检验人员数量与场地范围合理设置临时移动饮水点，生活饮用水应符合卫生标准；

- 5.1.1.2 应根据棉花公证检验人员数量与场地范围设置临时移动厕所，厕所应定期清扫、消毒，厕所类便严禁直接排入雨水管网、河道或水沟内。

## 5.1.2 作业场所

- 5.1.2.1 应实行物品、设备和工具的定置管理，保持作业环境整洁；

- 5.1.2.2 待检棉包以3层6包为一单元，棉包应码放整齐、稳固；

- 5.1.2.3 检验区域内无运输、装卸、码垛设备近距离同场作业；

- 5.1.2.4 检验区域足够远离四周皮棉大垛，且地面硬化平整，不存在皮棉大垛倾覆伤人的风险。

## 5.1.3 杂质率检验室

- 5.1.3.1 应满足安全方面相关法律法规、标准或技术规范的要求；

- 5.1.3.2 应建立和保持检验检测场所内务管理程序，该程序应包括安全管理的要求；

- 5.1.3.3 工作现场应实行物品、设备和工具的定置管理，保持作业环境整洁；

- 5.1.3.4 粉尘的浓度应不超过GBZ 229.1所规定的限值；

- 5.1.5.5 噪声应不超过 GBZ 2.2所规定的限值。

## 5.1.4 办公、生活场所

- 5.1.3.1 应为棉花公证检验人员设置临时办公室、休息室和食堂;

- 5.1.3.2 应根据人数合理确定办公室和休息室使用面积、布置空间格局，且应设置足够的通风、采光、照明、温度调节设施;

- 5.1.3.3 应采取灭鼠、灭蚊、灭蜂螂及灭其他害虫的措施；

- 5.1.3.4 应定期消毒，当遇突发疫情时，应及时上报任务下达部门、承检仓库、相关行政主管部门及省级纤维检验机构，并应按卫生防疫部门相关规定进行处理；

- 5.1.3.5 应设置封闭的垃圾箱，垃圾应分类投放，收集的垃圾应及时清运；

- 5.1.3.6 应配备充足有效的医疗和急救用品，且应确保在需要时方便取用。

## 5.1.5 食堂

- 5.1.4.1 设置独立的制作间、储藏间，配备必要的排风和冷藏设施，应制定食品留样制度并严格执行；

- 5.1.4.2 应有餐饮服务许可证和卫生许可证，炊事人员应持有身体健康证；

- 5.1.4.3 应选择满足安全卫生标准的食品，且食品加工、准备、处理、清洗和储存过程应无污染、无毒害。

- 5.1.4.4 食堂外包时，应确保：

- 外包食堂满足5.1.4.1-5.1.4.3 的要求；

- 在外包服务合同中明确规定相关安全要求。

## 5.2 设备设施

## 5.2.1 设备设施的配备

- 5.2.1.1 应配备符合CNAS-TR1-001等检验检测标准和安全要求的设备和设施，使用租赁的设备和设施时，也应确保符合本文相关要求；

- 5.2.1.2 应建立设备和设施台账，登记使用编号、名称、型号、校准时间、校准结果和使用人等信息；

5.2.1.3 应根据现场气候条件、作业环境、作业时间、作业强度等实际情况，为检验员配备统一、美观、功能先进的且符合GB 39800.1、GB/T 13459、GB/T 14440、GB/T 30041、GB/T 38300 、

AQ 6111等要求的个体防护装备，充分展示棉花公证检验人员阳光、自信、整齐、大方的职业形象。具体参照附录A。

- 5.2.1.4 应按6.1要求对设备设施的危险源进行辨识，确保风险控制措施的充分和有效。

- 5.2.2  设备设施的安装、调试和使用

- 5.2.2.1 应根据制造商的要求对设备设施进行安装、调试，或由制造商的技术人员进行安装、调试。

- 5.2.2.2 应按照制造商提供的操作说明，结合棉花公证检验工作特点以及设备设施安全风险与职业病防护要求，编制设备设施安全操作规程，发放到相关岗位人员，并严格执行。

- 5.2.2.3 应对设备设施进行规范化管理，建立设备设施使用台账。

- 5.2.3 设备设施的维修保养

- 应建立、保持设备和设施维修保养制度，以确保设备和设施完好并满足检验检测安全要求：

- 明确每台设备的维修保养人员，制定综合检维修计划，加强日常检维修和定期保养管理；

- 所有的维修保养工作应根据设备制造商的说明书和操作规程执行；

- 开始工作前,应告知维修保养人员相关危险源， 以及维修保养工作可能对现场人员造成的危险；

- 维修保养完成后，应对设备进行核查以确保其正常使用。

- 5.2.4 租用设备设施的管理

- 租用设备设施开展检验检测时，应确保：

- 租用设备设施管理按5.2.2、5.2.3管理；

- 在租赁合同中明确规定相关安全要求。

## 5.3 资金保障

- 5.3.1 省级纤维检验机构应督促最高管理者建立现场安全检验保障制度，指导驻库机构将现场安全检验费用列入年度预算，规范支取和使用安全检验费用，并建立使用台账。

- 5.3.2 在正式启动年度现场检验前，主检机构应根据6.1的要求，提出整个驻库机构全年度的安全检验费用预算方案，提交最高管理者审议，并在通过后组织资金的分摊、落实与使用。

# 6 管理要素

## 6.1 危险源辨识和安全风险评价

- 6.1.1 危险源辨识

- 在正式启动年度现场检验前，安委会应按照 GB/T 45001 要求组织进行危险源辨识，确定现场检验危险源清单。

- 6.1.2 安全风险评价

- 安委会宜选择安全检查表（SCL）、预先危险性分析（PHA）等安全风险评价方法 ，以：

- 评价6.1.1辨识的危险源的安全风险，同时必须考虑现有控制的有效性，确定现场检验重大危险源清单；

- 确定和评价与建立、实施、运行和保持安全管理控制措施相关的其他风险 。

- 6.1.3 安全风险管控

- 管理者代表应通过采用下列控制层级，建立、实施和保持用于消除重大危险源和降低职业健康安全风险的过程。现场检验主要危险源及管控措施具体参照附录B。

- 通过加强物品的检查、设备和设施的改进等有效措施消除危险源；

- 采用加强人员的教育、培训与督查检查等管理控制，降低风险；

- 采用适当的个体防护装备，降低风险。

## 6.2 法律法规要求和其他要求

- 安委会应及时收集适用的安全相关的法律法规、标准规范，并将适用的安全法律法规、标准规范的相关要求融入棉花公证检验的安全管理制度，并及时传达给棉花公证检验人员，确保相关要求落实到位。

## 6.3 运行的策划

- 6.3.1 应识别检验检测安全控制过程以及 6.1.1 辨识的风险防控所需的过程，制定过程的运行准则。

- 6.3.2 应策划满足法律法规和其他要求、对紧急情况做出准备和响应的措施，所策划的措施要与其他检验过程相融合。

- 6.3.3 应按照有关规定，结合棉花公证检验项目特点以及岗位操作安全防护要求，编制岗位安全操作规程，发放到相关岗位员工，并严格执行。

## 6.4 运行的控制

- 6.4.1 工作条件

- 主检机构管理者代表在开检前应对6.1、6.2及6.3的要求的落实情况以及物料、设备、设施、通道、作业环境等存在的安全风险管制情况一一排查，确保各安全风险管理要求落实到位。

- 6.4.2 作业行为

- 主检机构管理者代表应依法合理进行检验检测过程组织和管理，加强对棉花公证检验人员每一项作业行为的规范和安全管理的检查，确保各项安全作业管理要求落到实处。

- 6.4.3 警示标志

- 应按照 GB 2893、GB 2894、GBZ 158 等有关规定和工作场所的安全风险特点，在有重大危险源和职业病危害因素的工作场所，设置明显的、符合有关规定要求的安全标志和职业病危害警示标识。

- 6.4.4 危害告知

- 6.4.4.1 驻库检验机构与棉花公证检验人员下达公检任务或订立劳动合同时，应将工作过程中可能产生的职业病危害及其后果和防护措施如实告知从业人员，并在劳动合同中写明。

- 6.4.4.2 安委会应按照有关规定，在醒目位置设置公告栏，公布高温、低温、噪声、粉尘、紫外线等有关职业病防治的常识、职业病危害、事故应急救援措施和工作场所职业病危害因素检测结果。

- 6.4.5 主要危害因素管理

- 6.4.5.1 电气因素

- 主检机构宜按 GB/T 27476.2 要求实施现场检验杂质机、电脑、空调、电瓶三轮车充电桩等检验用电气安全管理，预防触电、电气火灾、雷电危害、静电危害。

- 6.4.5.2 机械因素

- 主检机构宜按 GB/T 27476.3 要求实施现场检验杂质机、电瓶三轮车等机构安全管理，确保5.2.1中相关设施、设备、环境的机械因素安全。

- 6.4.5.3 人体工效学因素

在库机构宜按 GB/T 27476、GBZ/T 229.3 、GB/T 14440、GBZ 2.2、GBZ 229.1等标准要求，实施现场检验工作负荷、生物力学、心理负荷、环境因素（如高温、低温、噪声、紫外线、棉尘）等人体工效因素安全管理，确保棉花公证检验人员的生理和心理健康。

## 6.5 应急准备与响应

- 6.5.1 应在开展安全风险评估和应急资源调查的基础上，建立高温中暑、低温冻僵（伤）、食物中毒、地震、疫情等安全事故应急预案体系，制定符合 GB/T 29639 规定的安全事故应急预案，针对安全风险较大的重点场所制定现场处置方案。

- 6.5.2 应根据可能发生的事故种类特点，按照有关规定设置应急设施，配备应急装备，储备应急物资，建立管理台账，安排专人管理，并定期检查、维护、保养，确保其完好、可靠。

- 6.5.3 应按照 AQ/T 9007 的规定定期开展安全事故应急演练，做到现场检验人员参与应急演练全覆盖，并按照 AQ/T 9009 的规定对演练进行总结和评估，根据评估结论和演练发现的问题，修订、完善应急预案，改进应急准备工作。

## 6.6  事故管理

- 6.6.1 在库机构应为参与棉花公证检验人员购买人身意外伤害保险。

- 6.6.2 应建立事故报告程序，明确事故内外部报告的责任人、时限、内容等，并教育、指导 棉花公证检验人员严格按照有关规定的程序报告发生的安全检验事故。

- 6.6.3 发生事故后，主检机构管理者代表应根据预案要求，立即启动应急响应程序，按照有关规定逐级上报事故情况，并开展先期处置。

- 6.6.4 应建立内部事故调查和处理制度，按照有关规定，将造成棉花公证检验人员人身伤害（包括轻伤、重伤、死亡等）、急性中毒和财产损失的事故纳入事故调查和处理范畴。

- 6.6.5 应建立事故档案和管理台账，将来访者及陪同人员等相关方在现场检验区域发生的事故纳入事故管理范围。

# 7 检查、分析和评价

## 7.1 合规性评价

- 应建立、实施和保持用于对法律法规要求和其他要求（见 6.2）的合规性进行评价的过程。

- 最高管理者应组织：

- 在每个棉花公证检验年度结束前至少评价1次，评价方法可以采取集中评审方法；

- 评价合规性，并在需要时采取措施；必要时将相关结果反馈任务下达部门和省级纤维检验机构；

- 保留合规性评价结果的相关记录。

## 7.2 职业病危害检测与评价

7.2.1 每年棉花公证检验开检前主检机构管理者代表应按照GBZ 229.1、GBZ 2.2对工作场所职业病危害因素（如室内粉尘、噪声等）进行监视和测量，必要时，应委托具有资质的第三方职业卫生技术服务机构进行，并保存监测记录。

- 7.2.2 职业病危害因素浓度或强度超过职业接触限值的，应根据职业卫生技术服务机构提出的整改建议，结合实际情况，制定切实有效的整改方案进行整改。

## 7.3 员工健康检查

- 驻库检验机构应按照有关规定对从事棉花公证检验人员在公检开检和结束前分别进行一次健康检查，对检查结果进行分析研判，并保存体检结果。

## 7.4  绩效评定

- 省级纤维检验机构每年应对现场检验安全管理工作情况至少进行一次全面检查与评价，验证本文件及各项安全制度措施的适宜性、充分性和有效性，并将评价结果作为下一个年度持续改进的主要依据。

## 附录A

## （资料性）

## 棉花公证检验 现场检验人员个体防护装备基本配置方案

| 防护用品 |  | 工作岗位 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 监磅 | 露天操作岗位 |  |  | 杂质 检验 | 样品 交接 | 数据 处理 |
|  |  |  | 扫码 测水 | 抽样 | 样品 运输 |  |  |  |
| 春秋 季节 | 工装马甲（春秋） |  | √ | √ | √ |  |  |  |
|  | 工作服（春秋） | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 冬季 | 防寒服 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
|  | 防滑雪地靴 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
|  | 防寒手套、帽子、口罩 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
|  | 塑胶手套 |  | √ | √ | √ |  |  |  |
|  | 工装马甲（冬） |  | √ | √ | √ |  |  |  |
|  | 防风护膝 |  |  |  | √ |  |  |  |
|  | 防砸棉安全帽 | √ | √ | √ | √ |  |  |  |
|  | 保温水壶 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 夏季 | 防晒面罩 | √ | √ | √ | √ |  |  |  |
|  | 夏季降温服 |  | √ | √ | √ |  |  |  |
| 基础 配置 | 防粘棉工作服 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
|  | 防护袖套 | √ | √ | √ | √ |  |  |  |
|  | 一次性防尘口罩 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
|  | 耳塞 |  |  |  |  | √ |  |  |
|  | 对讲机 |  | √ | √ | √ |  |  | √ |
|  | 户外简易帐篷 |  | √ |  |  |  |  |  |
| ## 注：应根据季节与仓库现场实际按需配置发放。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

## 附录B

## （资料性）

## 棉花公证检验 现场检验危险源及管控措施

| 序号 | 场所/环节/部位 | 较大危险 因素 | 易发生的 风险、事故 | 主要防范措施 | 依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 监磅、查验 | 久坐或长时间采用不正确工作姿势 | （1）造成颈部、腰部不适、腰肌老损。 | （1）加强对相关人员职业病防治的宣传； （2）提醒工作人员定期站起来活动躯干和四肢； （3）严格控制作业时长； （4）监磅与查验2人轮换工作。 | 《职业病防治法》第四条；GB/T 27476.7-2022《检测实验室安全第7部分:工效学因素》5.3.1.3g) |
|  |  | 长时间使用电脑 | - (1)眼睛不适、模糊、充血； - (2)鼠标手。 | （1）加强对相关人员职业病防治的宣传； （2）指导工作人员定期做眼保健操； （3）严格控制作业时长； （4）监磅与查验2人轮换工作。 | 《职业病防治法》第四条；GB/T 27476.7-2022《检测实验室安全第7部分:工效学因素》5.3.1.3g)。 |
|  |  | 待检时间长、查验严格、服务态度僵硬等。 | 产生言语冲突，造成民族纠纷。 | （1）合理规划报验预约，避免待检时间过长； （2）规范服务用语，加强服务态度的考核； （3）规定出现纠纷第一时间报告主检单位管理者代表。 | 任务下达部门提高工作效率的有关规定。 |
|  |  | 冬季道路湿滑、高低不平。 | 摔跤、滑到、严重的导致摔伤、骨折。 | - 加强安全教育，预防事故发生； - 规定合理的查验路线； - 配置防滑防寒劳保鞋、防滑鞋套。 | 《职业病防治法》第四条； GB/T 27476.7-2022《检测实验室安全第7部分:工效学因素》5.1.3e)、5.5.2。 |
|  |  | 早、晚视野不清，司机疲劳驾驶，未按规定行驶。 | 容易造成交通事故。 | - 加强安全教育，预防事故发生； - 配置醒目标志（如有反光条马甲、“查验”红色袖章等）； - 配置指示卡车上磅（绿色行驶）与等待（红色停止）的指示牌。 | 《安全生产法》第四条、GB 2893、GB 2894、GBZ 158 有关规定。 |
| 2 | 抽样 | （1）冬季低温作业时间太长 | （1）身体不适 （2）基础病复发 （3）冻伤 | （1）开展公检人员岗前高寒防御培训，普及高寒预防知识 ； （2）严格规定低温条件下上岗人员条件； （3）严格按相关规定配备和使用劳保用品； （4）严格控制作业时长；每日低温作业时间不宜超过 4h，在 4h 连续作业内宜安排1 次~2 次休息。 （5）环境温度低于-12℃的工作场所，应对作业进行持续监控，宜采取两人以上作业方式。 （6）制定相关现场应急急救处置预案。 | 《职业病防治法》第四条； GB/T 27476.7-2022《检测实验室安全第7部分:工效学因素》5.1.3e)、5.5.2； GB/T 14440《低温作业分级》； 《高寒环境野外作业 HSE 管理防冻程序》3.2第4条； DB 36/T 1118-2019《低温作业职业危害防护技术规范》8.2。 |
|  |  | （2）夏季高温作业时间太长 | （1）身体不适 （2）基础病复发 （3）中暑 | （1）开展公检人员岗前高温防御培训，普及高温预防知识 ； （2）严格规定高温条件下上岗人员条件； （3）严格按相关规定配备和使用劳保用品； （4）日气温达到35°C以上时，应当采取换班轮休等方式，缩短连续作业时间，适当延长作业人员中午休息时间。 （5）日最高气温达到37℃以上时，全天露天作业时间累计不得超过6小时；日最高气温达到40℃以上，应当停止当日室外露天作业。 （6）制定相关现场应急急救处置预案。 | 《职业病防治法》第四条； GB/T 27476.7-2022《检测实验室安全第7部分:工效学因素》5.1.3e)、5.5.2； GBZ/T 229.3《工作场所职业危害作业分级：高温》。 |
|  |  | （3）弯腰捡样过于频繁 | （1）造成腰部不适、腰肌老损； （2）遇到雨天，扔地上的棉样会沾上湿的泥土，再捡起时会弄脏手、和其他物件。 | （1）加强对办公室员工的职业病防治的宣传； （2）规定合理、规范的捡样动作； （3）严格控制作业时长； （4）同一岗位安排2人轮换工作； （5）设计制作合理、规范化的棉花公检抽样装备，避免频繁弯腰。 | 《职业病防治法》第四条； GB/T 27476.7-2022《检测实验室安全第7部分:工效学因素》5.4.2k)、5.5.2b)。 |
|  |  | （4）长时间站立 | （1）造成身体不适 | （1）为从事该项工作的人员提供方便携带椅子、凳子或者安排临时休息场所,以便他们可以稍坐片刻。 | 《职业病防治法》第四条； GB/T 27476.7-2022《检测实验室安全第7部分:工效学因素》5.3.1.3h)。 |
|  |  | (5)因户外作业如厕不便，尤其女同志3-4小时不能喝水。 | 1）身体易疲惫； 2）皮肤干燥； 3）导致肝脏、心血管、肠道等疾病。 | 1）在露天仓库开展棉花公检 工作前应根据仓库区域大小及作业活动区间的实际，应合理配置并搭建一定数量的临时简易帐篷方便检验人员饮水和如厕； 2）根据现场实际规范每日检验人员热量、饮用水供给及供给方法。（每人热量供应应达到4500卡，饮用水达到3-5升）。 3）建立现场饮水、卫生管理制度，设立专人负责管理，确保饮水安全与现场卫生环境。 | 《职业病防治法》第四条； GB/T 27476.7-2022《检测实验室安全第7部分:工效学因素》5.1.3 b)； 《高寒环境野外作业 HSE 管理防冻程序》3.2第4条。 |
| 3 | 条码扫描、回潮率检验 | （1）未掌握操作机巧，用力过于频繁 | （1）造成手、臂肌肉酸痛 | （1）安排较年轻力强的人选从事该项工作； （2）加强岗前培训考核，合格上岗； （3）严格控制作业时长； （4）必要时定时轮换工作。 （5）配置防刺伤工装围裙。 | 《职业病防治法》第四条。 |
|  |  | （2）疲劳作业，测水器插针未及时归位，在棉包堆狭缝中穿行 | （1）针头污伤到人 |  |  |
|  |  | （2）低温作业时间太长 | 同上2(1) | 同上2(1) | 同上2（1） |
|  |  | （3）长时间站立 | 同上2(3) | 同上2(3) | 同上2（3） |
| 4 | 杂质检验 | （1）长期在棉尘环境 | (1）吸入棉尘 （2）容易患棉尘病 | （1）要求操作人员严格佩戴防尘口罩； （2）加强设备的维护保养工作，确认工作环境处于正常状态； （3）定期开展空气中PM2.5监测，确保工作场所空气质量稳定在一定范围。 （4）用人单位应当落实对接尘人员用工前后的健康检查。 | 《职业病防治法》第四条； 《职业病危害因素分类目录》一、粉尘序号31棉尘； AQ 7002《纺织工业企业安全管理规范》15.1 |
|  |  | （2）开松过程打击金属 块、丝等杂物产生金 属火花；电气火花、违章动 火和吸烟等点火源；原料缠绕转动轴发热等引发火灾。 | （1）火灾 （2）中毒和窒息 | (1)铺棉时排除金属杂物；可能的条件下安装强力磁辊， 将打开、扯松的原料中的金属杂物排除； （2）控制与消除火源：严禁违章吸烟或外来火种进入；（3）按规定配备灭火器材并定期维护和检测其性能； （4）安装火灾自动报警和喷淋等系统。 | 《纺织工业企业安全管 理规范》（ＡＱ ７００２） 《棉纺织企业安全检验 规程》（ＡＱ ７００３） 《纺织行业较大危险因素辨识与方法指导手册》。 |
|  |  | （3）低压电气线路违规安 装；用电负荷过载。 | （1）触电 （2）火灾 | 严格执行电气安装及操作规程； 加强电气安全检查，发现隐患及时由电工整改； 减少线路负荷。 |  |
|  |  | （4）电气设备操作，接线部位损坏。 | 触电 | （1）加强安全检查，确保接线部位完好； （2）安装和定期检查检测漏电保护器。 |  |
| 5 | 样品交接 | （1）违规驾驶三轮电瓶车（不带头盔、载人超载、逆向行驶、超速行驶等） | （1）侧翻受伤 （2)车辆碰撞造成交通事故 | （1）加强岗位安全教育培训，要求持证驾驶，遵守相关交通法规； （2）协调仓库规定并设置合理、醒目的车辆行驶路线，限速行驶，保持安全的车距； （2）加强督促检查考核，对于屡教不改的，调整岗位。 | 电瓶车相关管理文件。 |
|  |  | （2）冰面驾驶三轮电瓶车 | （1）侧翻受伤 （2)车辆碰撞造成交通事故 | （1）加强安全意识和驾驶技巧培训。严格做到： （2）集中注意力、低速、保持安全车距； （3）制动时采取点刹或降档速度； （4）转向时要减速加大转弯半径； （5）遇有紧急情况提前减速，切忌急打方向、急踩刹车。 |  |
|  |  | （3）防寒措施不到位 | （1）冻伤耳、手、脚等。 | 加强防冻意识和防寒措施培训。严格穿戴防寒帽、护耳、护膝和棉手套。 |  |
|  |  | （4）不按规定对电瓶充电。 | （1）爆炸 （2）火灾 | （1）加强电瓶车停放和充电有关的法律法规宣传教育； （2）明确指定地点停放电瓶车； （3）严禁在室内或超长时间为电动车充电； （4）不购买和使用非标和超标电动车； （5）集中停放电动车区域应配备灭火器。 |  |
| 6 | 其他 | （1）仓库手机信号不好 | 发生突发情况时无法对外联络。 | - 配置紧急报警示听觉或视觉信号系统（如配备对讲机等）； - 同一作业面必须安排至少2人同时进行。 | 职业病防治法》第四条； GB/T 27476.7-2022《检测实验室安全第7部分:工效学因素》5.3.2)。 |
|  |  | （2）露天作业久了，人体体感温差大，会出与忽冷忽热情况。 | 在户外作业不能随着体感温度的变化及时减少或增添衣服，出汗后，汗液容易浸湿衣服，待汗液凝固结冰或蒸发，人忽冷忽热交替变化，容易感冒生病。 | - 设计开发保暖性好，轻薄透气排湿的户外作业用防寒职业服装； - 同上2（5），合理配置并搭建一定数量的临时简易帐篷方便检验人员更衣、休息。 | 《职业病防治法》第四条； GB/T 27476.7-2022《检测实验室安全第7部分:工效学因素》5.1.3e)； GB/T 13459《劳动防护服 防寒保暖要求》； GB/T 38300《防护服装 冷环境防护服》；GB/T 14440《低温作业分级》； GBZ/T 229.3《工作场所职业危害作业分级：高温》。 |
|  |  | （4）食堂管理不规范 | （1）食物中毒 ... | - ... | ... |
|  |  | (5)宿舍管理不规范 | （1）违规用电、吸烟导致火灾 ... | ... | ... |