《钢铁烧结和球团工序碳排放核算与报告规范》编制说明

一、目的和意义

全球气候问题日益严峻，人类活动引起的气候变化已成为各国政府、社会所面临的重大问题之一。我国作为一个负责任的发展中国家，对气候变化问题给予了高度重视。在第75届联合国大会上，习总书记指出“中国将提高国家自主贡献力度，采取更加有力的政策和措施，二氧化碳排放力争于2030年前达到峰值，努力争取2060年前实现碳中和”，该目标的提出为中国全面开展脱碳行动提供了明确且强劲的政治动力。钢铁工业作为国民经济的基础产业，是支撑国民经济发展和国防建设的重要产业。根据相关统计记录显示，中国钢铁行业碳排放量占全球钢铁碳排放总量的60%以上，占全国碳排放总量的15%左右，是中国碳排放量最高的制造行业。钢铁产业的降碳工作对于我国顺利实现碳达峰、碳中和目标具有重要影响。钢铁企业燃料种类多，生产环节复杂，碳排放具有排放源多而杂、碳排放难以统计等特点，其碳排放特殊性决定了需对钢铁企业碳排放核算边界进行进一步细化。然而，目前钢铁行业碳排放管理标准化工作还不能有力支撑行业生产优化和低碳发展需求，碳排放限额、核算报告、核查、碳资产管理等领域标准仍不完善，分工序碳排放核算规范体系还不健全。

2022年2月，工业和信息化部、国家发展和改革委员会、生态环境部三部门近日联合印发《关于促进钢铁工业高质量发展的指导意见》，明确提出要落实钢铁行业碳达峰实施方案，统筹推进减污降碳协同治理，支持构建钢铁生产全过程碳排放数据管理体系，参与全国碳排放权交易。本规范的制定可为规范钢铁企业分工序碳排放管理水平，推动低碳发展和制定低碳政策提供重要依据，也为加快钢铁行业节能减排、低碳技术研究和低碳产品研发提供指导。一是完善钢铁行业碳排放标准体系，能为钢铁行业分环节碳排放核算提供实践指导，对钢铁行业碳排放规范化管理和核算标准体系的建设具有重要意义；二是分工序碳排放核算规范能够解决因计算方法、系统边界、参数取值、原料种类、工艺方法、生产环节的不同而产生的差异。三是对政府主管部门和企业掌握、报告碳排放情况，明确重点排放源，制定有效的节能减排对策，特别是对进一步研究钢铁行业配额分配等各项工作具有指导作用。

二、任务来源

2023年8月，根据苏市监标〔2023〕173号《省市场监管局关于下达2023年度江苏省地方标准项目计划的通知》，《钢铁烧结球团工序碳排放核算规范》正式批准立项。该标准由江苏省工业和信息化厅提出并组织实施，由江苏省钢铁及金属新材料标准化技术委员会归口。

三、编制过程

（1）立项批准

2023年8月，根据《省市场监管局关于下达2023年度江苏省地方标准项目计划的通知》（苏市监标〔2023〕173号）要求，《钢铁烧结球团工序碳排放核算规范》标准正式立项。

（2）成立编制小组

2023年9月，江苏省环境科学研究院联合江苏省钢铁行业协会、江苏沙钢集团有限公司、江阴兴澄特种钢铁有限公司、东南大学、江苏环保产业技术研究院和江苏省环境工程技术有限公司等单位组建了标准编制组，探讨了标准编制思路和工作流程，明确了各起草人员的任务分工。

（3）资料收集与分析

2023年10月至2024年3月，标准编制组分别针对江苏省钢铁行业概况、烧结球团工序碳排放现状、国内外碳排放核算相关政策和标准等方面开展了资料调研与收集。

（4）现场调研与实测

2023年11月至2024年4月，标准编制组对省内重点钢铁企业开展走访调研，并对烧结球团工序温室气体排放情况进行现场检测。

（5）标准初稿编制

2024年4月至2024年5月，基于前期资料及现场调研成果，标准编制组确定了标准的范围、核算边界及核算内容、二氧化碳核算方法、数据质量管理要求等内容，形成了江苏省《钢铁烧结和球团工序碳排放核算与报告规范》初稿。

- 征求意见稿及编制说明编制

2024年5月至2024年6月，编制组对《钢铁烧结和球团工序碳排放核算与报告规范》初稿展开讨论，逐句逐条研读推敲，形成《钢铁烧结和球团工序碳排放核算与报告规范》（征求意见稿）和编制说明，并在《2024年烧结球团新技术交流会》上进行审议。

（8）开展意见征求

2024年7月至2024年9月，编制组先后通过专家函审、公开挂网、重点单位发函方式开展意见征求。专家函审收到反馈意见18条，已逐一修改。公开挂网和重点单位发函共收到反馈意见7条，其中完全采纳 5 条，部分采纳 2 条，不采纳 0 条。根据征求意见反馈情况修改完善标准文本后，形成了《钢铁烧结和球团工序碳排放核算与报告规范》（送审稿）和编制说明。

- 召开标准审查会

- 2024年10月24日，江苏省市场监管局在南京组织召开江苏省地方标准《钢铁烧结球团工序碳排放核算规范》审查会，评审专家一致同意通过审查，并提出了修改意见。编制组按照专家意见修改完善标准文本后，形成《钢铁烧结和球团工序碳排放核算与报告规范》（报批稿）和编制说明。

四、主要内容技术指标确立

本文件由七章主要内容以及两个附录组成，主要内容包括范围、规范性引用文件、术语和定义、核算边界及核算内容、核算方法、数据质量管理、报告内容和格式。附录内容包括资料性附录相关参数推荐值和和资料性附录报告格式模板。

（1）范围：本文件规定了钢铁行业烧结和球团工序碳排放核算的术语和定义、核算边界与核算内容、核算方法、数据质量管理、报告内容和格式等内容。

本文件适用于钢铁行业烧结和球团工序碳排放量核算和报告编制。

（2）规范性引用文件

GB/T 213  煤的发热量测定方法

GB/T 384  石油产品热值测定法

GB/T 476  煤中碳和氢的测定方法

GB/T 2589  综合能耗计算通则

GB/T 3286.9  石灰石及白云石化学分析方法 第9部分：二氧化碳含量的测定 烧碱石棉吸收重量法

GB/T 6730.50  铁矿石 碳含量的测定 气体容量法

GB/T 8984  气体中一氧化碳、二氧化碳和碳氢化合物的测定 气相色谱法

GB/T 10322.1  铁矿石 取样和制样方法

GB/T 10410  人工煤气和液化石油气常量组分气相色谱法分析法

GB/T 12208  人工煤气组分与杂质含量测定方法

GB/T 13610  天然气的组成分析 气相色谱法

GB 17167  用能单位能源计量器具配备与管理通则

GB/T 21368  钢铁企业能源计量器具配备和管理要求

GB/T 22723  天然气能量的测定

GB 28662  钢铁烧结、球团工业大气污染物排放标准

GB/T 32150  工业企业温室气体排放核算和报告通则

GB/T 32151.5  温室气体排放核算与报告要求 第5部分：钢铁生产企业

DL/T 567.6  火力发电厂燃料试验方法 第6部分：飞灰和炉渣可燃物测定方法

（3）术语和定义：本文件在GB/T 32150、GB/T 32151.5和GB 28662基础上进行术语与定义的编制。

（4）核算边界及核算内容

1.核算边界

结合本文件的适用范围，本部分对于烧结和球团工序边界进行明确定义。考虑到碳排放核算与现有能源消耗核算的边界范围具有较大的重合性，因此，在考虑烧结和球团工序边界时与能源保持一致，参考《粗钢生产主要工序单位产品能源消耗限额》（GB 21256-2013）、《企业温室气体排放核算与报告填报说明 钢铁生产》（2023年修订）、企业温室气体排放核算与报告指南 发电设施》（2022年修订）的边界范围设定。

2.核算内容

本部分综合考虑烧结和球团工序各污染物排放特征分析结果及国内外标准情况，明确烧结和球团工序需要纳入核算的温室气体为CO2。结合烧结和球团工序碳排放分布特征及发展现状，明确需核算内容包括燃料燃烧产生的二氧化碳排放、工业生产过程产生的二氧化碳排放、净使用电力产生的二氧化碳排放、净使用热力产生的二氧化碳排放、固碳产品隐含的二氧化碳排放、回收且外供的二氧化碳排放。

（5）核算方法

烧结/球团工序二氧化碳排放总量核算包括核算边界内所有的燃料燃烧排放量、过程排放量及净使用电力和热力所对应的二氧化碳排放量之和，同时扣除固碳产品隐含的二氧化碳排放量，以及回收且外供的二氧化碳排放量（如果有）6个部分。

- 燃料燃烧排放核算方法

燃料燃烧核算方法考虑现有国家层面最新要求，并考虑行业内干基和收到基的问题以及鼓励实测的发展趋势，编制组参照《企业温室气体排放核算方法与报告指南 发电设施》（2022 年修订版）引用对应公式作为燃料燃烧部分计算方法。同时考虑到江苏省钢铁行业发展水平较高，多数具备分布式控制系统（DCS）或可编程控制系统（PLC）监测监控条件，且对于烧结和球团工序，企业使用的煤或焦以及点火煤气一般难以在购销存台账以及结算凭证中具体体现（购销存台账以及结算凭证通常以企业为边界），因此燃料消耗量首先采用生产系统记录的计量数据，未安装分布式控制系统（DCS）或可编程控制系统（PLC）的，采用测量数据，不具备测量条件的，可采用购销存台账中的消耗量数据、结算凭证上的数据。

- 工业生产过程排放核算方法

工业生产过程排放采用《温室气体排放核算与报告要求 第 5 部分：钢铁生产企业》（GB/T 32151.5-2015）中的排放因子算法。考虑到烧结和球团工序的特点，提出其他工序除尘灰含碳量实测要求，测定过程参照DL/T 567.6等相关标准。

- 电力热力排放核算方法

电力和热力排放核算参考《温室气体排放核算与报告要求 第5部分：钢铁生产企业》（GB/T 32151.5-2015）采用排放因子法。同时，为体现钢铁企业在余能余热回收利用、购买绿电方面的工作，提出烧结球团工序净使用电（热）量计算方法。针对电力计算，工序总输入电量参照生态环境部《关于做好2023—2025年部分重点行业企业温室气体排放报告与核查工作的通知》中采取的方法学，不区分来源。对于使用绿电的钢铁企业，烧结、球团工序总输入电量可按全厂绿电消费比例进行扣减。针对热力计算，烧结、球团工序存在外来烟气或输出烟气的，以输入或输出热量计，相关碳排放在净使用热量产生的排放中予以体现。

- 固碳产品排放核算方法

固碳产品隐含的二氧化碳排放量的计算方式参考《温室气体排放核算与报告要求 第 5 部分：钢铁生产企业》（GB/T 32151.5-2015）采用排放因子的计算方法。针对烧结和球团工序，固碳产品主要为烧结矿和球团矿，烧结、球团工序不合格下线产品的排放因子参照烧结矿和球团矿。

- 二氧化碳回收利用核算

为体现企业在碳捕集、封存及再利用等方面的工作，在烧结球团工序碳排放核算中引入二氧化碳回收利用量的计算。

（6）数据获取与质量要求

本部分对温室气体数据质量管理工作做出规定。结合国家整体政策导向，鼓励企业优先采用实测的数据进行核算，本文件筛选出现有的国家及行业关于碳含量的检测标准作为指导依据，并对采用碳含量实测企业的检测资质要求和检测数据保存要求做出具体规定。对于不具备条件或数据准确度存在问题的企业，本文件给出附录A缺省值表进行补充。

（7）报告内容和格式

本部分参照《温室气体排放核算与报告要求 第5部分：钢铁生产企业》（GB/T 32151.5-2015）给出报告内容及格式要求，提出烧结和球团工序应分别编制温室气体排放报告。

五、与相关法律法规和国家标准、行业标准、江苏省地方标准的关系

本文件主要依据现有法律法规制定，不存在与我国现行的法律、法规及国家标准、行业标准冲突的问题。

六、重大分歧意见的处理

无重大分歧意见。

七、实施推广建议

本标准的发布实施将对促进钢铁行业碳中和目标的实现、碳交易市场的建设与运行产生积极作用。建议由省市场监督管理局组织标准宣贯，标准起草工作组提供技术支持，以规范我省钢铁行业烧结和球团工序温室气体核算及报告编制。

八、起草单位和起草人员信息及分工

本标准由江苏省环境科学研究院牵头起草，参与单位：江苏省钢铁行业协会、江苏沙钢集团有限公司、江阴兴澄特种钢铁有限公司、东南大学、江苏环保产业技术研究院、江苏省环境工程技术有限公司。

本文件由赵秋月负责项目组织协调、方案制定与实施，刘可可、李荔、张云浩负责标准起草，葛鹏翔、张舒颖负责钢铁企业现场检测，陈洪冰、蒋莉、陈轩宇负责征求专家修改意见，徐恒、邓秋明、梁财、崔小爱、韩军赞负责校审。

九、其他应予以说明的事项

无。