江苏省地方标准

《电梯智能交互系统技术规范》

编 制 说 明

标准起草工作组

2024.11

一、目的意义

随着国家“新基建”概念的提出，电梯作为智能楼宇系统中的重要组成部分，对其智能化、数字化升级已成为推进电梯行业高质量发展的重要举措。近年来，由于新冠疫情、高层住宅电动车起火、智能工厂升级等因素，无接触式呼梯、电动车智能识别、自动导引运输车或机器人等智能交互技术在电梯中得到了广泛应用。与此同时，伴随着“智能电梯”概念的兴起，对电梯智能交互系统的研究也越来越多，如电梯AR检修系统、电梯语音交互按键系统、无接触式电梯智能联控交互系统、电梯物联网安防交互系统以及智能电梯视频监控系统等。然而现阶段对新技术的研究基本处于新产品的研制开发阶段，已有的知识产权也主要集中于电梯智能交互系统产品的设计方面，尚未对电梯智能交互系统风险防控的相关技术要求进行研究。制定电梯智能交互系统技术规范，可为相关产业提供配套服务，在电梯智能交互系统设计、制造、使用、维护、检验检测以及安全监察等领域都具有广泛的推广应用前景，具有巨大的市场需求。

- 任务来源

2023年8月，省市场监督管理局发布《关于下达2023年度江苏省地方标准项目计划的通知》（苏市监标〔2023〕173号），江苏省特种设备安全监督检验研究院申报的省地方标准《电梯智能交互系统技术规范》被正式批准立项，起草单位为江苏省特种设备安全监督检验研究院等。

三、编制过程

1、前期调研阶段

前期预研是标准申报的基础，2023年7月18日江苏省特种设备安全监督检验研究院组织专题技术研讨会，对标准涉及的电梯智能交互系统的具体产品进行研究，初步确定研究对象和研究方法。

2、标准起草与研讨阶段

2023年8月省局项目任务书下达后，2023年9月5日江苏省特种设备安全监督检验研究院联合苏州市市场监督管理应急处置中心、中国特种设备检测研究院，苏州高新区（虎丘区）市场监督管理局，苏州市吴江区市场监督管理局等单位成立了标准起草工作组，召开了标准研制启动会，制定了相应的工作方案和计划，草拟了标准的基本框架，确定了下一步工作安排及任务分工。

2023年12月12日起草工作组召开专家研讨会议，专家组由高校、标准化部门、特种设备检验机构、电梯生产单位、大型物业公司的专家学者组成，研究讨论标准内容的科学性、规范性、适用性和可操作性，针对专家提出的意见和建议，对标准讨论稿的内容不断进行修改、补充和完善，2024年01月18形成了标准的征求意见稿。

3、标准征求意见阶段

起草工作组于1月31日通过省特检院官网、定向发放等方式发布征求意见通知，面向社会公开征求意见。2024年8月，根据省局标准化主管部门要求，省局再次公开组织征求意见。征求意见范围包含电梯制造企业、智能识别产品生产企业、使用单位、行政主管部门、安装改造维修单位、大专院校和检验机构等，共收到23家单位（个人）的书面意见，收集反馈意见共计88条。

起草工作组对征求的意见进行汇总、梳理、讨论、处理。已采纳意见82条，占总意见比例为93%；暂不采纳的意见6条，占比7%，详见“征求意见汇总处理表”。根据征求意见内容完善修改形成标准预审稿、完成编制说明的编写工作。

4、标准送审材料研讨会

2024年9月下旬，起草工作组组织编制骨干召开标准研讨会，对标准文本、意见征集和处理情况、编制说明等进行了审查、修改和完善，形成标准送审稿。

- 5、标准预审会

2024年11月21日起草工作组召开标准预审会，起草工作组根据预审意见对标准文本和编制说明进行了修改完善，形成预审修改稿。

6、标准审查会

省市场监管局标准化管理处2024年11月22日在龙江大厦召开了标准审查会议，专家组由高校、特种设备检验机构、电梯生产单位、电梯使用单位的七位专家学者组成，省局特设处领导也出席了会议。专家组听取了起草工作组的汇报，经质询与讨论，专家组认为该标准送审材料齐全，编制程序规范，符合相关法律法规、强制性标准及GB/T 1.1-2020要求，与国家标准、行业标准相协调；标准结构合理，内容可操作性强，对推动电梯的智能化升级，促进技术创新，提升电梯功能和安全性具有积极意义；建议明确标准适用范围、增加装置功能要求、试验方法与技术要求相对应，并根据审查组所提出的具体意见修改完善后报批。

四、主要内容和技术指标确立

（一）主要技术内容

本标准的正文内容包括：范围、规范性引用文件、术语和定义、技术要求和试验方法等。

（二）编制依据

本标准的编制依据《中华人民共和国特种设备安全法》《特种设备安全监察条例》和特种设备安全技术规范的要求，按照GB/T 20900—2007《电梯、自动扶梯和自动人行道 风险评价和降低的方法》规定的方法，落实GB/T 24803《电梯安全要求》系列标准和GB/T 7588《电梯制造与安装安全规范》系列标准的具体要求，对电梯智能交互系统的技术要求进行具体细化。

（三）主要技术内容的说明

1、对本标准适用范围的确定

本标准通过研究电梯IC卡装置、电梯用自动导引小车、电梯用电动车智能识别系统以及无接触式呼梯系统等目前应用比较广泛的电梯智能交互系统，应用风险评价方法对不同结构形式和原理的智能交互系统进行系统分析，识别其共性风险源，规定了电梯智能交互系统的技术要求和试验方法。通过对电梯智能交互系统的环境要求、电源要求、电气故障、绝缘电阻、振动和冲击、外壳防护等级、电磁兼容性、数据传输、数据存储以及系统、软件产品质量和安全性等主要技术指标进行研究并制定相应的技术要求和试验方法，汇总形成电梯智能交互系统的安全技术规范。

本标准的适用对象是安装或加装在乘客电梯和载货电梯上的电梯智能交互系统。

- 2、规范性引用文件

GB/T 2423.1—2008  电工电子产品环境试验  第2部分：试验方法  试验A：低温

GB/T 2423.2—2008  电工电子产品环境试验  第2部分：试验方法  试验B：高温

GB/T 2423.3—2016  环境试验  第2部分：试验方法  试验Cab：恒定湿热试验

GB/T 4208  外壳防护等级（IP代码）

GB/T 5169.16  电工电子产品着火危险试验  第16部分：试验火焰  50W水平与垂直火焰试验方法

GB/T 7024  电梯、自动扶梯、自动人行道术语

GB/T 7588.1—2020  电梯制造与安装安全规范  第1部分：乘客电梯和载货电梯

GB/T 7588.2—2020  电梯制造与安装安全规范  第2部分：电梯部件的设计原则、计算和检验

GB/T 14048.1  低压开关设备和控制设备  第1部分：总则

GB/T 15211—2013  安全防范报警设备  环境适应性要求和试验方法

GB/T 17799.1  电磁兼容  通用标准  居住、商业和轻工业环境中的抗扰度

GB 17799.3  电磁兼容  通用标准  第3部分：居住环境中设备的发射

GB/T 20645  特殊环境条件  高原用低压电器技术要求

GB/T 24807  电梯、自动扶梯和自动人行道的电磁兼容  发射

GB/T 24808  电梯、自动扶梯和自动人行道的电磁兼容  抗扰度

GB/T 24476  电梯物联网  企业应用平台基本要求

GB/T 25000.10  系统与软件工程  系统与软件质量要求和评价（SQuaRE）  第10部分：系统与软件质量模型

GB/T 25000.51  系统与软件工程  系统与软件质量要求和评价（SQuaRE）  第51部分：就绪可用软件产品（RUSP）的质量要求和测试细则

GB/T 42616  电梯物联网  监测终端技术规范

1S0 8102-20:2022  Electrical requirements for lifts,escalatorsand moving walks - Part 20:Cybersecurity

3、“术语和定义”一章有关内容的确定

关于“电梯智能交互系统”（intelligent interactive system of lifts）的定义，起草工作组在初稿中给出了一个基本的描述，但专家组提出，该定义应更加具体并反映出系统的关键功能。因此，起草工作组根据专家组的建议，结合电梯智能交互系统的实际应用和功能，对其进行了重新定义，明确了它是基于智能交互技术，由硬件、软件以及数据资源组成的系统，能够实现与电梯乘客的交互和对电梯进行智能化监测或控制。

对于“协议转换装置”（protocol conversion device），原先的定义侧重于其实现电梯控制系统与电梯智能交互系统进行信息交互的功能。专家组建议，定义中应进一步强调该装置在系统中的作用和重要性。因此，起草工作组对定义进行了补充，指出协议转换装置不仅实现信息交互，还是确保系统间有效通信的关键组件。

4、“技术要求”一章有关内容的确定

在起草过程中，“技术要求”一章是确保电梯智能交互系统安全性和可靠性的核心部分。起草工作组根据专家建议和技术规范，对本章内容进行了细致的确定和规范，主要从以下几个技术方面提出了要求：

（1）系统架构和功能：明确系统由硬件、软件和数据资源组成，并实现身份识别、危险源识别和自动运载等功能，确保不影响电梯安全运行。

（2）环境适应性：规定系统在不同环境下的运行要求，包括温度、湿度和海拔，以保证系统稳定运行。

（3）电源要求：详细规定供电电源配置，包括主电源和应急电源，以及电源适应能力和耐压性能。

（4）电气安全：强调系统在电气故障时的安全性，包括绝缘电阻和防护措施，防止故障引发危险。

（5）电磁兼容性：规定系统的电磁发射和抗扰度要求，确保电磁环境中的稳定性。

（6）阻燃性：对非金属外壳提出阻燃等级要求，确保紧急情况下的安全性。

（7）数据传输和存储：规定数据传输安全性，包括加密和误码率测试，以及数据存储时长和备份机制。

（8）外壳防护等级：根据安装位置和使用环境，规定外壳防护等级，防止外部损害。

（9）可靠性：以平均无故障工作时间（MTBF）衡量系统可靠性，并规定测试方法和性能指标。

（10）网络安全：电梯智能交互系统的网络安全应符合ISO 8102-20关于信息传输与控制安全的电气要求。

（11）物联网要求：基于物联网技术的监测终端和企业应用平台应符合GB/T 42616和GB/T 24476的要求。

5、“试验方法”一章有关内容的确定

本章中，起草工作组根据相关标准和专家意见，对本章内容进行了综合考量和明确规范，确定了以下几个关键的试验方法：

（1）功能试验：通过制造商提供的检查程序，对电梯智能交互系统的各项功能进行测试，确保识别准确率和平均无故障工作时间（MTBF）达到制造商宣称的性能指标。

（2）绝缘电阻测试：在断开外部供电电路的条件下，使用兆欧表或绝缘电阻测试仪测量电路与地之间的绝缘电阻，确保其符合规定的最小值。

（3）耐压试验：在绝缘电阻测试合格的基础上，对电源输入电路与地之间施加规定的电压，持续一定时间，检验系统是否能够承受规定的耐压水平。

（4）电源适应能力试验：模拟不同的供电条件，包括电压和频率的变化，以验证电梯智能交互系统在电源波动时的适应性和稳定性。

（5）温度试验：依据相关标准进行高低温测试，确保系统在极端温度条件下仍能正常工作。

（6）贮存环境试验：模拟长期贮存条件，包括温度和湿度的变化，检验系统在长期未使用状态下的可靠性。

（7）盐雾循环耐久性试验：针对可能在沿海等高盐雾环境中使用的电梯智能交互系统，进行盐雾试验以评估其耐腐蚀性能。

（8）振动和冲击试验：模拟电梯运行过程中可能遇到的振动和冲击，确保系统在动态条件下的稳定性和安全性。

（9）外壳防护等级试验：根据GB/T 4208-2017标准，检验电梯智能交互系统的外壳防护等级，确保其能够抵御外界物体和水分的侵入。

（10）电磁兼容性试验：包括发射和抗扰度两个方面的测试，确保电梯智能交互系统在电磁环境中既不会干扰其他设备，也能够抵抗外部电磁干扰。

五、标准重大分歧意见的处理经过和依据

本标准的制定过程中未出现重大的分歧意见。

六、与相关法律法规和国家标准的关系

本标准的制定依据《中华人民共和国特种设备安全法》《特种设备安全监察条例》和特种设备安全技术规范的要求，为相关法律法规提供了技术支撑。目前国内缺少电梯智能交互系统的国家标准、行业标准、地方标准和团体标准，国际上也没有相应的技术标准，因此没有采标。

七、推广实施建议

在本标准发布后，项目组拟组织面向电梯智能交互系统制造单位、销售单位、电梯使用单位和电梯检验检测机构的宣贯和培训，对有疑问的地方进行相关解释，积极推广本标准的应用。依托已立项项目《电梯智能交互系统的风险防控关键技术研究与应用示范》，根据本标准的要求对示范推广的项目进行评价，做好标准的示范应用工作。同时与相关行政主管部门积极对接，对本标准规定的内容进行跟踪反馈，及时掌握标准的应用情况，为标准的进一步完善做好积累工作。为推动电梯智能交互系统的技术发展，推进电梯智能交互系统产品规范化、市场化，尽早实现经济效益、社会效益和生态效益，建议本标准发布即实施，使其尽早发挥作用。

八、起草单位和起草人员信息及分工

（1）起草单位信息

本标准由江苏省特种设备安全监督检验研究院牵头起草，参与单位：苏州市市场监督管理应急处置中心、中国特种设备检测研究院、苏州市吴江区市场监督管理局、康力电梯股份有限公司、苏州轨道交通运营有限公司、苏州再灵物联网科技有限公司、江苏嘉菱电梯科技有限公司。

（2）起草人员信息

本标准主要起草人员：曾汉生、荚佳、刘伟、李功宁、冯云、贾亦斌、俞诚、陆政委、魏法坤、许益、龚艳兰、王大雷、李海荣、王永青、赵正宇、李杰锋、叶亮。

| 任务 | 负责人员 |
| --- | --- |
| 召开启动会，讨论确定标准条款目录 | 全体成员 |
| 1 范围 | 曾汉生，荚佳，李杰锋 |
| 2 规范性引用文件 | 曾汉生，李杰锋，赵正宇，魏法坤 |
| 3 术语和定义 | 曾汉生，叶亮，贾亦斌， |
| 4 技术要求 | 荚佳，刘伟，李海荣龚艳兰 |
| 5 试验方法 | 冯云，陆政委，赵正宇，许益 |
| 附录 | 李功宁，王永青，王大雷，俞诚 |
| 形成讨论稿 | 全体成员 |
| 形成征求意见稿和编制说明 | 全体成员 |
| 征求稿征求意见 | 全体成员 |
| 汇总、处理征求意见 | 曾汉生，李功宁 |
| 形成送审稿 | 全体成员 |