ICS 03.220.20

CCS  R 80

DB3202

无锡市地方标准

DB 3202/T XXXXX—2024

城市轨道交通列车运行图编制规范

Specification for preparation of urban rail transit operating plan

（送审稿）

2023 - XX - XX发布

2023 - XX - XX实施

发布

目  次

前言	III

1　范围	1

2　规范性引用文件	1

3　术语和定义	1

4　基本要求	2

4.1　一般要求	2

4.2　网络能力配置	3

4.3　换乘节点协调	3

4.4　首末班车衔接	3

4.5　运营时间	3

4.6　行车间隔	4

4.7　节能要求	4

5　技术规定	4

5.1　列车运行方向规定	4

5.2　运行图类别	4

5.3　运行图命名规则	5

5.4　车次命名规则	5

5.5　运行图的图形表示	5

6　编制方法	6

6.1　全日行车计划的制订	6

6.2　车底运用计划编制	6

6.3　不同时段的运行线编制	6

6.4　列车出入库运行线编制	6

6.5　调试计划线编制	7

6.6　轧道运行线编制	7

6.7　空驶运行线编制	7

6.8　备车运行线编制	7

6.9　共线交路运行图编制	7

6.10　快慢车运行图编制	7

6.11　运行图计算机编制	7

7　运行图的评估与管理	7

7.1　运行图发布与实施	8

7.2　运行图管理评估及更新	8

附录A　（规范性）　运行图运作说明	9

前  言

本文件按照GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由无锡市交通运输局提出并归口。

本文件起草单位：无锡地铁运营有限公司，上海市隧道工程轨道交通设计研究院，同济大学。

本文件主要起草人：陈定庆、陆源清、陈维新、孙睿、程旭、杜孝忠、梁盼龙、熊胜、梁华明、张新源、吴非、季劲松、戴煜、周朝庭、顾磊磊、郝井山、秦妍、彭焱飞、夏畅、戴志浩、张江、吴璇、单宁、江志彬。

城市轨道交通列车运行图编制规范

- 范围

本文件规范了无锡市域内城市轨道交通列车运行图（以下简称运行图）编制的基本要求、运行图编制的相关技术规定、运行图编制的方法。

本文件适用于具有独立路权的无锡市域内城市轨道交通列车运行图的编制工作。其他轨道交通制式参照适用。项目工程可行性研究与初步设计的运行图编制可参照本文件执行。

- 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件。不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

JT/T 1185-2018 城市轨道交通行车组织规则

- 术语和定义

下列术语和定义适用与本文件。

列车运行图  Train diagram

列车运行的时间和空间关系的图解，表示列车在各区间运行及各车站停车或通过状态的二维线条图。

列车交路 Train routing

根据运营组织和运营条件的变化，调度指挥列车按规定区间运行、折返的运营模式。

网络能力配置计划   Network Capability Configuration Plan

从线网层对每条线路运能（包括开行交路、最小与最大间隔、开行列次、车底运用数量等规定）供需协调性的规定。

换乘节点协调计划  Transfer node coordination plan

从线网层对换乘节点不同线路列车到达时序关系协调性的规定。

断面客流量  Section passenger flow

在单位时间内，沿某个方向（上行或下行）通过线路某一地点（区间）的客流量。

高峰   Peak period

在描述客流量时，高峰指的是客流量较少的时段，可根据时间段具体区分为早高峰、晚高峰。

平峰  Flat hump period

在描述客流量时，平峰指的是客流量较少的时段。

全日行车计划 Daily operation plan

运营时间内各个时段（通常为1h）开行列车对数（或行车间隔）的计划。

区间运行时分 Running time in thesection

列车在两个相邻车站之间的运行时间标准，需要通过列车牵引计算和试运行相结合的方法确定。

停站时间  Dwell time

列车停妥至列车作业完成后离站动车的时间。

越行 Overtaking

先到的列车在车站停车，等待后一同方向列车通过或到站停车后先开的过程。

发车间隔 Departing time interval

同一线路的相邻两列同向列车驶离起点站的时间间隔。

- 基本要求

  - 一般要求

    - 运营单位应根据客流需求、设备技术条件、运营单位管理水平和上级主管部门要求，合理编制和优化运行图。

    - 符合以下条件之一，应启动运行图的编制工作：

- 新线或线路延伸段开通运营；

- 客流特征与线路的既有运输能力不匹配；

- 首末班车变更或交路方案发生变化；

- 线路的实施设备或技术条件发生重大变化（如线路施工、设备更新等）；

- 举办会引起线路客流发生较大波动的重大活动（如大型体育赛事、大型展览会、大型文艺活动等）。

    - 运行图编制应符合JT/T 1185-2018 文件的有关规定，满足行车作业程序和各项时间标准。

    - 运行图编制应符合分配冗余时间，使运行图具有一定的弹性和抗干扰能力。

    - 运行图编制应遵循相关流程的规定，流程包括客流分析、运行图参数修正、全日行车计划编制、运行图草图编制、运行图优化调整、运行图审核、运行图发布、运营信息更新等。

    - 运行图编制应考虑线路、车辆基地、车辆等设施设备的综合运用，也应考虑司机、维保、站务等工作人员的安全和高效作业要求。

    - 运行图编制应考虑与行车有关各部门工作的综合协调。

    - 运行图编制宜考虑与其他交通工具的合理衔接。

    - 运行图编制宜考虑无锡季节性旅游城市特点（如樱花季），并充分预估客流的季节性变化。

    - 运行图应附《运行图运作说明》的说明文件，文件具体要求见附录A。

  - 网络能力配置

    - 网络化运营条件下，应在单一线路运行图编制之前制定网络能力配置计划。

    - 网络能力配置计划编制应以网络的运能需求，分方向换乘客流和线路全日分时最大断面客流量为依据，并且考虑线路之间的发车间隔不同、换乘客流量和车站能力适应性。

    - 网络能力配置计划应考虑线路能力的相互协调与配合，使线路的运输能力得到均衡利用。

    - 网络能力配置计划编制应兼顾合理性、经济性和可行性，明确线路的列车交路方案、停站方案、编组方案、最小与最大发车间隔、可运用的车底数量等。

    - 为满足未来网络能力的有效供给，应提前对网络的总体能力做好规划与配置。

  - 换乘节点协调

    - 换乘节点协调计划的编制应考虑为相继达到换乘站的不同线路的列车建立时序衔接关系，尽可能减少乘客的换乘等待时间。

    - 对单个换乘节点而言，应根据线路的走向特征和承担运送客流的重要程度，选择主要协调线路和主要协调方向进行换乘节点协调计划的编制。

    - 网络化运营条件下，换乘节点协调计划的编制应针对不同时段的客流空间分布特征，对整个线网的换乘站和换乘方法划分不同优先级进行分层协调。

    - 网络化运营条件下，换乘节点应考虑无锡城市居民居住站点、换乘特点，适当调整列车换乘节点停站时间。

  - 首末班车衔接

    - 网络化运营条件下，首末班车衔接计划的编制宜满足以下原则：

- 首班车：使早间市郊范围的乘客经换乘后能够尽快搭乘列车进入市区范围；

- 末班车：尽量使晚间市区范围的乘客换乘后能搭乘列车返回市郊范围。

    - 特殊运营（如重大活动）情况下，宜先指定某条特殊线路的首末班车在某站的发车时间，并以此为基础，推算路网中其他线路的首末班车的发车时间。

    - 首末班车的开行时间宜考虑与航空、铁路、长途汽车、公交等其他交通工具的衔接需求。

  - 运营时间

    - 每条线路全天运营时间不应小于15h，首班车始发站发车时刻不应晚于6:30，末班车始发站发车时刻不应早于21:30。

    - 遇重大活动等特殊情况，应根据实际情况安排线路运营时间。

  - 行车间隔

    - 行车间隔的安排应满足“高峰满足客流、其他时段满足服务”的总体要求。

    - 每条线路的具体服务要求如下（早晚收发车时段除外）：

- 中心城以内区域最小行车间隔不应大于10min；

- 中心城以外区域最小行车间隔不宜大于15min。

    - 工作日早、晚高峰时段，当可提供的最大计划运力无法满足运量需求时，应充分发掘设备潜力，实现运能最大化；当可提供的最大设计能力满足运量需求时，车厢平均满载率宜控制在100%以下。

    - 工作日平峰时段和双休日所有时段的车厢平均满载率宜控制在70%以下。

    - 初期运营线路的行车间隔应根据客流情况、线路信号情况和车辆设备而定。

  - 节能要求

    - 无锡城市轨道交通作为中等线网规模，运行图编制应兼顾节能需求，降低运营成本。

    - 运行图编制宜考虑按照“高峰期服务优先，非高峰期节能优先”的原则进行。高峰期，满足现场基本运作需求前提，尽可能缩短行车周期；非高峰期，应确保行车间隔满足运能需求且不增加列车上线数前提下，可适当放大行车周期。

    - 运行图编制过程中应减少空客车走行，应避免空客车频繁启停。

    - 运行图编制过程应充分利用电客车再生制动特点，通过合理安排列车停站时间、区间旅行时间等手段，最大限度做好节能举措。

- 技术规定

  - 列车运行方向规定

    - 列车上下行运行方向的定义应以列车自动监控（简称ATS）系统定义为准。

    - 共线运营线路上，共线段的列车运行方向应保持一致。

    - 分期建设的线路上，全线列车运行方向应保持一致。

  - 运行图类别

    - 运行图包括工作日运行图、双休日列车运行图、节假日运行图，延长运营时间图、施工图、演练图等多种，如表1。

- 运行图类别及适用条件

| 运行图类型 | 适用条件 |
| --- | --- |
| 工作日运行图 | 适用于早晚高峰时段有固定客流特征的工作日 |
| 节假日运行图 | 适用于双休日或普通节假日 |
| 延长运营时间运行图 | 适用于延长运营 |
| 施工图 | 适用于配合施工作业 |
| 演练图 | 适用于试运行演练及日常演练 |
| 特殊图 | 适用于特殊作业 |
| 其他 | 可根据运营需要自行定义 |

    - 不同类别的运行图应单独编制。

  - 运行图命名规则

    - 运行图必须命名，且命名规则应统一。

    - 运行图名称中宜包括线路编号、运行图编号、运行图类别等信息。如“无锡地铁1号线2021第3号周一、三、五列车运行图为12103D135。”

  - 车次命名规则

    - 运行图中的每一列车必须冠以车次号，车次号应有统一的命令规则。

    - 车次信息宜包括车底出车循序号、目的地码等信息。车次号宜为8位，前3位为服务号，中间2位为序列号，后3位为目的地码，如“00102323”其中“001”表示服务号，代表当天第一列上线载客运营列车；“02”表示序列号，代表该服务号当天运行第2个单程；“323”表示目的地号，代表该车次运行的目的地信息。

  - 运行图的图形表示

    - 运行图的底图结构表示应遵循以下原则：

- 横坐标表示时间，纵坐标表示距离，水平线表示车站中心线，垂直线表示时间；

- 车站中心线的线间距由下行区间运行时分的比率确定；

- 宜采用横轴1min为单位的一分格运行图，并用细竖线和颜色加以区分；

- 车辆基地中心线位置根据地理位置合理安排，与接轨车站中心线的间距不宜过小，如图1。

- 带场段线路拓扑结构及底图结构定义示意图

- A/B/C/D/E代表正线车站，F代表场段。

    - 运行图中的运行线必须与车底周转线同步表示，不同类型的列车宜用不同颜色或不同线型表示。

    - 运行图中的时间标识、车次号、车底号宜采用不同字体类型或不同字号加以区分。以无锡地铁1号线为例，运行图的示意如图2。

- 运行图示意图

- 编制方法

  - 全日行车计划的制订

    - 全日行车计划应在时间和空间上与客流需求做到最佳匹配，可考虑在不同时段采用不同的行车间隔和不同的列车交路方案。

    - 每条线路的全日行车计划应通过预测的全日分时最大断面客流量、运营时段间隔要求、线路可运用车底数、列车编组、车辆定员以及线路通过能力来综合确定。

    - 一天中的运营时段不宜划分过多，通常工作日全天宜分为早发车、早高峰、平峰、晚高峰、晚收车5个运营时段，双休日全天宜分为早发车、高峰、晚收车3个运营时段。

  - 车底运用计划编制

    - 车底运用数量应通过车底运用周期和需要开行列车交路的行车间隔来确定。

    - 在车底运用数量不足时，应以可投运的最大车底运用数量为基准来确定可以实现的最小间隔时间。

    - 运行图编制时应综合考虑需要的车底数量、最小的车底运用周期、实际开行列车间隔、实际的车底数量以及实际车底运用周期之间的相互制约关系。

    - 车底运用数量应与行车间隔合理匹配，在车底运用数量不足时，宜考虑采用极端高峰加密的运行图编制方案。

  - 不同时段的运行线编制

    - 在同一运行间隔时间段内，列车运行线编制时应先以周期运行线为基础，根据时间段的起始与终止时间来编制该时间段内的其他运行线。

    - 过渡时间段列车运行线的编制应考虑车辆基地的存车能力、车底出入方式、列车折返方式、最小追踪间隔时间、进路交叉等约束。

  - 列车出入库运行线编制

    - 列车出入库运行线的编制应根据不同车辆基地的位置和能力来选择合适的出入库方式。

    - 列车出入库运行线的编制应尽量减少列车的空驶里程。

  - 调试计划线编制

    - 调试计划线宜用于列车转场和列车验证，包括末班车前调试计划线和末班车后调试计划线两类。

    - 调试计划线的编制应根据现场的运营需求分线路单独确定，同时应在《运行图运作说明》的文件里详细说明。

  - 轧道运行线编制

    - 运行单位应制订轧道车的限速规定。

    - 轧道车必须覆盖线路所有运营区段和所有运营方向。

    - 特殊情况下允许轧道车列车反向运行，这类列车必须在《运行图运作说明》的文件中重点说明开行的要求与方式。

  - 空驶运行线编制

    - 空驶列车应尽量少开。

    - 空驶列车可在车站设置停站时间，列车运行过程中也可进行停车作业，但禁止开门。

  - 备车运行线编制

    - 备车运行线可作为计划线进行编制。

    - 备车运行线是否载客应在《运行图运作说明》的文件中详细说明。

  - 共线交路运行图编制

    - 在Y型交路中，底图结构的定义形式应根据各交路列车开行数量而定。

    - 共线交路的车底运用方式宜考虑套跑运用和独立运用两种形式，如果具备套跑运用的条件，则不宜考虑独立运用。

    - 共线交路的车底运用数量取决于各独立交路的运行周期和车底的运用方式，宜通过计算各独立交路的车底数量之和来估算。

    - 同一时段内，不同交路列车的开行数量应保持一定的比例，宜为1:1,1:2或2:1。

  - 快慢车运行图编制

    - 快慢车运行图的编制应明确不同种类列车的开行比例和开行间隔，同时应考虑不同种类列车在各站的停站频率和停站时刻的均衡性。

    - 快慢车运行图的编制应考虑慢车被越行的地点和被越行的次数，同一慢车被越行的次数不宜过多。

    - 快慢车运行图编制时应充分评估快车与慢车组合开行带来的能力损失。

    - 开行快慢车的线路宜公布快车的详细时刻表。

  - 运行图计算机编制

    - 运行图编制可采用第三方专用的运行图编制工具，不同线路的运行图编制工具宜统一。

    - 若使用第三方编制工具，应能实现编制出的时刻表与不同信号系统供应商的ATS系统的无缝对接。

- 运行图的评估与管理

  - 运行图发布与实施

    - 运行图编制完成后编制时刻表、《运行图运行说明》等技术文件并统计相关指标。

    - 运行图编制完成后，发布执行前应报行业主管部门备案，并应经过运营单位严格的审核程序后才能正式发布执行。

    - 运行图发生重大变更影响乘客服务时，运营单位还应在发布执行前及时通过官网、微博、微信等渠道向社会公布。

    - 运行图发布时应运营单位应及时下发运行图和相关技术文件，组织相关人员学习新图，了解与熟悉新图的规定与要求等。

    - 运行图发布后，应及时上传至信号ATS系统服务器中，供执行时调用。

  - 运行图管理评估及更新

    - 每套运行图发布时应包含运行图、时刻表、《运行图运行说明》等技术文件。

    - 运营单位应定期跟踪线路各时段客流特征变化，对运行图实施效果进行评估分析，依据运能运量匹配性及现场站点客流变化提出进一步的建议和意见。

    - 当客流特征发生较大偏移造成计划运能无法满足客流需求，且客流特征相对稳定后，计划管理部门应提出运行图更新申请。

    - 当运营单位运营管理水平有所提升后，客流增长趋势明显或为提升轨道交通出行吸引力，提高服务水平时，计划管理部门应提出运行图更新申请。

- （规范性）
运行图运作说明

  - 运行图运营参数

运行图运营参数包括：

- 载客运营时段；

- 开行列次，包括总开行列次、载客列次、空驶列次；

- 运营里程，包括总运营里程、载客里程、空驶里程；

- 列次周转时间；

- 技术、旅行速度；

- 运用列车数，包括最大上线运营列车数、备用车数量以及停放位置；

- 列车运用和行车间隔。

  - 运行规定

运行规定包括：

- 列车出入库的规定，包括列车出库、列车回库；轧道车的规定；

- 首末班车的规定，包括首末班车始发站发点及车次号、末班车始发站发点及车次号、各站首末班车时刻；

- 备车的规定；

- 空驶列车的规定；

- 列车折返的规定；

- 列车驾驶模式的规定。

  - 列车延误调整的相关规定

列车延误调整的相关规定包括：

- 速度等级；

- 调整策略；

- 调整方式。

  - 其他规定

其他规定包括执行运行图时的作业要求，包括列车出入场作业要求，折返方式调整作业要求、临时限速设置作业要求等。

- 参考文献

[1] GB/T 30012 城市轨道交通运营管理规范

[2] GB/T 50883 城市轨道交通工程基本术语标准

[3] DG/TJ 08-2232 城市轨道交通工程技术规范

[4] 交运规〔2019〕14号 城市轨道交通行车组织管理办法

[5] 交运规〔2019〕14号 城市轨道交通客运组织与服务管理办法

[6] DB31/T 1174-2019《城市轨道交通列车运行图编制规范》

[7] 无锡市交通运输局（锡交规发〔2021〕1号）  无锡市轨道交通运营服务规范

_________________________________