| ICS | 13.060.60 |
| --- | --- |
| CCS | DB3209. B 06 |

盐城市地方标准

DB3209/T XXXX—202X

节水型农业园区评价规范 农业园区

Specification for evaluation of water-saving agricultural parks

（报批稿）

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

盐城市市场监督管理局  发布

目次

前  言	III

1 范围	1

2 规范性引用文件	1

3 术语和定义	1

4 基本要求	1

5 管理要求	1

5.1 节水管理	1

5.2 节水措施	2

6 技术要求	2

6.1 用水定额达标率	2

6.2 高效节水灌溉覆盖率	2

6.3 泵站设置效率	2

6.4 节水型器具普及率	3

7 鼓励性指标	3

8 评价方法	3

附录A （规范性） 节水型农业园区评价标准	4

附录B （规范性） 节水型农业园区主要定量指标计算方法	6

附录C （资料性） 节水型农业园区评价程序	7

参考文献	8

前  言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件由盐城市水利局提出、归口并组织实施。

本文件起草单位：盐城市水利局、盐城市节约用水办公室、江苏省水利工程科技咨询股份有限公司。

本文件主要起草人：张勇、杨红尉、陈红卫、孙伯明、孙振利、周晋、臧冬伟、武耀汶、徐明、邵昕楠、王璐、卞吉莉、王梓滔、王举国、夏超凡、范博文、朱世云、曹杰、何莹、周亮、李峰、陈佳惠、单永才、张丽媛、冒云、陈双、赵敏、张璐然。

节水型农业园区评价规范 农业园区

范围

本文件界定了节水型农业园区评价的术语和定义，规定了节水型农业园区的基本要求、管理要求、技术要求、鼓励性指标及评价方法。

本文件适用于盐城市境内农业园区开展节水型农业园区评价工作。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 21534 节约用水术语

GB/T 28714 取水计量技术导则

GB/T 31436 节水型卫生洁具

CJ/T 164 节水型生活用水器具

DB32/ 4043 池塘养殖尾水排放标准

术语和定义

GB/T 21534界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

农业园区 agricultural parks

在一定区域范围内，具备统一管理机构，融产业化、集约化、科技化、生态化于一体，实施集约化生产和企业化经营，集农业生产、科技、生态、观光等多种功能为一体的综合性农业聚集区。

节水型农业园区 water-saving agricultural parks

采用先进适用的节水设施和管理措施，经评价节水水平达到本文件要求的农业园区。

基本要求

农业园区具备统一的管理机构，按照规定取水、用水、节水、排水，无相关违法行为。

农业园区内无国家明令淘汰的用水工艺、技术、装备和器具。

农业园区主导特色种植、畜牧或养殖产业产值占农业总产值的70%以上。

农业园区规划、建设、管理符合国家产业政策，未发生环境、安全事故。

农业园区内近三年无一般及以上的水事违法行为，无较大及以上的安全事故行为，未发生造成严重社会负面影响的重大节水问题及其他不适宜评定为节水型农业园区的情形。

管理要求

节水管理

管理机构

农业园区建设主体清晰，管理机构明确；应建立健全节水管理网络、岗位责任制，且运行机制顺畅；应配备专（兼）职的节水管理人员，明确岗位职责分工并较好履职。

制度建设

农业园区应建立健全计划用水、用水计量、巡查检修、定期抄表、节水灌溉、协调会商等管理制度并落实。

节水统计

农业园区应有健全的总体布置图、给排水渠道、工程设施、计量设施分布图，并及时做好农业园区内用水节水统计分析，确保档案资料齐全，数据真实准确。

节水宣传

农业园区应按以下方式积极开展节水宣传：

农业园区制定年度节水宣传工作计划并组织实施，在“世界水日”“中国水周”“城市节水宣传周”等重要时间节点开展节水主题宣传教育活动，宣传内容丰富，凸显地方特色，弘扬节水文化；

农业园区内节水宣传牌、宣传栏、电子宣传滚动屏等布设到位，能够向公众科普节水知识；

农业园区内用水场所、用水器具旁节水宣传标志或标语张贴齐全；

农业园区宜结合农业产业及地区特色，积极向媒体、报社等投稿宣传节水做法及成效。

节水措施

节水三同时

农业园区内新建、改建、扩建项目需要取用水的，应制定节水方案，配套建设节水设施，保证节水设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用。

用水计量

农业园区应按照GB/T 28714要求配备计量设施，并定期开展计量设施检定或校准，尚不具备计量设施安装条件的应采取“以电折水”“以时折水”等间接计量。

减肥减药

农业园区应推进化肥、农药使用减量化，推广机械侧深施肥、水肥一体化等技术，实现农业可持续发展和环境保护。

生态排水

农业园区应推广实施生态排水，利用自然水体、生态河塘、种植水生植物等方式进行尾水净化排放；养殖废水排放需经过净化处理，符合国家有关要求；池塘养殖尾水应符合DB32/ 4043有关要求。

尾水利用

农业园区内宜设置雨水、尾水收集设施，并对收集雨水、尾水实行合理利用，减少新水取用量、污水排放量。

技术要求

用水定额达标率

农业园区内主要产品用水定额应满足国家、省、市有关定额标准，用水定额达标率应达到100%。

高效节水灌溉覆盖率

农业园区宜加强管道输水、滴灌、膜下滴灌、中心支轴式喷灌、平移式喷灌、微喷灌等高效节水灌溉设施建设，采用喷灌、滴灌、低压管道灌溉等高效节水灌溉技术控制的节水灌溉面积占总灌溉面积的比例宜大于等于80%。

泵站设置效率

农业园区应加强泵站建设，保障农业园区内供水稳定，加强泵站的日常维护，泵站设置效率应大于等于50%。

节水型器具普及率

农业园区内生活用水器具应符合GB/T 31436、CJ/T 164的要求，选用水效评价等级2级及以上的用水器具，节水型器具普及率应达到100%。

鼓励性指标

农业园区应积极开展节水型灌区或用水合作示范组织建设，提高农田水利设施保障程度，促进现代农业可持续发展。

农业园区应结合农业产业及地区特色，建设节水（水情）教育基地、节水主题乐园等特色节水宣传场所，面向社会公众开展节水灌溉知识普及或水情教育，具有显著科普教育功能和示范引领作用。

农业园区应积极开展灌溉自动化控制和信息化管理建设，实现农田自动灌溉或智能灌溉。

农业园区应积极推广应用农业节水新工艺、新技术、新品种、新材料、新设备。

农业园区应结合农业园区亮点、特色，积极开展节水灌溉技术、节水材料和设备、节水农业管理等农业节水课题研究并推广应用。

评价方法

节水型农业园区评价基本条件有5项，基本条件不赋分，全部满足方可申报，见表A.1。

节水型农业园区评价指标体系包括管理指标60分、技术指标40分和鼓励性指标5分，总分105分,其中管理指标见表A.2，技术指标见表A.3，鼓励性指标见表A.4。

评价年为申报年度的上一年，除特别指出之外，计算得分采用评价年的资料和数据，各项得分四舍五入取1位小数。

本文件中涉及相关评价指标要求，应按申报时国家、省、市最新规定执行。如遇缺项，则该项不得分，评价总分按照如下公式进行折算，鼓励性指标不计入缺项：

评价得分=不含鼓励性指标的得分100-缺项对应的标准分+鼓励性指标得分

节水型农业园区主要定量指标计算方法见附录B，评价程序见附录C。

（规范性）
节水型农业园区评价标准

节水型农业园区评价基本条件应按表A.1评价。

节水型农业园区评价基本条件

| 序号 | 评价内容 | 评价方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 农业园区具备统一的管理机构，按照规定取水、用水、节水、排水，无相关违法行为。 | 查阅原始文件及资料 |
| 2 | 农业园区内无国家明令淘汰的用水工艺、技术、装备和器具。 | 查阅原始文件及资料 |
| 3 | 农业园区主导特色种植、畜牧或养殖产业产值占农业总产值的70%以上。 | 查阅原始文件及资料 |
| 4 | 农业园区规划、建设、管理符合国家产业政策，未发生环境、安全事故。 | 查阅原始文件及资料 |
| 5 | 农业园区内近三年无一般及以上的水事违法行为，无较大及以上的安全事故行为，未发生造成严重社会负面影响的重大节水问题及其他不适宜评定为节水型农业园区的情形。 | 查阅原始文件及资料 |

节水型农业园区评价指标体系应按表A.2、表A.3、表A.4评价。

管理指标及评价方法

| 一级指标 | 二级指标 | 评价标准 | 评价方法 | 标准分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 节水管理 （30分） | 管理机构 | 农业园区建设主体清晰，管理机构明确；节水管理网络、岗位责任制健全，运行机制顺畅；配备专（兼）职的节水管理人员，并较好履职，得6分，视落实情况适当扣分。 | 查阅相关文件资料、现场抽查核实 | 6 |
|  | 制度建设 | 农业园区建立健全计划用水、用水计量、巡查检修、定期抄表、节水灌溉、协调会商等管理制度并有效落实，得6分，视落实情况适当扣分。 | 查阅相关文件资料、现场抽查核实 | 6 |
|  | 节水统计 | 农业园区有健全的总体布置图、给排水渠道、工程设施、计量设施分布图，得4分，每少一项扣1分，扣完为止。 农业园区定期做好用水节水统计分析，档案资料齐全，数据真实准确，得2分，视落实情况适当扣分。 | 查阅相关文件资料、现场抽查核实 | 6 |
|  | 节水宣传 | 农业园区制定年度节水宣传工作计划并组织实施，在“世界水日”“中国水周”“城市节水宣传周”等重要时间节点开展节水主题宣传教育活动，宣传内容丰富，凸显地方特色，弘扬节水文化，得3分，视落实情况适当扣分。 农业园区内节水宣传牌、宣传栏、电子宣传滚动屏等布设到位，能够向公众科普节水知识，得3分，视落实情况适当扣分。 农业园区内用水场所、用水器具旁节水宣传标志或标语张贴齐全，得3分，视落实情况适当扣分。 农业园区结合农业产业及地区特色，积极向媒体、报社等投稿宣传节水做法及成效，得3分，视落实情况适当扣分。 | 查阅相关文件资料、现场抽查核实 | 12 |

- 表A.2  管理指标及评价方法(续)

| 一级指标 | 二级指标 | 评价标准 | 评价方法 | 标准分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 节水措施（30分） | 节水“三同时” | 农业园区内新建、改建、扩建项目需要取用水的，制定节水方案，配套建设节水设施，保证节水设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用，得8分，发现一例未落实扣2分，扣完为止。 | 查阅相关文件资料、现场抽查核实 | 8 |
|  | 用水计量 | 农业园区按照GB/T 28714要求配备计量设施，尚不具备计量设施安装条件的应采取“以电折水”“以时折水”等间接计量，得4分，视落实情况适当扣分。 农业园区按照GB/T 28714要求定期开展计量设施检定或校准，得4分，发现一处不满足扣1分，扣完为止。 | 查阅相关文件资料、现场抽查核实 | 8 |
|  | 减肥减药 | 农业园区推进化肥、农药使用减量化，推广机械侧深施肥、水肥一体化等技术，每有一项得2分，最高6分。 | 查阅相关文件资料、现场抽查核实 | 6 |
|  | 生态排水 | 农业园区利用自然水体、生态河塘、种植水生植物等方式实施生态排水，每有一项得2分，最高4分。 农业园区养殖废水排放未经过净化处理或处理结果不符合国家有关要求的，本项不得分。 | 查阅相关文件资料、现场抽查核实 | 4 |
|  | 尾水利用 | 农业园区内设置雨水、尾水收集设施，并对收集雨水、尾水实行合理利用，减少新水取用量、污水排放量，得4分，视落实情况适当扣分。 | 查阅相关文件资料、现场抽查核实 | 4 |

技术指标及评价方法

| 一级指标 | 二级指标 | 评价标准 | 评价方法 | 标准分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 技术 指标 （40分） | 用水定额达标率（%） | 农业园区主要产品用水定额达标率达到100%。现场抽查每发现一例超定额扣1分，扣完为止。 | 查阅相关文件资料、现场抽查核实 | 10 |
|  | 高效节水灌溉面积覆盖率（%） | 农业园区采用喷灌、滴灌、低压管道灌溉等高效节水灌溉技术控制的节水灌溉面积占总灌溉面积的比例≥80%，得10分，每低1个百分点扣1分，扣完为止。 | 查阅相关文件资料、现场抽查核实 | 10 |
|  | 泵站设置效率（%） | 农业园区内泵站设置效率≥50%，得10分，每低1个百分点扣1分，扣完为止。 | 查阅相关文件资料、现场抽查核实 | 10 |
|  | 节水型器具普及率（%） | 农业园区内节水型器具普及率达100%，得10分，发现一例不满足的，扣1分，扣完为止。 | 查阅相关文件资料、现场抽查核实 | 10 |

鼓励性指标及评价方法

| 一级指标 | 评价标准 | 评价方法 | 标准分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 鼓励性指标（5分） | 农业园区应积极开展节水型灌区或用水合作示范组织建设，提高农田水利设施保障程度，促进现代农业可持续发展。 农业园区应结合农业产业及地区特色，建设节水（水情）教育基地、节水主题乐园等特色节水宣传场所，面向社会公众开展节水灌溉知识普及或水情教育，具有显著科普教育功能和示范引领作用。 农业园区应积极开展灌溉自动化控制和信息化管理建设，实现农田自动灌溉或智能灌溉。 农业园区应积极推广应用农业节水新工艺、新技术、新品种、新材料、新设备。 农业园区应结合农业园区亮点、特色，积极开展节水灌溉技术、节水材料和设备、节水农业管理等农业节水课题研究并推广应用。 | 查阅相关文件资料、现场抽查核实 | 5 |

（规范性）
节水型农业园区主要定量指标计算方法

用水定额达标率见公式（B.1）：

··（B.1）

高效节水灌溉覆盖率见公式（B.2）:

········（B.2）

泵站设置效率见公式（B.3）:

···········（B.3）

计量设施配备率见公式（B.4）:

········（B.4）

节水型器具普及率见公式（B.5）:

········（B.5）

（资料性）
节水型农业园区评价程序

节水型农业园区的评价程序分为农业园区申报、县级初审、市级复核验收、行政审核四个环节。

有建设意向的农业园区管理机构在完成自评后，向所在县（市、区）水行政主管部门、农业农村行政主管部门提出申请，并附具相关申报材料。申报材料包括申报书、基本条件的相关证明材料、建设工作总结、逐项自评情况和有关证明支撑材料（文档及声像资料）等。以上材料纸质版一式两份，并附电子申报材料。

县（市、区）水行政主管部门会同农业农村行政主管部门对照评价标准对申报材料进行初审，达到验收要求的向市水行政主管部门推荐。各县（市、区）水行政主管部门应于每年12月15日前完成申报推荐工作，并将相关材料报送至市水行政主管部门。

市水行政主管部门会同市农业农村行政主管部门组织开展材料审核、现场核查、专家组验收。审核过程中如发现申报材料有造假嫌疑的，取消申报资格，三年内不得申报。

评价得分在85分以上（含鼓励性指标得分）的为合格，对符合建设要求、通过审核验收的节水型农业园区，经公示无异议后，授予“盐城市节水型农业园区”称号。

“盐城市节水型农业园区”有效期为5年，有效期满前半年，应由农业园区管理机构向认定部门提出复审申请。经复审合格的，保留节水型农业园区称号，复审不合格的，撤销节水型农业园区称号。

参考文献

GB/T 4754  国民经济行业分类

GB 50265-2022 泵站设计标准

GB/T 50363  节水灌溉工程技术标准

SL/Z 699  灌溉水利用率测定技术导则