2021年江苏省卫生巾（护垫）产品质量监督

抽查实施细则

1.范围

本细则适用于江苏省市场监督管理局组织的卫生巾（护垫）产品质量监督抽查检验。本细则规定了此产品的抽样方法、检验依据、检验项目、检验方法、判定原则、异议处理及复检。

2.抽样方法

2.1生产企业采样

在生产企业，采用随机数抽样。同一批产品的抽样基数应不少于3箱，所抽取产品的保质期应能充分满足检验工作的进行。共抽取15包样品，其中12包作为检验样品，3包作为备用样品。每包不足10片的，按150片换算成相应的最小包装单位。

抽样工作由承检机构持“江苏省产品质量监督检验员证”的不少于2名工作人员共同完成。采样过程均需拍照留证。一经采样，立即封样，任何人不得调换。

2.3实体店及电商平台采样

实体店和电商平台采样时应在待销产品中抽样，共计15包样品。其中12包作为检验样品，3包作为备用样品。每包不足10片的，按150片换算成相应的最小包装单位。抽样基数满足抽样数量即可。

3.检验依据

表1  卫生巾（护垫）检验项目

| 序号 | 检验项目 |  | 依据法律法规标准 | 检测方法 | 主要关键检测设备/台套数 | 检验过程是否需要电子记录或影像记录 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 细菌菌落总数 |  | GB15979-2002 | GB15979-2002 | 电热恒温鼓风干燥箱/1、电子天平/1、高压蒸汽灭菌器/1、Thermo Scientific 1300系列A2型生物安全柜/1、36℃培养室/1、霉菌培养箱/1 | 是 |
| 2 | 大肠杆菌 |  | GB15979-2002 |  |  | 是 |
| 3 | 真菌菌落总数 |  | GB15979-2002 |  |  | 是 |
| 4 | 致病性化脓菌 | 绿脓杆菌 | GB15979-2002 |  |  | 是 |
| 5 |  | 金黄色葡萄球菌 | GB15979-2002 |  |  |  |
| 6 |  | 溶血性链球菌 | GB15979-2002 |  |  |  |
| 7 | 吸水倍率 |  | GB/T8939-2018 | GB/T8939-2018第4.4 | 吸水倍率测定仪/1 | 否 |
| 8 | 吸水速度 |  | GB/T8939-2018 | GB/T8939-2018附录A | 吸收速度测定仪/1 | 否 |
| 9 | pH |  | GB/T8939-2018 | GB/T8939-2018附录C | 精密数显酸度计/2 | 否 |
| 10 | 甲醛含量 |  | GB/T8939-2018 | GB/T34448-2017乙酰丙酮—可见分光光度法 | 紫外分光光度计/1、恒温水浴锅、电子天平/1、八篮烘箱/1 | 否 |
| 11 | 可迁移性荧光物质 |  | GB/T8939-2018 | GB/T8939-2018中附录D | 紫外线分析仪/1、恒温水浴锅/1、电子天平/1、荧光标准样/1 | 否 |
| 12 | 背胶剥离强度 |  | GB/T8939-2018 | GB/T8939-2018中附录E | 背胶剥离强度测试仪/1 | 否 |
| 13 | 产品标志 |  | GB/T8939-2018 | GB/T8939-2018 | 目测 | 是 |

注1：微生物项目不合格不进行复检。

注2：卫生护垫不考核吸收速度。

4.判定规则

4.1依据标准

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

CCGF301.5-2015《卫生巾产品质量监督抽查实施规范》

GB/T8939-2018《卫生巾(护垫)》

GB 15979-2002《一次性使用卫生用品卫生标准》

相关的法律法规、部门规章规范、经备案现行有效的企业标准及产品明示质量要求

4.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

检验报告结论用语为“经（抽样）检验，所检项目/XX项目符合/不符合XX标准，检验结论为合格/不合格。”标准有等级规定时，应进行等级判定。

- 5.异议处理

5.1对监督抽查程序有异议的，由任务下达部门核查相关证据后维持或者撤销原检验结果。

5.2对检验结果有异议的，任务下达部门核查相关证据，能够证明原检验结果准确的，维持原检验结果；不能证明原检验结果准确，需要进行复检的，由任务下达部门指定复检机构进行复检，复检结果为本次监督抽查最终结论。

5.3对样品信息有异议的，任务下达部门核查样品确认情况和生产企业提交证明材料后，维持或者撤销原检验结果。