附件3：

通信行业计量技术规范项目建议书

| 建议项目名称 |  | 同步以太网漂移分析仪校准规范 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 制定或修订 |  | ■制定 □修订 |  |  | 被修订计量技术规范号 |  | / |
| 计量技术规范性质 |  | □检定规程 ■校准规范 |  |  | 计量技术规范类别 |  | ■重点 □基础 |
| 主要起草单位 |  | 中国信息通信研究院 |  |  |  |  |  |
| 联系人 |  | 张卫华 |  |  | 联系电话 |  | 18001067101 |
| 任务年限 |  | 2021年至2023年 |  |  | 申请经费 |  | 5万元 |
| 参加单位 |  | / |  |  |  |  |  |
| 具备的特点 |  | - 安全 □节能 □环保 ■自主创新 □其他＿＿＿ |  |  |  |  |  |
| 目的、意义和 必要性 |  | - 指出该计量技术规范项目编制的目的、意义、描述涉及安全、节能、环保、自主创新等方面的特点和发挥的作用，解决行业、产业的问题和必要性、迫切性： 在通信网络中，许多业务的正常运行都要求网络时间同步。时间同步包括频率和相位两方面的同步。通过时间同步可以使整个网络各设备之间的频率和相位差保持在合理的误差范围内。同步以太网（SyncE，Synchronous Ethernet）是一种基于物理层码流携带和恢复频率信息的同步技术，能实现网络设备间高精度的频率同步，满足无线接入业务对频率同步的要求，同步以太网漂移分析仪用于通信网中同步设备频率漂移性能的测试，目前国内还没有同步以太网漂移分析仪相关的校准规范，没有统一的校准方法，无法保证仪表在使用过程中准确可靠，进而影响对同步设备的正确评估，影响通信网存安全运行。 - 先进性和亮点、社会效益和推广应用前景： 目前国内还没有同步以太网漂移分析相应的校准规范，而该类设备已广泛用于通信同步设备性能的测试和评估，该规范成功发布后，能够统一该类仪表的计量方法，确保量值溯源的可靠性，为通信网安全运行提供基础保证。国内外厂商有相应的成熟产品，并在国内有较大的应用市场，因此该规范具有较好推广应用前景。 - 查新结果（国家、本行业或其他行业是否有相关技术规范）： 无 |  |  |  |  |  |
| 范围和主要 计量特性 |  | - 计量技术规范的适用范围： 具有同步以太网漂移分析功能的测试仪 - 典型仪器或试验设备等（注明仪器型号）为依据，提出计量特性的技术指标，包括其名称、测量范围和最大允许误差： 典型仪器包括calnex的Paragon-x、深圳夏光的SyncEdge系列等 主要计量特性（以Paragon-x为例）： - 漂移频率测量范围：320μHz～10Hz - 漂移幅度测量范围：0μs～0.5μs - 主要测量标准的技术指标： - 频率准确度:优于1E-8 - 漂移频率调制范围：320μHz～10Hz - 漂移幅度调制范围：0μs～0.5μs - 简要描述主要计量项目的技术原理： 使用一台同步以太网漂移发生器，设置输出漂移的频率和幅度，用被测同步以太网漂移分析仪测量漂移值。 |  |  |  |  |  |
| 水平 |  | □国际先进 ■国内先进 |  |  |  |  |  |
| 国内外情况 简要说明 |  | - 与国内外技术规范之间的关系 国内还没有同步以太网漂移分析仪相关的校准规范，没有统一的校准方法，无法有效的对仪表使用过程中的状态进行评估。现有的《JJG（YD）048-2002数字信号漂移检定规程》只对2.048MHz和155.52MHz数字信号漂移测试仪测试方法进行了规定，而没有给出同步以太网漂移的测试方法。 - 指出是否发现有知识产权的问题，或涉及专利的情况 未发现本规范有涉及知识产权方面、专利方面的问题。 |  |  |  |  |  |
| 主要 起草单位 | （签字、盖公章） 2021年2月5日 |  | 技术 委员会 | （盖公章） 2021年2月5日 |  | 部委托 支撑 单位 | （盖公章） 2021年2月5日 |

填写说明：1.表中第2，3，8行，请在选定的内容上填写 “█”的符号。

2.填写制定或修订项目中，若选择修订则必须填写被修订计量技术规范号。