附件3：

机械汽车行业计量技术规范项目建议书

| 建议项目名称 |  | 车辆悬架运动特性（K&C）试验台校准规范 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 制定或修订 |  | ■制定 □修订 |  |  | 被修订计量技术规范号 |  |  |
| 计量技术规范性质 |  | □检定规程 ■校准规范 |  |  | 计量技术规范类别 |  | ■重点 □基础 |
| 主要起草单位 |  | 襄阳达安汽车检测中心有限公司 |  |  |  |  |  |
| 联系人 |  | 刘茹 |  |  | 联系电话 |  | 17771128856 |
| 任务年限 |  | 2年 |  |  | 申请经费 |  | 5万元 |
| 参加单位 |  | 襄阳达安汽车检测中心有限公司 |  |  |  |  |  |
| 具备的特点 |  | - ■安全 □节能 □环保 □自主创新 □其他＿＿＿ |  |  |  |  |  |
| 目的、意义和 必要性 |  | - 在车辆控制系统中，对车辆行驶产生影响最大的就是悬架系统的调校，如何控制纵向、侧向和垂向的力和相应方向的运动，是底盘调校和悬架系统调校的关键，悬架系统调校，离不开汽车悬架系统K&C特性，通过将车辆置于车辆悬架运动特性（K&C）试验台，对轮胎和底盘缓慢的施加力或位移，模拟车辆在路面行驶时的悬架变化情况，来测量关键的力、力矩、悬架和底盘的位置变化等。 2，车辆悬架运动特性（K&C）试验台已在汽车行业广泛应用，各个汽车检测中心和大型汽车生产厂商研究机构都已经配备，主要生产厂商是美国的MTS公司、英国的ABD公司法国的BIA公司和国内的浙江孔辉汽车科技有限公司。在校准方面，国内或行业尚未有适用于车辆悬架运动特性（K&C）试验台方面的校准规范，因此需制定车辆悬架运动特性（K&C）试验台设备校准规范，为其进行计量校准提供依据文件和方法。本规范的制定对车辆悬架运动特性（K&C）试验台校准起指导规范作用，有重要意义。 3，国家或行业暂无相关计量校准规范。 |  |  |  |  |  |
| 范围和主要 计量特性 |  | - 本规范适用于新制造，使用中和维修后的车辆悬架运动特性（K&C）试验台的校准。 - 车辆悬架运动特性（K&C）试验台计量特性的主要技术指标： 名称; 测量范围; 最大允许误差. 轴距; (0~5000)mm; ±0.1%. 轮距; (0~3000)mm; ±0.1%. 平台侧倾角; ±12°; ±0.1°. 平台俯仰角; ±12°; ±0.1°. 平台运动转向角; ±90°; ±0.1°. 悬架垂直位移; (0~300)mm; ±0.1%FS. 垂向加载位移; (0~200)mm; ±0.3%FS. 侧向加载位移; (0~100)mm; ±0.3%FS. 纵向加载位移; (0~100)mm; ±0.3%FS. 车轮外倾角; ±10°; ±0.1°. 车轮转动角; ±45°; ±0.1°. 车轮转向角; ±45°; ±0.1°. 垂向力; ±100000N; ±0.3%FS. 横向力; ±40000N; ±0.3%FS. 纵向力; ±40000N; ±0.3%FS. 回正力矩; ±2000N.m; ±0.3%FS. 力值串扰; ——; ±0.2%. 横向力和纵向力对回正力矩串扰; ——; ±0.002 N.m/N. 垂向力对回正力矩串扰; ——; ±0.0015 N.m/N. 转动惯量; ——; ±1.5%. 质心位置; ——; ±0.5%. - 主要标准装置的技术指标： 仪器名称; 允许误差. 非接触三维坐标测量仪; ±0.01mm. 力传感器; ±0.1%FS. 扭矩传感器; ±0.1%FS. 标准转动惯量支架; ±0.5%. 标准质心支架; ±0.15%. 游标卡尺; ±0.10mm. 标准角度仪; ±0.02°. 4.主要计量项目的技术原理： 对于力值测量，由标准力传感器串联加载比对进行校准；对于力矩测量，由标准扭矩传感器串联加载进行校准；对于位移测量，由非接触三维坐标测量仪和进行测量并比对完成校准，对于角度测量，由非接触三维坐标测量仪进行测量并计算得到标准值，进行比对完成校准；对于转动惯量测量，由K&C试验台对已知标准转动惯量支架进行测量完成校准；对于质心位置测量，由车辆悬架运动特性（K&C）试验台对已知标准质心支架进行测量完成校准；对于转向机器人角度和位移，由转向机器人校准规范完成校准。 |
| 水平 |  | □国际先进 ■国内先进 |  |  |  |  |  |
| 国内外情况 简要说明 |  | 国家或行业尚未有K&C试验台校准规范。 不涉及知识产权及专利。 |  |  |  |  |  |
| 主要 起草单位 | （签字、盖公章） 月 日 |  | 技术 委员会 | （盖公章） 月 日 |  | 部委托 支撑 单位 | （盖公章） 月 日 |

填写说明：1.表中第2，3，8行，请在选定的内容上填写 “█”的符号。

2.填写制定或修订项目中，若选择修订则必须填写被修订计量技术规范号。