机械行业计量技术规范项目建议书

| 建议项目名称 |  | SPD动作负载测试装置校准规范 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 制定或修订 |  | ■制定 □修订 |  |  | 被修订计量技术规范号 |  |  |
| 计量技术规范性质 |  | □检定规程 ■校准规范 |  |  | 计量技术规范类别 |  | ■重点 □基础 |
| 主要起草单位 |  | 甘肃电器科学研究院 |  |  |  |  |  |
| 联系人 |  | 尹泉 |  |  | 联系电话 |  | 18093889055 |
| 任务年限 |  | 1年 |  |  | 申请经费 |  | 20000元 |
| 参加单位 |  | 机械工业第29计量测试中心站(天水) |  |  |  |  |  |
| 具备的特点 |  | ■安全 □节能 □环保■自主创新 □其他＿＿＿ |  |  |  |  |  |
| 目的、意义和 必要性 |  | 1．过电压保护器SPD，根据IEC61643-1:2005低压配电系统用SPD可分为以拥有大通流能力的放电间隙为代表的Ⅰ级SPD和以MOV为代表的钳位限压型Ⅱ级SPD，或它们的组合形式。标准规定凡在低压配电系统中使用的SPD必须通过动作负载试验，以保障SPD在线路中运行时遭遇雷击不仅能短时间内泄放雷电流，而且能有效的截断工频电源的注入（切断续流），而确定续流大小的预备性试验与预处理试验是SPD动作负载试验常出现问题的环节，因此对SPD的动作负载试验参数的校准具有迫切和必要性。 2. 本规范针对SPD动作负载试验装置具体参数设计了一套校准装置，需校准的参量有工频电源电压、冲击电流（0~20）kA、冲击电流施加相位、工频续流电流，需对上述测试装置进行综合校准。此装置和本规范填补国家和行业在此类装置及校准方法的空白。 3. 经查新无相关校准规范. |  |  |  |  |  |
| 范围和主要 计量特性 |  | - 适用范围： 适用于SPD动作负载测试装置的校准。 - 被校SPD动作负载测试装置技术指标： 工频电源电压：（0～3000）V，误差不大于±3％；冲击电流：（0～250）kA，误差不大于±3％；工频续流电流：（0～1.5）kA，误差不大于±5%；施加冲击电流时相位：（0°～360°），误差不大于±1°。 - 主要测量标准的技术指标： 标准冲击电流传感器：电流（0～300）kA，准确度：0.5%；工频电流传感器：（0～2000）A，准确度：0.5%差分探头：（0~7）kV；准确度：0.2%；数字示波器：带宽：200MHz，幅值准确度：1%。 - 计量项目技术原理： 使用标准电流传感器接入回路中测量冲击电流幅值计算示值误差，使用差分探头测量工频电源电压值，使用工频电流传感器测量工频续流电流值，数字示波器测量触发相位。 |  |  |  |  |  |
| 水平 |  | □国际先进 ■国内先进 |  |  |  |  |  |
| 国内外情况 简要说明 |  | 1）本次制定的规范参考GB 18802.1—2011。 2）本次制定的校准规范无知识产权的问题或涉及专利的情况。 |  |  |  |  |  |
| 主要 起草单位 | （签字、盖公章） 月 日 |  | 技术 委员会 | （盖公章） 月 日 |  | 部委托 支撑 单位 | （盖公章） 月 日 |

填写说明：1.表中第2，3，8行，请在选定的内容上填写 “█”的符号。

2.填写制定或修订项目中，若选择修订则必须填写被修订计量技术规范号。