附件3

建材行业计量技术规范项目建议书

| 建议项目名称 |  | 水泥企业用转子计量秤现场校准规范 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 制定或修订 |  | ■制定 □修订 |  |  | 被修订计量技术规范号 |  |  |
| 计量技术规范性质 |  | □检定规程 ■校准规范 |  |  | 计量技术规范类别 |  | ■重点 □基础 |
| 主要起草单位 |  | 建筑材料工业技术监督研究中心 |  |  |  |  |  |
| 联系人 |  | 赵婷婷 |  |  | 联系电话 |  | 13811748689 |
| 任务年限 |  | 2年 |  |  | 申请经费 |  | 5万 |
| 参加单位 |  |  |  |  |  |  |  |
| 具备的特点 |  | - 安全 ■节能 □环保 □自主创新 □其他＿＿＿ |  |  |  |  |  |
| 目的、意义和 必要性 |  | 1.指出该计量技术规范项目编制的目的、意义，描述涉及安全、节能、环保、自主创新等方面的特点和发挥的作用，解决行业、产业的问题和必要性、迫切性； 2.先进性和亮点、社会效益和推广应用前景； 3.查新结果（国家、本行业或其他行业是否有相关技术规范）； 随着自动控制水平的发展，静态称重已无法满足经济高速发展和贸易量不断增加的需要，动态称重技术已经成为各行各业经济活动中是不可缺少的组成部分，经济社会对大宗散状物料大流量的称量，高速动态称量的需求日益突出，因此对这类衡器现场校准和检定方法的研究也是迫在眉睫。 转子计量秤以其密封性能好、精度高、连续称重比较稳定可靠的优点，在水泥行业中应用及其普遍，在新型干法生产线系统中作为燃烧器提供煤粉的喂料装置，其运行稳定性与和计量精确度是确保烧成系统热工制度的关键。此外，转子秤也应用于生料配料、水泥磨配料等工艺中粉粒状物料的长期连续动态计量与定量给料，实现了对原料及半成品等进行精确的计量控制，其计量数据的准确性对于保证产品的质量、控制原煤能源的使用有着重要的影响。 目前水泥企业用转子秤、皮带秤等均属于生产控制中影响产品质量、工艺稳定的重要计量器具，由企业自行管理，不纳入强制检定的范畴。企业在自行管理过程中往往因为现场校准意识的缺乏，缺少校准规范的理论指导，或使用条件的制约，没有标准可执行，对于校准用标准器亦无相应的溯源保证，校准的周期也没有明确的依据，完全靠生产经验来进行自校准管理或不做校准核查。因此制定能满足水泥行业的转子秤期间校准的标准规范对于保障水泥生产质量、稳定生产、促进节能降耗、建立先进的测量管理体系有着重要的作用。 本规范的制定符合水泥企业发展需求，符合《中国制造2025》（国发[2015]28号）中强化工业基础能力的要求，强化基础领域标准、计量体系建设，加快实施对标达标，提升基础产品质量、可靠性和寿命，是构建先进测量管理体系，提升测量能力和水平的落实。 目前，尚没有相关转子秤的计量检定规程或规范，本规范的制定将结合水泥企业现场生产实际，填补企业转子秤使用中校准规范的缺失。 |  |  |  |  |  |
| 范围和主要 计量特性 |  | 1.计量技术规范的适用范围； 本计量技术规范适用于水泥企业燃料及物料用转子秤。 2.以典型仪器或试验设备等（注明仪器型号）为依据，提出计量特性的技术指标，包括其名称、测量范围和最大允许误差； 准确度等级：0.5、1、2 最大允许误差：0.5%、1%、2% 3.主要测量标准的技术指标； 零点最大允许误差、荷载最大允许误差、重复性。 4. 简要描述主要计量项目的技术原理： 校准方法： （1）静态标定：按说明进行去皮，去皮完成后根椐传感器程量放上标准砝码，观察控制仪累计积算值是否与理论实际值有误差，将误差调整累计积算值达到精度要求。 （2）实物校准：以称重仓作为标准，在生产中利用仓前一次进料结束和后一次进料开始的中间时间进行实物标定，以仓重的减少量和秤所显示的累积量进行比较，计算误差，从而对秤，保证误差不超过1%。 |  |  |  |  |  |
| 水平 |  | □国际先进 ■国内先进 |  |  |  |  |  |
| 国内外情况 简要说明 |  | - 与国内相关技术规范之间的关系； 我国现有近似衡器的相关国家标准GB/T 7721—2017《连续累计自动衡器(皮带秤)》和JJG 195—2002《连续累计自动衡器(皮带秤)》，均为皮带秤相关标准，且缺少现场校准的具体规范。与转子秤称重原理不同，不适用于转子秤的校准。 《水泥企业用皮带秤校准规范》于2020年立项，正在编制过程中。作为水泥企业物料、能源动态计量和给料的主要计量器具的皮带秤 、转子秤，校准规范的实施对于保障生产问题、提质增效、加强能源管理发挥基础的保障的作用。 2.指出是否发现有知识产权的问题，或涉及专利的情况； 没有发现知识产权或涉及专利的情况。 |  |  |  |  |  |
| 主要 起草单位 | （签字、盖公章） 月 日 |  | 技术 委员会 | （盖公章） 月 日 |  | 部委托 支撑 单位 | （盖公章） 月 日 |

填写说明：1.表中第2，3，8行，请在选定的内容上填写 “█”的符号。

2.填写制定或修订项目中，若选择修订则必须填写被修订计量技术规范号。