附件3：

轻工行业计量技术规范项目建议书

| 建议项目名称 |  | 电器安全防触电检测用试具校准规范 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 制定或修订 |  | ■制定 □修订 |  |  | 被修订计量技术规范号 |  | —— |
| 计量技术规范性质 |  | □检定规程 ■校准规范 |  |  | 计量技术规范类别 |  | □重点 ■基础 |
| 主要起草单位 |  | 中国家用电器研究院 |  |  |  |  |  |
| 联系人 |  | 李伟 |  |  | 联系电话 |  | 010-63043607 |
| 任务年限 |  | 2年 |  |  | 申请经费 |  | 20000元 |
| 参加单位 |  |  |  |  |  |  |  |
| 具备的特点 |  | ■安全□节能 □环保 ■自主创新 □其他： |  |  |  |  |  |
| 目的、意义和 必要性 |  | 人们日常生活中都离不开电器产品, 电器产品的安全性是消费者选购电器最为关心的问题,也是生产厂家和检测机构最为重视的测试环节。电器安全防触电检测用试具是测试电器产品的结构和外壳是否有良好的防触电保护作用，以保证使用时不与带电部件发生意外接触，确保人身使用安全的测试设备。电器安全防护检测用试具作为防触电保护试验装置的核心部分,其准确性直接决定产品安全性。 国家标准GB/T 16842-2008《外壳对人设备的防护检验用试具》中对检测用试具有明确的技术要求，但缺少针对该试具的校准规范。相关家电企业和检测机构在电器安全防触电检测用试具的计量溯源过程中,普遍存在着参考技术规范不一致、校准方法不统一的问题。为了规范其的技术要求和计量特性，给生产企业和检测机构提供准确可靠的试验数据，建立公平竞争的市场秩序，急需制定《电器安全防护检测用试具校准规范》。 国家、本行业或其他行业目前没有相关技术规范。 |  |  |  |  |  |
| 范围和主要 计量特性 |  | 1、范围：本规范适用于新制造、使用中和修理后的电器安全防触电检测用试具的校准，其他类似用途的安全防触电检测用试具也可参照本规范进行校准。 2、主要技术指标： 试具长度：测量范围：(0.05～300)mm，最大允许误差：±0.2mm。 试具角度：测量范围：(10～45)°，最大允许误差：。 试具力值：测量范围：(0～100)N，最大允许误差：±10%。 3、主要测量标准： 1）游标卡尺 测量范围：（0～300）mm； 不确定度/最大允差/准确度等级：±0.02mm。 2）万能角度尺 测量范围：（0～320）°； 不确定度/最大允差/准确度等级：±2′。 3）数显推拉力计 测量范围：（0～200）N； 不确定度/最大允差/准确度等级：±0.5%。 4、主要计量项目的技术原理： 1）试具长度的校准采用直接测量法，用游标卡尺在试具的长度尺寸部件上,选取三个不同位置进行测量，取三次测量结果的算术平均值作为校准结果，与标称值比较，计算示值误差。 2）试具角度的校准采用直接测量法，用万能角度尺在试具对应的角度尺寸部件上, 选取三个不同位置进行测量，取三次测量结果的算术平均值作为校准结果，与标称值比较，计算示值误差。 3）试具力值的校准采用直接测量法，数显推拉力计应以递增力对试具力值进行三次测量,取三次测量结果的算术平均值作为校准结果，与标称值比较，计算示值误差。 |  |  |  |  |  |
| 水平 |  | □国际先进 ■国内先进 |  |  |  |  |  |
| 国内外情况 简要说明 |  | 本计量技术规范的编制将参考国家标准GB/T 16842-2008《外壳对人设备的防护检验用试具》中的相关条款。 经查，国际、国家及本行业内没有类似计量技术规范；且本计量技术规范未发现涉及知识产权或专利问题。 |  |  |  |  |  |
| 主要 起草单位 | （签字、盖公章） 月 日 |  | 技术 委员会 | （盖公章） 月 日 |  | 部委托 支撑 单位 | （盖公章） 月 日 |