附件：

电子行业计量技术规范项目建议书

| 建议项目名称 |  | 离子风机校准规范 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 制定或修订 |  | ■制定 □修订 |  |  | 被修订计量技术规范号 |  | 无 |
| 计量技术规范性质 |  | □检定规程 ■校准规范 |  |  | 计量技术规范类别 |  | █重点 □基础 |
| 主要起草单位 |  | 中国电子技术标准化研究院 |  |  |  |  |  |
| 联系人 |  | 王晓童 |  |  | 联系电话 |  | 18612540820 |
| 任务年限 |  | 2年 |  |  | 申请经费 |  | 5万元 |
| 参加单位 |  |  |  |  |  |  |  |
| 具备的特点 |  | ■安全 □节能 □环保 R自主创新 □其他＿＿＿ |  |  |  |  |  |
| 目的、意义和 必要性 |  | 1.指出该计量技术规范项目编制的目的、意义，描述涉及安全、节能、环保、自主创新等方面的特点和发挥的作用，解决行业、产业的问题和必要性、迫切性； 离子风机的主要作用是除静电，具有出众的除静电性能，防止静电污染及破坏。离子风机广泛应用于电子产品的研发、生产及组装等各个环节，是电子生产线、维修台等个人型静电防护区域的理想设备。 离子风机主要由电晕放电器、高压电源和送风系统组成。其工作原理是：电晕放电器尖端放电，由送风系统送出大量的带有正负电荷的气流，中和掉物体上所带的电荷。当物体表面所带电荷为负电荷时，它会吸收气流中的正电荷；当物体表面所带电荷为正电荷时，它会吸收气流中的负电荷，从而使物体表面上的静电被中和，达到消除静电的目的。 离子风机的主要性能指标由消散时间（也称衰减时间）和离子平衡度（也称残余电压）两个参数来表征。 消散时间：一般是指在距离离子风机出风口固定距离（如30cm、60cm、90cm、120cm）处，离子风机检验仪平板上的静电电压从上限电压（如1kV、5kV）衰减至下限（如100V、500V）的时间。 离子平衡度：一般是指离子风机检验仪平板上的充电电压超过上限电压如（如1kV、5kV），断开高压源，在距离离子风机出风口固定距离（如30cm、60cm、90cm、120cm）处，连续吹平板一分钟，记录平板上的电压。 由于多数电子元器件是静电敏感器件，静电放电对元器件损伤的潜在性和累积效应会严重地影响元器件使用的可靠性。由于存在潜在静电损伤的电子元器件无法进行鉴别和剔除，一旦在上机应用时失效，就会造成更大的损失。电子行业如光电子、微电子的制造和使用厂商因为静电造成的损失和危害是相当严重的。 对于离子风机进行计量可以保障使用该产品的企业在防静电方面的措施能够达到该企业相关安全标准的要求，减少因静电而造成的经济损失。目前离子风机的相关校准方法尚未进行规定，电子行业中使用离子风机的企业数量多，对离子风机的校准需求量大，因此迫切需要编制校准规范，解决其量值溯源问题。 2.先进性和亮点、社会效益和推广应用前景； 目前国内离子风机市场保有量大、种类繁多，广泛应用于电子生产企业，其校准需求量较大。通过本规范的编制，能够规范统一离子风机的校准，为新制造或使用中的离子风机的首次校准、后续校准和使用中检验提供依据。解决了目前离子风机校准工作无校准规范可依的现状，为其量值溯源提供依据，填补了国内相关空白，具有广泛的社会效益和应用前景。 3.查新结果（国家、本行业或其他行业是否有相关技术规范）； 目前国家及相关行业内没有该设备的检定规程和校准规范。 |  |  |  |  |  |
| 范围和主要 计量特性 |  | 计量技术规范的适用范围； 适用于新制造或使用中的台式、卧式离子风机的校准。悬挂式离子风机的校准可参考执行。 典型仪器或试验设备等（注明仪器型号）为依据，提出.计量特性的技术指标，包括其名称、测量范围和最大允许误差； CIMCOR CC-001单头离子风机 离子平衡度：0V±10V 中和时间：≤10s 主要测量标准的技术指标； Monroe离子风机检验仪 288B 充电电压范围：-1000V~1000V 最大允许误差±（0.1%+3V） 衰减时间范围：0.1S~99.9S最大允许误差±（0.1%+1个字） 简要描述主要计量项目的技术原理。 离子风的作用是抑制静电起电。在一个模拟静电起电的装置上可以测量离子风的中和能力，所以一般采用模拟静电起电装置来评价离子风机的工作效果。用静电电荷的衰变来模拟静电的起电过程结果是等价的。离子风机检测仪本质上说就是一台模拟静电起电的装置，所以离子风机的校准一般采用离子风机检测仪来完成。 离子风机检测仪的工作过程中，充电平板电压波形如图1所示。衰减时间测量过程为：首先启动检测仪的充电操作，此时内部高压继电器把高压发生器与平板电极接通，平板被充电，平板电压超过起始电压 U1 （1000V）后，高压继电器断开，平板成为孤立导体。在气体离子的异性电荷中和作用下，平板电压绝对值减少；当平板电压低于设定的起始电压 U1 时，内部计时器开始计时，平板电压绝对值继续减少；直到平板电压低于停止电压 U2 (100V)时，计时器停止计时，衰减时间即为两电压之间的时间差值，即 t1 与 t2 的时间差。平板充正电压时，为正向衰减时间；平板充负电压时，为负向衰减时间。平板短暂接地后断开成为孤立导体后，仅在离子化静电消除器作用下，经过设定时间 tS (1min)测得的平板电压 U0 即为离子风机的残余电压。 图 1 参数定义 有些离子风机的技术要求中，需要用空间位置分布上的消散时间来表征 产品的技术指标。因此可以根据产品说明书的要求，按照图2中选取摆放离子风机检测仪的充电平板（TP1-TP12）的位置来进行校准。 图 2 充电平板摆放位置 |  |  |  |  |  |
| 水平 |  | □国际先进 █国内先进 |  |  |  |  |  |
| 国内外情况 简要说明 |  | - 与国内外相关技术规范之间的关系； 目前国内无相关计量技术规范。 国外只有相关静电防护标准 ANSI/ESD3.1-2015 For Protection of Electrostatic Discharge Susceptible Items。 本规范中相关测试方法参考了该规范的部分内容。 2.指出是否发现有知识产权的问题，或涉及专利的情况； 规范不涉及知识产权或专利的问题。 |  |  |  |  |  |
| 主要 起草单位 | （签字、盖公章） 月 日 |  | 技术 委员会 | （盖公章） 月 日 |  | 部委托 支撑 单位 | （盖公章） 月 日 |

填写说明：1.表中第2，3，8行，请在选定的内容上填写 “█”的符号。

2.填写制定或修订项目中，若选择修订则必须填写被修订计量技术规范号。