附件3：

轻工行业计量技术规范项目建议书

| 建议项目名称 |  | 电子锁具耐久性试验机校准规范 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 制定或修订 |  | ■制定 □修订 |  |  | 被修订计量技术规范号 |  | —— |
| 计量技术规范性质 |  | □检定规程 ■校准规范 |  |  | 计量技术规范类别 |  | □重点 ■基础 |
| 主要起草单位 |  | 中国家用电器研究院 |  |  |  |  |  |
| 联系人 |  | 李伟 |  |  | 联系电话 |  | 010-63043607 |
| 任务年限 |  | 2年 |  |  | 申请经费 |  | 20000元 |
| 参加单位 |  |  |  |  |  |  |  |
| 具备的特点 |  | ■安全□节能 □环保 ■自主创新 □其他＿＿＿ |  |  |  |  |  |
| 目的、意义和 必要性 |  | 随着智能家居的快速发展，作为家庭安全防线的电子锁市场需求越来越大。电子锁具在安全技术防范领域，克服了机械锁密钥量少、安全性能差等缺点，操作简单方便，且免除了人们携带金属钥匙的烦恼，电子锁具在日常生活中得到了广泛的应用。 电子锁作为一种安全防范电子产品备受政府管理者，以及消费者的关注，对其性能的检测无疑是生产企业和检测机构的一项重点工作。电子锁具耐久性试验机是依据国家标准GB21556-2008《锁具安全通用技术条件》以及行业标准 GA374-2019《电子防盗锁》的要求研制的非标试验设备，为了规范电子锁具耐久性试验机的技术要求和计量特性，给生产企业和检测机构提供准确可靠的试验数据，建立公平竞争的市场秩序，急需制定《电子锁具耐久性试验机校准规范》。 国家、本行业或其他行业目前没有相关技术规范。 |  |  |  |  |  |
| 范围和主要 计量特性 |  | 1、范围：本规范适用于新制造、使用中和修理后的电子锁具耐久性试验机的校准，其他类似用途的电子锁具耐久性试验机也可参照本规范进行校准。 2、主要技术指标： 试验次数：测量范围：(0～10000)次，最大允许误差：±1次。 试验频率：测量范围：（0～20）次/min，最大允许误差：±1次/min。 角度：测量范围：（0～90）°，最大允许误差：±1°。 位移：测量范围：（0～50）mm，最大允许误差：±1mm。 拉力：测量范围：（0～50）N，最大允许误差：±5%。 - 主要测量标准： - 秒表 测量范围：(0～3600)s； 不确定度/最大允差/准确度等级：±0.3s 2) 倾角仪 测量范围：(0～180)°； 不确定度/最大允差/准确度等级：±0.2° 3) 游标卡尺 测量范围：(0～150)mm； 不确定度/最大允差/准确度等级：±0.03mm 4) 电子秤 测量范围：(0～6)kg； 不确定度/最大允差/准确度等级：Ⅱ级 - 红外线自动感应计数器 测量范围：(0～999999)次； 不确定度/最大允差/准确度等级：±1次 - 主要计量项目的技术原理： 1）试验次数的校准采用红外线自动感应计数器测量，将红外线自动感应计数器发射光对准试验机的机械手或试验门，设置好试验机的次数并启动，待测试完成后，分别读取红外计数器和试验装置次数显示值，计算示值误差。 2）频率的校准采用秒表测量，将试验装置设定好试验频率，同时启动秒表和试验装置，待达到设置好的时间和次数后，同时停止秒表和试验装置，计算示值误差。 3）角度的校准采用倾角仪，先将试验装置的机械手角度回零，并设置好开门的角度数值，当机械手完成开门动作并停止后，用数显倾角仪测量机械手的角度，计算示值误差。 4）位移的校准采用游标卡尺，设置好试验装置的机械手的位移距离和起点，待机械手完成移动后，用卡尺测量这段距离，计算示值误差。 5）砝码的校准采用比较法，将不同标称重量的标准砝码放置在被测电子秤上，分别读取被测示值和标称值，计算示值误差。 |  |  |  |  |  |
| 水平 |  | □国际先进 ■国内先进 |  |  |  |  |  |
| 国内外情况 简要说明 |  | 本计量技术规范的编制将参考国标GB21556-2008《锁具安全通用技术条件》和行业标准 GA374-2019《电子防盗锁》中的相关条款。 经查，国家及本行业内没有类似计量技术规范；且本计量技术规范未发现涉及知识产权或专利问题。 |  |  |  |  |  |
| 主要 起草单位 | （签字、盖公章） 月 日 |  | 技术 委员会 | （盖公章） 月 日 |  | 部委托 支撑 单位 | （盖公章） 月 日 |