附件3

机械行业计量技术规范项目建议书

| 建议项目名称 |  | 汽车风窗玻璃除霜试验用喷枪校准规范 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 制定或修订 |  | █制定 □修订 |  |  | 被修订计量技术规范号 |  |  |
| 计量技术规范性质 |  | □检定规程 █校准规范 |  |  | 计量技术规范类别 |  | □重点 R基础 |
| 主要起草单位 |  | 中汽研汽车检验中心（天津）有限公司 |  |  |  |  |  |
| 联系人 |  | 王海军 |  |  | 联系电话 |  | 17622950675 |
| 任务年限 |  | 2年 |  |  | 申请经费 |  | 2万 |
| 参加单位 |  | 中汽研汽车检验中心（天津）有限公司 |  |  |  |  |  |
| 具备的特点 |  | ██安全 £节能 □环保 R自主创新 □其他＿＿＿ |  |  |  |  |  |
| 目的、意义和 必要性 |  | # 1.汽车风窗玻璃除霜试验中采用喷枪作为试验检测设备，在试验过程中，通过喷枪以一定的速度均匀的喷射到玻璃外表面上，生成均匀的冰层，该喷枪的喷射直径、液流速率、喷嘴孔直径、工作压力均影响到形成的冰层厚度与均匀性。该冰层是直接影响到除霜面积的重要证据，由此可见，喷枪的性能直接影响到汽车风窗的除霜试验结果，本项目的目的是建立汽车风窗玻璃除霜试验用喷枪校准规范。 - 2.目前国内CNAS-CL01-A005《检测和校准实验室能力认可准则 在汽车和摩托车检测领域的应用说明》中对于除霜试验用喷枪的核查参数进行了规定，但尚无除霜试验用喷枪校准规范，对于该喷枪的校准方法多为企业自编方法，无统一规范，因而本项目对于规范统一我国汽车风窗玻璃除霜试验用喷枪校准方法具有重要意义。 - 3.本校准规范的制定能够满足现阶段行业内对汽车风窗玻璃除霜试验用喷枪校准方法的计量需求。能够对行业内校准规范的完善提供技术支撑和保障。 |  |  |  |  |  |
| 范围和主要 计量特性 |  | - 1.适用范围：本规范适用于汽车玻璃除霜试验用喷枪的计量校准； - 2.计量特性主要包括以下内容： - 1）喷嘴孔直径1.7mm，最大允许误差±0.1mm； - 2）工作压力350kPa，最大允许误差±20kPa； - 3）液流速率395mL/min，最大允许误差±5mL/min - 4）距喷嘴200mm处形成的喷射锥直径为300mm，最大允许误差为±50mm。 - 3.计量标准器具 - 1）游标卡尺 最大允差±0.07mm - 2）压力传感器 精度0.5%FS及以上 最大允差±10kPa - 3）量筒 （0~500）mL分度值5ml 容量允差±2.5mL - 4）钢直尺 最大允差±0.15mm - 5）秒表 等级为合格及以上 - 4. 校准方法 - 1）使用游标卡尺测量喷嘴孔内径，与标称值1.7mm进行比较 - 2）工作压力：通过三通将喷枪入口处气体或液体通道连接，用压力传感器测量工作压力 - 3）收集喷枪喷出的液体，秒表计时1min，读出收集液体的体积，计算液流速率 - 4）将喷枪固定位置，使其喷嘴垂直对向墙壁且距离为200mm，打开喷枪使其在正常工作情况下用钢直尺测量喷射锥在墙壁交汇处的直径 |  |  |  |  |  |
| 水平 |  | □国际先进 █国内先进 |  |  |  |  |  |
| 国内外情况 简要说明 |  | - 目前国内CNAS-CL01-A005《检测和校准实验室能力认可准则 在汽车和摩托车检测领域的应用说明》中对于除霜试验用喷枪的核查参数进行了规定，但尚无除霜试验用喷枪校准规范，对于该喷枪的校准方法多为企业自编方法，无统一规范，因而本项目对于规范统一我国汽车风窗玻璃除霜试验用喷枪校准方法具有重要意义。 |  |  |  |  |  |
| 主要 起草单位 | （签字、盖公章） 月 日 |  | 技术 委员会 | （盖公章） 月 日 |  | 部委托 支撑 单位 | （盖公章） 月 日 |

填写说明：1.表中第2，3，8行，请在选定的内容上填写 “█”的符号。

2.填写制定或修订项目中，若选择修订则必须填写被修订计量技术规范号。