附件3：

轻工行业计量技术规范项目建议书

| 建议项目名称 |  | 家用洗衣机磨损率和漂洗率检测装置校准规范 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 制定或修订 |  | ■制定 □修订 |  |  | 被修订计量技术规范号 |  | —— |
| 计量技术规范性质 |  | □检定规程 ■校准规范 |  |  | 计量技术规范类别 |  | ■重点 □基础 |
| 主要起草单位 |  | 中国家用电器研究院 |  |  |  |  |  |
| 联系人 |  | 李伟 |  |  | 联系电话 |  | 010-63043607 |
| 任务年限 |  | 2年 |  |  | 申请经费 |  | 40000元 |
| 参加单位 |  |  |  |  |  |  |  |
| 具备的特点 |  | □安全□节能 □环保 ■自主创新 ■其他：品质提升 |  |  |  |  |  |
| 目的、意义和 必要性 |  | 随着家用洗衣机的升级更新，人们对洗涤衣物的要求不仅仅是洗涤干净，而高洗净度、低磨损率、低变形度、衣物上残留洗涤少将是洗涤衣物的主要诉求。家用洗衣机磨损率和漂洗率检测装置可以更好的量化洗涤过程中洗衣机磨损率和漂洗率的大小，检测装置的准确性直接关乎到生产企业和检测机构评价磨损率和漂洗率指标的准确性。 家用洗衣机磨损率和漂洗率检测装置是非标检测设备，在装置关键部件符合其对应检定规程的情况下，试验负载和洗涤剂的调配，磨损样块的使用上，会对实验结果有较大的影响。造成试验中使用的滴定仪等设备符合要求，但是装置最终出具的磨损率和漂洗率数据重复性差，直接影响产品评价结果，准确性有所质疑。为了规范检测装置的技术要求和计量特性，给生产企业和检测机构提供准确可靠的试验数据，建立公平竞争的市场秩序，急需制定《家用洗衣机磨损率和漂洗率检测装置校准规范》。 国家、本行业或其他行业目前没有相关技术规范。 |  |  |  |  |  |
| 范围和主要 计量特性 |  | 1、范围：本规范适用于新制造、使用中和修理后的家用洗衣机磨损率和漂洗率检测装置的校准，其他类似洗衣机磨损率和漂洗率检测装置也可参照本规范进行校准。 2、主要技术指标： 试验水温：测量范围：(15～45)℃，最大允许误差：±0.5℃。 试验负载质量：测量范围：（1.0～15）kg，最大允许误差：±5%。 洗涤剂质量：测量范围：（0.1～300）g，最大允许误差：±5%。 计时器：测量范围：(0-43200)s，最大允许误差：±0.5%。 磨损率：不大于9%。 漂洗率：不小于93%。 3、主要测量标准： 1）标准铂电阻温度计 测量范围：(0～50)℃； 不确定度/最大允差/准确度等级：0.1℃（k=2）。 2）标准砝码 测量范围：（0～30）kg； 不确定度/最大允差/准确度等级：U=(0.2～7)g（k=2）。 3）电子秒表 测量范围：（0～99999）s； 不确定度/最大允差/准确度等级：±0.3s。 4）标准磨损样块 使用GB/T 4288-2018《家用和类似用途电动洗衣机》中F.1条款要求的标准磨损样块，样块数量和附着方式应符合GB/T 4288-2018《家用和类似用途电动洗衣机》中F.2的相关要求。 5）标准固体洗涤剂 使用GB/T 4288-2018《家用和类似用途电动洗衣机》中C.5.1条款标准固体洗涤剂，试验洗涤剂用量应符合GB/T 4288-2018《家用和类似用途电动洗衣机》中C.9.2的相关要求。 4、主要计量项目的技术原理： 1）温度测量仪表的校准采用比较法，将被校准温度传感器放入恒温槽中，待恒温槽温度稳定后，分别读取标准铂电阻温度计和被校准传感器温度显示值，计算示值误差。 2）质量参数的校准采用标准砝码直接称重法，将不同重量的标准砝码分别放入被校准称重仪器上，读取被校准示值，计算示值误差。 3）时间计时器的校准采用比较法，同时开启被校准时间计时显示仪表与标准秒表，待计时到被校准时间点时，分别读取标准值和被校准示值，计算示值误差。 4）磨损率的校准需配备符合要求的标准磨损样块，洗涤前测量标准磨损样块的质量，洗涤过程与GB/T 4288-2018《家用和类似用途电动洗衣机》附录C洗净性能试验相同。洗涤后对标准磨损样块经过处理后，测量其质量，共进行三次测量，取3次测量的算术平均值得到磨损率数值。 5）漂洗率的校准依据GB/T 4288-2018《家用和类似用途电动洗衣机》附录E进行漂洗性能试验。一般情况，漂洗率的校准与洗净率的校准同时进行，可参考JJF（轻工）103-2018 《洗衣机洗净率检测装置校准规范》中校准方法。 |  |  |  |  |  |
| 水平 |  | □国际先进 ■国内先进 |  |  |  |  |  |
| 国内外情况 简要说明 |  | 本计量技术规范的编制将参考国家标准GB/T 4288-2018 《家用和类似用途电动洗衣机》中的相关条款。 经查，国际、国家及本行业内没有类似计量技术规范；且本计量技术规范未发现涉及知识产权或专利问题。 |  |  |  |  |  |
| 主要 起草单位 | （签字、盖公章） 月 日 |  | 技术 委员会 | （盖公章） 月 日 |  | 部委托 支撑 单位 | （盖公章） 月 日 |