电子行业计量技术规范项目建议书

| 建议项目名称 |  | 音视频同步测试仪校准规范 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 制定或修订 |  | ■制定 □修订 |  |  | 被修订计量技术规范号 |  | 无 |
| 计量技术规范性质 |  | □检定规程 ■校准规范 |  |  | 计量技术规范类别 |  | █重点 □基础 |
| 主要起草单位 |  | 中国电子技术标准化研究院 |  |  |  |  |  |
| 联系人 |  | 褚楚 |  |  | 联系电话 |  | 010-64102258 |
| 任务年限 |  | 1年 |  |  | 申请经费 |  | 5万元 |
| 参加单位 |  |  |  |  |  |  |  |
| 具备的特点 |  | - 安全 □节能 □环保 □自主创新 □其他＿＿＿ |  |  |  |  |  |
| 目的、意义和 必要性 |  | 1.指出该计量技术规范项目编制的目的、意义，描述涉及安全、节能、环保、自主创新等方面的特点和发挥的作用，解决行业、产业的问题和必要性、迫切性； SJ/T 11594.1-2016《数字电视接收终端音视频解码技术要求及测量方法 第1部分：视频（AVS+）》标准中规定了音视频同步技术要求，并在测试方法中规定主要测量仪器之一为音视频同步测试仪，用于对数字电视接收终端进行音视频同步测试。 音视频同步测试仪的主要作用是进行数字电视接收机的图像输出显示和音频信号输出播放之间的时间差，主要性能指标由时间测量范围来表征。时间测量范围指可测试的数字电视接收终端解码后音频信号超前或落后视频信号的时间差范围。其中音视频信号时间差为-40ms表示数字电视接收终端解码后音频信号超前视频信号40ms；音视频信号时间差为20ms表示数字电视接收终端解码后音频信号落后视频信号20ms。 目前对音视频同步测试仪或相关测试装置的校准方法尚未进行规定，迫切需要编制校准规范，解决其量值溯源问题。 2.先进性和亮点、社会效益和推广应用前景； 目前国内数字电视生产企业在进行接收终端音视频解码技术要求测量时均会使用到音视频同步测试仪，或由不同设备组合而成的具有音视频同步测试功能的设备/系统，具有一定的校准溯源需求。通过本规范的编制，能够规范统一音视频同步测试仪或装置系统的校准，为新制造或使用中的音视频同步测试仪或装置系统的校准提供依据。本规范的编制能够解决目前音视频同步测试仪或装置系统校准工作无校准规范可依的现状，为其量值溯源提供依据，填补国内相关空白，具有广泛的社会效益和应用前景。 3.查新结果（国家、本行业或其他行业是否有相关技术规范）； 目前国家及相关行业内没有该设备的检定规程和校准规范。 |  |  |  |  |  |
| 范围和主要 计量特性 |  | 1.计量技术规范的适用范围； 适用于音视频同步测试仪或装置系统等的校准。 2.典型仪器或试验设备等（注明仪器型号）为依据，提出.计量特性的技术指标，包括其名称、测量范围和最大允许误差； 音视同步测试仪（YST-101A） 时间差测量范围：-100ms ~ 100ms，最大允许误差：±2ms。 3.主要测量标准的技术指标； - 光电转换器：转换时延≤0.1ms；最大允许误差：±10%； - 声电转换器：转换时延≤0.1ms；最大允许误差：±10%； - 示波器：带宽300MHz，时间测量最大允许误差：±1%。 4.简要描述主要计量项目的技术原理。 利用光电转换器、声电转换器、示波器等对被测音视频同步测试仪进行校准，确定其时间差测量误差。 码流发生器中循环输出传送流，调整数字电视测试发射机参数设置，利用光电转换器、声电转换器连接示波器，从示波器读取解码后音视频信号的时间差并记录，用被测音视频同步测试仪直接读取音视频信号的时间差并记录，二者之间的误差即为音视频同步测试仪的时间差误差。 |  |  |  |  |  |
| 水平 |  | □国际先进 █国内先进 |  |  |  |  |  |
| 国内外情况 简要说明 |  | - 与国内相关技术规范之间的关系； 目前国内无相关计量技术规范。 2.指出是否发现有知识产权的问题，或涉及专利的情况； 规范不涉及知识产权或专利的问题。 |  |  |  |  |  |
| 主要 起草单位 | （签字、盖公章） 月 日 |  | 技术 委员会 | （盖公章） 月 日 |  | 部委托 支撑 单位 | （盖公章） 月 日 |

填写说明：1.表中第2，3，8行，请在选定的内容上填写 “█”的符号。

2.填写制定或修订项目中，若选择修订则必须填写被修订计量技术规范号。