附件3

建材行业计量技术规范项目建议书

| 建议项目名称 |  | 便器水效测试系统校准规范 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 制定或修订 |  | █制定 □修订 |  |  | 被修订计量技术规范号 |  | / |
| 计量技术规范性质 |  | □检定规程 █校准规范 |  |  | 计量技术规范类别 |  | □重点 █基础 |
| 主要起草单位 |  | 中国建材检验认证集团（陕西）有限公司 |  |  |  |  |  |
| 联系人 |  | 王泽 |  |  | 联系电话 |  | 13335402521 |
| 任务年限 |  | 2 |  |  | 申请经费 |  | 10万 |
| 参加单位 |  | / |  |  |  |  |  |
| 具备的特点 |  | □安全 █节能 □环保 █自主创新 █其他＿产业急需 |  |  |  |  |  |
| 目的、意义和 必要性 |  | 蹲便器和小便器作为传统的卫生陶瓷洁具，这种卫生陶瓷洁具产品不仅使用方法简单方便，价格还比较便宜。所以在机场、办公场所、商场、医院等公共场所中被得到广泛的应用。是人们日常生活中在公共场所经常见到的便器产品。 当前我国现行有效的水效标准有，GB 30717-2019《蹲便器用水效率限定值及用水效率等级》、GB 28377-2019《小便器用水效率限定值及用水效率等级》，该国家标准已于2019年修订后发布实施。 随着行业发展、技术的进步，新产品的开发等原因，对检测设备的要求也相对较高。目前我国产品标准以及方法标准中，对于检测用测试装置，通常只给出了范围和精度的要求，有的甚至连这些都未给出。这给实验室按照标准进行检测增加了不少的难度，常会出现不同的实验室或者生产厂按照同一个标准进行检测，但是所测得的结果有不小的偏差，实验室间比对的结果差异较大。 目前市场上蹲便器和小便器产品的种类众多，测试蹲便器和小便器的用水效率涉及管路结构、流量测试等各个环节。对于实验室评审技术要求中“人机料法环测”中至关重要的一项，检测设备的合规性与准确度，直接影响到实验室的检测数据。如果没有可靠并规范的检测装置，实验室很难对实验数据进行保证。 该测试装置作为一个非标测试装置，设备包含有流量计、压力表等多个组成部分。目前针对该设备的流量计、压力表等单独组件有相对应的校准规范，但是对于测试装置整机的校准规范是缺失的。同时对于设备管路结构以及测试仪表的布局位置也没有整体的评价指标，这会对实验结果造成重大的影响。造成了各个实验室的设备无法科学准确的进行溯源，设备出具的数据差异较大，各实验室间数据不一致，无可比性，同时让生产企业无所适从。 |  |  |  |  |  |
| 范围和主要 计量特性 |  | 1 .计量技术规范的适用范围： 本计量技术规范适用于测试小便器和蹲便器产品水效测试系统的首次校准、后续较校准和使用中检查。 2. 主要计量特性的技术指标： 本规范的主要计量特性为：用水量示值误差、用水量重复性。 3. 校准用设备： 数字指示秤：：Ⅲ 级测量范围：（0～30）kg，检定分度值不大于0.01kg。 4. 主要计量项目的技术原理： 4.1用水量示值误差 使用额定出水量装置，将装置进水口与试验机连接，使额定出水量装置装满水，将额定出水量装置的出水量分别设置为多个出水量，校准开始前先将额定出水量装置预操作一次，然后开始校准，校准时将额定出水量装置所排出的水用塑料材质的容器完全收集起来，在收集前将塑料材质的容器在数字指示秤上去皮，收集后使用数字指示秤称量并记录，将数字指示秤称量的水量转化为升。读取此时试验机的测试值并记录，计算坐便器用水量测试值与标准值之差，在相同供水压力条件下，额定出水量装置设定的每个水量连续测试3次，每次测量开始前均需要将塑料材质的收集容器在数字指示秤上去皮，将所有出水量测试结果的最大值作为示值误差。 4.2用水量重复性 使用额定出水量装置具体装置，将装置进水口与试验机连接，使额定出水量装置装满水，将额定出水量装置的出水量设置为某个固定值，校准开始前先将额定出水量装置预操作一次，然后开始校准，在额定出水量装置的出水量设置为某个固定值的条件下，使用试验机连续测量10次，并记录试验机的测试数据，10次测量数据中的最大值与最小值之差作为用水量重复性。 |  |  |  |  |  |
| 水平 |  | □国际先进 █国内先进 |  |  |  |  |  |
| 国内外情况 简要说明 |  | 1、本校准规范中所设的技术要求中，关键件参数要求与国家标准GB 30717-2019和GB 28377-2019中的参数要求一致，同时对于标准中未明确要求的参数进行研究并最终确定。 2、涉及知识产权问题或专利状况 本规范不涉及知识产权问题。 |  |  |  |  |  |
| 主要 起草单位 | （签字、盖公章） 月 日 |  | 技术 委员会 | （盖公章） 月 日 |  | 部委托 支撑 单位 | （盖公章） 月 日 |

填写说明：1.表中第2，3，8行，请在选定的内容上填写 “█”的符号。

2.填写制定或修订项目中，若选择修订则必须填写被修订计量技术规范号。