附件3

机械行业计量技术规范项目建议书

| 建议项目名称 |  | 机动车辅助驾驶检测设备（动态转向参数）校准规范 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 制定或修订 |  | █制定 □修订 |  |  | 被修订计量技术规范号 |  | / |
| 计量技术规范性质 |  | □检定规程 █校准规范 |  |  | 计量技术规范类别 |  | █重点 □基础 |
| 主要起草单位 |  | 洛阳西苑车辆与动力检验所有限公司 |  |  |  |  |  |
| 联系人 |  | 高璐 |  |  | 联系电话 |  | 15517904536 |
| 任务年限 |  | 2年 |  |  | 申请经费 |  | 2万 |
| 参加单位 |  | 洛阳西苑车辆与动力检验所有限公司 |  |  |  |  |  |
| 具备的特点 |  | ■安全 □节能 □环保 ■自主创新 □其他＿＿＿ |  |  |  |  |  |
| 目的、意义和 必要性 |  | 1、目的和意义 自动驾驶作为全球最热点的课题之一，已逐步趋近于实用化阶段，其在提高生产力、减少交通拥堵、提高公路容量、降低油耗等方面有很大优势。目前，作为替代驾驶员进行可靠性、危险性和高精度车辆道路测试与试验的机动车辅助驾驶检测设备，其多项参数无法溯源至我国基准；国内已有的校准方式无法对机动车辅助驾驶检测设备动力方向盘输出性能（如动态转角、瞬时角速度、动态转力/力矩）进行评定和校准，只能依据 JJF 1196-2008 《机动车方向盘转向力-转向角检测仪校准规范》进行转动角和转向力/力矩两个参数的静态校准。这样的测量结果与动态使用时差距较大，因此有必要运用机动车辅助驾驶检测设备（动态转向参数）校准装置，采取适当的校准方法来实现动态转向参数的计量溯源。 2、必要性 随着机动车安全技术水平和智能网联的快速发展，智能辅助驾驶技术已逐渐成熟，加之政府对机动车辅助驾驶产品的政策推进，促使各大主机厂商对机动车安全辅助驾驶产品的应用普及。机动车辅助驾驶检测设备作为智能辅助驾驶系统研发、性能试验（如操纵稳定性试验）的关键设备，应进行有效溯源保证其量值的准确可靠。安全性能作为机动车的重中之重，我国已建立了多个相应标准（如GB/T 6323-2014 汽车操纵稳定性试验方法、QC/T 480-1999 汽车操纵稳定性指标限值与评价方法、GB/T 25979-2010 道路车辆重型商用汽车列车和铰接客车横向稳定性试验方法、JT/T 884-2014 营运车辆抗侧翻稳定性试验方法稳态圆周试验等）对其进行评价，参照上述相关标准制订机动车辅助驾驶检测设备（动态转向参数）校准规范，明确校准用标准器具、校准方法、校准结果表达、示值误差不确定度评定等内容，保证机动车辅助驾驶检测设备（动态转向参数）测量结果的可溯源性及对其进行有效校准。 3、查新结果 目前国内无相关技术规范。 |  |  |  |  |  |
| 范围和主要 计量特性 |  | 1、技术规范的适用范围 本规范适用于新制造、使用中和维修后机动车辅助驾驶检测设备（动态转向参数）的动态转向角度、瞬时角速度校准。 2、主要计量特性的技术指标 名称; 测量范围; 最大允许误差. 动态转向角度; (-1080～＋1080) °; ±2°. 瞬时角速度; （-2000～2000） °/s; ±0.5°/s. 3、主要测量标准的技术指标 名称; 测量范围; 最大允许误差. 动态转向参数校准装置; 角度：无限制; ±0.02°. 角速度：（-2000～2000） °/s; ±0.05°/s. 模拟负载力矩：（0～20）Nm; ±0.8Nm. 4、主要计量项目的技术原理 将被校机动车辅助驾驶检测设备动力方向盘装卡在机动车辅助驾驶检测设备（动态转向参数）校准装置机械部位，保证被校方向盘和校准装置的编码器、伺服电机的同轴安装。校准时，经程序控制校准装置的伺服电机加载动态力矩信号来模拟各类车辆操作的负载力矩，驱动机动车辅助驾驶检测设备动力方向盘，被校方向盘与校准装置同步转动，由校准装置的高精度角度、角速度测定系统进行同步测量，软件记录机动车辅助驾驶检测设备与校准装置的动态转向角度值和瞬时角速度值，计算不同负载力矩下动态转向角度各校准点示值误差和瞬时角速度各校准点示值误差。 |
| 水平 |  | □国际先进 █国内先进 |  |  |  |  |  |
| 国内外情况 简要说明 |  | 1、目前国内无相关内容的检定规程或校准规范。 2、不涉及知识产权及专利。 |  |  |  |  |  |
| 主要 起草单位 | （签字、盖公章） 年 月 日 |  | 技术 委员会 | （盖公章） 年 月 日 |  | 部委托 支撑 单位 | （盖公章） 年 月 日 |

填写说明：1.表中第2，3，8行，请在选定的内容上填写 “█”的符号。

2.填写制定或修订项目中，若选择修订则必须填写被修订计量技术规范号。