机械行业计量技术规范项目建议书

| 建议项目名称 |  | 互感器开路电压峰值测试仪校准规范 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 制定或修订 |  | ■制定 □修订 |  |  | 被修订计量技术规范号 |  |  |
| 计量技术规范性质 |  | □检定规程 ■校准规范 |  |  | 计量技术规范类别 |  | ■重点 □基础 |
| 主要起草单位 |  | 甘肃电器科学研究院 |  |  |  |  |  |
| 联系人 |  | 尹泉 |  |  | 联系电话 |  | 18093889055 |
| 任务年限 |  | 1年 |  |  | 申请经费 |  | 20000元 |
| 参加单位 |  | 机械工业第29计量测试中心站(天水) |  |  |  |  |  |
| 具备的特点 |  | ■安全 □节能 □环保■自主创新 □其他＿＿＿ |  |  |  |  |  |
| 目的、意义和 必要性 |  | 1．电流互感器二次绕组的匝间绝缘是否良好 , 至关重要。 因为电流互感器的二次绕组匝数相当多, 要求能承受很高的电压而不被击穿 。 根据GB20840.2-2014 国标规定,电流互感器的出厂试验 , 必须做绕组匝间绝缘试验。进行该项试验需要互感器开路电压峰值测试仪，它是检测电流互感器开路电压峰值的专用设备，可测量工频电压峰值以及电流互感器二次电流。虽然互感器开路电压测试仪目前得到广泛的应用，但是尚未有一个统一的校准方法，此规范填补国家和行业空白。 2. 本规范的制定可规范互感器开路电压测试仪的校准。 3. 目前国家及行业暂无相关技术规范。 |  |  |  |  |  |
| 范围和主要 计量特性 |  | 1．适用范围：适用于10kV及以下电流互感器匝间过电压试验用开路电压峰值测试仪的校准。 2．被校开路电压峰值测试仪技术指标：电压测量范围：（0~10）kV，电压示值误差不大于±1.5％；电流测量范围：（0~5）A，电流示值误差不大于±3％。 3．主要测量标准器的技术指标：标准分压器；测量范围：（0~10）kV；准确度：0.2%；数字多用表：准确度：0.01%。 4．计量项目的技术原理：使用工频电压源提供电压，标准分压器测量电压和被校测试仪的读数计算电压示值误差；使用工频电流源提供电流，通过数字电流表测量和被校测试仪读出电流计算电流示值误差。 |  |  |  |  |  |
| 水平 |  | □国际先进 ■国内先进 |  |  |  |  |  |
| 国内外情况 简要说明 |  | 1．本次制定的规范参考《电流互感器的补充技术要求》GB20840.2-2014。 2．本次制定的校准规范无知识产权的问题或涉及专利的情况。 |  |  |  |  |  |
| 主要 起草单位 | （签字、盖公章） 月 日 |  | 技术 委员会 | （盖公章） 月 日 |  | 部委托 支撑 单位 | （盖公章） 月 日 |

填写说明：1.表中第2，3，8行，请在选定的内容上填写 “█”的符号。

2.填写制定或修订项目中，若选择修订则必须填写被修订计量技术规范号。