附件3：

机械汽车行业计量技术规范项目建议书

| 建议项目名称 |  | 变压器消磁检测仪校准规范 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 制定或修订 |  | ■制定 □修订 |  |  | 被修订计量技术规范号 |  |  |
| 计量技术规范性质 |  | □检定规程 ■校准规范 |  |  | 计量技术规范类别 |  | □重点 ■基础 |
| 主要起草单位 |  | 许昌开瑞自动化仪器设备检测有限公司 |  |  |  |  |  |
| 联系人 |  | 张俊山 |  |  | 联系电话 |  | 13598963839 |
| 任务年限 |  | 两年 |  |  | 申请经费 |  | 5万元 |
| 参加单位 |  |  |  |  |  |  |  |
| 具备的特点 |  | ■安全 ■节能 □环保 ■自主创新 □其他＿＿＿ |  |  |  |  |  |
| 目的、意义和 必要性 |  | - 目的和意义 电力变压器是电力系统中的核心设备，它的安全性和稳定性是整个电力系统安全稳定运行的基础和前提。变压器(Transformer)是利用电磁感应的原理来改变交流电压的装置，主要构件是初级线圈、次级线圈和铁芯(磁芯)。变压器的铁芯(磁芯)具有磁化曲线和磁滞回线，变压器的铁芯剩余磁感应强度，对变压器有多方面的影响，当变压器投入运行时铁芯剩余磁感应强度使变压器铁芯饱和，在励磁电流中产生大量谐波，这不仅增加了变压器的无功消耗，而且可能引起继电保护装置误动作，在国内外均发生 过多次因变压器剩磁导致主变跳闸的案例。另外，铁芯的高度饱和 使漏磁增加，引起变压器器身剧烈震动，造成绕组结构等位移,使 变压器绝缘能力下降，影响变压器的使用寿命。近几年，国内外发 生了多起空投变压器发生跳闸及色谱数据异常的情况，原因均为铁芯剩磁所导致。因此，变压器铁芯剩磁问题日益收到业界的高度重视。 由于铁磁材料固有的磁滞现象，在对电力变压器进行电压比、直流电阻测量等操作后会在铁芯中残留剩磁。由于剩磁的存在，当变压器投入运行时铁芯剩磁使变压器铁芯半周饱和，在励磁电流中产生大量谐波，这不仅增加了变压器的无功消耗，而且可能引起继电保护器误动作，造成一定的经济损失。 针对这种问题，近年来电力系统越来越重视变压器剩磁对电力系统安全运行的影响，国家电网各分公司开始陆续开展变压器消磁试验，浙江河北省等省已陆续出台了相关的规范要求，南方电网也已经开始进行大容量变压器在送电前进行消磁操作的要求。 变压器消磁后的剩磁测量却缺少相应的标准和方法，为了评估消磁的效果，给各种消磁仪提供统一的评价标准，特申请编制《变压器消磁仪校准规范》，为电力变压器的消磁操作以及相关仪器的开发研制提供参考依据。 - 国内外相关研究的现状 国内针对变压器剩磁的研究理论成果比较多，但是对于变压器的剩磁检测及检测仪器设备的研发、生产制造还处于起步阶段，各消磁检测仪器设备生产厂家根据各自的理解，采用不同检测原理，进行研发制造，消磁检测结果数据的差异也比较大。急需要统一的消磁仪校准规范评价消磁仪的质量，确保变压器剩磁检测的量值统一，确保电力变压器运行安全稳定可靠。 国外的研究内容更多的是对变压器铁芯剩磁的建模研究，关于现场的使用以及仪器开发还没有形成有代表性的产品，也未见能够直接应用的的技术标准和规范。 - 主要工作内容 - 研发制造消磁仪校准装置，为消磁仪的检测校准提供标准平台。 - 编写《变压器消磁仪校准规范》，为后续的产品开发和试验提供参考依据。 - 经济效益分析 通过本规范的制定以及消磁检测仪校准平台的开发，实现对消磁检测仪器计量技术特性的统一评价标准，促进电力变压器消磁检测工作消磁参数和消磁检测数据的一致性上一个新台阶，促进仪器设备生产厂家技术创新和发展，确保电力变压器消磁检测数据的科学性和准确性，降低电力系统运行故障概率，提高电力变压器及相关系统的使用寿命，具有重大的社会效益和经济效益。 五、查新结果（国家、本行业或其他行业是否有相关技术规范） 国内外目前还没有相关的技术规范 |  |  |  |  |  |
| 范围和主要 计量特性 |  | 1.适用范围：适用于新制造的、修理后和使用中的电力变压器消磁检测仪的校准 2.技术指标：消磁电流测量范围：1~10A，精度2%，剩磁测量准确度 5% 3.消磁检测仪计量校准装置，电流测量范围 0. 5A~12A ，精度： 0.5% 磁场测量准确度 1% 4.通过提供稳定的磁场，为消磁检测仪提供统一的评价标准。 |  |  |  |  |  |
| 水平 |  | □国际先进 █国内先进 |  |  |  |  |  |
| 国内外情况 简要说明 |  | - 国内目前还没有消磁检测仪类似的校准规范。 - 国外未见与本规范类似的产品规范、技术专利。查阅到的相关论文，均为理论研究内容，不涉及规范编写。 |  |  |  |  |  |
| 主要 起草单位 | （签字、盖公章） 月 日 |  | 技术 委员会 | （盖公章） 月 日 |  | 部委托 支撑 单位 | （盖公章） 月 日 |

填写说明：1.表中第2，3，8行，请在选定的内容上填写 “█”的符号。

2.填写制定或修订项目中，若选择修订则必须填写被修订计量技术规范号。