附件3：

机械汽车行业计量技术规范项目建议书

| 建议项目名称 |  | 乘用车后端目标物校准规范 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 制定或修订 |  | ■制定 □修订 |  |  | 被修订计量技术规范号 |  |  |
| 计量技术规范性质 |  | □检定规程 ■校准规范 |  |  | 计量技术规范类别 |  | ■重点 □基础 |
| 主要起草单位 |  | 襄阳达安汽车检测中心有限公司 |  |  |  |  |  |
| 联系人 |  | 刘茹 |  |  | 联系电话 |  | 17771128856 |
| 任务年限 |  | 2 |  |  | 申请经费 |  | 2万 |
| 参加单位 |  |  |  |  |  |  |  |
| 具备的特点 |  | ■安全 □节能 □环保 ■自主创新 □其他＿＿＿ |  |  |  |  |  |
| 目的、意义和 必要性 |  | - 乘用车后端目标物是ADAS（高级驾驶员辅助系统）和主动安全系统性能试验的重要测试设备，它的作用是在可探测性和运动方面代表真实车辆，要在大小、形状、反射属性等方面表示真实车辆，它还应为测试车辆和测试操作人员提供安全，以防测试车辆与目标之间发生接触。由此可见乘用车后端目标物的的性能直接影响试验结果且关乎试验人员的安全，本项目的目的是建立乘用车后端目标物校准规范。 - 目前各检测中心在用的乘用车后端目标物均为国外进口，出厂时经过验证，使用中大部分只做外观方面的确认，不能全面反映其是否能够完全代替真实车辆，对乘用车后端目标物的校准行业内无统一规范，因而本项目对于规范统一我国乘用车后端目标物的校准方法具有重要意义。 - 本校准规范的制定能够满足现阶段行业内对乘用车后端目标物的计量需求。能够对行业内校准规范的完善提供技术支撑和保障。且国内有些厂家生产的乘用车后端目标物苦于得不到计量确认无法应用，行业内只能从国外高价进口，本规范的实施可有效改变现状，有一定的社会效益和经济效益。 |  |  |  |  |  |
| 范围和主要 计量特性 |  | - 计量技术规范的适用范围：本规范适用于乘用车后端目标物的校准； - 以MESSRING生产的2VB软目标车为例，它的计量特性包括以下方面： 参数名称; 测量范围; 最大允许误差. 外观特性及尺寸; 整体视觉特性与实车一致; 尺寸±2cm. 红外反射率; 波长范围850nm至950nm; ≥50%. 雷达横截面（RCS）; 定距离（30m）全视角; 在全视角范围内的RCS范围断点见表1. 结构安全性; 当以60km/h的相对速度撞击时，目标车辆及其部件对测试车辆造成的损害不应超过表面损伤。. 结构稳定性; 局部颤动垂直方向不超过10 mm,从参考面开始,车辆形状在任何方向上的变形不超过25mm。. 可修复性; 在轻微接触后，车辆目标应易于重新组装或修复. 表1 固定范围边界断点 视角（゜）; 下边界（dBm2）; 上边界（dBm2）. 0; 1; 19. 10; -4; 14. 30; -6; 8. 60; -5; 12. 80; -2; 20. 90; 13; 30. 100; -2; 20. 120; -5; 12. 150; -5; 12. 170; -2; 18. 180; 2; 25. - 主要测量标准的技术指标； 标准器名称; 技术指标. 红外反射率测试仪; 波长范围为（850∽950）nm. 反射标准物; 反射率99%. 雷达传感器; 水平视场：最小10°（-3dB幅度极限）； 仰视视场：最小5°（-3dB幅度极限）； 传感器范围：> 100 m； 频率带宽：（76∽81） GHz。. 雷达传感器校准设备; 一个RCS在（5∽20）dBm2 一个RCS在（-20∽0）dBm2 允许误差：±3 dB. 4、 主要计量项目：外观及尺寸、红外反射率、雷达横截面（RCS）等。 外观及尺寸——目测乘用车后端目标物应有与实车一致的外部特征，包括车牌、车灯、反光镜等，再用外廓仪或三坐标测量主要外形尺寸； 红外反射率——将波长范围为（850∽950）nm的红外反射率测试仪安装在定制的夹具上，以保证传感器与目标的距离和角度(90度和45度)，在被测对象的三个不同点进行，并记录数据，计算三次反射率测量值的平均值； 雷达横截面（RCS）——将工作于76-81 GHz且可在5 m至100 m范围内工作的雷达传感器安装在定制夹具上，传感器安装在离地面230到900毫米之间的位置，与地面平行，并在±1°以内，以乘用车后端目标物参考奠为圆心，定距离（30m）从0゜到180°的角度进行多点测量，为了减少多径效应，对每个视角在传感器高度为230 mm±10 mm，480 mm±10 mm和900 mm±10 mm时进行三次测量，记录每个高度的测量结果，计算滤波后RCS平均值。 |
| 水平 |  | □国际先进 ■国内先进 |  |  |  |  |  |
| 国内外情况 简要说明 |  | 国外生产的乘用车后端目标物在出厂前会进行一些测试，并出具一份证书，详细说明哪些测试信息已用于验证产品性能，以及它符合哪些传感器技术。具体测试方法不可知，国内尚无相关技术规范。 无知识产权和专利问题。 |  |  |  |  |  |
| 主要 起草单位 | （签字、盖公章） 月 日 |  | 技术 委员会 | （盖公章） 月 日 |  | 部委托 支撑 单位 | （盖公章） 月 日 |

填写说明：1.表中第2，3，8行，请在选定的内容上填写 “█”的符号。

2.填写制定或修订项目中，若选择修订则必须填写被修订计量技术规范号。