附件3：

建材行业计量技术规范项目建议书

| 建议项目名称 |  | 电线电缆热释放测试装置校准规范 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 制定或修订 |  | ■制定 □修订 |  |  | 被修订计量技术规范号 |  |  |
| 计量技术规范性质 |  | □检定规程 ■校准规范 |  |  | 计量技术规范类别 |  | ■重点 □基础 |
| 主要起草单位 |  | 北京建筑材料检验研究院有限公司 |  |  |  |  |  |
| 联系人 |  | 孔祥荣 |  |  | 联系电话 |  | 13522131570 |
| 任务年限 |  | 2年 |  |  | 申请经费 |  | 20万元 |
| 参加单位 |  | 国家建筑防火产品安全质量监督检验中心 泰思泰克(苏州)检测仪器科技有限公司 |  |  |  |  |  |
| 具备的特点 |  | ■安全 □节能 □环保 □自主创新 □其他＿＿＿ |  |  |  |  |  |
| 目的、意义和 必要性 |  | 建筑防火问题日益受到社会的关注，直接关系到人们的生命财产安全，关系到社会的和谐稳定，而建筑材料及制品的燃烧性能优劣直接影响到建筑防火安全。电线电缆燃烧性能分级试验装置测试的方法是依据GB/T 31248-2014《电缆或光缆在受火条件下火焰蔓延、热释放和产烟特性的试验方法》。主要用于GB 31247-2014《电缆及光缆燃烧性能分级》标准中燃烧性能等级判定。标准的实施将为相关防火规范的制修订、阻燃电缆的工程应用、监督部门的监督及引导企业的产品研发提供技术依据，对降低火灾风险、减少火灾发生产生积极作用。 电线电缆热释放测试设备的技术指标详见GB/T 31248-2014《电缆或光缆在受火条件下火焰蔓延、热释放和产烟特性的试验方法》。该装置主要由燃烧室、吸烟罩、排烟管道、空气供给系统、燃气控制系统、点火源、气体分析仪、烟密度光学测试系统、数据采集和软件处理系统和排烟除尘系统等部分组成。 试验原理：以成束电缆的中等规模火灾为参考场景，采用耗氧原理测试电缆的燃烧热释放速率、热释放总量、产烟速率、产烟总量、燃烧增速速率指数等参数，考察电缆对火灾发展的贡献。 电线电缆热释放测试装置目前无相应的国家检定规程和校准规范。仪器主要依据JJG 968-2002《烟气分析仪》和JJG257-2007《浮子流量计》进行检定。目前国内的大多数试验检测机构主要参考GB/T 31248-2014《电缆或光缆在受火条件下火焰蔓延、热释放和产烟特性的试验方法》中附录F调试校准程序和资料性附录特殊测量设备的校准程序等进行校准测试。而相对检定规程而言，校准规范更加突出了使用第一，用户至上的质量要求，更具有可操作性。 电线电缆热释放测试装置校准规范的制订主要解决规范量值溯源途径，统一校准程序、统一校准结果的表达方式、统一设备质量评价标准。 |  |  |  |  |  |
| 范围和主要 计量特性 |  | 1．适用范围：电线电缆热释放测试装置安装修理后和日常使用中的校准。 2． 计量项特性： 氧气气体分析仪校准，氧气的漂移和噪声（两者均视为正值）总量不应超过（VO2/Vair）的0.01%、 二氧化碳分析仪校准，对标准气体偏差不应超过0.1%（VO2/Vair），对氮气的输出（0.00±0.02）%、 用于HRR计算的校准因子kt，540 s ~ 840 s，喷灯的HRR的平均值与设定值的偏差应在设定值的±10%以内； 烟气测量系统，TSP（总产烟量）的偏差量±0.1%，TSP（总产烟量）与庚烷质量损失的比值应在（115±25）/1000g范围内。 |  |  |  |  |  |
| 水平 |  | □国际先进 ■国内先进 |  |  |  |  |  |
| 国内外情况 简要说明 |  | 此项目无国家检定规程。 |  |  |  |  |  |
| 主要 起草单位 | （签字、盖公章） 月 日 |  | 技术 委员会 | （盖公章） 月 日 |  | 部委托 支撑 单位 | （盖公章） 月 日 |

填写说明：1.表中第2，3，8行，请在选定的内容上填写 “█”的符号。

2.填写制定或修订项目中，若选择修订则必须填写被修订计量技术规范号。