附件3：

有色金属行业计量技术规范项目建议书

| 建议项目名称 |  | 有色金属材料用循环腐蚀试验箱校准规范 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 制定或修订 |  | █制定 □修订 |  |  | 被修订计量技术规范号 |  |  |
| 计量技术规范性质 |  | □检定规程 █校准规范 |  |  | 计量技术规范类别 |  | □重点 █基础 |
| 主要起草单位 |  | 国标（北京）检验认证有限公司 |  |  |  |  |  |
| 联系人 |  | 樊志罡 |  |  | 联系电话 |  | 13691058043 |
| 任务年限 |  | 2021-2023 |  |  | 申请经费 |  | 5万元 |
| 参加单位 |  | 国合通用测试评价认证股份公司 |  |  |  |  |  |
| 具备的特点 |  | - 安全 □节能 □环保 █自主创新 □其他＿＿＿ |  |  |  |  |  |
| 目的、意义和 必要性 |  | 循环腐蚀测试（简称CCT，Cycle Corrosion Test）的目的是再现户外腐蚀环境的腐蚀类型。CCT测试根据不同的试验标准要求，把样品暴露于一系列不同条件的循环环境中，这就要求循环腐蚀试验箱可进行6种标准试验：盐雾、湿润、干燥、恒温、恒温恒湿和自然风干。通过编程，以上模式可以任意排列，并自动循环，满足不同试验标准。此外，盐水冲淋模式可以作为选配项目，来增加不同的标准对试验的特殊要求。 随着有色金行业尤其是铝合金材料领域循环腐蚀测试的增多，相对应的循环腐蚀试验箱的校准需求也日益增加。目前国内只有盐雾试验箱的地方校准规范，并没有循环腐蚀试验箱的校准规范。盐雾试验箱校准规范只对温度和盐雾沉降率进行了说明，对相对湿度和时间并没有提出规范和校准方法。 推出新的校准规范应包含盐雾试验箱和环境试验箱的各个校准项目，对温度、湿度、时间、盐雾沉降率进行规范。科学的校准规范能规范校准操作并确保校准结果的准确性，便于该仪器的测试应用，从而提升产品质量水平，并对有色金属产业升级起到积极作用。 |  |  |  |  |  |
| 范围和主要 计量特性 |  | 1、本规范适用于循环盐雾试验箱的校准 2、计量技术规范主要计量特性的技术指标 - 温度范围：（室温~200）℃ - 温度偏差：±2℃ - 温度均匀性：不大于1℃ - 温度波动性：±1℃ - 湿度范围：（10~100）%RH - 湿度偏差：±5%RH - 湿度均匀性：不大于2%RH - 湿度波动性：±2%RH - 喷淋均匀性：±5% - 浸泡溶液温度偏差：±2℃： - 盐雾沉降率：1～2mL(h·80cm2) - 盐雾均匀性：±5% 循环时间：（0~1）h |  |  |  |  |  |
| 水平 |  | □国际先进 █国内先进 |  |  |  |  |  |
| 国内外情况 简要说明 |  | 目前循环腐蚀使用较多的的试验方法如下： 大众汽车循环腐蚀标准PV 1210、通用汽车循环腐蚀试验GMW14872、克莱斯勒汽车循环腐蚀标准SAEJ 2334、VOLVO VCS1027、1449 CETP 00.00-L-467、GMW3172 GMW3286 ISO9227、GB/T 24195-2009/ISO 16151:2005、GB/T 28416/ISO 21207等等 循环腐蚀试验是近年来应用逐渐广泛的一种试验方法，较之传统盐雾试验，其与真实环境有着更好的相关性。循环腐蚀试验箱的校准需求日益增加，但目前国内外并无此设备的校准规范，因此急需形成与之配套的校准规程，并根据试验方法对其相对湿度（多为高湿）、循环时间推出合理的规范和科学的校准方法。 |  |  |  |  |  |
| 主要 起草单位 | （签字、盖公章） 月 日 |  | 技术 委员会 | （盖公章） 月 日 |  | 部委托 支撑 单位 | （盖公章） 月 日 |

填写说明：1.表中第2，3，8行，请在选定的内容上填写 “█”的符号。

2.填写制定或修订项目中，若选择修订则必须填写被修订计量技术规范号。