编号：（X）XK09-007

广播电视传输设备产品生产许可证实施细则

（送审稿）

2020-××-××公布                     2020-××-××实施

国家市场监督管理总局

广播电视传输设备产品生产许可证实施细则

第一条 依据《中华人民共和国工业产品生产许可证管理条例》《中华人民共和国工业产品生产许可证管理条例实施办法》及国务院关于工业产品生产许可证制度的改革要求，制定本细则。

第二条 本细则适用于省级市场监管部门广播电视传输设备产品的生产许可核发等工作。

第三条 发证产品范围及产品单元。

本细则中的广播电视传输设备包括5个产品单元（详见表1）。

表1广播电视传输设备产品单元

| 序号 | 产品单元 | 单元产品说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 中短波广播发射机 | 本单元是指将音频信号调制到中短波载波上并对已调波信号进行功率放大后经发射天线向自由空间辐射出去的设备。 |
| 2 | 调频频段广播发射机 | 本单元是指将数字或模拟广播信号调制到调频频段载波上并对已调波信号进行功率放大后经发射天线向自由空间辐射出去的设备。 |
| 3 | 电视发射机 | 本单元是指将数字或模拟视频/音频、图像等电视信号调制到射频载波上，并对已调载波进行功率放大后经电视发射天线向自由空间辐射出去的设备。 |
| 4 | 卫星电视接收天线 | 本单元是指用来接收卫星电视广播信号的装置。产品多为金属抛物面结构，能够将抛物面区域范围内的卫星电视信号聚焦到抛物面所在焦点处，提高接收的信号电平。 |
| 5 | 卫星数字电视接收机 | 本单元是指将经室外单元送来的卫星电视广播信号进行解调解码，输出符合电视机要求的视频、音频信号或数据信号的装置。卫星数字电视接收机应具备解调解码DVB-S技术体制的卫星电视信号功能。 |

按国际标准、国外标准、地方标准、团体标准和企业标准等生产的上述产品，属于本细则列出的相关国家标准和行业标准范畴或适用范围的，企业应按相应的国家标准或行业标准取证，企业获证后生产的产品应当满足相应国家标准和行业标准要求。

第四条 企业应符合的条件

（一）企业应有与拟从事的生产活动相适应的营业执照。

（二）企业应有与所生产产品相适应的专业技术人员。

（三）企业应有与所生产产品相适应的生产条件和检验手段（见表2）。

（四）企业应有健全有效的质量管理制度和责任制度，有与所生产产品相适应的技术文件和工艺文件。

（五）企业生产产品符合有关国家标准、行业标准以及保障人体健康和人身、财产安全的要求（见附件）。企业申请许可证时应提交1年内（自检验报告签发日期起）符合现行有效标准的产品检验合格报告。

（六）企业应符合国家产业政策的规定，不存在国家明令淘汰和禁止投资建设的落后工艺、高耗能、污染环境、浪费资源的情况。

法律、行政法规有其他规定的，还应当符合其规定。

发证机关应认真贯彻落实国务院“放管服”改革要求，结合实行告知承诺和优化服务等改革措施，根据本地实际落实上述条件；应按照“让数据多跑路、企业少跑腿”的原则，最大限度减少各类证明材料和繁文缛节，最大力度减轻企业负担。

表2企业生产广播电视传输设备产品应具备的生产设备与检验设备表

| 序号 | 单元名称 | 生产设备名称 | 生产设备要求 | 检验设备 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 中短波广播发射机 | 1.生产线或工作台 2.高低温试验箱 3.负载 | 高低温试验箱温度范围：-25℃～55℃ | 频率计、功率计、音频分析仪、调制度分析仪、 频谱分析仪、示波器、 电磁辐射测试仪 | 标准中对检验设备有精度要求的，设备精度应满足标准要求；未明确规定的，应满足相应产品生产所需的检测要求。 |
| 2 | 调频频段广播发射机 |  |  | 频率计、功率计、调制度分析仪、频谱分析仪、 CDR接收机 |  |
| 3 | 电视发射机 |  |  | 频率计（1×10-7）、视频信号发生器、视频分析仪、频谱分析仪、绝缘电阻测试仪、抗电强度测试仪、电磁辐射测试仪 |  |
| 4 | 卫星电视接收天线 | 1.天线面成型设备及模具 2.蒙皮拉伸设备（适用于大口径天线） | — | 长度测量工具、塞尺、 样板、卫星电视接收系统（室外单元、卫星数字电视接收机） |  |
| 5 | 卫星数字电视接收机 | 1.锡膏印刷机、贴片机、回流焊设备 2.插件生产线 3.波峰焊设备 4.总装生产线 | — | 卫星电视接收系统（卫星电视接收天线、室外单元）、绝缘电阻测试仪、抗电强度测试仪 |  |

注：1.本表中为企业正常生产应具备的主要生产设备和企业应具备的主要检验设备，可与上述设备名称不同，以企业实际具备的生产设备和检验设备为准，但应满足上述设备的功能要求，仅检验设备可租赁；

2.同一检测项目有多种检测设备时，应至少具备其中一种且满足标准规定的检测要求。

第五条 证书要求

证书明细应包括产品单元名称（示例见表3）。

表3 证书产品明细内容示例

| 序号 | 产品单元 | 证书明细范围 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 中短波广播发射机 | 中短波广播发射机 |
| 2 | 调频频段广播发射机 | 调频频段广播发射机 |
| 3 | 电视发射机 | 电视发射机 |
| 4 | 卫星电视接收天线 | 卫星电视接收天线 |
| 5 | 卫星数字电视接收机 | 卫星数字电视接收机 |

注：企业申请的产品名称与细则中的产品单元名称不一致时，按细则中的产品单元名称发证。

附件：广播电视传输设备产品执行的标准及检验项目。

附件

广播电视传输设备产品执行的标准及检验项目

（本细则引用的标准一经修订，应按照新标准要求执行，企业应自标准实施之日起按新标准组织生产）

| 序号 | 产品单元 | 标准名称 | 检验项目 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 中短波广播发射机 | GY/T 225-2007 中、短波调幅广播发射机技术要求和测量方法 | 频段范围、频率容限、载波输出功率变化、音频频率响应、谐波失真、信噪比 | 仅适用于中波调幅广播发射机和短波调幅广播发射机 |
|  |  | GY/T 273-2013 小功率短波多频发射机技术要求和测量方法 | 调制方式、跳频频率数量、频段范围、载波频率步进、载波输出功率变化、信噪比、跳频工作时间 | 仅适用于小功率短波多频广播发射机 |
|  |  | GB 9159-2008 无线电发射设备安全要求 | 安全标记、接地、有害辐射 |  |
|  |  | GB/T 12572-2008无线电发射设备参数通用要求和测量方法 | 杂散发射功率 |  |
| 2 | 调频频段广播发射机 | GD/J 062-2014 调频频段数字音频广播发射机技术要求和测量方法 | 工作模式、功率控制、监测输出、组网方式 工作频率、频率调整步长、频率准确度、相位噪声、频谱模板（数字）、带内频谱符合性（数字和模数同播）、子带间功率均匀性（模数同播）、带肩（数字）、邻频带内的无用发射功率（数字和模数同播）、邻频带外的无用发射功率（数字和模数同播）、射频有效带宽（数字和模数同播）、射频输出功率稳定度（数字和模数同播） | 适用于调频频段数字音频广播发射机 |
|  |  | GY/T 169-2001米波调频广播发射机技术要求和测量方法 | 载波频率允许偏差、寄生调幅噪声、输出功率允许偏差、失真、频率响应、信噪比、导频信号频率偏差（立体声）、左、右声道分离度（立体声）、左、右声道电平差（立体声） | 1.适用于调频广播发射机； 2.调频频段数字音频广播发射机在模拟工作模式下，需测量载波频率允许偏差、输出功率允许偏差、失真、频率响应、导频信号频率偏差。 |
|  |  | GB 9159-2008 无线电发射设备安全要求 | 安全标记、接地、有害辐射 |  |
|  |  | GB/T 12572-2008 无线电发射设备参数通用要求和测量方法 | 杂散发射功率 |  |
| 3 | 电视发射机 | SJ/T 10351-1993电视发射机通用技术条件 | 紧固部位无松动、载波频率偏差、图像发射机输出功率、图像发射机振幅—视频特性、群时延—频率特性、亮度信号的波形失真、亮—色时延差、亮—色增益差、亮度非线性、微分增益、微分相位、安全标记、绝缘电阻 | 适用于模拟电视发射机 |
|  |  | SJ/T 11574-2016数字电视地面广播发射机通用规范 | 紧固部位无松动、工作频率、单频网模式频率调节步长、频率偏差、相位噪声、射频输出功率偏差、射频输出功率稳定度、频谱模板、带肩、带内不平坦度、调制误差率、邻频道内的发射功率、邻频道外的发射功率、安全标记、绝缘电阻、保护接地端子、有害辐射、杂散发射功率 | 适用于地面数字电视发射机 |
|  |  | GB 9159-2008 无线电发射设备安全要求 | 接地、有害辐射 | 适用于模拟电视发射机 |
|  |  | GB/T 12572-2008无线电发射设备参数通用要求和测量方法 | 杂散发射功率 | 适用于模拟电视发射机 |
| 4 | 卫星电视接收天线 | C频段： GB/T 11442 – 2017 C频段卫星电视接收站通用规范 Ku频段： GB/T 16954 – 2017 Ku频段卫星电视接收站通用规范 | 反射面外观、反射面厚度、增益、第一旁瓣电平、交叉极化鉴别率、低温贮存：（表面起泡、变形）、高温贮存：（表面起泡、变形） |  |
| 5 | 卫星数字电视接收机 | C频段： GB/T 11442-2017 C频段卫星电视接收站通用规范 Ku频段： GB/T 16954-2017 Ku频段卫星电视接收站通用规范 | 电源标记、室外单元垂直（右旋）/水平（左旋）极化供电电压、室外单元供电电压有短路保护措施、符号率范围、解调门限（Eb/N0）、K系数、行同步前沿抖动、伴音信噪比、伴音谐波失真、（Y/PR、Y/PB信号增益差）、（Y、PR、PB信号的信噪比）、（R、G、B信号的信噪比）、行同步前沿抖动、天线端骚扰、电源端骚扰、辐射骚扰、标志和说明书、绝缘和抗电强度、低温工作、低温贮存、高温工作、高温贮存、湿热试验、环境适应性后外观结构表面处理（机壳变形和裂痕、印制电路板变形或断裂）、复合输出：（视频频率响应、伴音频率响应）、（Y、PR、PB输出）：Y信号信噪比、RGB输出：G信号信噪比、伴音信号输出：伴音信噪比 | 常温电性能中的Y、PR、PB信号输出，R、G、B信号输出两种指标按照不同接口方式进行检验。 |

注：企业在申请取证时应提交所申请产品单元内任一产品的检验报告；其中，委托检验报告和型式试验报告应当覆盖本表所列的检验项目。