编号：（X）XK09-001

人民币鉴别仪产品生产许可证实施细则

（送审稿）

2021-××-××公布                   2021-××-××实施

国家市场监督管理总局

人民币鉴别仪产品生产许可证实施细则

第一条 依据《中华人民共和国工业产品生产许可证管理条例》《中华人民共和国工业产品生产许可证管理条例实施办法》及国务院关于工业产品生产许可证制度的改革要求，制定本细则。

第二条 本细则适用于省级市场监管部门人民币鉴别仪产品的生产许可核发等工作。

第三条 发证产品范围及产品单元。

本细则适用于对流通纸币进行自动鉴别的人民币鉴别仪产品，包括1个产品单元，详见表1：

表1人民币鉴别仪产品单元

| 序号 | 产品单元 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 人民币鉴别仪 | 人民币鉴别仪是按动态/静态鉴别方式点验纸币的金融机具,包含点验钞机和验钞仪。 |

第四条 企业应符合的条件

（一）企业应有与拟从事的生产活动相适应的营业执照。

（二）企业应有与所生产产品相适应的专业技术人员。

（三）企业应有与所生产产品相适应的生产条件和检验手段（见表2）。

（四）企业应有健全有效的质量管理制度和责任制度，有与所生产产品相适应的技术文件和工艺文件。

（五）企业生产产品符合有关国家标准、行业标准以及保障人体健康和人身、财产安全的要求（见附件）。企业申请许可证时应提交1年内（自检验报告签发日期起）符合现行有效标准的产品检验合格报告。

（六）企业应符合国家产业政策的规定，不存在国家明令淘汰和禁止投资建设的落后工艺、高耗能、污染环境、浪费资源的情况。

法律、行政法规有其他规定的，还应当符合其规定。

发证机关应认真贯彻落实国务院“放管服”改革要求，结合实行告知承诺和优化服务等改革措施，根据本地实际落实上述条件；应按照“让数据多跑路、企业少跑腿”的原则，最大限度减少各类证明材料和繁文缛节，最大力度减轻企业负担。

表2 企业生产人民币鉴别仪产品应具备的生产设备与检验设备表

| 序号 | 单元名称 | 生产设备名称 | 生产设备要求 | 检验设备名称 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 人民币鉴别仪 | 1. 组装工作台或组装生产线、组装工具 2. 手工焊设备、或回流焊接设备、或波峰焊接设备、或浸焊设备 | 与生产规模相适应 | 数字转速表、双踪示波器、万用表、测试系统、电子秒表、温度表、耐压测试仪、接触电流测试仪、兆欧表或绝缘电阻测试仪、接地电阻测试仪 | 如有检测项目不适用时，相关检测设备可不配备 |

注：1. 本表中为企业正常生产应具备的主要生产设备和企业应具备的主要检验设备，可与上述设备名称不同，根据企业产品类别以企业实际具备的生产设备和检验设备为准，但应满足上述设备的功能要求；

2. 同一检测项目有多种检测设备时，应至少具备其中一种且满足标准规定的检测要求。

3. 标准中对检验设备有精度要求的，设备精度应满足标准要求；未明确规定的，应满足相应的检测要求。

第五条 证书要求

证书明细应包括产品单元名称（示例见表3）。

表3 证书产品明细内容示例

| 序号 | 产品单元 | 证书明细范围 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 人民币鉴别仪 | 人民币鉴别仪 |

注：企业申请的产品名称与细则中的产品单元名称不一致时，按细则中的产品单元名称发证。

附件：人民币鉴别仪产品执行的标准及检验项目。

附件

人民币鉴别仪产品执行的标准及检验项目

（本细则引用的标准一经修订，应按照新标准要求执行，企业应自标准实施之日起按新标准组织生产）

| 序号 | 产品单元 | 标准名称 | 检验项目 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 人民币鉴别仪 | GB 16999-2010人民币鉴别仪通用技术条件 | 1. 包装和标志 2. 外观和结构 3. 基本参数：电源适应能力，额定消耗功率，准备时间，空载运转噪声，工作温升 4. 主要性能：鉴别能力（鉴别技术，种），券别、套别及版别识别能力，鉴别速度（点验钞机），鉴别时间（验钞仪），漏辨率，误辨率，冠字号码误识率（采用时），假币提示，纸币数量显示位数（点验钞机），送钞台和主接钞台容量（点验钞机），错点率（点验钞机），连续工作时间（点验钞机），粘连币辨别（点验钞机），外接显示功能（点验钞机），预置数鉴别（点验钞机） 5. 安全性能：接地电阻（I类）、接触电流、抗电强度、绝缘电阻 6. 电磁兼容性：电源端子骚扰电压、辐射骚扰场强、谐波电流 7. 可靠性要求（MTBF） |
| 备注 | 1. 漏辨率、误辨率检验时使用的“与鉴别技术种类对应编号的测试样品和假币样张”采用经中国人民银行收缴、鉴定、编组的假币样张。 2. 对于鉴别能力（鉴别技术种类）的检测，应依据已备案的最新版本人民币鉴别仪鉴别技术测试大纲进行。 3. 根据中国人民银行公告〔2018﹞第6号，2018年5月1日起第四套人民币停止流通。券别、套别及版别识别能力项目不再进行套别识别能力测试。A级点验钞机应具备券别、版别识别能力，套别识别能力不作要求及判定。 4. 企业在申请取证时应按照产品单元提供产品检验报告；其中，委托检验报告和型式试验报告应当覆盖本表所列的检验项目。 |  |  |