编号：（X）XK06-001

电线电缆产品生产许可证实施细则

（送审稿）

2021-××-××公布                   2021-××-××实施

国家市场监督管理总局

电线电缆产品生产许可证实施细则

第一条 依据《中华人民共和国工业产品生产许可证管理条例》《中华人民共和国工业产品生产许可证管理条例实施办法》及国务院关于工业产品生产许可证制度的改革要求，制定本细则。

第二条 本细则适用于省级市场监管部门电线电缆产品的生产许可核发等工作。

第三条 发证产品范围及产品单元。

电线电缆是用以传输电（磁）能、信息和实现电磁能转换的产品。实施工业产品生产许可证制度管理的电线电缆产品包括架空绞线、塑料绝缘控制电缆、挤包绝缘低压电力电缆、挤包绝缘中压电力电缆、架空绝缘电缆等5个产品单元，具体见表1。

表1 电线电缆产品单元及发证范围

| 序号 | 产品单元 | 参数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 架空绞线 | 圆线，型线，截面积 | 本单元是指仅有导体而无绝缘层的产品，由圆形和成型铝线、铝合金线，以及圆形铝包钢线和镀锌钢线等绞合而成，用于传输电能的导线。包含钢绞线、铝绞线、铝合金绞线、铝包钢绞线。不作为导线使用（通常无直流电阻要求）的绞线产品不属于发证范围。 |
| 2 | 塑料绝缘控制电缆 | 芯数，聚氯乙烯，交联聚乙烯，阻燃，无卤低烟阻燃，耐火 | 本单元是指由导体、绝缘、护层等组成，用于传输控制、测量和指示信号的多芯电缆。包含聚氯乙烯绝缘控制电缆（阻燃型、耐火型）和交联聚乙烯绝缘控制电缆（阻燃型、无卤低烟阻燃型、耐火型）。 |
| 3 | 挤包绝缘低压电力电缆 | 电压，截面积，聚氯乙烯，交联聚乙烯，乙丙橡胶，导体材料，阻燃，无卤低烟阻燃，耐火 | 本单元是指由导体、绝缘、护层等组成，用于电力系统中传输和分配大功率电能的电缆。额定电压为1kV和3kV。包含聚氯乙烯绝缘电力电缆（阻燃型、耐火型），交联聚乙烯绝缘电力电缆（阻燃型、无卤低烟阻燃型、耐火型），乙丙橡胶绝缘电力电缆（阻燃型、无卤低烟阻燃型、耐火型）。 |
| 4 | 挤包绝缘中压电力电缆 | 电压，截面积，聚氯乙烯，交联聚乙烯，乙丙橡胶，导体材料，阻燃，无卤低烟阻燃 | 本单元是指由导体、绝缘、护层等组成，用于电力系统中传输和分配大功率电能的电缆。额定电压为6kV～35kV，包含聚氯乙烯绝缘电力电缆（阻燃型），交联聚乙烯绝缘电力电缆（阻燃型、无卤低烟阻燃型），乙丙橡胶绝缘电力电缆（阻燃型、无卤低烟阻燃型）。 |
| 5 | 架空绝缘电缆 | 电压，截面积 | 本单元是指由导体和绝缘层组成，架空悬挂敷设在户外，用于传输和分配大功率电能，包含额定电压为1kV 和10kV架空绝缘电缆。 |

注：1.通信电缆、光缆、绕组线、按军用标准生产的电线电缆及实施强制性认证的电线电缆等不列入生产许可证管理范围；

2.专用于以下行业且有行业管理的，如国家矿用产品安全标志认证、中国船用电缆认证、民用核安全设备许可证、广电入网认证、中铁铁路行业准入认证、民用机场专用设备管理等，不列入生产许可证管理范围；

3.耐火电缆的发证范围仅限于GB/T 9330－2020 塑料绝缘控制电缆、GB/T 12706.1－2020 额定电压1kV（Um＝1.2kV）到35kV（Um＝40.5kV）挤包绝缘电力电缆及附件 第1部分：额定电压1kV（Um＝1.2kV）和3kV（Um＝3.6kV）电缆和GB/T 19666－2019 阻燃和耐火电线电缆或光缆通则等标准规定的，采用在导体上增设云母带生产的耐火电缆产品。

4.按国际标准、国外标准、地方标准、团体标准和企业标准等生产的上述产品，属于本细则列出的相关国家标准和行业标准范畴或适用范围的，企业应按相应的国家标准或行业标准取证，企业获证后生产的产品应当满足相应国家标准和行业标准要求。

第四条 企业应符合的条件

（一）企业应有与拟从事的生产活动相适应的营业执照。

（二）企业应有与所生产产品相适应的专业技术人员。

（三）企业应有与所生产产品相适应的生产条件和检验手段（见表2）。

（四）企业应有健全有效的质量管理制度和责任制度，有与所生产产品相适应的技术文件和工艺文件。

（五）企业生产的产品应符合有关国家标准、行业标准以及保障人体健康和人身、财产安全的要求。企业申请许可证时应提交1年内（自检验报告签发日期起）符合现行有效标准的产品检验合格报告。

（六）企业应符合国家产业政策的规定，不存在国家明令淘汰和禁止投资建设的落后工艺、高耗能、污染环境、浪费资源的情况。

法律、行政法规有其他规定的，还应当符合其规定。

发证机关应认真贯彻落实国务院“放管服”改革要求，结合实行告知承诺和优化服务等改革措施，根据本地实际落实上述条件；应按照“让数据多跑路、企业少跑腿”的原则，最大限度减少各类证明材料和繁文缛节，最大力度减轻企业负担。

表2 企业生产电线电缆产品应具备的生产设备与检验设备表

| 序号 | 单元名称 | 生产设备名称 | 生产设备要求 | 检验设备名称 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 架空绞线 | 1.绞线机 2.焊接设备 | 1.绞线机放线盘数量不应少于绞线的单线根数。 2.焊接设备应能满足GB/T1179-2017标准中焊接后断裂强度的要求。 | 1.金属材料拉力试验机； 2.线材卷绕试验机、扭转试验机； 3.导体直流电阻测量系统； 4.锌层重量试验装置(产品中有镀锌钢线时适用)； 5.尺寸测量工具。 |
| 2 | 塑料绝缘控制电缆 | 1.塑料挤出机 2.交联设备 3.成缆机 4.铠装机 5.焊接机 6.金属丝编织机 7.耐火层加工设备 | 1.塑料挤出机的挤出量和挤出直径应满足申证产品需要。 2.交联聚乙烯绝缘电缆应配备交联设备并应满足申证产品需要。 3.成缆机的放线盘数量不应少于电缆芯数。 4.铠装电缆应配备铠装机、焊接机并应满足申证产品需要。 5.金属丝编织屏蔽电缆应配备金属丝编织机并满足申证产品需要。 6.耐火电缆应配备耐火层加工设备并满足申证产品需要。 | 1.尺寸测量工具； 2.火花试验机； 3.投影仪或读数显微镜； 4.导体电阻试验仪； 5.交流电压试验仪； 6热延伸试验装置(含热延伸试验烘箱、试验装置、削片机、冲片机、测厚仪)(交联聚乙烯电缆应配备）。 |
| 3 | 挤包绝缘低压电力电缆 | 1.挤出机 2.交联设备/硫化设备 3.成缆机 4.铠装机 5.焊接机 6.耐火层加工设备 | 1.挤出机类型应适合挤出塑料和/或橡胶；挤出机的挤出量和挤出直径应满足申证产品需要。 2.交联聚乙烯绝缘电缆应配备交联设备并应满足申证产品需要；乙丙橡胶绝缘电缆应配备硫化设备并应满足申证产品需要。 3.成缆机放线盘数量不应少于电缆芯数。 4.铠装电缆应配备铠装机、焊接机并应满足申证产品需要。 5.耐火电缆应配备耐火层加工设备并满足申证产品需要。 | 1.尺寸测量工具； 2.火花试验机； 3.投影仪或读数显微镜； 4.导体电阻试验仪； 5.交流电压试验仪； 6.热延伸试验装置(含热延伸试验烘箱、试验装置、削片机、冲片机、测厚仪)(交联聚乙烯电缆、乙丙橡胶绝缘电缆应配备）。 |
| 4 | 挤包绝缘中压电力电缆 | 1.三层共挤干法交联生产线* 2.挤出机 3.成缆机 4.铠装机 5.焊接机 | 1.交联聚乙烯绝缘电缆应使用三层共挤机组(内屏、绝缘、外屏三层同时挤出)及干法交联装置；乙丙橡胶绝缘电缆，应使用三层共挤机组并配置连续硫化生产线；聚乙烯绝缘电缆可使用普通挤出机；护套挤出设备可为单独的挤出机组，也可使用绝缘挤出（6kV非交联）设备；挤出机的挤出量和挤出直径应满足申证产品需要。 2.成缆机放线盘数量不应少于电缆芯数。 3.铠装电缆应配备铠装机、焊接机并应满足申证产品需要。 | 1.尺寸测量工具； 2.火花试验机； 3.投影仪或读数显微镜； 4.导体电阻试验仪； 5.交流电压试验仪； 6.热延伸试验装置(含热延伸试验烘箱、试验装置、削片机、冲片机、测厚仪)(交联聚乙烯电缆、乙丙橡胶绝缘电缆应配备）； 7.成盘电缆局放检测装置（除3.6/6（7.2）kV的无屏蔽产品外均应配备并满足申证产品需要)。； |
| 5 | 架空绝缘电缆 | 1.塑料挤出机 2.交联设备 | 1.10kV带导体屏蔽电缆，应配备1＋1挤出(一个挤内屏设备与另一个挤绝缘设备串联)或0+2挤出（绝缘和外屏双层共挤）或1＋2挤出（一个挤内屏设备与另一个绝缘和外屏双层共挤设备串联）或三层共挤生产线；10kV带导体和绝缘屏蔽电缆，应配备1＋2挤出或三层共挤生产线；挤出机的挤出量和挤出直径应满足申证产品需要。 2.交联聚乙烯绝缘架空电缆应配备交联设备并应满足申证产品需要。 | 1.火花试验机； 2.投影仪或读数显微镜； 3.导体电阻试验仪； 4.交流电压试验仪； 5.绝缘电阻测试仪和恒温水浴（1kV电缆需配备）； 6.热延伸试验装置(含热延伸试验烘箱、试验装置、削片机、冲片机、测厚仪)(交联聚乙烯电缆应配备）。 |

注：1.本表中为企业正常生产应具备的主要生产设备和检验设备，可与上述设备名称不同，根据企业产品类别以企业实际具备的生产设备和检验设备为准，但应满足上述设备的功能要求，仅电子辐照加工可外协；

2.带“*”的设备（三层共挤干法交联生产线）为《产业结构调整指导目录》限制类制造项目的生产设备。企业获证后该设备发生变化，应自变化后一个月内提出许可范围变更申请。

3.标准中对检验设备有精度要求的，设备精度应满足标准要求，未明确规定的，应满足相应的检测要求。

第五条 证书要求

证书明细应包括产品单元名称、证书明示参数及关键设备名称和数量（特指干法交联生产线）（示例见表3）。

表3 证书产品明细内容示例

| 序号 | 产品单元 | 证书明细范围示例 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 架空绞线 | 架空绞线：圆线，型线，截面积≤1500mm2 |
| 2 | 塑料绝缘控制电缆 | 塑料绝缘控制电缆：芯数≤61芯，聚氯乙烯，交联聚乙烯，阻燃，无卤低烟阻燃，耐火 |
| 3 | 挤包绝缘低压电力电缆 | 挤包绝缘低压电力电缆：电压≤3kV，截面积≤1000mm2，聚氯乙烯，交联聚乙烯，乙丙橡胶，铜、铝、铝合金导体，阻燃，无卤低烟阻燃，耐火 |
| 4 | 挤包绝缘中压电力电缆 | 挤包绝缘中压电力电缆：电压≤35kV，截面积≤1600mm2，聚氯乙烯，交联聚乙烯，乙丙橡胶，铜、铝、铝合金导体，阻燃，无卤低烟阻燃，干法交联生产线2条 |
| 5 | 架空绝缘电缆 | 架空绝缘电缆：电压≤10kV，截面积≤400mm2 |

注：企业申请的产品名称与细则中的产品单元名称不一致时，按细则中的产品单元名称发证。

附件：电线电缆产品执行的标准及检验项目。

附件

电线电缆产品执行的标准及检验项目

（本细则引用的标准一经修订，应按照新标准要求执行，企业应自标准实施之日起按新标准组织生产）

| 序号 | 产品单元 | 产品名称 | 标准名称 | 检验项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 架空绞线 | 钢绞线 | GB/T 1179－2017 圆线同心绞架空导线 | 结构尺寸注1、线密度、表面情况、直流电阻、导线拉断力、单线机械性能、镀锌层质量 |
| 2 |  | 铝绞线等 | 1.GB/T 1179－2017 圆线同心绞架空导线 2.GB/T 20141-2018 型线同心绞架空导线 | 结构尺寸注1、线密度、表面情况、直流电阻、导线拉断力、单线机械性能、镀锌层质量、铝包钢线铝层厚度注２ |
| 3 | 塑料绝缘控制电缆 | 聚氯乙烯绝缘控制电缆 | GB/T 9330－2020 塑料绝缘控制电缆 | 结构尺寸注３、电气性能注４、绝缘机械物理性能、护套机械物理性能、成品电缆非污染试验、成品电缆单根燃烧注５、成品电缆成束燃烧注６、耐火注8 |
| 4 |  | 交联聚乙烯绝缘控制电缆 | GB/T 9330－2020 塑料绝缘控制电缆 | 结构尺寸注３、电气性能注４、绝缘机械物理性能、护套机械物理性能、成品电缆非污染试验、成品电缆单根燃烧注5、成品电缆成束燃烧注６、无卤低烟注7、耐火注8 |
| 5 | 挤包绝缘低压电力电缆、挤包绝缘中压电力电缆 | 聚氯乙烯绝缘电力电缆 | 1. GB/T 12706.1－2020 额定电压1kV（Um＝1.2kV）到35kV（Um＝40.5kV）挤包绝缘电力电缆及附件 第1部分：额定电压1kV（Um＝1.2kV）和3kV（Um＝3.6kV）电缆 2.GB/T 12706.2－2020 额定电压1kV（Um＝1.2kV）到35kV（Um＝40.5kV）挤包绝缘电力电缆及附件 第2部分：额定电压6kV（Um＝7.2kV）到30kV（Um＝36kV）电缆 3.GB/T 12706.3－2020 额定电压1kV（Um＝1.2kV）到35kV（Um＝40.5kV）挤包绝缘电力电缆及附件 第3部分：额定电压35kV（Um＝40.5kV）电缆 4. GB/T 31840.1－2015 额定电压1kV（Um＝1.2kV）到35kV（Um＝40.5kV）铝合金芯挤包绝缘电力电缆 第1部分: 额定电压1kV（Um＝1.2kV）和3kV（Um＝3.6kV）电缆 5. GB/T 31840.2－2015 额定电压1kV（Um＝1.2kV）到35kV（Um＝40.5kV）铝合金芯挤包绝缘电力电缆 第2部分:额定电压6kV (Um=7.2kV)到30kV(Um=36kV)电缆 6. GB/T 31840.3－2015 额定电压1kV（Um＝1.2kV）到35kV（Um＝40.5kV）铝合金芯挤包绝缘电力电缆 第3部分：额定电压35kV（Um＝40.5kV）电缆 7. GB/T 19666－2019 阻燃和耐火电线电缆或光缆通则 | 结构尺寸注9、电气性能、绝缘机械物理性能、护套机械物理性能、成品电缆单根燃烧注５、成品电缆成束燃烧注６、耐火注8、铝合金单线力学性能注10、联锁铠装特殊性能注11 |
| 6 |  | 交联聚乙烯绝缘电力电缆 |  | 结构尺寸注9、电气性能、绝缘机械物理性能、护套机械物理性能、透水试验注12、成品电缆单根燃烧注５、成品电缆成束燃烧注６、无卤低烟注7、耐火注8、铝合金单线力学性能注10、联锁铠装特殊性能注11 |
| 7 |  | 乙丙橡胶绝缘电力电缆 |  | 结构尺寸注9、电气性能、绝缘机械物理性能、护套机械物理性能、透水试验注12、成品电缆单根燃烧注５、成品电缆成束燃烧注６、无卤低烟注7、耐火注8、铝合金单线力学性能注10、联锁铠装特殊性能注11 |
| 8 | 架空绝缘电缆 | 1kV架空绝缘电缆 10kV架空绝缘电缆 | 1. GB/T 12527－2008 额定电压1kV及以下架空绝缘电缆 2. GB/T 14049－2008 额定电压10kV架空绝缘电缆 | 结构尺寸注13、电气性能、绝缘人工气候老化试验、电缆/导线拉断力、绝缘机械物理性能、燃烧性能注14 |
| 备 注 | - 架空绞线结构尺寸包括组成绞线的单线根数和单线尺寸、外径、绞向、绞合节径比； - 仅适用于含铝包钢线的绞线； - 塑料绝缘控制电缆结构尺寸包括绝缘平均厚度和最薄处厚度、护套最薄处厚度，屏蔽层和铠装层结构尺寸(如果有)； - 电气性能包括导体直流电阻、绝缘线芯电压试验、成品电压试验、绝缘电阻，引流线直流电阻(如果有)； - 成品电缆单根燃烧适用于聚氯乙烯护套和弹性体护套电缆，以及聚乙烯护套和无卤低烟护套单根阻燃电缆； - 成品电缆成束燃烧适用于成束阻燃电缆； - 无卤低烟适用于无卤低烟电缆； - 耐火项目适用于耐火电缆（电力电缆仅限低压电缆有耐火电缆）； - 挤包绝缘电力电缆结构尺寸包括绝缘平均厚度(适用于3kV及以下电缆)，绝缘偏心度(适用于6kV及以上电缆)，绝缘最薄处厚度、金属护套最薄处厚度、非金属护套最薄处厚度，铠装层结构尺寸(如果有)； - 铝合金单线力学性能适用于铝合金导体电缆； - 联锁铠装特殊性能适用于带联锁铠装的铝合金导体电缆；其中的紧密性、冲击和抗压仅适用于3kV及以下电缆； - 透水试验适用于挤包绝缘中压电力电缆； - 架空绝缘电缆结构尺寸：1kV电缆：绝缘平均厚度、绝缘最薄处厚度、电缆外径。10kV电缆：承载绞线结构、绝缘平均厚度、绝缘最薄处厚度。 - 燃烧性能适用于聚氯乙烯绝缘架空绝缘电缆。 |  |  |  |
|  | - 企业在申请取证时应按照产品单元提供产品检验报告；其中，委托检验报告和型式试验报告应当覆盖本表所列的检验项目，覆盖原则为： （1）架空绞线产品单元：型线产品覆盖圆线产品； （2）塑料绝缘控制电缆芯数应大于所申请芯数的1/2 （3）电压等级覆盖原则：高电压等级覆盖低电压等级； （4）绝缘材料覆盖原则：乙丙橡胶绝缘产品覆盖交联聚乙烯绝缘产品和聚氯乙烯绝缘产品，交联聚乙烯绝缘产品覆盖聚氯乙烯绝缘产品； （5）阻燃、无卤低烟阻燃、耐火产品覆盖原则：无卤低烟阻燃耐火产品、无卤低烟阻燃产品、阻燃产品、非阻燃产品从前往后覆盖；耐火产品覆盖非耐火产品；无卤低烟阻燃和阻燃类别中，A、B、C、D四个类别相互覆盖；任一类阻燃覆盖单根阻燃； （6）耐火产品和阻燃、无卤低烟阻燃产品不能相互覆盖； （7）导体覆盖原则：铝合金导体产品覆盖铜、铝导体产品；铜、铝导体产品互相覆盖。 16. 企业获证产品单元内增加参数范围的检验报告要求： （1）企业获证产品单元内增加参数范围（架空绞线增加截面积参数，塑料绝缘控制电缆增加芯数参数，挤包绝缘低压电力电缆、挤包绝缘中压电力电缆和架空绝缘电缆增加电压等级和截面积参数），应提供所增加参数最大值的检验报告，其他参数任意。 （2）企业获证产品单元内增加导体类型（如铜、铝、铝合金）或绝缘材料类型（如交联聚乙烯、乙丙橡胶）或特性参数（如阻燃、无卤低烟阻燃、耐火），在证书中芯数、电压等级、截面积不变的情况下，按覆盖原则，只需提供所增加导体类型或绝缘材料类型或特性参数任一规格的检验报告。 |  |  |  |