编号：（X）XK13-006

危险化学品生产许可证实施细则（一）

（危险化学品无机产品部分）

（送审稿）

2021-××-××公布                          2021-××-××实施

国家市场监督管理总局

危险化学品生产许可证实施细则

（危险化学品无机产品部分）

第一条 依据《中华人民共和国工业产品生产许可证管理条例》《中华人民共和国工业产品生产许可证管理条例实施办法》及国务院关于工业产品生产许可证制度的改革要求，制定本细则。

第二条 本细则适用于省级市场监管部门危险化学品无机产品的生产许可核发等工作。

第三条 发证产品范围及产品单元。

本细则中的危险化学品无机产品是指列入国家应急管理部（原安监总局）等十部委联合发布的《危险化学品目录》中的无机类产品。本细则规定执行国家标准或行业标准的危险化学品无机产品为生产许可证发证产品，共划分为33个产品单元，具体产品单元及产品品种见表1。企业生产(包括生产、加工、分装)表1中的产品应当办理生产许可证，当仅作为企业自用原料进入生产下一环节的，则不需要单独取得工业产品生产许可证。

表1危险化学品无机产品单元、产品品种

| 单元序号 | 产品单元 | 产品品种序号 | 产品品种 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | # 一级钡化合物 | 1 | 工业氯化钡＃ |
|  |  | 2 | 工业氢氧化钡＃ |
| 2 | 六价铬化合物 | 3 | 工业重铬酸钠＃ |
|  |  | 4 | 工业铬酸酐 |
|  |  | 5 | 工业重铬酸钾 |
| 3 | 溴酸盐 | 6 | 工业溴酸钠 |
| 4 | 五硫化二磷 | 7 | 工业五硫化二磷＃ |
| 5 | 高锰酸钾 | 8 | 工业高锰酸钾＃ |
| 6 | 水合肼 | 9 | 工业水合肼 |
| 7 | 亚硒酸钠 | 10 | 工业亚硒酸钠 |
| 8 | 一氧化铅 | 11 | 电子工业用粒状一氧化铅 |
| 9 | 硅酸铅 | 12 | 工业硅酸铅 |
| 10 | 金属钠 | 13 | 工业金属钠 |
| 11 | 溴 | 14 | 工业溴 |
| 12 | 氯化亚砜 | 15 | 工业氯化亚砜 |
| 13 | 氨基磺酸 | 16 | 工业氨基磺酸 |
| 14 | 亚硫酸氢铵 | 17 | 工业用亚硫酸氢铵 |
| 15 | 氢氧化锂 | 18 | 单水氢氧化锂＃ |
| 16 | 二盐基亚磷酸铅 | 19 | 二盐基亚磷酸铅 |
| 17 | 硫酸 | 20 | 工业硫酸＃ |
|  |  | 21 | 蓄电池用硫酸 |
|  |  | 22 | 液体二氧化硫 |
|  |  | 23 | 工业氯磺酸 |
| 18 | 硝酸 | 24 | 工业硝酸＃ |
| 19 | 液体无水氨 | 25 | 液体无水氨＃ |
| 20 | 氰氨化钙 | 26 | 氰氨化钙 |
| 21 | 铝粉 | 27 | 烟花爆竹用铝粉 |
|  |  | 28 | 铝粉 |
| 22 | 铝镁合金粉 | 29 | 烟花爆竹用铝镁合金粉＃ |
|  |  | 30 | 铝镁合金粉＃ |
| 23 | 钛粉 | 31 | 烟花爆竹用钛粉 |
|  |  | 32 | 烟花用钛粉 |
| 24 | 氰化物 | 33 | 工业氰化钠＃ |
|  |  | 34 | 工业氰化亚铜 |
| 25 | 磷化合物 | 35 | 工业赤磷 |
|  |  | 36 | 工业黄磷＃ |
|  |  | 37 | 工业磷酸 |
|  |  | 38 | 湿法磷酸 |
|  |  | 39 | 工业亚磷酸 |
| 26 | 氯酸盐 | 40 | 高氯酸铵 |
|  |  | 41 | 工业氯酸钠＃ |
|  |  | 42 | 工业亚氯酸钠 |
| 27 | 硝酸盐 | 43 | 工业硝酸钠 |
|  |  | 44 | 工业亚硝酸钠 |
|  |  | 45 | 工业亚硝酸钙 |
|  |  | 46 | 工业硝酸钾 |
|  |  | 47 | 工业硝酸钡＃ |
|  |  | 48 | 工业硝酸锌 |
|  |  | 49 | 工业硝酸钙 |
|  |  | 50 | 照相用硝酸银 |
| 28 | 氟化合物 | 51 | 工业无水氟化氢＃ |
|  |  | 52 | 工业氢氟酸＃ |
|  |  | 53 | 工业无水氟化钾＃ |
|  |  | 54 | 工业氟化氢铵＃ |
|  |  | 55 | 工业氟硅酸 |
|  |  | 56 | 工业氟硅酸钠 |
|  |  | 57 | 工业氟硅酸镁 |
| 29 | 过氧化物 | 58 | 工业过氧化氢 |
|  |  | 59 | 工业过氧碳酸钠 |
|  |  | 60 | 工业过硫酸钾 |
| 30 | 硫化物 | 61 | 工业硫化钠＃ |
|  |  | 62 | 工业硫氢化钠 |
| 31 | 硫磺 | 63 | 工业硫磺 |
|  |  | 64 | 橡胶用不溶性硫磺 |
| 32 | 氯化物 | 65 | 工业氯化锌 |
|  |  | 66 | 工业氯化铁 |
|  |  | 67 | 水处理剂氯化铁 |
| 33 | 硼化合物 | 68 | 工业硼氢化钠 |
|  |  | 69 | 硼氢化钾 |
|  |  | 70 | 工业过硼酸钠 |

注：标#的产品品种为涉及国家产业政策产品。

按国际标准、国外标准、地方标准、团体标准和企业标准等生产的上述产品，属于本细则列出的相关国家标准和行业标准范畴或适用范围的，企业应按相应的国家标准或行业标准取证，企业获证后生产的产品应当满足相应国家标准和行业标准要求。

第四条 企业应符合的条件

（一）企业应有与拟从事的生产活动相适应的营业执照。

（二）企业应有与所生产产品相适应的专业技术人员。

（三）企业应有与所生产产品相适应的生产条件和检验手段（见表2）。

（四）企业应有健全有效的质量管理制度和责任制度，有与所生产产品相适应的技术文件和工艺文件。

（五）企业生产产品符合有关国家标准、行业标准以及保障人体健康和人身、财产安全的要求（见附件）。企业申请许可证时应提交1年内（自检验报告签发日期起）符合现行有效标准的产品检验合格报告。

（六）企业应符合国家产业政策的规定，不存在国家明令淘汰和禁止投资建设的落后工艺、高耗能、污染环境、浪费资源的情况。

法律、行政法规有其他规定的，还应当符合其规定。

发证机关应认真贯彻落实国务院“放管服”改革要求，结合实行告知承诺和优化服务等改革措施，根据本地实际落实上述条件；应按照“让数据多跑路、企业少跑腿”的原则，最大限度减少各类证明材料和繁文缛节，最大力度减轻企业负担。

表2  企业生产危险化学品无机产品应具备的生产设备与检验设备表

| 序号 | 产品单元 | 产品品种 | 生产设备名称 | 检验设备名称 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | # 一级钡化合物 | 工业氯化钡＃ | 1.粉碎机 2.回转窑* 3.浸取槽 4.反应器* 5.脱硫塔 6.蒸发器 7.结晶器 8.过滤器 9.干燥器 10.包装机 | 1.滴定管 2.微量滴定管 3.移液管 4.容量瓶 5.天平 6.分光光度计 7.干燥箱 |
|  |  | 工业氢氧化钡＃ | 1.反应器* 2.结晶器 3.洗涤器 4.离心机 5.干燥器 6.包装机 | 1.滴定管 2.微量滴定管 3.移液管 4.容量瓶 5.天平 6.分光光度计 7.干燥箱 |
| 2 | 六价铬化合物 | 工业重铬酸钠＃ | 1.回转窑（或反应器）* 2..浸取器 3.中和罐 4.过滤机 5.酸化器 6.蒸发器* 7.结晶罐 8.离心机 9.包装机 | 1.滴定管 2..移液管 3.容量瓶 4.天平 5.干燥箱 6.酸度计 |
|  |  | 工业重铬酸钾 | 1.反应器 2.蒸发器 3.结晶器 4.过滤器 5.离心机 6.干燥器 7.包装机 | 1.滴定管 2.移液管 3.容量瓶 4.天平 5.干燥箱 |
|  |  | 工业铬酸酐 | 1.反应器 2.结片机 | 1.滴定管 2.微量滴定管 3.移液管 4.容量瓶 5.天平 6.干燥箱 |
| 3 | 溴酸盐 | 工业溴酸钠 | 1.溶解净化设备 2.电解设备 3.过滤设备 4.结晶器 5.离心机 6.干燥设备 | 1.滴定管 2.移液管 3.容量瓶 4.天平 5.干燥箱 6.分光光度计 7.定砷器 8.酸度计 |
| 4 | 五硫化二磷 | 工业五硫化二磷＃ | 1.熔磷设备 2.熔硫设备 3.反应器* 4.蒸发釜 5.结片或造粒设备 | 1.滴定管 2.移液管 3.容量瓶 4.天平 5.干燥箱 6.高温炉 7.分光光度计 8.熔点仪或全浸式温度计 9.管式炉 10.试验筛或游标卡尺 |
| 5 | 高锰酸钾 | 工业高锰酸钾＃ | 1.三相反应器 2.过滤机 3.整流设备 4.电解槽* 5.蒸发器 6.离心机 7.结晶器 8.干燥机 | 1.滴定管 2.移液管 3.容量瓶 4.天平 5.干燥箱 |
| 6 | 水合肼 | 工业水合肼 | 1.混合器 2.反应器 3.蒸发器 4.精镏塔 5.冷凝器 6.冷却器 7.离心机 | 1.滴定管 2.移液管 3.容量瓶 4.天平 5.干燥箱 6.分光光度计 7. TOC分析仪 |
| 7 | 亚硒酸钠 | 工业亚硒酸钠 | 1.反应罐 2.过滤器 3.蒸发器 4.结晶器 5.过滤设备 | 1.滴定管 2.移液管 3.容量瓶 4.天平 5.干燥箱 6.原子吸收分光光度计 7.定砷器 |
| 8 | 一氧化铅 | 电子工业用粒状一氧化铅 | 1.熔融设备 2.造粒设备 3.磨粉机 4.氧化炉 5.造粒机 6.烘干机 7.烧结机 | 1.滴定管 2.移液管 3.容量瓶 4.天平 5.干燥箱 6.高温炉 7.分光光度计或原子吸收分光光度计 8.试验筛 |
| 9 | 硅酸铅 | 工业硅酸铅 | 1.反应炉 2.冷却器 3.粉碎机 | 1.滴定管 2.移液管 3.容量瓶 4.天平 5.干燥箱 6.高温炉 7.分光光度计 8.试验筛 |
| 10 | 金属钠 | 工业金属钠 | 1.整流设备 2.电解槽 3.氯气收集器 4.贮钠罐 5.铸钠机 | 1.滴定管 2.移液管 3.容量瓶 4.天平 5.干燥箱 |
| 11 | 溴 | 工业溴 | 1.预热器 2.反应塔 3.溴水分离塔 4.精馏塔 5.冷凝器 | 1.滴定管 2.移液管 3.容量瓶 4.天平 5.干燥箱 6.高温炉 7.恒温电水浴器 |
| 12 | 氯化亚砜 | 工业氯化亚砜 | 1.预热器 2.催化反应器 3.冷凝设备 4.精馏塔 | 1.干燥箱 2.蒸馏装置 3.温度计 4.大气压计 5.天平 |
| 13 | 氨基磺酸 | 工业氨基磺酸 | 1.反应釜 2.冷冻机 3.结晶器 4.过滤设备 5.干燥设备 | 1.滴定管 2.移液管 3.容量瓶 4.天平 5.干燥箱 6.分光光度计 |
| 14 | 亚硫酸氢铵 | 工业用亚硫酸氢铵 | 1.吸收器 2.分离器 | 1.滴定管 2.移液管 3.容量瓶 4.天平 5.干燥箱 |
| 15 | 氢氧化锂 | 单水氢氧化锂＃ | 1.煅烧炉* 2.浸出池 3.过滤器 4.蒸发器 5.结晶器 6.离心机 7.干燥设备 | 1.滴定管 2.移液管 3.容量瓶 4.天平 5.干燥箱 6.高温炉 7.分光光度计 8.原子吸收分光光度计 |
| 16 | 二盐基亚磷酸铅 | 二盐基亚磷酸铅 | 1.反应设备 2.干燥设备 3.粉碎设备 | 1.滴定管 2.移液管 3.容量瓶 4.天平 5.干燥箱 6.试验筛 |
| 17 | 硫酸 | 工业硫酸＃ | 1.熔硫槽 2.风机 3.焙烧炉 4.除尘装置 5.洗涤塔 6.电除雾器 7.干燥塔 8.转化器* 9.吸收塔* | 1.滴定管 2.移液管 3.容量瓶 4.天平 5.干燥箱 6.高温电炉 7.分光光度计或原子吸收分光光度计 8.定砷仪或原子荧光光度计 |
|  |  | 蓄电池用硫酸 | 1.吸收塔 2.冷却塔 3.循环槽 4.净化槽 5.稀释罐 6.计量罐 | 1.滴定管 2.移液管 3.容量瓶 4.天平 5.干燥箱 6.高温电炉 7.分光光度计 8.透明度测定装置 |
|  |  | 液体二氧化硫 | 1.空分装置 2.焚硫炉 3.冷却器 4.过滤除尘设备 5.干燥塔 6.压缩机 7.冷凝器 | 1.卡尔费休测定仪 2.天平 3.取样装置和取样钢瓶 |
|  |  | 工业氯磺酸 | 1.三氧化硫生产设备 2.氯化氢生产设备 3.合成器 4.冷却装置 5.气液分离设备 | 1.滴定管 2.移液管 3.容量瓶 4.天平 5.干燥箱 |
| 18 | 硝酸 | 工业硝酸＃ | 1.原料气净化设备 2.原料气混合设备 3.氧化设备 4.透平设备 5.吸收设备* 6.加热设备 7.冷却设备 8.漂白设备 9.精馏设备 10.产品贮存设备 11.尾气净化设备 12.高压合成（直硝法） | 1.滴定管 2.移液管 3.容量瓶 4.天平 5.干燥箱 |
| 19 | 液体无水氨 | 液体无水氨＃ | 1.压缩机 2.原料气制备装置 3.脱硫塔 4.脱碳装置 5.变换炉* 6.氨合成塔* 7.氨分离器 8.氨贮槽或储罐等容器 | 1.滴定管 2.天平 3.干燥箱 4. 取样设备 5. 李森科承受器或杜瓦瓶 |
| 20 | 氰氨化钙 | 氰氨化钙 | 1.空气、氮气储罐 2.原料粉碎设备 3.配料计量设备 4.球磨设备 5.反应炉 6.冷却设备 7.排风设备 8.含尘气体净化回收设备 9.空分系统 | 1.天平 2.水解仪器 3.蒸馏仪器 4.取样设备 5.空盒气压表 6.碳化钙测定装置 7.标准筛 8.振筛机 |
| 21 | 铝粉 | 烟花爆竹用铝粉 | 球磨铝粉： 1.球磨机 2.分离器 3.集尘器 雾化铝粉： 1.气体循环装置 2.熔炼设备 3.雾化装置 | 1.风力筛分机 2.试验筛 3.漏斗式密度计 4.气体测量仪 5.气压计 6.天平 |
|  |  | 铝粉 |  | 空气雾化铝粉： 1.振打仪 2.试验筛 3.斯科特容量计 4.气体测量仪 5.气压计 6.原子吸收分光光度计 7.分光光度计 8.高温炉 9.天平 10.烘箱 球磨铝粉： 1.风力筛分机 2.试验筛 3.漏斗式密度计 4.盖水面积测试装置 5.气体测量仪 6.气压计 7.管式电炉 8.容量定碳装置 9.脂肪洗提器 10.原子吸收分光光度计 11.分光光度计 12.高温炉 13.离子交换柱 14.天平 15.真空烘箱 |
| 22 | 铝镁合金粉 | 烟花爆竹用铝镁合金粉＃ | 1.熔炼炉* 2.粉碎机 | 1.振打仪 2.试验筛 3.气体测量仪 4.气压计 5.滴定管 6.分光光度计 7.烘箱 8.天平 |
|  |  | 铝镁合金粉＃ |  | 1.振打仪 2.试验筛 3.气体测量仪 4.气压计 5.滴定管 6.分光光度计 7.烘箱 8.天平 |
| 23 | 钛粉 | 烟花爆竹用钛粉 | 1.粉碎机 2.除杂设备 | 1.振筛机 2.标准筛 3.滴定管 4.天平 5.干燥箱 |
|  |  | 烟花用钛粉 |  | 1.振筛机 2.标准筛 3.滴定管 4.天平 5.干燥箱 6.分光光度计 |
| 24 | 氰化物 | 工业氰化钠＃ | 安氏法： 1.天然气气柜 2.液氨贮罐 3.气体混合器 4.反应器* 5.冷却器 6.氨吸收塔 7.水吸收塔 8.精馏塔 9.中和反应器 轻油裂解法： 1.轻油贮罐 2.液氨贮罐 3.雾化器 4.反应器* 5.分离器 6.水吸收塔 7.精馏塔 8.中和反应器 丙烯腈副产法： 1.中和反应器* 2.蒸发器 3.结晶器 4.干燥器 5.包装机 | 1.滴定管 2.微量滴定管 3.移液管 4.容量瓶 5.天平 6.干燥箱 7.高温炉 |
|  |  | 工业氰化亚铜 | 1.溶解槽 2.反应器 3.漂洗槽 4.离心机 5.干燥器 6.包装机 | 1.滴定管 2.移液管 3.容量瓶 4.天平 5.干燥箱 6.分光光度计 |
| 25 | 磷化合物 | 工业赤磷 | 1.球磨机 2.转化器 3.离心机 4.真空干燥器 | 1.滴定管 2.移液管 3.容量瓶 4.天平 5.干燥箱 6.真空干燥箱 |
|  |  | 工业黄磷＃ | 1.变压器 2.破碎机 3.还原电炉* 4.除尘器 5.冷凝塔 6.受磷槽 7.精制锅 8.冷凝池 | 1.天平 2.干燥箱 3.制样装置 |
|  |  | 工业磷酸 | 1.黄磷储存设备 2.燃烧设备 3.吸收设备 4.除雾设备 5.冷凝设备 | 1.滴定管 2.移液管 3.容量瓶 4.天平 5.干燥箱 6.分光光度计 7.定砷仪 |
|  |  | 湿法磷酸 | 1.粉碎设备 2.萃取设备 3.过滤设备 4.浓缩设备 5.反应设备 6.分离设备 | 粗磷酸： 1.滴定管 2.移液管 3.容量瓶 4.天平 5.干燥箱 净化磷酸： 1.滴定管 2.移液管 3.容量瓶 4.天平 5.干燥箱 6.分光光度计 7.定砷仪 8.原子吸收分光光度计或等离子体原子发射光谱仪 9.酸度计 10.氟离子选择电极 |
|  |  | 工业亚磷酸 | 1.湍流混合器 2.吸收器 3.浓缩釜 4.结晶釜 5.离心机 | 1.滴定管 2.移液管 3.容量瓶 4.天平 5.干燥箱 6.分光光度计 |
| 26 | 氯酸盐 | 高氯酸铵 | 1.处理槽 2.电解槽 3.变压整流设备 4.复分解槽 5.结晶器 6.冰机 7.离心机 8.干燥器 | 高氯酸铵规范： 1.滴定管 2.微量滴定管 3.移液管 4.容量瓶 5.天平 6.干燥箱 7.高温炉 8.酸度计 9.鼓风干燥箱 10.分光光度计 11.卡尔费休水分测定仪 12.振筛机 13.试验筛 工业高氯酸铵： 1.滴定管 2.微量滴定管 3.移液管 4.容量瓶 5.天平 6.干燥箱 7.高温炉 8.酸度计 |
|  |  | 工业氯酸钠＃ | 1.化盐桶 2.两次盐水处理槽 3.电解槽* 4.变压整流设备* 5.蒸发结晶器 6.离心机 7.干燥器 | 1.滴定管 2.微量滴定管 3.移液管 4.容量瓶 5.天平 6.干燥箱 7.分光光度计 |
|  |  | 工业亚氯酸钠 | 1.反应器 2.吸收装置 3.干燥（蒸发结晶离心或喷雾干燥）设备 | 1.滴定管 2.微量滴定管 3.移液管 4.容量瓶 5.天平 6.干燥箱 7.分光光度计 |
| 27 | 硝酸盐 | 工业硝酸钠 | 1.吸收塔 2.蒸发器 3.结晶器 4.转化器 5.蒸发器 6.结晶器 7.离心机 | 1.滴定管 2.微量滴定管 3.移液管 4.容量瓶 5.天平 6.干燥箱 |
|  |  | 工业亚硝酸钠 | 1.吸收塔 2.蒸发器 3.结晶器 4.离心机 5.干燥器 | 1.滴定管 2.微量滴定管 3.移液管 4.容量瓶 5.天平 |
|  |  | 工业亚硝酸钙 | 1.吸收塔 2.蒸发器 3.结晶器 4.离心机 5.干燥器 | 1.滴定管 2.移液管 3.容量瓶 4.天平 5.干燥箱 |
|  |  | 工业硝酸钾 | 1.反应器 2.过滤器 3.结晶器 4.过滤器 5.离心机 6.干燥器 | 1.移液管 2.容量瓶 3.天平 4.干燥箱 |
|  |  | 工业硝酸钡＃ | 1.反应器* 2.结晶器 3.过滤器 4.干燥器 | 1.滴定管 2.移液管 3.容量瓶 4.天平 5.干燥箱 6.分光光度计 |
|  |  | 工业硝酸锌 | 1.反应器 2.过滤机 3.精制槽 4.过滤器 5.蒸发器 6.结晶器 7.离心机 | 1.滴定管 2.移液管 3.容量瓶 4.天平 5.高温炉 6.干燥箱 7.原子吸收分光光度计 |
|  |  | 工业硝酸钙 | 1.反应器 2.澄清器 3.酸化槽 4.蒸发器 5.结晶器 | 1.滴定管 2.移液管 3.容量瓶 4.天平 5.干燥箱 6.高温炉 7.酸度计 |
|  |  | 照相用硝酸银 | 1.反应器 2.过滤器 3.蒸发器 4.结晶器 5.离心机 6.干燥器 | 1.滴定管 2.移液管 3.容量瓶 4.天平 5.干燥箱 6.酸度计 7.原子吸收分光光度计（带电加热和氢化物发生器） |
| 28 | 氟化合物 | 工业无水氟化氢＃ | 1.回转炉* 2.粗馏塔 3.脱气塔 4.精馏塔* 5.罐装设备 | 1.滴定管 2.移液管 3.容量瓶 4.天平 5.干燥箱 6.电导池 7.电导仪 8.分光光度计 |
|  |  | 工业氢氟酸＃ | 1.回转炉* 2.粗馏塔 3.脱气塔 4.精馏塔* 5.气化器 6.吸收塔* | 1.滴定管 2.移液管 3.容量瓶 4.天平 5.干燥箱 6.分光光度计 |
|  |  | 工业无水氟化钾＃ | 1.反应设备* 2.蒸发设备* 3.过滤设备 4.干燥设备 | 1.滴定管 2.微量滴定管 3.移液管 4.容量瓶 5.天平 6.干燥箱 7.高温炉 8.分光光度计 |
|  |  | 工业氟化氢铵＃ | 1.反应设备* 2.蒸发设备* 3.结晶设备 4.过滤设备 | 1.滴定管 2.移液管 3.容量瓶 4.天平 5.干燥箱 |
|  |  | 工业氟硅酸 | 1.发生装置 2.喷淋塔 | 1.滴定管 2.移液管 3.容量瓶 4.天平 5.干燥箱 |
|  |  | 工业氟硅酸镁 | 1.反应器 2.过滤器 3.蒸发器 4.结晶器 5.离心机 6.干燥设备 | 1.滴定管 2.微量滴定管 3.移液管 4.容量瓶 5.天平 6.干燥箱 7.高温炉 |
|  |  | 工业氟硅酸钠 | 1.喷淋塔 2.反应器 3.结晶槽 4.离心机 5.干燥设备 6.粉碎机 | 1.滴定管 2.移液管 3.容量瓶 4.天平 5.干燥箱 |
| 29 | 过氧化物 | 工业过氧化氢 | 1.氢化釜 2.氧化塔 3.萃取塔 4.净化塔 5.工作液处理设备 | 1.滴定管 2.微量滴定管 3.移液管 4.容量瓶 5.天平 6.干燥箱 7. 恒温水浴 |
|  |  | 工业过氧碳酸钠 | 1.化碱罐 2.反应罐 3.离心机 4.气流干燥塔 | 1.滴定管 2.移液管 3.容量瓶 4.天平 5.真空干燥箱 6.分光光度计 7.堆积密度测定仪 8.酸度计 9.干燥箱 |
|  |  | 工业过硫酸钾 | 1.电解槽 2.复分解器 3.离心机 4.结晶器 5.干燥设备 | 1.滴定管 2.移液管 3.容量瓶 4.天平 5.干燥箱 6.分光光度计 7.酸度计 |
| 30 | 硫化物 | 工业硫化钠＃ | 1.转炉* 2.溶碱装置 3.洗渣器 4.浓缩设备 5.结片机 | 1.滴定管 2.移液管 3.容量瓶 4.天平 5.干燥箱 6.分光光度计 |
|  |  | 工业硫氢化钠 | 1.硫化氢分离罐 2.吸收器 3.浓缩设备 4.过滤设备 | 1.滴定管 2.移液管 3.容量瓶 4.天平 5.酸度计 6.干燥箱 |
| 31 | 硫磺 | 工业硫磺 | 1.燃烧炉 2.废热锅炉 3.换热器 4.捕集器 5.转化器 6.冷凝器 | 固体： 1.滴定管 2.移液管 3.容量瓶 4.天平 5.干燥箱 6.高温炉 7.定砷器 液体： 1.滴定管 2.移液管 3.容量瓶 4.天平 5.干燥箱 6.高温炉 7.定砷器 8.分光光度计或原子吸收分光光度计 9.硫化氢吹扫吸收装置 |
|  |  | 橡胶用不溶性硫磺 | 1.燃烧锅炉 2.气化炉 3.开练机 4.粉碎机 5.干燥机 6.冷冻机 7.旋转筛 | 1.电热鼓风干燥箱 2.滴定管 3.移液管 4.容量瓶 5.天平 6.干燥箱 7.高温炉 8.试验筛 9.湿法过筛装置 |
| 32 | 氯化物 | 工业氯化锌 | 1.酸溶器 2.提纯罐 3.离心机 4.坡板蒸发器（Ⅰ型、Ⅱ型） 5.粉碎机（Ⅰ型、Ⅱ型） | 1.滴定管 2.移液管 3.容量瓶 4.天平 5.干燥箱 6.高温炉 |
|  |  | 工业氯化铁 | 1.立式反应炉 2.冷凝捕集器 3.尾气吸收塔 4.浓缩设备（无水氯化铁） 5.干燥设备（无水氯化铁） | 1.滴定管 2.移液管 3.容量瓶 4.天平 5.干燥箱 |
|  |  | 水处理剂氯化铁 | 1.反应罐 2.尾气吸收装置 3.浓缩设备（固体） 4.干燥设备（固体） | 1.滴定管 2.移液管 3.容量瓶 4.天平 5.干燥箱 6.密度计（液体） 7.恒温水浴（液体） |
| 33 | 硼化合物 | 工业硼氢化钠 | 1.粗馏釜 2.粗馏塔 3.精馏釜 4.精馏塔 5.氢化釜 6.缩合器 7.冷却器 8.水解器 9.离心机 | 1.滴定管 2.移液管 3.容量瓶 4.天平 5.干燥箱 6.快速水分测定仪（固体） |
|  |  | 硼氢化钾 | 1.复分解器 2.结晶器 3.过滤设备 4.干燥器 | 1.滴定管 2.移液管 3.容量瓶 4.天平 5.快速水分测定仪 |
|  |  | 工业过硼酸钠 | 1.配料罐 2.过滤器 3.反应器 4.离心机 5.干燥器 | 1.滴定管 2.移液管 3.容量瓶 4.天平 5.干燥箱 6.酸度计 7.分光光度计 8.恒温水浴 9.堆积密度测定装置 |

注：1.本表为企业正常生产应具备的必备生产设备和企业应具备的主要检验设备，生产设备可与上述设备名称不同，并根据企业情况以企业实际具备的生产设备为准；检验设备也可与上述设备名称不同，但应满足上述设备的功能要求。

2.标准中对检验设备有精度要求的，设备精度应满足标准要求；未明确规定的，应满足相应的检测要求。

3.标注“*”设备为许可证书上应注明的关键生产设备。

4.同一检测项目有多种检测设备时，应至少具备其中一种且满足标准规定的检测要求。

第五条 证书要求

证书明细应包括产品单元名称、产品品种、关键设备名称及数量（示例见表3）。

表3证书产品明细内容示例

| 序号 | 产品名称 | 产品单元 | 证书明细范围 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 危险化学品无机产品 | 磷化合物 | 产品单元：磷化合物 1.产品品种：工业黄磷（生产） 关键生产设备：还原电炉4台 2.产品品种：工业磷酸（生产） |

注：企业申请的产品名称与细则中的产品单元名称不一致时，按细则中的产品单元名称发证。

附件：危险化学品无机产品执行的标准及检验项目。

附件

危险化学品无机产品执行的标准及检验项目

（本细则引用的标准一经修订，应按照新标准要求执行，企业应自标准实施之日起按新标准组织生产）

| 序号 | 产品单元 | 产品品种 | 标准名称 | 检验项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | # 一级钡化合物 | 工业氯化钡 | GB/T 1617-2014工业氯化钡 | 氯化钡、钙、硫化物、铁 |
|  |  | 工业氢氧化钡 | HG/T 2566-2014工业氢氧化钡 | 主含量、碳酸钡、氯化物、铁、盐酸不溶物、硫酸不沉淀物、碘还原物、氢氧化锶 |
| 2 | 六价铬化合物 | 工业重铬酸钠 | GB/T 1611-2014工业重铬酸钠 | 重铬酸钠、硫酸盐、氯化物、 |
|  |  | 工业重铬酸钾 | GB/T 28657-2012工业重铬酸钾 | 重铬酸钾、硫酸盐、氯化物、钠、水分、水不溶物 |
|  |  | 工业铬酸酐 | GB/T 1610-2009工业铬酸酐 | 铬酸酐、硫酸盐、水不溶物 |
| 3 | 溴酸盐 | 工业溴酸钠 | HG/T 2766-2011工业溴酸钠 | 溴酸钠、溴化物、硫酸盐、水分、吸光度、氯化物及氯酸盐、铁、重金属、砷、pH |
| 4 | 五硫化二磷 | 工业五硫化二磷 | GB/T 13258-2016工业五硫化二磷 | 磷、硫、终熔点、熔距、升华残余物、铁、粒度或片厚 |
| 5 | 高锰酸钾 | 工业高锰酸钾 | GB/T 1608-2017工业高锰酸钾 | 高锰酸钾、氯化物、硫酸盐、水不溶物、水分 |
| 6 | 水合肼 | 工业水合肼 | HG/T 3259-2012工业水合肼 | 水合肼、不挥发物、铁、重金属、氯化物、硫酸盐、总有机物 |
| 7 | 亚硒酸钠 | 工业亚硒酸钠 | HG/T4517-2013工业亚硒酸钠 | 亚硒酸钠、干燥减量、溶解实验、铬、铅、镉、砷、铁 |
| 8 | 一氧化铅 | 电子工业用粒状一氧化铅 | HG/T 2325-2012电子工业用粒状一氧化铅 | 一氧化铅、金属铅、铁、氧化铜、乙酸不溶物、水分、粒度 |
| 9 | 硅酸铅 | 工业硅酸铅 | HG/T 3248-2011工业硅酸铅 | 一氧化铅、二氧化硅、三氧化二铁、三氧化二铝、水分、粒度 |
| 10 | 金属钠 | 工业金属钠 | GB/T 22379-2017工业金属钠 | 金属钠、钙 |
| 11 | 溴 | 工业溴 | QB/T 2021-1994工业溴 | 溴、氯、不挥发物 |
| 12 | 氯化亚砜 | 工业氯化亚砜 | HG/T 3788-2013工业氯化亚砜 | 色度、沸程的体积分数、蒸馏残留物 |
| 13 | 氨基磺酸 | 工业氨基磺酸 | HG/T 2527-2011工业氨基磺酸 | 氨基磺酸、硫酸盐、铁 |
| 14 | 亚硫酸氢铵 | 工业用亚硫酸氢铵 | HG/T 2785-2012工业用亚硫酸氢铵 | 亚硫酸氢铵与亚硫酸铵总和、亚硫酸氢铵与亚硫酸铵比值、硫代硫酸铵、氯离子 |
| 15 | 氢氧化锂 | 单水氢氧化锂 | GB/T 8766-2013单水氢氧化锂 | 氢氧化锂、钠、钾、铁、钙、碳酸根、硫酸根、氯离子、盐酸不溶物、水不溶物 |
| 16 | 二盐基亚磷酸铅 | 二盐基亚磷酸铅 | HG/T 2339-2005二盐基亚磷酸铅 | 铅、亚磷酸、加热减量、筛余物 |
| 17 | 硫酸 | 工业硫酸 | GB/T 534-2014工业硫酸 | 硫酸（浓硫酸）、游离三氧化硫（发烟硫酸）、灰分、铁（发烟硫酸）、砷（浓硫酸） |
|  |  | 蓄电池用硫酸 | HG/T 2692-2015蓄电池用硫酸 | 硫酸、灰分、铁、二氧化硫、还原高锰酸钾物质、透明度 |
|  |  | 液体二氧化硫 | GB/T 3637-2011液体二氧化硫 | 二氧化硫、水分、残渣 |
|  |  | 工业氯磺酸 | GB/T 13549-2016工业氯磺酸 | 氯磺酸、硫酸 |
| 18 | 硝酸 | 工业硝酸 | GB/T 337.1-2014工业硝酸浓硝酸 GB/T 337.2-2014工业硝酸稀硝酸 | 硝酸、亚硝酸 |
| 19 | 液体无水氨 | 液体无水氨 | GB/T 536-2017液体无水氨 | 氨、残留物 |
| 20 | 氰氨化钙 | 氰氨化钙 | HG/T 2427-1993氰氨化钙 | 总氮、电石、筛余物 |
| 21 | 铝粉 | 烟花爆竹用铝粉 | GB/T 20210-2006烟花爆竹用铝粉 | 粒度分布范围、松装密度、活性铝 |
|  |  | 铝粉 | GB/T 2085.1-2007铝粉第1部分：空气雾化铝粉 | 粒度分布、松装密度、铝、活性铝、铁 硅、铜、水分 |
|  |  |  | GB/T 2085.2-2007铝粉第2部分：球磨铝粉 | 粒度分布、松装密度、附着率、盖水面积、活性铝、铁、硅、铜、锰、水分、油脂、铜和锌 |
| 22 | 铝镁合金粉 | 烟花爆竹用铝镁合金粉 | GB/T 20209-2006烟花爆竹用铝镁合金粉 | 粒度、铝含量、镁含量、活性、单质镁 |
|  |  | 铝镁合金粉 | GB/T 5150-2004铝镁合金粉 | 粒度、铝含量、活性金属 |
| 23 | 钛粉 | 烟花爆竹用钛粉 | GB/T 20211-2006烟花爆竹用钛粉 | 粒度、钛含量、三酸不溶物 |
|  |  | 烟花用钛粉 | NY/T 756-2003烟花用钛粉 | 粒度、钛含量、酸不溶物、（金属钛粉、海绵钛粉） |
| 24 | 氰化物 | 工业氰化钠 | GB/T 19306-2003工业氰化钠 | 氰化钠、氢氧化钠、碳酸钠 |
|  |  | 工业氰化亚铜 | HG/T 2827-2011工业氰化亚铜 | 铜、氰化亚铜、氰根、氰化钠溶液不溶物、铁 |
| 25 | 磷化合物 | 工业赤磷 | GB/T 4947-2003工业赤磷 | 赤磷、黄磷、游离酸、水分 |
|  |  | 工业黄磷 | GB/T 7816-2018工业黄磷 | 黄磷、不溶物 |
|  |  | 工业磷酸 | GB/T 2091-2008工业磷酸 | 色度、磷酸、氯化物、硫酸盐、铁、砷、重金属 |
|  |  | 工业湿法磷酸 | HG/T 4068-2008工业湿法粗磷酸 | 磷酸、密度、固体杂质 |
|  |  |  | HG/T 4069-2008工业湿法净化磷酸 | 色度、磷酸、硫酸盐、氯化物、铁、镁、砷、氟、重金属、钙 |
|  |  | 工业亚磷酸 | HG/T 2520-2006工业亚磷酸 | 亚磷酸、氯化物、铁、磷酸盐、硫酸盐 |
| 26 | 氯酸盐 | 高氯酸铵 | GJB 617A-2003高氯酸铵规范 | 高氯酸铵、氯化物、氯酸盐、溴酸盐、铬酸盐、铁、水不溶物、硫酸盐灰分、pH值、热稳定性、十二烷基硫酸钠、总水、表面水、粒度、脆性 |
|  |  |  | HG/T 3813-2006工业高氯酸铵 | 高氯酸铵、水分、水不溶物、氯化物、氯酸盐、硫酸盐灰分、pH值 |
|  |  | 工业氯酸钠 | GB/T 1618-2018工业氯酸钠 | 氯酸钠、水分、水不溶物、氯化物、硫酸盐、铬酸盐、铁 |
|  |  | 工业亚氯酸钠 | HG/T 3250-2010工业亚氯酸钠 | 亚氯酸钠、氯酸钠、氢氧化钠、碳酸钠、氯化钠、硫酸钠 |
| 27 | 硝酸盐 | 工业硝酸钠 | GB/T 4553-2016工业硝酸钠 | 硝酸钠、水分、亚硝酸钠、碳酸钠 |
|  |  | 工业亚硝酸钠 | GB/T 2367-2016工业亚硝酸钠 | 亚硝酸钠、硝酸钠、水分 |
|  |  | 工业亚硝酸钙 | GB/T 28656-2012工业亚硝酸钙 | 亚硝酸钙、硝酸钙、水分、水不溶物 |
|  |  | 工业硝酸钾 | GB/T 1918-2011工业硝酸钾 | 硝酸钾、水分、氯化物、水不溶物 |
|  |  | 工业硝酸钡 | GB/T 1613-2008工业硝酸钡 | 硝酸钡、水分、水不溶物、铁 |
|  |  | 工业硝酸锌 | HG/T 3582-2009工业硝酸锌 | 硝酸锌、游离酸、铁、铅 |
|  |  | 工业硝酸钙 | HG/T 3787-2005工业硝酸钙 | 硝酸钙、水不溶物、pH值、氯化物、铁 |
|  |  | 照相用硝酸银 | YS/T 476-2005照相用硝酸银 | 硝酸银、水不溶物、氯化物、硫酸盐、盐酸不沉淀物、亚硝酸盐、铜、铁、铅、铋、金、钯、铂、铑、铱、汞、镍、锰、镉、铬、锡、外观质量、澄清度、水溶液反应、银氨溶液反应 |
| 28 | 氟化合物 | 工业无水氟化氢 | GB/T 7746-2011工业无水氟化氢 | 氟化氢、水分、氟硅酸、二氧化硫、不挥发酸 |
|  |  | 工业氢氟酸 | GB/T 7744-2008工业氢氟酸 | 氟化氢、氟硅酸、不挥发酸 |
|  |  | 工业无水氟化钾 | HG/T 2829-2008工业无水氟化钾 | 氟化钾、氯化物、水分、游离酸或游离碱、硫酸盐、氟硅酸盐 |
|  |  | 工业氟化氢铵 | GB/T 28655-2012工业氟化氢铵 | 氟化氢铵、氟硅酸铵、干燥减量、 |
|  |  | 工业氟硅酸 | HG/T 2832-2008工业氟硅酸 | 氟硅酸 |
|  |  | 工业氟硅酸镁 | HG/T 2768-2009工业氟硅酸镁 | 氟硅酸镁、硫酸镁、氟硅酸、水分、水不溶物 |
|  |  | 工业氟硅酸钠 | GB/T 23936-2018工业氟硅酸钠 | 氟硅酸钠、游离酸、105℃干燥减量、水不溶物 |
| 29 | 过氧化物 | 工业过氧化氢 | GB/T 1616-2014工业过氧化氢 | 过氧化氢、游离酸、不挥发物、稳定度 |
|  |  | 工业过氧碳酸钠 | HG/T 2764-2013工业过氧碳酸钠 | 活性氧、铁、水分、堆积密度、pH 、热稳定性、总磷 |
|  |  | 工业过硫酸钾 | GB/T 26519.2-2011工业过硫酸钾 | 过硫酸钾、pH值、铁、氯化物、水分、锰、重金属、铵盐 |
| 30 | 硫化物 | 工业硫化钠 | GB/T 10500-2009工业硫化钠 | 硫化钠、铁、水不溶物 |
|  |  | 工业硫氢化钠 | GB/T 23937-2009工业硫氢化钠 | 硫氢化钠、硫化钠 |
| 31 | 硫磺 | 工业硫磺 | GB/T 2449.1-2014工业硫磺第1部分：固体产品 | 硫、水分、灰分、酸度、有机物 |
|  |  |  | GB/T 2449.2-2015工业硫磺第2部分：液体产品 | 硫、水分、灰分、酸度、有机物、砷、铁、硫化氢和多硫化氢 |
|  |  | 橡胶用不溶性硫磺 | HG/T 2525-2011橡胶用不溶性硫磺 | 外观、元素硫、不溶性硫、酸度、加热减量、灰分、筛余物 |
| 32 | 氯化物 | 工业氯化锌 | HG/T 2323-2012工业氯化锌 | 氯化锌、碱式盐、硫酸盐、铁、铅、碱和碱土金属 |
|  |  | 工业氯化铁 | GB/T 1621-2008工业氯化铁 | 氯化铁、氯化亚铁、不溶物 |
|  |  | 水处理剂氯化铁 | GB/T 4482-2018水处理剂氯化铁 | 铁、亚铁、不溶物、游离酸、密度（液体） |
| 33 | 硼化合物 | 工业硼氢化钠 | HG/T 3585-2009工业硼氢化钠 | 硼氢化钠、干燥减量（固体）、氢氧化钠（溶液）、 |
|  |  | 硼氢化钾 | HG/T 3584-2011硼氢化钾 | 硼氢化钾、干燥减量 |
|  |  | 工业过硼酸钠 | HG/T 2518-2008工业过硼酸钠 | 活性氧、pH值、铁、稳定性、堆积密度 |
| 备 注 | 1.企业在申请取证时应按照产品品种提交检验报告，其中，提交型式试验报告或委托产品检验报告的，检验项目应当覆盖本表规定的产品检验项目。 2. 企业获证后同产品单元增产品品种时应提交与所申请产品品种名称一致的检验报告。 |  |  |  |