编号：（X）XK13-008

危险化学品生产许可证实施细则（二）

（危险化学品氯碱产品部分）

（送审稿）

2021-××-××公布                          2021-××-××实施

国家市场监督管理总局

危险化学品生产许可证实施细则

（危险化学品氯碱产品部分）

第一条 依据《中华人民共和国工业产品生产许可证管理条例》《中华人民共和国工业产品生产许可证管理条例实施办法》及国务院关于工业产品生产许可证制度的改革要求，制定本细则。

第二条 本细则适用于省级市场监管部门危险化学品氯碱产品的生产许可核发等工作。

第三条 发证产品范围及产品单元。

本细则中的危险化学品氯碱产品包括：电解氯化钠溶液或氯化钾溶液生产的液体烧碱、液体氢氧化钾，以天然碱为原料经苛化法生产的液体烧碱，和以它们为原料经加工（浓缩或稀释）制得的液体产品、固体产品；电解盐水、熔融盐、盐酸或氧化氯化氢产生的氯气经液化得到的工业用液氯；氢气和氯气反应生成的氯化氢经水吸收而制得的盐酸，化工生产过程中副产的盐酸，和以这些盐酸为原料进一步加工制得的盐酸类产品；以氯气或液氯为原料制得的次氯酸钙（漂粉精）、次氯酸钠、漂白粉，和对它们进一步加工制得的次氯酸盐类产品；以氯气或液氯、磷或磷化产品为原料，经氯化或氧化而制得的三氯化磷、三氯氧磷、五氯化磷，和对它们进一步加工制得的产品。本细则规定执行国家标准或行业标准的危险化学品氯碱产品为生产许可证发证产品，包括1个产品单元，具体产品单元及产品品种见表1。企业生产（包括生产、加工）表1中的产品应当办理生产许可证，当仅作为企业自用原料进入生产下一环节,则不需要单独取得工业产品生产许可证。

表1  危险化学品氯碱产品单元、产品品种

| 序号 | 产品单元 | 产品品种序号 | 产品品种 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 氯碱 | 1 | 高纯氢氧化钠# |
|  |  | 2 | 化纤用氢氧化钠# |
|  |  | 3 | 工业用氢氧化钠# |
|  |  | 4 | 天然碱苛化法氢氧化钠# |
|  |  | 5 | 高品质片状氢氧化钾# |
|  |  | 6 | 工业离子膜法氢氧化钾溶液# |
|  |  | 7 | 工业氢氧化钾# |
|  |  | 8 | 工业用液氯 |
|  |  | 9 | 高纯盐酸 |
|  |  | 10 | 工业用合成盐酸 |
|  |  | 11 | 副产盐酸 |
|  |  | 12 | 次氯酸钙（漂粉精） |
|  |  | 13 | 漂白粉 |
|  |  | 14 | 次氯酸钠 |
|  |  | 15 | 工业用三氯氧磷 |
|  |  | 16 | 工业用五氯化磷 |
|  |  | 17 | 工业用三氯化磷# |

注：标“#”号的为涉及产业政策的产品。

按国际标准、国外标准、地方标准、团体标准和企业标准等生产的上述产品，属于本细则列出的相关国家标准和行业标准范畴或适用范围的，企业应按相应的国家标准或行业标准取证，企业获证后生产的产品应当满足相应国家标准和行业标准要求。

第四条 企业应符合的条件

（一）企业应有与拟从事的生产活动相适应的营业执照。

（二）企业应有与所生产产品相适应的专业技术人员。

（三）企业应有与所生产产品相适应的生产条件和检验手段（见表2）。

（四）企业应有健全有效的质量管理制度和责任制度，有与所生产产品相适应的技术文件和工艺文件。

（五）企业生产产品符合有关国家标准、行业标准以及保障人体健康和人身、财产安全的要求（见附件）。企业申请许可证时应提交1年内（自检验报告签发日期起）符合现行有效标准的产品检验合格报告。

（六）企业应符合国家产业政策的规定，不存在国家明令淘汰和禁止投资建设的落后工艺、高耗能、污染环境、浪费资源的情况。

法律、行政法规有其他规定的，还应当符合其规定。

发证机关应认真贯彻落实国务院“放管服”改革要求，结合实行告知承诺和优化服务等改革措施，根据本地实际落实上述条件；应按照“让数据多跑路、企业少跑腿”的原则，最大限度减少各类证明材料和繁文缛节，最大力度减轻企业负担。

表2  企业生产危险化学品氯碱产品应具备的生产设备与检验设备表

| 序号 | 单元名称 | 产品品种 | 生产设备名称 | 生产设备要求 | 检验设备名称 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 氯碱 | 高纯氢氧化钠 | 化盐桶、过滤器、精盐水贮槽、回收盐水贮槽、精制剂高位槽、配水槽、盐水过滤器、中和槽、树脂塔(精制塔)、精盐水高位槽、盐水预热器、电解槽*、电解液贮槽、高纯水槽、高纯酸槽、阴(阳)极液气液分离器、阴(阳)极液循环槽、脱氯塔、亚硫酸钠槽、电解液预热器、蒸发器、电解液循环槽、捕沫槽、盐酸高位槽等。 | / | 酸式滴定管,分光光度计,或等离子体原子发射光谱仪 |
| 2 | 氯碱 | 化纤用氢氧化钠 | 化盐桶、过滤器、精盐水贮槽、回收盐水贮槽、精制剂高位槽、配水槽、盐水过滤器、中和槽、树脂塔(精制塔)、精盐水高位槽、盐水预热器、电解槽*、电解液贮槽、高纯水槽、高纯酸槽、阴(阳)极液气液分离器、阴(阳)极液循环槽、脱氯塔、亚硫酸钠槽、电解液预热器、蒸发器、电解液循环槽、捕沫槽、盐酸高位槽等。 | / | 酸式滴定管,分光光度计,或等离子体原子发射光谱仪 |
| 3 | 氯碱 | 工业用氢氧化钠 | 化盐桶、过滤器、精盐水贮槽、回收盐水贮槽、精制剂高位槽、配水槽、盐水过滤器、中和槽、树脂塔(精制塔)、精盐水高位槽、盐水预热器、电解槽*、电解液贮槽、高纯水槽、高纯酸槽、阴(阳)极液气液分离器、阴(阳)极液循环槽、脱氯塔、亚硫酸钠槽、电解液预热器、蒸发器、电解液循环槽、捕沫槽、盐酸高位槽等。 | / | 酸式滴定管,分光光度计 |
| 4 | 氯碱 | 天然碱苛化法氢氧化钠 | 化盐桶、精制剂高位槽、澄清桶、过滤器、洗泥桶、精盐水贮槽、盐水预热器、苛化槽*等。 | / | 酸式滴定管,分光光度计 |
| 5 | 氯碱 | 高品质片状氢氧化钾 | 化盐桶、过滤器、精盐水贮槽、回收盐水贮槽、精制剂高位槽、配水槽、盐水过滤器、中和槽、树脂塔(精制塔)、精盐水高位槽、盐水预热器、电解槽*、电解液贮槽、高纯水槽、高纯酸槽、阴(阳)极液气液分离器、阴(阳)极液循环槽、脱氯塔、亚硫酸钠槽、电解液预热器、蒸发器、电解液循环槽、捕沫槽、盐酸高位槽，蒸发器、熔盐槽、加热炉、碱锅、片碱机、闪蒸罐。 | / | 酸式滴定管，比色管，电位计,微量滴定管，分光光度计或等离子体原子发射光谱仪，火焰发射分光光度计，原子吸收分光光度计 |
| 6 | 氯碱 | 工业离子膜法氢氧化钾溶液 | 化盐桶、过滤器、精盐水贮槽、回收盐水贮槽、精制剂高位槽、配水槽、盐水过滤器、中和槽、树脂塔(精制塔)、精盐水高位槽、盐水预热器、电解槽*、电解液贮槽、高纯水槽、高纯酸槽、阴(阳)极液气液分离器、阴(阳)极液循环槽、脱氯塔、亚硫酸钠槽、电解液预热器、蒸发器、电解液循环槽、捕沫槽、盐酸高位槽等。 | / | 酸式滴定管，比色管，微量滴定管，火焰放射分光光度计或等离子体原子发射光谱仪 |
| 7 | 氯碱 | 工业氢氧化钾 | 化盐桶、过滤器、精盐水贮槽、回收盐水贮槽、精制剂高位槽、配水槽、盐水过滤器、中和槽、树脂塔(精制塔)、精盐水高位槽、盐水预热器、电解槽*、电解液贮槽、高纯水槽、高纯酸槽、阴(阳)极液气液分离器、阴(阳)极液循环槽、脱氯塔、亚硫酸钠槽、电解液预热器、蒸发器、电解液循环槽、捕沫槽、盐酸高位槽等。 | / | 酸式滴定管，比色管，微量滴定管，分光光度计，火焰发射分光光度计火焰放射分光光度计或等离子体原子发射光谱仪 |
| 8 | 氯碱 | 工业用液氯 | 氯气洗涤塔、雾沫捕集器、透平机、氯气干燥塔、酸沫捕集器、缓冲罐、硫酸冷却槽、浓(稀)酸贮槽、氯气雾沫捕集器、氯气洗涤塔、液化槽、气液分离器、液氯计量槽、液氯贮槽、氯气液化机组、液氯热交换器、液氯钢瓶。 | 液氯灌装应有过量报警系统和钢瓶灌装复称装置 | 液氯取样器（小钢瓶），气体量管 |
| 9 | 氯碱 | 高纯盐酸 | 氢气缓冲罐、氢气阻火器、氯气缓冲罐、合成炉（以上为合成盐酸必备）、石墨冷却器、氯化氢净化器、氯化氢吸收塔、集酸槽、成品罐。 | / | 碱式滴定管，原子吸收仪或等离子体原子发射光谱仪，微量滴定管 |
| 10 | 氯碱 | 工业用合成盐酸 | 氢气缓冲罐、氢气阻火器、氯气缓冲罐、合成炉（以上为合成盐酸必备）、石墨冷却器、氯化氢净化器、氯化氢吸收塔、集酸槽、成品罐。 | / | 碱式滴定管，分光光度计 |
| 11 | 氯碱 | 副产盐酸 | 氯化氢净化器、氯化氢吸收塔、集酸槽、成品罐。 | / | 碱式滴定管 |
| 12 | 氯碱 | 次氯酸钙（漂粉精） | 化灰池、水力旋流器、氯化槽、真空过滤机、压滤机、轧碎机、提升机、磨粉机、干燥机、旋风分离器、漂粉机、尾气吸收塔、石灰水储槽、吸收塔、循环泵。 | / | 棕色滴定管，水分测定仪，温度计 |
| 13 | 氯碱 | 漂白粉 | 化灰池、水力旋流器、氯化槽、真空过滤机、压滤机、轧碎机、提升机、磨粉机、干燥机、旋风分离器、漂粉机、尾气吸收塔、石灰水储槽、吸收塔、循环泵。 | / | 棕色滴定管，水分测定仪，温度计 |
| 14 | 氯碱 | 次氯酸钠 | 配碱槽，反应器，成品槽，泵 | / | 棕色滴定管，酸式滴定管 |
| 15 | 氯碱 | 工业用三氯氧磷 | 熔磷锅、反应釜、冷凝器、填料塔、汽化器、计量罐、贮槽。 | / | 棕色碱式滴定管，沸程测定装置，温度计 |
| 16 | 氯碱 | 工业用五氯化磷 | 熔磷锅、反应釜、冷凝器、填料塔、汽化器、计量罐、贮槽。 | / | 棕色碱式滴定管 |
| 17 | 氯碱 | 工业用三氯化磷 | 熔磷锅、反应釜*、冷凝器、填料塔、汽化器、计量罐、贮槽。 | / | 棕色碱式滴定管，分光光度计，沸程测定装置，温度计 |

注：1. 本表为企业正常生产应具备的必备生产设备和企业应具备的主要检验设备，生产设备可与上述设备名称不同，并根据企业情况以企业实际具备的生产设备为准；检验设备也可与上述设备名称不同，但应满足上述设备的功能要求。

2.标准中对检验设备有精度要求的，设备精度应满足标准要求；未明确规定的，应满足相应的检测要求。

3.标注“*”设备为许可证书上应注明的关键生产设备。

4.同一检测项目有多种检测设备时，应至少具备其中一种且满足标准规定的检测要求。

第五条 证书要求

证书明细应包括产品单元名称、产品品种、关键设备名称及数量（示例见表3）。

表3证书产品明细内容示例

| 序号 | 产品名称 | 产品单元 | 证书明细范围 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 危险化学品氯碱产品 | 氯碱 | 产品单元：氯碱 1. 产品品种：工业用氢氧化钠（生产） 关键生产设备：电解槽2个 2. 产品品种：次氯酸钠（加工） 3. 产品品种：高纯盐酸（生产） |

注：企业申请的产品名称与细则中的产品单元名称不一致时，按细则中的产品单元名称发证。

附件：危险化学品氯碱产品执行的标准及检验项目。

附件

危险化学品氯碱产品执行的标准及检验项目

（本细则引用的标准一经修订，应按照新标准要求执行，企业应自标准实施之日起按新标准组织生产）

| 序号 | 产品单元 | 产品品种 | 标准名称 | 检验项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 氯碱 | 高纯氢氧化钠 | GB/T 11199-2006高纯氢氧化钠 | 氢氧化钠、氯化钠、三氧化二铁 |
| 2 | 氯碱 | 化纤用氢氧化钠 | GB/T 11212-2013化纤用氢氧化钠 | 氢氧化钠、氯化钠、三氧化二铁 |
| 3 | 氯碱 | 工业用氢氧化钠 | GB/T 209-2018工业用氢氧化钠 | 氢氧化钠、氯化钠 |
| 4 | 氯碱 | 天然碱苛化法氢氧化钠 | HG/T 3825-2006天然碱苛化法氢氧化钠 | 氢氧化钠、碳酸钠、氯化钠、三氧化二铁 |
| 5 | 氯碱 | 高品质片状氢氧化钾 | HG/T 3688-2010高品质片状氢氧化钾 | 氢氧化钾、碳酸钾、氯化物 铁、钠、镍、重金属 |
| 6 | 氯碱 | 工业离子膜法氢氧化钾溶液 | HG/T 3815-2013工业离子膜法氢氧化钾溶液 | 氢氧化钾、碳酸钾、氯化物、钠 |
| 7 | 氯碱 | 工业氢氧化钾 | GB/T 1919-2014工业氢氧化钾 | 氢氧化钾、碳酸钾、氯化物、铁 |
| 8 | 氯碱 | 工业用液氯 | GB/T 5138-2006工业用液氯 | 氯的体积分数、水分的质量分数、三氯化氮的质量分数 |
| 9 | 氯碱 | 高纯盐酸 | HG/T2778-2020高纯盐酸 | 总酸度、钙、镁、铁、游离氯 |
| 10 | 氯碱 | 工业用合成盐酸 | GB/T 320-2006工业用合成盐酸 | 总酸度、铁 |
| 11 | 氯碱 | 副产盐酸 | HG/T3783-2005副产盐酸 | 总酸度 |
| 12 | 氯碱 | 次氯酸钙（漂粉精） | GB/T10666-2019次氯酸钙（漂粉精） | 有效氯、水分 |
| 13 | 氯碱 | 漂白粉 | HG/T2496-2006漂白粉 | 有效氯、水分、总氯与有效氯之差 |
| 14 | 氯碱 | 次氯酸钠 | GB/T 19106-2013次氯酸钠 | 有效氯、游离碱 |
| 15 | 氯碱 | 工业用三氯氧磷 | HG/T3606-2009工业用三氯氧磷 | 三氯氧磷、三氯化磷、沸程 |
| 16 | 氯碱 | 工业用五氯化磷 | HG/T4108-2009工业用五氯化磷 | 五氯化磷、三氯化磷 |
| 17 | 氯碱 | 工业用三氯化磷 | HG/T2970-2009工业用三氯化磷 | 三氯化磷、游离磷、沸程 |
| 备 注 | 1. 企业在申请取证时应按照产品品种提交检验报告，其中，提交型式试验报告或委托产品检验报告的，检验项目应当覆盖本表规定的产品检验项目。 2.以下产品品种的检验报告按照由前向后顺序覆盖： （1）氢氧化钠类产品：高纯氢氧化钠，化纤用氢氧化钠，工业用氢氧化钠，天然碱苛化法氢氧化钠； （2）氢氧化钾类产品：高品质片状氢氧化钾，工业离子膜法氢氧化钾溶液，工业氢氧化钾； （3）液氯类产品：工业用液氯； （4）盐酸类产品：高纯盐酸，工业用合成盐酸，副产盐酸； （5）次氯酸盐类产品：次氯酸钙（漂粉精），漂白粉，次氯酸钠； （6）含磷氯化物类产品：工业用三氯氧磷，工业用五氯化磷，工业用三氯化磷。 3.企业获证后同产品单元增产品品种时应提交与所申请产品品种名称一致的检验报告。 |  |  |  |