编号：（X）XK13-010

危险化学品生产许可证实施细则（三）

（危险化学品工业气体产品部分）

（送审稿）

2021-××-××公布                          2021-××-××实施

国家市场监督管理总局

危险化学品生产许可证实施细则

（危险化学品工业气体产品部分）

第一条 依据《中华人民共和国工业产品生产许可证管理条例》《中华人民共和国工业产品生产许可证管理条例实施办法》及国务院关于工业产品生产许可证制度的改革要求，制定本细则。

第二条 本细则适用于省级市场监管部门危险化学品工业气体产品的生产许可核发等工作。

第三条 发证产品范围及产品单元。

本细则中的危险化学品工业气体产品是指列入国家应急管理部（原安监总局）等十部委联合发布的《危险化学品目录》中的危险化学品气体类产品。本细则规定执行国家标准或行业标准的危险化学品工业气体产品为生产许可证发证产品，共划分为6个产品单元，具体产品单元及产品品种见表1。企业生产表1 中的产品应当办理生产许可证，当仅作为企业自用原料或工艺气进入生产下一环节的,则不需要单独取得工业产品生产许可证。

表1危险化学品工业气体产品单元、产品品种

| 单元序号 | 产品单元 | 品种序号 | 产品品种 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 氢气 | 1 | 工业氢 |
|  |  | 2 | 纯氢 |
|  |  | 3 | 高纯氢 |
|  |  | 4 | 超纯氢 |
| 2 | 二氧化碳 | 5 | 工业液体二氧化碳 |
|  |  | 6 | 高纯二氧化碳 |
| 3 | 六氟化硫 | 7 | 工业六氟化硫 |
| 4 | 乙炔 | 8 | 溶解乙炔 |
| 5 | 石油化工气 | 9 | 工业用乙烯# |
|  |  | 10 | 聚合级丙烯 |
|  |  | 11 | 工业用丁二烯 |
|  |  | 12 | 工业用异丁烯 |
|  |  | 13 | 工业用1-丁烯 |
|  |  | 14 | 工业用异丁烷 |
|  |  | 15 | 工业燃气切割焊接用丙烷 |
|  |  | 16 | 工业燃气切割焊接用丙烯 |
| 6 | 电子工业用气 | 17 | 电子工业用气体 氧化亚氮 |
|  |  | 18 | 电子工业用气体 六氟化硫 |
|  |  | 19 | 电子工业用气体 三氯化硼 |
|  |  | 20 | 电子工业用气体 氯化氢 |
|  |  | 21 | 电子工业用气体 氢 |
|  |  | 22 | 电子工业用气体 硅烷 |
|  |  | 23 | 电子工业用气体 氨 |
|  |  | 24 | 电子工业用气体 三氟化硼 |
|  |  | 25 | 电子工业用气体 磷化氢 |
|  |  | 26 | 电子工业用气体 高纯氯 |

注：标#的产品品种为涉及国家产业政策产品。

按国际标准、国外标准、地方标准、团体标准和企业标准等生产的上述产品，属于本细则列出的相关国家标准和行业标准范畴或适用范围的，企业应按相应的国家标准或行业标准取证，企业获证后生产的产品应当满足相应国家标准和行业标准要求。

第四条 企业应符合的条件

（一）企业应有与拟从事的生产活动相适应的营业执照。

（二）企业应有与所生产产品相适应的专业技术人员。

（三）企业应有与所生产产品相适应的生产条件和检验手段（见表2）。

（四）企业应有健全有效的质量管理制度和责任制度，有与所生产产品相适应的技术文件和工艺文件。

（五）企业生产产品符合有关国家标准、行业标准以及保障人体健康和人身、财产安全的要求（见附件）。企业申请许可证时应提交1年内（自检验报告签发日期起）符合现行有效标准的产品检验合格报告。

（六）企业应符合国家产业政策的规定，不存在国家明令淘汰和禁止投资建设的落后工艺、高耗能、污染环境、浪费资源的情况。

法律、行政法规有其他规定的，还应当符合其规定。

发证机关应认真贯彻落实国务院“放管服”改革要求，结合实行告知承诺和优化服务等改革措施，根据本地实际落实上述条件；应按照“让数据多跑路、企业少跑腿”的原则，最大限度减少各类证明材料和繁文缛节，最大力度减轻企业负担。

表2  企业生产危险化学品工业气体产品应具备的生产设备与检验设备表

| 序号 | 单元 名称 | 产品品种 | 生产设备名称 | 生产设备要求 | 检验设备名称 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 氢气 | 工业氢 | 水电解槽、回收氢气装置、分离器、洗涤器、裂解装置或转化反应器、提纯净化设备、产品储存/输运/充装设备(气瓶充装适用) | 1.制备及回收设备符合GB/T19774-2005《水电解制氢系统技术要求》或GB/T19773-2005《变压吸附提纯氢系统技术要求》； 2.提纯净化设备满足产品指标； 3.储运设备符合TSG 21-2016《固定式压力容器安全技术监察规程》及TSG D0001-2009《压力管道安全技术监察规程》； 4.气瓶充装符合 GB 14194-2017 《压缩气体气瓶充装规定》 、TSG R0006-2014《气瓶安全技术监察规程》。 | 气相色谱仪 |
|  |  | 纯氢 |  |  | 气体水含量测定仪、气相色谱仪 |
|  |  | 高纯氢 |  |  | 气体水含量测定仪、气相色谱仪 |
|  |  | 超纯氢 |  |  | 气体水含量测定仪、气相色谱仪 |
| 2 | 二氧化碳 | 工业液体二氧化碳 | 二氧化碳捕集回收装置、提纯净化设备、压缩、制冷等生产设备、储存、充灌设备、 带计量装置气瓶充（灌）装设备(气瓶充装适用) | 1. 提纯设备达到质量要求； 2. 生产及存储设备与装置产能相匹配； 3.压力设备符合 TSG 21-2016《固定式压力容器安全技术监察规程》及TSG D0001-2009《压力管道安全技术监察规程》； 4.气瓶充装符合GB 14193-2009《液化气体气瓶充装规定》、 TSG R0006-2014《气瓶安全技术监察规程》。 | 二氧化碳纯度测定仪 、流量计、比色管、气体水含量测定仪、滤纸 |
|  |  | 高纯二氧化碳 |  |  | 气体水含量测定仪、 氧含量测定仪分析仪、气相色谱仪、总烃测定仪 |
| 3 | 六氟化硫 | 工业六氟化硫 | 氟气电解制取设备、六氟化硫合成装置、提纯设备、存储、充（灌）装设备 | 1.提纯设备达到质量要求； 2.生产及存储设备与装置产能相匹配； 3.压力设备符合TSG 21-2016《固定式压力容器安全技术监察规程》及TSG D0001-2016《压力管道安全技术监察规程》； 4.气瓶符合GB 14193-2009《液化气体气瓶充装规定》、TSG R0006-2014《气瓶安全技术监察规程》。 | 气相色谱仪、气体水含量测定仪 、多孔气体吸收器、微量滴定管、湿式气体流量计 、分光光度计、取样装置、红外光谱仪、吸收瓶、湿式气体流量计 |
| 4 | 乙炔 | 溶解乙炔 | 发生器、气柜（对低压系统）、净化装置、 低压干燥器、压缩机、高压干燥器、充装排、 丙酮补加装置 | 1.生产及净化设备符合JB/T8856－2018《溶解乙炔设备》要求； 2.压力设备符合TSG 21-2016《固定式压力容器安全技术监察规程》要求 ； 3.气瓶充装符合GB13591-2009《溶解乙炔气瓶充装规定》 、TSG R0006-2014《气瓶安全技术监察规程》。 | 乙炔纯度吸收管、硫化氢、磷化氢检测用硝酸银及试纸 |
| 5 | 石油化工气 | 工业用乙烯# | 裂解炉*、急冷锅炉、初分馏塔、水洗塔、 精馏塔、压缩机、 制冷系统、存储设备、 带计量装置的充（灌）装设备 | 1．生产装置达到质量要求； 2．存储符合TSG 21-2016《固定式压力容器安全技术监察规程》要求。 | 氧分仪、卡尔.费休水分测定仪、气相色谱仪、紫外荧光定硫仪或氧化微库仑定硫仪 |
|  |  | 聚合级丙烯 |  |  | 氧分仪、卡尔.费休水分测定仪 、气相色谱仪、紫外荧光定硫仪或氧化微库仑定硫仪 |
|  |  | 工业用丁二烯 |  |  | 卡尔.费休水分测定仪、分光光度计或液相色谱仪、气相色谱仪、微量滴定管、电化学氧分仪 |
|  |  | 工业用异丁烯 |  |  | 气相色谱仪、卡尔.费休水分测定仪 |
|  |  | 工业用1-丁烯 |  |  | 气相色谱仪、卡尔.费休水分测定仪、紫外荧光定硫仪或氧化微库仑定硫仪 |
|  |  | 工业用异丁烷 |  |  | 卡尔.费休测定仪或电解法、多孔气体吸收器、微量滴定管、电子天平、紫外荧光定硫仪或氧化微库仑定硫仪、气相色谱仪、李森科瓶、蒸汽压测定仪 |
|  |  | 工业燃气切割焊接用丙烷 |  |  | 气相色谱仪、库仑硫分析仪、密度计 |
|  |  | 工业燃气切割焊接用丙烯 |  |  | 气相色谱仪、紫外荧光定硫仪或氧化微库仑定硫仪、密度计 |
| 6 | 电子工业用气 | 电子工业用气体 氧化亚氮 | 气体发生装置（粗产品外购时此项可不作要求）、净化提纯设备、气瓶充（灌）装设备(气瓶充装适用)、尾气处理装置（有毒气体适用）、包装物处理装置 | 1.提纯设备及包装物处理装置达到并满足质量要求； 2.压力设备符合 TSG 21-2016《固定式压力容器安全技术监察规程》及TSG D0001-2016《压力管道安全技术监察规程》要求； 3.气瓶充装符合TSG R0006-2014《气瓶安全技术监察规程》、 GB 14194-2017 《压缩气体气瓶充装规定》或GB 14193-2009《液化气体气瓶充装规定》； 4.尾气处理装置达到排放标准。 | 氨检测管、气相色谱仪、 化学发光氮氧化物测定仪、检测管、气体水分测定仪 |
|  |  | 电子工业用气体 六氟化硫 |  |  | 气相色谱仪、气体水分测定仪、多孔气体吸收器、微量滴定管、电子天平、滴定管、分光光度计 |
|  |  | 电子工业用气体 三氯化硼 |  |  | 气相色谱仪 |
|  |  | 电子工业用气体 氯化氢 |  |  | 气相色谱仪、气体水分测定仪 |
|  |  | 电子工业用气体 氢 |  |  | 气相色谱仪、氧分析仪、气体水分测定仪 |
|  |  | 电子工业用气体 硅烷 |  |  | 气相色谱仪、气体水分测定仪、电感耦合等离子质谱仪 |
|  |  | 电子工业用气体 氨 |  |  | 气相色谱仪、气体水分测定仪 |
|  |  | 电子工业用气体 三氟化硼 |  |  | 气相色谱仪、分光光度计 |
|  |  | 电子工业用气体 磷化氢 |  |  | 气相色谱仪、气体水分测定仪 |
|  |  | 电子工业用气体 高纯氯 |  |  | 气相色谱仪、气体水分测定仪 |

注：1. 本表为企业正常生产应具备的必备生产设备和企业应具备的主要检验设备，生产设备可与上述设备名称不同，并根据企业情况以企业实际具备的生产设备为准；检验设备也可与上述设备名称不同，但应满足上述设备的功能要求。

2.标准中对检验设备有精度要求的，设备精度应满足标准要求；未明确规定的，应满足相应的检测要求。

3.标注“*”设备为许可证书上应注明的关键生产设备。

4.同一检测项目有多种检测设备时，应至少具备其中一种且满足标准规定的检测要求。

第五条 证书要求

证书明细应包括产品单元名称、产品品种、关键设备名称及数量（示例见表3）。

表3证书产品明细内容示例

| 序号 | 产品名称 | 产品单元 | 证书明细范围 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 危险化学品工业气体产品 | 溶解乙炔 | 产品单元：溶解乙炔 产品品种：溶解乙炔 |
|  |  | 石油化工气 | 产品单元：石油化工气 产品品种：工业用乙烯 关键生产设备：裂解炉1台 |

注：企业申请的产品名称与细则中的产品单元名称不一致时，按细则中的产品单元名称发证。

附件：危险化学品工业气体产品执行的标准及检验项目。

附件

危险化学品工业气体产品执行的标准及检验项目

（本细则引用的标准一经修订，应按照新标准要求执行，企业应自标准实施之日起按新标准组织生产）

| 序号 | 产品单元 | 产品品种 | 标准名称 | 检验项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 氢气 | 工业氢 | GB/T 3634.1-2006 氢气 第1部分 工业氢4.2，4.4 | 氧、氮、氩 |
|  |  | 纯氢 | GB/T 3634.2-2011 氢气 第2部分:纯氢、高纯氢和超纯氢 | 氧、氮、氩、水含量、一氧化碳、二氧化碳、甲烷 |
|  |  | 高纯氢 | GB/T 3634.2-2011 氢气 第2部分:纯氢、高纯氢和超纯氢 | 氧、氮、氩、水含量、一氧化碳、二氧化碳、甲烷 |
|  |  | 超纯氢 | GB/T 3634.2-2011 氢气 第2部分:纯氢、高纯氢和超纯氢 | 氧、氮、氩、水含量、一氧化碳、二氧化碳、甲烷 |
| 2 | 二氧化碳 | 工业液体二氧化碳 | GB/T 6052-2011 工业液体二氧化碳 | 纯度、一氧化碳、硫化氢、磷化氢及有机还原物、水分露点、油分 |
|  |  | 高纯二氧化碳 | GB/T23938-2009 高纯二氧化碳 | 水分含量、氧、氢、氮、一氧化碳、总烃 |
| 3 | 六氟化硫 | 工业六氟化硫 | GB/T 12022-2014 工业六氟化硫 | 四氟化碳、六氟乙烷、八氟丙烷、水含量、酸度、可水解氟化物、矿物油、毒性 |
| 4 | 乙炔 | 溶解乙炔 | GB 6819-2004 溶解乙炔 | 乙炔纯度、磷化氢、硫化氢试验 |
| 5 | 石油化工气 | 工业用乙烯# | GB/T7715-2014 工业用乙烯 | 乙烯、甲烷、乙烷、C3和C3以上、乙炔、一氧化碳、二氧化氢、氧、水含量、甲醇、二甲醚、总硫 |
|  |  | 聚合级丙烯 | GB/T 7716-2014 聚合级丙烯 | 丙烯、烷烃、乙烯、 乙炔、甲基乙炔、丙二烯、丁烯、丁二烯、一氧化碳、二氧化碳、氧、水含量、甲醇、二甲醚、总硫 |
|  |  | 工业用丁二烯 | GB/T13291-2008 工业用丁二烯 | 1,3-丁二烯、总炔、乙烯基乙炔、水含量、阻聚剂含量、二聚物、羰基化合物、过氧化物、氧 |
|  |  | 工业用异丁烯 | SH/T1726-2004 工业用异丁烯 | 异丁烯、丙烷、丙烯、丁烷、2-丁烯、1-丁烯、丁二烯、甲醇、二甲醚、叔丁醇、甲基叔丁基醚水、二聚物 |
|  |  | 工业用1-丁烯 | SH/T 1546-2009 工业用1-丁烯 | 1-丁烯，正、异丁烷，异丁烯+2-丁烯、1，3-丁二丁烯+丙二烯、丙炔、水、硫甲醇、甲基叔丁基醚、一氧化碳、二氧化碳 |
|  |  | 工业用异丁烷 | GB/T 19465-2004 工业用异丁烷(HC- 600a) | 异丁烷、总不饱和烃、水的质量分数、酸度、蒸发残留物、硫、不凝气体、高沸点残留物、蒸气压 |
|  |  | 工业燃气切割焊接用丙烷 | HG/T 3661.2-2016 工业燃气焊接切割用丙烷 | 丙烷、总硫、钢片腐蚀、水分含量 |
|  |  | 工业燃气切割焊接用丙烯 | HG/T 3661.1-2016 工业燃气焊接切割用丙烯 | 丙烯、总硫、钢片腐蚀、水分含量 |
| 6 | 电子工业用气 | 电子工业用气体 氧化亚氮 | GB/T 14600-2009 电子工业用气体 氧化亚氮 | 氨、一氧化碳、二氧化碳、C1—C5烃、氮和氧、一氧化氮、二氧化氮、水含量 |
|  |  | 电子工业用气体 六氟化硫 | GB/T 18867-2014 电子工业用气体 六氟化硫 | 氧+氩、氮、四氟化碳一氧化碳、甲烷、二氧化碳、水分含量、酸度、可水解氟化物 |
|  |  | 电子工业用气体 三氯化硼 | GB/T 17874-2010 电子工业用气体 三氯化硼 | 氧（氩）、氮、一氧化碳、二氧化碳、甲烷 |
|  |  | 电子工业用气体 氯化氢 | GB/T 14602-2014 电子工业用气体 氯化氢 | 氧（氩）、氮、一氧化碳、二氧化碳、烃类、水含量 |
|  |  | 电子工业用气体 氢 | GB/T 16942-2009 电子工业用气体 氢 | 氮、一氧化碳、二氧化碳、氧、总烃、水分含量 |
|  |  | 电子工业用气体 硅烷 | GB/T 15909-2017 电子工业用气体 硅烷(SiH4) | 氢、氧+氩、氮、甲烷、烃（C2—C4）、一氧化碳、二氧化碳、氯硅烷（二氯二氢硅、三氯氢硅、四氯化硅）、乙硅烷、水含量、重金属及其他元素 |
|  |  | 电子工业用气体 氨 | GB/T 14601-2009 电子工业用气体 氨 | 氢、氧（氩）、氮、一氧化碳、二氧化碳、烃（C1~C3）、水分含量 |
|  |  | 电子工业用气体 三氟化硼 | GB/T 14603-2009 电子工业用气体 三氟化硼 | 氧（氩）、氮、一氧化碳、二氧化碳、甲烷、四氟化硅、硫酸盐 |
|  |  | 电子工业用气体 磷化氢 | GB/T 14851-2009 电子工业用气体 磷化氢 | 砷化氢、氮、氧（氩）、一氧化碳、二氧化碳、总烃、水分含量 |
|  |  | 电子工业用气体 高纯氯 | GB/T 18994-2014 电子工业用气体 高纯氯 | 氢、氧、氮、一氧化碳、二氧化碳、烃（C1～C2）、水分含量 |
| 备 注 | 1. 企业在申请取证时应按照产品品种提交检验报告，其中，提交型式试验报告或委托产品检验报告的，检验项目应当覆盖本表规定的产品检验项目。 2.产品检验报告覆盖原则： # （1）氢气单元：超纯氢检验报告覆盖工业氢、纯氢、高纯氢检验报告；高纯氢检验报告覆盖工业氢、纯氢检验报告；纯氢检验报告覆盖工业氢检验报告。 # （2）二氧化碳单元：高纯二氧化碳检验报告覆盖工业液体二氧化碳检验报告。 （3）六氟化硫、乙炔单元、石油化工气单元、电子工业用气：单元内产品不能互相覆盖。 3.企业获证后同产品单元增产品品种时应提交与所申请产品品种名称一致的检验报告。 |  |  |  |