编号：（X）XK13-014

危险化学品生产许可证实施细则（五）

（危险化学品有机产品部分）

（送审稿）

2021-××-××公布                          2021-××-××实施

国家市场监督管理总局

危险化学品生产许可证实施细则

（危险化学品有机产品部分）

第一条 依据《中华人民共和国工业产品生产许可证管理条例》《中华人民共和国工业产品生产许可证管理条例实施办法》及国务院关于工业产品生产许可证制度的改革要求，制定本细则。

第二条 本细则适用于省级市场监管部门危险化学品有机产品的生产许可核发等工作。

第三条 发证产品范围及产品单元。

本细则中的危险化学品有机产品是指列入国家应急管理部（原安监总局）等十部委联合发布的《危险化学品目录》中有机化工产品。本细则规定执行国家标准或行业标准的危险化学品有机产品为生产许可证发证产品，共划分为25个产品单元，具体产品单元及产品品种见表1。企业生产(包括生产、加工)表1中的产品应当办理生产许可证，当仅作为企业自用原料进入生产下一环节的，则不需要单独取得工业产品生产许可证。

表1危险化学品有机产品单元、产品品种

| 单元序号 | 产品单元 | 品种序号 | 产品品种 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 醇 | 1 | 工业用甲醇# |
|  |  | 2 | 工业正丁醇 |
|  |  | 3 | 工业用异丙醇 |
|  |  | 4 | 工业用乙醇 |
|  |  | 5 | 工业用异丁醇# |
|  |  | 6 | 工业用仲丁醇# |
|  |  | 7 | 工业氯乙醇溶液 |
|  |  | 8 | 变性燃料乙醇# |
| 2 | 醛、酮、醚 | 9 | 工业用甲醛溶液 |
|  |  | 10 | 工业糠醛 |
|  |  | 11 | 工业用丙酮# |
|  |  | 12 | 工业用甲乙酮 |
|  |  | 13 | 工业用环己酮 |
|  |  | 14 | 工业用环氧乙烷 |
|  |  | 15 | 工业用环氧丙烷# |
|  |  | 16 | 工业用环氧氯丙烷# |
|  |  | 17 | 工业氯甲基甲醚 |
| 3 | 有机酸、酐 | 18 | 工业甲酸 |
|  |  | 19 | 工业冰乙酸# |
|  |  | 20 | 三氯异氰尿酸 |
|  |  | 21 | 过氧乙酸溶液 |
|  |  | 22 | 工业用丙烯酸 |
|  |  | 23 | 工业氯乙酸 |
|  |  | 24 | 工业乙酸酐 |
|  |  | 25 | 工业用顺丁烯二酸酐 |
| 4 | 有机酯 | 26 | 工业用乙酸乙酯 |
|  |  | 27 | 工业用乙酸正丁酯 |
|  |  | 28 | 工业丙烯酸甲酯 |
|  |  | 29 | 工业丙烯酸乙酯 |
|  |  | 30 | 工业丙烯酸正丁酯 |
|  |  | 31 | 工业丙烯酸2-乙基己酯 |
|  |  | 32 | 工业用草酸二乙酯 |
|  |  | 33 | 工业用乙酸乙烯酯 |
|  |  | 34 | 磷酸三甲苯酯 |
|  |  | 35 | 熔模铸造用硅酸乙酯 |
|  |  | 36 | 二苯基甲烷二异氰酸酯 |
| 5 | 卤化物 | 37 | 工业用一氯甲烷# |
|  |  | 38 | 工业用二氯甲烷# |
|  |  | 39 | 工业用三氯甲烷# |
|  |  | 40 | 工业1,2-二氯乙烷 |
|  |  | 41 | 工业用六氯乙烷 |
|  |  | 42 | 工业用溴乙烷 |
|  |  | 43 | 四溴乙烷 |
|  |  | 44 | 工业用三氯乙烯 |
|  |  | 45 | 工业用四氯乙烯 |
|  |  | 46 | 工业用1，1-二氟乙烷（HFC-152a） |
|  |  | 47 | 工业氯化苄 |
| 6 | 含氮化合物 | 48 | 工业用一乙醇胺 |
|  |  | 49 | 工业用二乙醇胺 |
|  |  | 50 | 工业用硝基甲烷 |
|  |  | 51 | 工业用硫脲 |
|  |  | 52 | 工业用硝酸胍 |
|  |  | 53 | 工业用乙腈 |
|  |  | 54 | 工业用丙烯腈# |
|  |  | 55 | 工业1,4-氧氮杂环己烷(吗啉) |
|  |  | 56 | 工业喹啉 |
| 7 | 烷烃 | 57 | 工业用环戊烷 |
|  |  | 58 | 工业己烷 |
| 8 | 芳香烃 | 59 | 粗苯 |
|  |  | 60 | 重苯 |
|  |  | 61 | 焦化苯 |
|  |  | 62 | 焦化甲苯 |
|  |  | 63 | 焦化二甲苯 |
|  |  | 64 | 焦化萘 |
|  |  | 65 | 石油苯# |
|  |  | 66 | 石油甲苯# |
|  |  | 67 | 石油混合二甲苯# |
|  |  | 68 | 石油邻二甲苯# |
|  |  | 69 | 石油对二甲苯# |
|  |  | 70 | 工业用乙苯 |
|  |  | 71 | 工业用异丙苯 |
|  |  | 72 | 工业用苯乙烯# |
| 9 | 酚 | 73 | 焦化苯酚 |
|  |  | 74 | 焦化甲酚 |
|  |  | 75 | 焦化二甲酚 |
|  |  | 76 | 工业对氯苯酚 |
|  |  | 77 | 工业用合成苯酚 |
|  |  | 78 | 2,4-二硝基苯酚 |
|  |  | 79 | 对氨基苯酚# |
|  |  | 80 | 对硝基酚钠 |
|  |  | 81 | 间苯二酚(1，3—苯二酚) |
| 10 | 有机胺 | 82 | 工业用一乙胺 |
|  |  | 83 | 工业用二乙胺 |
|  |  | 84 | 工业用三乙胺 |
|  |  | 85 | 工业环己胺 |
|  |  | 86 | 邻苯二胺 |
|  |  | 87 | 工业二甲基甲酰胺 |
|  |  | 88 | 工业六次甲基四胺 |
|  |  | 89 | 工业用一甲胺 |
|  |  | 90 | 工业用二甲胺 |
|  |  | 91 | 工业30%三甲胺水溶液 |
| 11 | 脂松节油 | 92 | 脂松节油 |
|  |  | 93 | α-蒎烯 |
|  |  | 94 | β-蒎烯 |
| 12 | 煤焦油制品 | 95 | 煤沥青# |
| 13 | 二硫化碳 | 96 | 工业二硫化碳# |
| 14 | 碳化钙（电石） | 97 | 碳化钙（电石）# |
| 15 | 氯苯类 | 98 | 氯苯 |
|  |  | 99 | 邻二氯苯 |
|  |  | 100 | 对氯邻硝基苯胺（红色基3GL） |
| 16 | 硝基苯类 | 101 | 硝基苯 |
|  |  | 102 | 苯胺 |
|  |  | 103 | 对氨基苯磺酸 |
| 17 | 硝基氯苯类 | 104 | 邻硝基氯苯 |
|  |  | 105 | 对硝基氯苯 |
|  |  | 106 | 2.4-二硝基氯苯 |
| 18 | 烷基苯胺类 | 107 | N-甲基苯胺 |
|  |  | 108 | N.N-二甲基苯胺 |
| 19 | 氨基醚类 | 109 | 对氨基苯甲醚 |
|  |  | 110 | 邻氨基苯甲醚 |
| 20 | 萘胺 | 111 | 1-萘胺 |
| 21 | 保险粉 | 112 | 保险粉（连二亚硫酸钠） |
| 22 | 聚合类 | 113 | 三聚氯氰 |
| 23 | 氧化类 | 114 | 邻苯二甲酸酐 |
| 24 | 苯胺类 | 115 | 对硝基苯胺 |
|  |  | 116 | 邻硝基苯胺 |
|  |  | 117 | 间硝基苯胺 |
|  |  | 118 | 邻氯对硝基苯胺 |
|  |  | 119 | 间苯二胺# |
| 25 | 甲苯类 | 120 | 对硝基甲苯 |
|  |  | 121 | 邻硝基甲苯 |
|  |  | 122 | 邻甲苯胺# |
|  |  | 123 | 2.4-二氨基甲苯# |
|  |  | 124 | 邻硝基对甲苯胺 |

注：标#的产品品种为涉及国家产业政策产品。

按国际标准、国外标准、地方标准、团体标准和企业标准等生产的上述产品，属于本细则列出的相关国家标准和行业标准范畴或适用范围的，企业应按相应的国家标准或行业标准取证，企业获证后生产的产品应当满足相应国家标准和行业标准要求。

第四条 企业应符合的条件

（一）企业应有与拟从事的生产活动相适应的营业执照。

（二）企业应有与所生产产品相适应的专业技术人员。

（三）企业应有与所生产产品相适应的生产条件和检验手段（见表2）。

（四）企业应有健全有效的质量管理制度和责任制度，有与所生产产品相适应的技术文件和工艺文件。

（五）企业生产产品符合有关国家标准、行业标准以及保障人体健康和人身、财产安全的要求（见附件）。企业申请许可证时应提交1年内（自检验报告签发日期起）符合现行有效标准的产品检验合格报告。

（六）企业应符合国家产业政策的规定，不存在国家明令淘汰和禁止投资建设的落后工艺、高耗能、污染环境、浪费资源的情况。

法律、行政法规有其他规定的，还应当符合其规定。

发证机关应认真贯彻落实国务院“放管服”改革要求，结合实行告知承诺和优化服务等改革措施，根据本地实际落实上述条件；应按照“让数据多跑路、企业少跑腿”的原则，最大限度减少各类证明材料和繁文缛节，最大力度减轻企业负担。

表2  企业生产危险化学品有机产品应具备的生产设备与检验设备表

| 单元序号 | 产品单元 | 产品品种 | 生产设备名称 | 检验设备名称 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 醇 | 工业用甲醇# | 1.反应器* 2.换热器 3.冷却器 4分馏塔 | 1.万分之一分析天平或密度计 2.比色管 3.蒸馏装置 4.低温恒温水浴 5.微量水分测定仪 6.一般实验室仪器 |
|  |  | 工业正丁醇 | 1.加氢反应器 2.蒸馏塔 3.冷却器 | 1.比色管 2.密度计 3.蒸馏装置 4.气相色谱仪 5.微量滴定管 6.微量水分测定仪 |
|  |  | 工业用异丙醇 | 1.反应器 2.循环冷却器 3.分离器 4.脱水塔 | 1.气相色谱仪 2.比色管 3.密度计 4.一般实验室仪器 5.微量水分测定仪 6.微量滴定管 7.微库仑仪 |
|  |  | 工业用乙醇 | 1.反应器 2.换热器 | 1.比色管 2.酒精计 3.温度计 4.微量滴定管 5.分光光度计或碘量法测定仪器 6.气相色谱仪 7.定时器 8.恒温水浴 9.微量水分测定仪 |
|  |  | 工业用异丁醇# | 1.合成装置* 2.脱催化剂装置 3.脱水装置 | 1.比色管 2.密度计 3.气相色谱仪 4.微量滴定管 5.微量水分测定仪 |
|  |  | 工业用仲丁醇# | 1.水解装置* 2.洗涤装置 3.分离装置 4.精馏装置 | 1.气相色谱仪 2.微量水分测定仪 3.蒸馏装置 4.比色管 5.烘箱 6.分析天平 7.微量滴定管分度值 |
|  |  | 工业氯乙醇溶液 | 1.反应装置 2.中和装置 3.精馏装置 | 一般实验室仪器 |
|  |  | 变性燃料乙醇# | 1.发酵釜* 2.蒸馏装置 3.脱水装置 4.加剂装置 | 1.气相色谱仪 2.微量水分测定仪 3.一般实验室仪器 4.酸度计 |
| 2 | 醛、酮、醚 | 工业甲醛溶液 | 1.汽化器 2.反应器 3.压缩机 4.冷却器 5.吸收塔 | 1.密度计 2.一般实验室仪器 3.气相色谱仪 |
|  |  | 工业糠醛 | 1.粉碎机 2.混合器 3.水解器 4.冷凝器 5.蒸馏塔 6.中和塔 | 1.甲苯蒸馏法水分测定装置 2.滴定管 3.糠醛含量测定装置 |
|  |  | 工业用丙酮# | 1.精馏塔 2.反应器* 3.换热器 4.冷却器 5.气液分离器 6.分馏塔 | 1.比色管 2.蒸馏装置 3.温度计 4.碱式滴定管 5.秒表 6.超级恒温水浴 7.水分测定仪 8.气相色谱仪 |
|  |  | 工业用甲乙酮 | 1.反应装置 2.水解装置 3.脱氢装置 4.精馏装置 | 1.气相色谱仪 2.微量水分测定仪 3.蒸馏装置温度计 4.比色管 5.烘箱 6.分析天平 7.微量滴定管分度值 |
|  |  | 工业用环己酮 | 1.加氢反应器 2.冷凝器 3.分离器 4.回收塔 5.蒸馏塔 6.脱氢塔 7.精馏塔 | 1.比色管 2.温度计 3.蒸馏装置 4.微量水分测定仪 5.气相色谱仪 |
|  |  | 工业用环氧乙烷 | 1.反应器 2.氧气混合器 3.循环压缩机 4.储罐或钢瓶(带冷却装置） 5.吸收塔 6.解吸塔 7.精馏塔 | 1.微量滴定管 2.夹套移液管 3.微量水分仪 4.一般实验室仪器 |
|  |  | 工业用环氧丙烷# | 1.反应器* 2.分离器 3.皂化塔 4.冷却器 5.蒸馏塔 6.精馏塔 | 1.比色管 2.微量滴定管 3.微量水分测定仪 4.气相色谱仪 |
|  |  | 工业用环氧氯丙烷# | 1.反应釜* 2.精馏塔 | 1.比色管 2.水分测定仪 3.气相色谱仪 |
|  |  | 工业氯甲基甲醚 | 1.反应装置 2.分离装置 3.贮存装置 | 1.滴定管 2.密度计 3.蒸馏装置 4.温度计 |
| 3 | 有机酸、酐 | 工业用甲酸 | 1.反应器 2.冷凝器 3.分离器 4.回收塔 5.蒸馏塔 | 5.一般实验室仪器 6.比色管 7.分光光度计 8.烘箱 9.分析天平 |
|  |  | 工业用冰乙酸# | 1.氧化反应器* 2.洗涤塔 3.分离塔 4.脱水塔 5.精制塔 | 1.一般实验室仪器 2.微量水分测定仪 3.分光光度计或原子吸收分光光度计 4.超级恒温水浴 |
|  |  | 三氯异氰尿酸 | 1.反应釜 2.离心机 3.中和器 4.烘干机 | 1.一般实验室仪器 2.烘箱 3.分析天平0.1mg |
|  |  | 过氧乙酸溶液 | 1.带搅拌搪瓷夹套反应釜 2.PVC储槽 3.PVC水喷射真空泵 | 1.一般实验室仪器 2.高温炉 3.分析天平 |
|  |  | 工业用丙烯酸 | 1.反应器 2.分离器 3.换热器 4.冷却塔 5.蒸馏塔 6.回收塔 | 1.水分测定仪 2.气相色谱仪 3.分光光度计 |
|  |  | 工业氯乙酸 | 1.反应釜 2.结晶釜 | 一般实验室仪器 |
|  |  | 工业乙酸酐 | 1.混合器 2.反应塔 3.分离塔 4.分离塔 5.精馏塔 | 1.比色管/分光光度计 2.一般实验室仪器 3.气相色谱仪 4.分光光度计或原子吸收分光光度计 |
|  |  | 工业用顺丁烯二酸酐 | 1.鼓风机 2.反应器 3.冷凝器 4.吸收塔 5.脱水塔 6.蒸馏塔 | 1.一般实验室仪器 2.温度计 3.高温炉 4.分析天平 5.分光光度计 |
| 4 | 有机酸酯 | 工业用乙酸乙酯 | 1.配料器 2.反应器 3.中和塔 4.回收塔 5.精馏塔 | 1.气相色谱仪 2.水分测定仪 3.滴定管 4.比色管 |
|  |  | 工业用乙酸正丁酯 | 1.配料器 2.反应器 3.中和塔 4.回收塔 5.精馏塔 | 1.气相色谱仪 2.水分测定仪 3.滴定管 4.比色管 |
|  |  | 工业丙烯酸甲酯 工业丙烯酸乙酯 工业丙烯酸正丁酯 工业丙烯酸2-乙基己酯 | 1.反应器 2.分馏塔 3.蒸发器 4.萃取塔 5.回收塔 6.精馏塔 | 1.气相色谱仪 2.比色管 3.滴定管 4.水分测定仪 5.分光光度计 |
|  |  | 工业用草酸二乙酯 | 1.脱水塔 2.酯化塔 3.精馏塔 | 1.蒸馏装置 2.温度计 3.一般实验室仪器 4.水分测定仪 |
|  |  | 工业用乙酸乙烯酯 | 1.反应装置 2.分离装置 3.精馏装置 4.贮存装置 | 1.密度计 2.比色管 3.恒温水浴 4.碱式滴定管 5.水分测定仪 6.滴定管 7.气相色谱仪 8.紫外分光光度计或滴定管（容量法） |
|  |  | 磷酸三甲苯酯 | 1.反应装置 2.氯化装置 3.水解装置 4.中和装置 5.浓缩装置 6.蒸馏装置 7.贮存装置 | 1.比色管 2.密度计 3.一般实验室仪器 4.烘箱 5.分析天平 6.闪点测定仪 |
|  |  | 熔模铸造用硅酸乙酯 | 1.反应装置 2.蒸馏装置 3.贮存装置 | 1.高温炉 2.分析天平 3.一般实验室仪器 4.全浸式水银温度计 5.比重计 6.粘度计 7.恒温水浴 |
|  |  | 二苯基甲烷二异氰酸酯 | 1.反应装置 2.中和装置 3.缩合反应装置 4.贮存装置 | 1.比色管 2.气相色谱仪 3.温度计 4.电位滴定仪或pH计 5.真空干燥箱 |
| 5 | 卤化物 | 工业用一氯甲烷# | 1.反应器* 2.吸收塔 3.压缩机 4.干燥塔 5.蒸馏塔 | 1.气相色谱仪 2.微量水分测定仪 3.一般实验室仪器 |
|  |  | 工业用二氯甲烷# | 1.反应器* 2.吸收塔 3.压缩机 4.干燥塔 5.蒸馏塔 | 1.气相色谱仪 2.微量水分测定仪 3.一般实验室仪器 |
|  |  | 工业用三氯甲烷# | 1.反应器* 2.吸收塔 3.压缩机 4.干燥塔 5.蒸馏塔 | 1.气相色谱仪 2.水分测定仪 3.常规玻璃仪器 4.比色管 |
|  |  | 工业1,2-二氯乙烷 | 1.反应器 2.冷凝器 3.轻重组分塔 4.贮槽 | 1.气相色谱仪 2.密度计 3.气相色谱仪 4.比色管 5.常规玻璃仪器 |
|  |  | 工业用六氯乙烷 | 1.反应器 2.吸收塔 3.干燥塔 4.蒸馏塔 | 1.气相色谱仪 2.熔点仪 3.水分测定仪 4.高温炉 5.分析天平 6.分光光度计 |
|  |  | 工业用溴乙烷 | 1．反应器 2．吸收塔 3．贮槽 | 1.密度计 2.气相色谱仪 3.烘箱 4.分析天平 5.水分测定仪 6.一般实验室仪器 |
|  |  | 四溴乙烷 | 1. 反应釜 2. 精馏塔 | 1.比色管 2.密度计 3.pH计 4.气相色谱仪 |
|  |  | 工业用三氯乙烯 | 1.反应器 2.吸收塔 3.蒸馏塔 | 1.比色管 2.密度计 3.气相色谱仪 4.微量滴定管 5.水分测定仪 |
|  |  | 工业用四氯乙烯 | 1.反应器 2.吸收塔 3.蒸馏塔 | 1.比色管 2.气相色谱仪 3.水分测定仪 4.pH计 |
|  |  | 工业用1，1-二氟乙烷（HFC-152a） | 1.反应釜 2.精馏塔 3.分馏塔 | 1.气相色谱仪 2.水分测定仪 |
|  |  | 工业氯化苄 | 1.反应器 2.分离器 3.洗涤塔 4.蒸馏塔 | 1.水分测定仪 2.密度计 3.常规玻璃仪器 4.管式炉 5.气相色谱仪 |
| 6 | 含氮化合物 | 工业用一乙醇胺 | 1.反应器 2.分离塔 3.贮槽 | 1.常规玻璃仪器 2.温度计 3.水分测定仪 4.密度计 5.比色管 |
|  |  | 工业用二乙醇胺 | 1.反应器 2.分离塔 3.贮槽 | 1.范氏定氮器 2.比重瓶 3.水分测定仪 |
|  |  | 工业用硝基甲烷 | 1.反应器 2.分离塔 3.贮槽 | 1.气相色谱仪 2.比色管 3.密度计 4.水分测定仪 5.酸度计 |
|  |  | 工业用硫脲 | 1.反应器 2.分离塔 3.贮槽 | 1.常规玻璃仪器 2.烘箱 3.熔点测定装置 4.高温炉 5.分析天平 |
|  |  | 工业用硝酸胍 | 1.反应器 2.分离塔 3.贮槽 | 1.滴定管 2.烘箱 3.分析天平 4.实验室一般仪器 |
|  |  | 工业用乙腈 | 1.反应器* 2.中和塔 3.吸收塔 4.萃取塔 5.解吸塔 6.成品塔 | 1.比色管 2.微量水分测定仪 3.实验室一般仪器 4.气相色谱仪 |
|  |  | 工业用丙烯腈# | 1.反应器* 2.中和塔 3.吸收塔 4.萃取塔 5.解吸塔 6.成品塔 | 1.比色管 2.pH计 3.微量滴定管 4.微量水分测定仪 5.气相色谱仪 6.紫外分光光度计 |
|  |  | 工业1,4-氧氮杂环己烷(吗啉) | 1.反应装置 2.精馏装置 | 1.气相色谱 2.蒸馏装置 3.温度计 4.比色管 5.水分测定仪 |
|  |  | 工业喹啉 | 1.分馏装置 | 1.密度计 2.水分测定仪 3.气相色谱仪 |
| 7 | 烷烃 | 工业用环戊烷 | 1.反应装置 2.精馏装置 | 1.气相色谱仪 2.微量水分测定仪 3.测硫仪 |
|  |  | 工业己烷 | 1.精馏装置 | 1.气相色谱仪 2.密度计 3.电位滴定仪 4.比色管 5.蒸馏装置 6.温度计 7.测硫仪 8.烘箱 9.分析天平 |
| 8 | 芳香烃 | 粗苯 | 1.萃取塔 2.贮槽 | 1.密度计 2.温度计 3.蒸馏装置 4.气相色谱仪 5.紫外荧光定硫仪 6.微库仑仪 |
|  |  | 重苯 | 1.反应釜 2.分馏塔 3.精馏塔 | 1.蒸馏装置 2.温度计 3.一般实验室仪器 |
|  |  | 焦化苯 | 1.萃取塔 2.精馏塔 | 1.比色管 2.密度计 3.气相色谱仪 4.一般实验室仪器 5.分光光度计 6.硫含量测定仪 |
|  |  | 焦化甲苯 | 1.反应釜 2.分馏塔 3.精馏塔 | 1.比色管 2.密度计 3.蒸馏装置 4.水浴 5.比色箱 6.一般实验室仪器 7.气相色谱仪 8.硫含量测定仪 |
|  |  | 焦化二甲苯 | 1.萃取塔 2.精馏塔 3.贮槽 | 1.密度计 2.蒸馏装置温度计 3.比色管 4.一般实验室仪器 |
|  |  | 焦化萘 | 1.蒸馏塔 2.吸收塔 3.贮槽 | 1.气相色谱仪 2.萘结晶点测定仪 3.远红外恒温干燥箱 4.分析天平 5.高温炉 6.比色管 |
|  |  | 石油苯# | 1.反应器* 2.分离器（吸收塔） 3.精馏塔 | 1.比色管 2.气相色谱仪 3.分光光度法 4.测硫仪 5.库伦仪 6.常规试验仪器 7.密度计 |
|  |  | 石油甲苯# | 1.反应器* 2.分离器（吸收塔） 3.精馏塔 | 1.比色管 2.石油密度计 3.气相色谱仪 4.微库伦仪 5.烘箱 6.一般实验室仪器 |
|  |  | 石油混合二甲苯# | 1.反应器* 2.精馏塔 | 1.比色管 2.石油密度计 3.蒸馏装置 4.一般实验室仪器 5.测硫仪 |
|  |  | 石油邻二甲苯# | 1.反应器* 2.分馏塔 3.精馏塔* | 1.气相色谱仪 2.比色管 3.一般实验室仪器 4.库伦仪 |
|  |  | 石油对二甲苯# | 1.反应器* 2.分馏塔 3.精馏塔* | 1.气相色谱仪 2.测硫仪 3.比色管 |
|  |  | 工业用乙苯 | 1.反应釜 2.分馏塔 3.精馏塔 | 1.比色管 2.气相色谱仪 3.测硫仪 4.库伦仪 |
|  |  | 工业用异丙苯 | 1.反应釜 2.分馏塔 3.精馏塔 | 1.气相色谱仪 2.比色管 3.分光光度计 |
|  |  | 工业用苯乙烯# | 1.反应釜* 2.精馏塔 | 1.气相色谱仪 2.分光光度计 3.比色管 4.气相色谱仪 |
| 9 | 酚 | 焦化苯酚 | 1.反应釜 2.精馏塔 | 1.水分测定仪 2.气相色谱仪 3.一般实验室仪器 |
|  |  | 焦化甲酚 | 1.反应器 2.分离塔 3.贮槽 | 1.密度计 2.水分测定仪 3.一般实验室仪器 4.气相色谱仪 |
|  |  | 焦化二甲酚 | 1.反应釜 2.精馏塔 | 1.密度计 2.水分测定仪 3.一般实验室仪器 4.气相色谱仪 |
|  |  | 工业对氯苯酚 | 1.反应器 2.分离塔 3.贮槽 | 1.气相色谱仪 2.温度计 3.水分测定仪 |
|  |  | 工业用合成苯酚 | 1.反应器 2.分离器 3.中和器 4.回收塔 5.蒸馏塔 6.精馏塔 | 1.比色管 2.气相色谱仪 3.温度计 4.结晶管 5.卡尔费休水分测定仪 6.标准铂-钴比色液 |
|  |  | 2,4-二硝基苯酚 | 1.反应设备 2.过滤设备 | 1.气相色谱仪 2.温度计 3.电热恒温鼓风干燥箱 4.天平 |
|  |  | 对氨基苯酚# | 1.反应设备* 2.过滤设备 | 1.天平 2.液相色谱仪 3.紫外-可见分光光度计 4.电热恒温鼓风干燥箱 5.箱式电阻炉 6.原子吸收光谱仪 |
|  |  | 对硝基酚钠 | 1.反应设备 2.过滤设备 | 1.天平 2.液相色谱仪 3.电热恒温鼓风干燥箱 |
|  |  | 间苯二酚(1，3—苯二酚) | 1.反应设备 2.过滤设备 | 1.温度计 2.天平 3.液相色谱仪 |
| 10 | 有机胺 | 工业用一乙胺 工业用二乙胺 工业用三乙胺 | 1.反应器 2.分离塔 3.贮槽 | 1.气相色谱仪 2.一般实验室仪器 3.水分测定仪 |
|  |  | 工业环己胺 | 1.反应器 2.分离塔 3.贮槽 | 1.气相色谱仪 2.水分测定仪或气相色谱仪 |
|  |  | 邻苯二胺 | 1.反应设备（如带搅拌的反应釜） 2.分离设备 3.计量设备 4.其他设备 | 1.温度计 2.气相色谱仪 |
|  |  | 工业二甲基甲酰胺 | 1.酯化装置 2.合成装置 3.蒸馏装置 4.贮存装置 | 1.气相色谱仪 2.比色管 3.水分测定装置 4.微量滴定管 5.pH计 6.电导率仪 |
|  |  | 工业六次甲基四胺 | 1.反应装置 2.过滤装置 3.蒸发装置 4.干燥装置 | 1.微量水分测定仪 2.一般实验室仪器 |
|  |  | 工业用一甲胺 工业用二甲胺 工业30%三甲胺水溶液 | 1.反应釜 2.分馏塔 3.精馏塔 | 气相色谱仪 |
| 11 | 脂松节油 | 脂松节油 | 1.蒸馏装置 2.贮存装置 | 1.比色管 2.蒸馏装置 3.温度计 |
|  |  | α-蒎烯 β-蒎烯 | 1.蒸馏装置 2.贮存装置 | 气相色谱仪 |
| 12 | 煤焦油制品 | 煤沥青# | 1.脱水装置 2.精馏装置* 3.冷却装置 | 1.软化点测定仪 2.温度计 |
| 13 | 二硫化碳 | 工业二硫化碳# | 1.熔硫装置* 2.液化装置* 3.精馏装置 4.硫回收装置 | 1.蒸馏装置 2.温度计 3.密度计 4.分析天平 5.微量滴定管 |
| 14 | 碳化钙（电石） | 碳化钙（电石）# | 1.电石炉* | 1.电石发气量测定装置 2.托盘天平 3.大气压力计 |
| 15 | 氯苯类 | 氯苯 | 1.反应设备 2.分离设备 | 1.气相色谱仪 2.微量水分测定仪 3.移液管 |
|  |  | 邻二氯苯 | 1.反应设备 2.分离设备 | 1.气相色谱仪 2.微量水分测定仪 3.移液管 |
|  |  | 对氯邻硝基苯胺 （红色基3GL） | 1.反应设备 2.分离设备 | 1.温度计 2.天平 3.液相色谱仪 4.电热恒温鼓风干燥箱 |
| 16 | 硝基苯类 | 硝基苯 | 1.反应设备 2.精馏设备 | 1.温度计 2.气相色谱仪 3.微量水分测定仪 |
|  |  | 苯胺 | 1.反应设备 2.精馏设备 | 1.气相色谱仪 2.微量水分测定仪 |
|  |  | 对氨基苯磺酸 | 1.反应设备 2.精馏设备 | 1.天平 2.气相色谱仪 3.电热恒温鼓风干燥箱 |
| 17 | 硝基氯苯类 | 邻硝基氯苯 | 1.硝化设备 2.分离设备 | 1.气相色谱仪 2.微量水分测定仪 |
|  |  | 对硝基氯苯 | 1.硝化设备 2.分离设备 | 1.气相色谱仪 2.微量水分测定仪 |
|  |  | 2.4-二硝基氯苯 | 1.硝化设备 2.分离设备 | 1.温度计 2.气相色谱仪 |
| 18 | 烷基苯胺类 | N-甲基苯胺 | 1.反应设备 2.精馏设备 | 1.气相色谱仪 2.微量水分测定仪 |
|  |  | N.N-二甲基苯胺 | 1.反应设备 2.精馏设备 | 1.温度计 2.气相色谱仪 3.微量水分测定仪 |
| 19 | 氨基醚类 | 对氨基苯甲醚 | 1.反应设备 2.蒸馏设备 | 1.气相色谱仪 2.微量水分测定仪 |
|  |  | 邻氨基苯甲醚 | 1.反应设备 2.蒸馏设备 | 1.气相色谱仪 2.微量水分测定仪 |
| 20 | 萘胺 | 1-萘胺 | 1.反应设备 2.蒸馏设备 | 1.温度计 2.天平 3.液相色谱仪 |
| 21 | 保险粉 | 保险粉（连二亚硫酸钠） | 1.反应设备 2.过滤分离设备 | 天平 |
| 22 | 聚合类 | 三聚氯氰 | 1.聚合设备 2.冷却设备 | 1.温度计 2.电子天平 |
| 23 | 氧化类 | 邻苯二甲酸酐 | 1.氧化设备 2.结晶设备 | 1.电热色度测定仪 2.气相色谱仪 3.天平 |
| 24 | 苯胺类 | 对硝基苯胺 | 1.反应设备 2.精制设备 | 1.温度计 2.电子天平 3.气相色谱仪 4.微量水分测定仪 |
|  |  | 邻硝基苯胺 | 1.反应设备 2.精制设备 | 1.温度计 2.气相色谱仪 3.微量水分测定仪 |
|  |  | 间硝基苯胺 | 1.反应设备 2.精制设备 | 1.温度计 2.电子天平 3.气相色谱仪 |
|  |  | 邻氯对硝基苯胺 | 1.反应设备 2.精制设备 | 1.温度计 2.电子天平 3.液相色谱仪 |
|  |  | 间苯二胺# | 1.反应设备* 2.精制设备 | 1.温度计 2.气相色谱仪 |
| 25 | 甲苯类 | 对硝基甲苯 | 1.反应设备 2.精馏设备 | 1.气相色谱仪 2.微量水分测定仪 |
|  |  | 邻硝基甲苯 | 1.反应设备 2.精馏设备 | 1.气相色谱仪 2.微量水分测定仪 |
|  |  | 邻甲苯胺# | 1.反应设备* 2.精馏设备 | 1.气相色谱仪 2.微量水分测定仪 |
|  |  | 2.4-二氨基甲苯# | 1.反应设备* 2.精馏设备 | 1.电子天平 2.气相色谱仪 3.温度计 |
|  |  | 邻硝基对甲苯胺 | 1.反应设备 2.精馏设备 | 1.电子天平 2.气相色谱仪 3.电热恒温鼓风干燥箱 4.微量水分测定仪 |

注：1. 本表为企业正常生产应具备的必备生产设备和企业应具备的主要检验设备，生产设备可与上述设备名称不同，并根据企业情况以企业实际具备的生产设备为准；检验设备也可与上述设备名称不同，但应满足上述设备的功能要求。

2.标准中对检验设备有精度要求的，设备精度应满足标准要求；未明确规定的，应满足相应的检测要求。

3.标注“*”设备为许可证书上应注明的关键生产设备。

4.同一检测项目有多种检测设备时，应至少具备其中一种且满足标准规定的检测要求。

第五条 证书要求

证书明细应包括产品单元名称、产品品种、关键设备名称及数量（示例见表3）。

表3证书产品明细内容示例

| 序号 | 产品名称 | 产品单元 | 证书明细范围 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 危险化学品有机产品 | 芳香烃 | 产品单元：芳香烃 1.产品品种：石油苯（生产） 关键生产设备：（1）反应器 1套 （2）分离塔(吸收塔) 1套 2.产品品种：焦化萘（加工） |
|  |  | 煤焦油制品 | 产品单元：煤焦油制品 产品品种：煤沥青（生产） 关键生产设备：精馏装置1套 |

注：企业申请的产品名称与细则中的产品单元名称不一致时，按细则中的产品单元名称发证。

附件：危险化学品有机产品执行的标准及检验项目。

附件

危险化学品有机产品执行标准及检验项目

（本细则引用的标准一经修订，应按照新标准要求执行，企业应自标准实施之日起按新标准组织生产）

| 序号 | 产品 单元 | 产品品种 | 标准名称 | 检验项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 醇 | 工业用甲醇 | 工业用甲醇 GB 338-2011 | 密度、色度、沸程、高锰酸钾试验、水分、酸或碱、羰基化合物、蒸发残渣 |
|  |  | 工业正丁醇 | 工业正丁醇 GB/T 6027-1998 | 色度、密度、沸程（发酵法）、正丁醇含量（合成法）、酸度、水分、蒸发残渣 |
|  |  | 工业用异丙醇 | 工业用异丙醇 GB/T 7814-2008 | 异丙醇含量的质量分数、色度、密度、水混溶性试验、水的质量分数、酸含量的质量分数、蒸发残渣、羰基、硫化物 |
|  |  | 工业用乙醇 | 工业用乙醇 GB/T 6820-2016 | 色度、乙醇含量、酸含量、醛含量、甲醇含量、异丙醇、正丙醇、C4+C5醇、蒸发残渣、高锰酸钾氧化时间、硫酸试验色度 |
|  |  | 工业用异丁醇 | 工业用异丁醇 HG/T 3270-2002 | 色度、密度、异丁醇含量、酸度、蒸发残渣、水分 |
|  |  | 工业用仲丁醇 | 工业用仲丁醇 SH/T 1753-2006 | 外观、纯度、水分、沸程：初馏点、干点、色度、密度、不挥发物、酸度 |
|  |  | 工业氯乙醇溶液 | 工业氯乙醇溶液 HG/T 2547-1993 | 氯乙醇含量、二氯乙烷含量、酸度 |
|  |  | 变性燃料乙醇 | 变性燃料乙醇 GB 18350-2013 | 外观、甲醇、乙醇、水分、无机氯、酸度、pHe、硫 |
| 2 | 醛、酮、醚 | 工业甲醛溶液 | 工业甲醛溶液 GB/T 9009-2011 | 密度、甲醛、酸、铁 |
|  |  | 工业糠醛 | 工业糠醛 GB/T 1926.1-2009 | 外观、密度、水分、折光率、酸度、糠醛含量 |
|  |  | 工业用丙酮 | 工业用丙酮 GB/T 6026-2013 | 色度、密度、沸程、蒸发残渣、酸度、高锰酸钾时间试验、水混溶性、水分、甲醇、丙酮 |
|  |  | 工业用甲乙酮 | 工业用甲乙酮 SH/T 1755-2006 | 外观、纯度、水分、沸、色度、不挥发物、酸度 |
|  |  | 工业用环己酮 | 工业用环己酮 GB/T 10669-2001 | 密度、馏程、溜出95mL时的温度间隔、水分、纯度 |
|  |  | 工业用环氧乙烷 | 工业用环氧乙烷 GB/T 13098-2006 | 环氧乙烷的质量分数、总醛、水、酸、二氧化碳、色度 |
|  |  | 工业用环氧丙烷 | 工业用环氧丙烷 GB/T 14491-2015 | 色度、酸度、水分、醛的质量分数、环氧乙烷的质量分数 |
|  |  | 工业用环氧氯丙烷 | 工业用环氧氯丙烷 GB/T 13097-2015 | 色度、水分、环氧氯丙烷 |
|  |  | 工业氯甲基甲醚 | 工业氯甲基甲醚 HG/T 2543-1993 | 总氯量、密度、蒸馏试验 |
| 3 | 有机酸、酐 | 工业用甲酸 | 工业用甲酸 GB/T 2093-2011 | 甲酸、色度、稀释试验、氯化物、硫酸盐、铁、蒸发残渣 |
|  |  | 工业用冰乙酸 | 工业用冰乙酸 GB/T 1628-2008 | 色度、乙酸的质量分数、甲酸的质量分数、乙醛的质量分数、蒸发残渣的质量分数、铁的质量分数 |
|  |  | 三氯异氰尿酸 | 三氯异氰尿酸 HG/T 3263-2001 | 有效率含量、水分、PH值 |
|  |  | 过氧乙酸溶液 | 过氧乙酸溶液 GB 19104-2008 | 过氧乙酸的质量分数、硫酸盐的质量分数、灼烧残渣的质量分数、重金属的质量分数 |
|  |  | 工业用丙烯酸 | 工业用丙烯酸 GB/T 17529.1-2008 | 丙烯酸的质量分数、色度、水分 |
|  |  | 工业氯乙酸 | 工业氯乙酸 HG/T 3271-2000 | 氯乙酸、二氯乙酸 |
|  |  | 工业乙酸酐 | 工业乙酸酐 GB/T 10668-2000 | 色度、乙酸酐含量、蒸发残渣、铁含量 |
|  |  | 工业用顺丁烯 二酸酐 | 工业用顺丁烯二酸酐 GB/T 3676-2008 | 顺丁烯二酸酐的质量分数、熔融色度、结晶点、灼烧残渣的质量分数 |
| 4 | 有机酸酯 | 工业用乙酸乙酯 | 工业用乙酸乙酯GB/T 3728-2007 | 乙酸乙酯的质量分数、乙醇的质量分数、水的质量分数、酸的质量分数、色度、密度、蒸发残渣的质量分数 |
|  |  | 工业用乙酸正丁酯 | 工业用乙酸正丁酯 GB/T 3729-2007 | 乙酸正丁酯的质量分数、水的质量分数、酸的质量分数、色度、密度、蒸发残渣的质量分数 |
|  |  | 工业丙烯酸甲酯 | 工业丙烯酸甲酯 GB/T 17529.2-1998 | 纯度、色度、酸度、水分 |
|  |  | 工业丙烯酸乙酯 | 工业丙烯酸乙酯 GB/T 17529.3-1998 | 纯度、色度、酸度、水分 |
|  |  | 工业丙烯酸正丁酯 | 工业丙烯酸正丁酯 GB/T 17529.4-1998 | 纯度、色度、酸度、水分 |
|  |  | 工业丙烯酸2- 乙基己酯 | 工业丙烯酸2-乙基己酯 GB/T 17529.5-1998 | 纯度、色度、酸度、水分 |
|  |  | 工业用草酸二乙酯 | 工业用草酸二乙酯 HG/T 3272-2002 | 酯含量、蒸馏试验、酸度、水分、蒸发残渣 |
|  |  | 工业用乙酸乙烯酯 | 工业用乙酸乙烯酯 SH/T 1628.1-2014 | 外观、密度、色度、蒸发残渣、酸度、醛含量、水分、纯度 |
|  |  | 磷酸三甲苯酯 | 磷酸三甲苯酯 HG/T 2689-2005 | 外观、色度、密度、酸值、加热减量、游离酚 |
|  |  | 熔模铸造用 硅酸乙酯 | 熔模铸造用硅酸乙酯 HB 5345-1986 | 外观、二氧化硅含量、酸度、110℃以下馏分含量、比重、运动粘度 |
|  |  | 二苯基甲烷二异氰酸酯 | 二苯基甲烷二异氰酸酯 GB/T 13941-2015 | 外观、色度、MDI含量、2,4’-MDI含量、4,4’-MDI含量、结晶点、水解氯含量、环己烷不溶物 |
| 5 | 卤化物 | 工业用一氯甲烷 | 工业用一氯甲烷 HG/T 3674-2018 | 一氯甲烷、水分、酸度、蒸发残留物 |
|  |  | 工业用二氯甲烷 | 工业用二氯甲烷 GB/T 4117-2008 | 二氯甲烷的质量分数、水的质量分数、酸的质量分数、色度、蒸发残渣的质量分数 |
|  |  | 工业用三氯甲烷 | 工业用三氯甲烷 GB/T 4118-2008 | 三氯甲烷的质量分数、四氯化碳的质量分数、水的质量分数、酸的质量分数、色度 |
|  |  | 工业1,2-二氯乙烷 | 工业1,2-二氯乙烷 HG/T 2662-1995 | 含量、密度、水分、色度、酸度 |
|  |  | 工业用六氯乙烷 | 工业用六氯乙烷 HG/T 3261-2002 | 纯度、初熔点、水分、灰分、铁含量醇不溶物含量 |
|  |  | 工业用溴乙烷 | 工业用溴乙烷 HG/T 2560-2006 | 密度、溴乙烷的质量分数、蒸发残渣、水分、酸度试验 |
|  |  | 四溴乙烷 | 四溴乙烷 HG/T 2426-2014 | 外观、色度、密度、pH值、纯度 |
|  |  | 工业用三氯乙烯 | 工业用三氯乙烯 HG/T 2542-2014 | 色度、密度、三氯乙烯、酸碱度、水分、蒸发残渣 |
|  |  | 工业用四氯乙烯 | 工业用四氯乙烯 HG/T 3262-2014 | 色度、密度、四氯乙烯、蒸发残渣、水分、pH值 |
|  |  | 工业用1，1-二氟 乙烷（HFC-152a） | 工业用1，1-二氟乙烷（HFC-152a）GB/T 19602-2004 | 1,1-二氟乙烷的质量分数、水的质量分数、酸的质量分数、蒸发残留物的质量分数 |
|  |  | 工业氯化苄 | 工业氯化苄 HG/T 2027-1991 | 水分、密度、酸度、不挥发物、纯度、杂质总量 |
| 6 | 含氮化合物 | 工业用一乙醇胺 | 工业用一乙醇胺 HG/T 2915-1997 | 总胶量、蒸馏试验 |
|  |  | 工业用二乙醇胺 | 工业用二乙醇胺 HG/T 2916-1997 | 二乙醇胺含量、一乙醇胺含量+三乙醇胺含量 |
|  |  | 工业用硝基甲烷 | 工业用硝基甲烷 HG/T 2031-2008 | 硝基甲烷的质量分数、色度、密度、水的质量分数、酸的质量分数 |
|  |  | 工业用硫脲 | 工业用硫脲 HG/T 3266-2019 | 硫脲含量、干燥减量、水不溶物、灼烧残渣、初熔点 |
|  |  | 工业用硝酸胍 | 工业用硝酸胍 HG/T 3269-2002 | 硝酸胍含量、加热减量、水不溶物含量 |
|  |  | 工业用乙腈 | 工业用乙腈 SH/T 1627.1-2014 | 外观、色度、密度、沸程、酸度、水分、总氰、氨、丙酮、丙烯腈、重组分、纯度 |
|  |  | 工业用丙烯腈 | 工业用丙烯腈 GB/T 7717.1-2008 | 外观、色度、密度、pH值、滴定值、水分、总醛、总氰、过氧化物的质量分数、铁的质量分数、丙烯醛的质量分数、丙酮的质量分数、乙腈的质量分数、沸程 |
|  |  | 工业1,4-氧氮杂 环己烷(吗啉) | 工业1,4-氧氮杂环己烷 (吗啉) GB/T 28608-2012 | 1,4-氧氮杂环己烷、馏程、色度、水分 |
|  |  | 工业喹啉 | 工业喹啉 YB/T 5281-2008 | 外观、密度、水分、喹啉含量 |
| 7 | 烷烃 | 工业用环戊烷 | 工业用环戊烷 GB/T 18825-2002 | 环戊烷的质量分数、正己烷的质量分数、苯的质量分数、水分、硫含量 |
|  |  | 工业己烷 | 工业己烷 GB/T 17602-2018 | 正己烷含量、密度、溴指数、颜色、馏程、硫含量、不挥发物含量、苯含量、气味 |
| 8 | 芳香烃 | 粗苯 | 粗苯 YB/T 5022-2016 | 外观、密度、馏程、水分 |
|  |  | 重苯 | 重苯 YB/T 2303-2012 | 馏程、初馏点、200℃前（质量分数） |
|  |  | 焦化苯 | 焦化苯 GB/T 2283-2019 | 外观、颜色、密度、苯的含量、结晶点、酸洗比色、溴价、中性试验 |
|  |  | 焦化甲苯 | 焦化甲苯 GB/T 2284-2009 | 外观、颜色、密度、馏程（优等品：苯）、酸洗比色 |
|  |  | 焦化二甲苯 | 焦化二甲苯 GB/T 2285-2018 | 外观、颜色、密度、初馏点、终馏点、酸洗比色 |
|  |  | 焦化萘 | 焦化萘 GB/T 6699-2015 | 外观、萘含量（萘含量与结晶点任选其一）、结晶点 |
|  |  | 石油苯 | 石油苯 GB/T 3405-2011 | 外观、颜色、纯度、甲苯、非芳烃、酸洗比色、总硫含量、结晶点、中性试验 |
|  |  | 石油甲苯 | 石油甲苯 GB/T 3406-2010 | 外观、颜色、密度（II号检此项目）、纯度（I号检此项目）、烃类杂质、酸洗比色、总硫含量、蒸发残余物、中性试验 |
|  |  | 石油混合二甲苯 | 石油混合二甲苯 GB/T 3407-2019 | 外观、颜色、密度、馏程、酸洗比色、总硫含量、蒸发残余物、铜片腐蚀、中性试验 |
|  |  | 石油邻二甲苯 | 石油邻二甲苯 SH/T 1613.1-2018 | 外观、邻二甲苯含量、非芳烃+C9和C9以上芳烃含量、色度、酸洗比色、对二甲苯含量+间二甲苯含量、异丙苯含量、苯乙烯含量、溴指数 |
|  |  | 石油对二甲苯 | 石油对二甲苯 SH/T 1486.1-2008 | 外观、纯度、非芳烃含量、甲苯含量、乙苯含量、间二甲苯含量、邻二甲苯含量、总硫含量、颜色、酸洗比色、溴指数、馏程 |
|  |  | 工业用乙苯 | 工业用乙苯 SH/T 1140-2018 | 外观、色度（铂-钴）、纯度、二甲苯、异丙苯、二乙苯、硫、氯 |
|  |  | 工业用异丙苯 | 工业用异丙苯SH/T 1744-2004 | 外观、纯度、α-甲基苯乙烯含量、苯含量、丁苯含量、二异丙苯含量、乙苯含量、正丙苯含量、溴指数、色度、酚类含量、硫含量 |
|  |  | 工业用苯乙烯 | 工业用苯乙烯 GB 3915-2011 | 外观、纯度、聚合物、过氧化物、总醛、色度 |
| 9 | 酚 | 焦化苯酚 | 焦化苯酚 GB/T 6705-2008 | 水分、苯酚含量、中性油 |
|  |  | 焦化甲酚 | 焦化甲酚 GB/T 2279-2008 | 外观、水分、甲酚含量 |
|  |  | 焦化二甲酚 | 焦化二甲酚 GB/T 2600-2009 | 外观、密度、水分、中性油试验、苯酚含量、二甲酚含量、三甲酚含量 |
|  |  | 工业对氯苯酚 | 工业对氯苯酚 HG/T 2544-1993 | 对氯苯酚含量、水分 |
|  |  | 工业用合成苯酚 | 工业用合成苯酚 GB/T 339-2019 | 苯酚、结晶点 |
|  |  | 2,4-二硝基苯酚 | 2,4-二硝基苯酚 GB/T 21886–2008 | 纯度、有机杂质含量 |
|  |  | 对氨基苯酚 | 对氨基苯酚 GB/T 21892-2015 | 氨基值、纯度、铁、镍含量 |
|  |  | 对硝基酚钠 | 对硝基酚钠 HG/T 2586-2010 | 对硝基酚钠的质量分数、纯度 |
|  |  | 间苯二酚(1，3—苯二酚) | 间苯二酚(1，3—苯二酚) HG/T 3989-2014 | 含量（化学法）、纯度（含量）及有机杂质 |
| 10 | 有机胺 | 工业用一乙胺 | 工业用一乙胺 GB/T 23962-2009 | 一乙胺、二乙胺、三乙胺、乙醇、氨、色度 |
|  |  | 工业用二乙胺 | 工业用二乙胺 GB/T 23963-2009 | 二乙胺、一乙胺、三乙胺、乙醇、水、色度 |
|  |  | 工业用三乙胺 | 工业用三乙胺 GB/T 23924-2009 | 三乙胺、一乙胺、二乙胺、乙醇、水、色度 |
|  |  | 工业环己胺 | 工业环己胺 HG/T 2816-2014 | 环己胺、苯胺、二环己胺、水分 |
|  |  | 邻苯二胺 | 邻苯二胺HG/T 3310-2017 | 初熔点(合格品不测此项目)、邻苯二胺、对苯二胺、间苯二胺、邻氯苯胺、邻硝基苯胺 |
|  |  | 工业二甲基甲酰胺 | 工业二甲基甲酰胺 HG/T 2028-2009 | 二甲基甲酰胺、甲醇、色度、水分、铁、酸度、碱度、PH值 |
|  |  | 工业六次甲基四胺 | 工业六次甲基四胺 GB/T 9015-1998 | 纯度、水分、灰分 |
|  |  | 工业用一甲胺 | 工业用一甲胺 HG/T 2972-2017 | 一甲胺、二甲胺、三甲胺、氨、水（无水一甲胺测此项目） |
|  |  | 工业用二甲胺 | 工业用二甲胺 HG/T 2973-2017 | 一甲胺、二甲胺、三甲胺、氨、水（无水二甲胺测此项目） |
|  |  | 工业30%三甲胺 水溶液 | 工业30%三甲胺水溶液 HG/T 2974-1999 | 一甲胺、二甲胺、三甲胺、氨 |
| 11 | 脂松节油 | 脂松节油 | 脂松节油 GB/T 12901-2006 | 外观、颜色、相对密度、折光率、蒎烯含量、初馏点、馏程、酸值 |
|  |  | α-蒎烯 | α-蒎烯 LY/T 1183-2014 | 外观、颜色、相对密度、折光指数、酸值、水分的体积分数、蒸发残留物的质量分数、溶混度、α-蒎烯含量 |
|  |  | β-蒎烯 | β-蒎烯 LY/T 1182-2014 | 外观、颜色、相对密度、折光指数、酸值、水分的体积分数、蒸发残留物的质量分数、溶混度、β-蒎烯含量 |
| 12 | 煤焦油制品 | 煤沥青 | 煤沥青 GB/T 2290-2012 | 软化点 |
| 13 | 二硫化碳 | 工业二硫化碳 | 工业二硫化碳 GB/T 1615-2008 | 馏出率、密度、不挥发物、碘还原物 |
| 14 | 碳化钙（电石） | 碳化钙（电石） | 碳化钙（电石） GB 10665-2004 | 发气量、乙炔中磷化氢的体积分数、乙炔中硫化氢的体积分数 |
| 15 | 氯苯类 | 氯苯 | 氯苯 GB/T 2404-2014 | 纯度（含量）、有机杂质 |
|  |  | 邻二氯苯 | 邻二氯苯 HG/T 3602-2016 | 纯度（含量）、有机杂质 |
|  |  | 对氯邻硝基苯胺 （红色基3GL） | 对氯邻硝基苯胺（红色基3GL） HG/T 4022-2016 | 氨基值、纯度 |
| 16 | 硝基苯类 | 硝基苯 | 硝基苯 GB/T 9335-2009 | 纯度、有机杂质含量 |
|  |  | 苯胺 | 苯胺 GB/T 2961-2014 | 纯度、有机杂质含量 |
|  |  | 对氨基苯磺酸 | 对氨基苯磺酸HG/T 3678-2010 | 氨基值、有机杂质含量 |
| 17 | 硝基氯 苯类 | 邻硝基氯苯 | 邻硝基氯苯 GB/T 1653-2013 | 纯度、有机杂质含量 |
|  |  | 对硝基氯苯 | 对硝基氯苯 GB/T 1653-2013 | 纯度、有机杂质含量 |
|  |  | 2.4-二硝基氯苯 | 2.4-二硝基氯苯 HG/T 2553-2018 | 纯度、有机杂质含量 |
| 18 | 烷基苯胺类 | N-甲基苯胺 | N-甲基苯胺 HG/T 3409-2010 | 纯度、有机杂质含量 |
|  |  | N.N-二甲基苯胺 | N.N-二甲基苯胺 GB/T 26603-2011 | 纯度、有机杂质含量 |
| 19 | 氨基醚类 | 对氨基苯甲醚 | 对氨基苯甲醚 GB/T 7370-2015 | 纯度、有机杂质含量 |
|  |  | 邻氨基苯甲醚 | 邻氨基苯甲醚HG/T 2669-2014 | 纯度、有机杂质含量 |
| 20 | 萘胺 | 1-萘胺 | 1-萘胺 HG/T 2074-2011 | 氨基值、2-萘胺含量 |
| 21 | 保险粉 | 保险粉 （连二亚硫酸钠） | 保险粉（连二亚硫酸钠） HG/T 2074-2011 | 含量 |
| 22 | 聚合类 | 三聚氯氰 | 三聚氯氰 GB/T 25814-2010 | 含量 |
| 23 | 氧化类 | 邻苯二甲酸酐 | 邻苯二甲酸酐 GB/T 15336-2013 | 熔融色度、热稳定色度、硫酸色度、纯度 |
| 24 | 苯胺类 | 对硝基苯胺 | 对硝基苯胺 GB/T 4840-2016 | 氨基值、纯度、有机杂质含量 |
|  |  | 邻硝基苯胺 | 邻硝基苯胺 GB/T 4840-2016 | 纯度、有机杂质含量 |
|  |  | 间硝基苯胺 | 间硝基苯胺 GB/T 4840-2016 | 氨基值、纯度及有机杂质含量 |
|  |  | 邻氯对硝基苯胺 | 邻氯对硝基苯胺 HG/T 4032-2008 | 氨基值、纯度（含量）、有机杂质 |
|  |  | 间苯二胺 | 间苯二胺 HG/T 3401-2014 | 纯度、有机杂质含量 |
| 25 | 甲苯类 | 对硝基甲苯 | 对硝基甲苯 GB/T 28611-2012 | 纯度、有机杂质含量 |
|  |  | 邻硝基甲苯 | 邻硝基甲苯 GB/T 28611-2012 | 纯度、有机杂质含量 |
|  |  | 邻甲苯胺 | 邻甲苯胺 HG/T 2585-2009 | 纯度、有机杂质含量 |
|  |  | 2.4-二氨基甲苯 | 2.4-二氨基甲苯 HG/T 3395-2010 | 含量（氨基值）、纯度 |
|  |  | 邻硝基对甲苯胺 | 邻硝基对甲苯胺 HG/T 3397-2010 | 含量（氨基值）、纯度 |
| 备 注 | 1. 企业在申请取证时应按照产品品种提交检验报告，其中，提交型式试验报告或委托产品检验报告的，检验项目应当覆盖本表规定的产品检验项目。 2. 企业获证后同产品单元增产品品种时应提交与所申请产品品种名称一致的检验报告。 |  |  |  |