编号：（X）XK13-002

化肥产品生产许可证实施细则（二）

（磷肥产品部分）

（修订稿）

2021-××-××公布                   2021-××-××实施

国家市场监督管理总局

化肥产品生产许可证实施细则（二）

（磷肥产品部分）

第一条 依据《中华人民共和国工业产品生产许可证管理条例》《中华人民共和国工业产品生产许可证管理条例实施办法》及国务院关于工业产品生产许可证制度的改革要求，制定本细则。

第二条 本细则适用于省级市场监管部门磷肥产品的生产许可核发等工作。

第三条 发证产品范围及产品单元。

本细则中的磷肥产品包括过磷酸钙、钙镁磷肥、钙镁磷钾肥、肥料级磷酸氢钙4个产品单元，划分如下：

过磷酸钙是指以硫酸与磷矿粉反应生成的，以磷酸一钙和硫酸钙为主要成分的产品。

钙镁磷肥是指以磷矿石与含镁、硅的矿石，在高炉或电炉中经高温熔融、水淬、干燥和磨细所制得的磷肥产品。

钙镁磷钾肥是指以磷矿石、钾长石（或含钾矿石）与含镁、硅的矿石，在高炉或电炉中经高温熔融、水淬、干燥和磨细所制得的磷肥产品。

肥料级磷酸氢钙是指以盐酸、硫酸分解磷矿或利用副产物制得的磷肥产品。

按国际标准、国外标准、地方标准、团体标准和企业标准等生产的上述产品，属于本细则列出的相关国家标准和行业标准范畴或适用范围的，企业应按相应的国家标准或行业标准取证，企业获证后生产的产品应当满足相应国家标准和行业标准要求。

第四条 企业应符合的条件

（一）企业应有与拟从事的生产活动相适应的营业执照。

（二）企业应有与所生产产品相适应的专业技术人员。

（三）企业应有与所生产产品相适应的生产条件和检验手段（见表1）。

（四）企业应有健全有效的质量管理制度和责任制度，有与所生产产品相适应的技术文件和工艺文件。

（五）企业生产产品符合有关国家标准、行业标准以及保障人体健康和人身、财产安全的要求（见附件）。企业申请许可证时应提交1年内（自检验报告签发日期起）符合现行有效标准的产品检验合格报告。

（六）企业应符合国家产业政策的规定，不存在国家明令淘汰和禁止投资建设的落后工艺、高耗能、污染环境、浪费资源的情况。

法律、行政法规有其他规定的，还应当符合其规定。

发证机关应认真贯彻落实国务院“放管服”改革要求，结合实行告知承诺和优化服务等改革措施，根据本地实际落实上述条件；应按照“让数据多跑路、企业少跑腿”的原则，最大限度减少各类证明材料和繁文缛节，最大力度减轻企业负担。

表1 企业生产磷肥产品应具备的生产设备与检验设备表

| 序号 | 单元名称 | 生产设备名称 | 检验设备名称 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 过磷酸钙 | 1.原料计量及输送设备 2.混合设备 3.化成设备 4.熟化库及机械翻堆设备 5.氟回收或处理设备 6.造粒设备 7.干燥及温控设备 8.成品筛分设备 | 出厂检验设备：分析天平（精度应满足相应测量要求）、电热恒温干燥箱、恒温水浴振荡器、碱式滴定管、酸度计、玻璃坩埚式滤器、试验筛(仅粒状产品需要) 型式检验设备：箱式电阻炉、水平往复式振荡器或具有相同功效的振荡装置、等离子体发射光谱仪、气相色谱仪、微量移液器、顶空进样器、气相色谱-质谱仪、定砷仪、分光光度计、原子吸收分光光度计 | 混合设备应包含配酸设备、酸矿混合器。造粒设备、干燥及温控设备、成品筛分设备仅适用于粒状过磷酸钙生产。 |
| 2 | 钙镁磷肥 | 1.配料计量设备 2.热风炉 3.高炉 4.风机（热风机和鼓风机） 5.氟回收或处理设备 6.烘干磨细设备 | 出厂检验设备：分析天平（精度应满足相应测量要求）、电热恒温干燥箱、恒温水浴振荡器、试验筛、玻璃坩埚式滤器、电动振筛机 | / |
| 3 | 钙镁磷钾肥 | 1.配料计量设备 2.热风炉 3.高炉 4.风机（热风机和鼓风机） 5.氟回收或处理设备 6.烘干磨细设备 | 出厂检验设备：分析天平（精度应满足相应测量要求）、电热恒温干燥箱、恒温水浴振荡器、试验筛、玻璃坩埚式滤器、电动振筛机 | / |
| 4 | 肥料级磷酸氢钙 | 1.燃烧炉 2.干燥机 3.鼓、引风机 4.气固分离设备 | 出厂检验设备： 分析天平（精度应满足相应测量要求）、电热恒温干燥箱、恒温振荡器或恒温水浴、电热恒温真空干燥箱或卡式水分测定仪、玻璃坩埚式滤器、酸度计 | 干燥机应配备进出口风温测定仪 |

注：1.本表中为企业正常生产应具备的主要生产设备和检验设备，可与上述设备名称不同，根据企业产品类别以企业实际具备的生产设备和检验设备为准，但应满足上述设备的功能要求；以上为典型工艺应必备的生产设备，对采用非典型生产工艺的企业，全覆盖例行检查时可按企业工艺设计文件规定的生产设备进行。

2.如企业和具备相关资质的检验机构签订了委托检验协议，型式检验设备可不做要求。

3.同一检测项目有多种检测设备时，应至少具备其中一种且满足标准规定的检测要求。

4.每个取证的分公司或生产厂点应具有独立的检验室和检测仪器。

第五条 证书要求

证书明细应包括产品单元名称（示例见表2）。

表2 证书产品明细内容示例

| 序号 | 产品单元 | 证书明细范围 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 过磷酸钙 | 过磷酸钙 |
| 2 | 钙镁磷肥 | 钙镁磷肥 |
| 3 | 钙镁磷钾肥 | 钙镁磷钾肥 |
| 4 | 肥料级磷酸氢钙 | 肥料级磷酸氢钙 |

注：企业申请的产品名称与细则中的产品单元名称不一致时，按细则中的产品单元名称发证。

附件：磷肥产品执行的标准及检验项目。

附件

磷肥产品执行的标准及检验项目

（本细则引用的标准一经修订，应按照新标准要求执行，企业应自标准实施之日起按新标准组织生产）

| 序号 | 产品单元 | 标准名称 | 检验项目 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 过磷酸钙 | GB/T 20413-2017 过磷酸钙 | 有效五氧化二磷（以P2O5计）、水溶性磷（以P2O5计）的质量分数、硫（以S计）的质量分数、游离酸（以P2O5计）的质量分数、三氯乙醛的质量分数、挥发性有机物、砷、镉、铅、铬、汞 |
| 2 | 钙镁磷肥 | GB/T 20412-2006 钙镁磷肥 | 有效五氧化二磷（P2O5）的质量分数 |
| 3 | 钙镁磷钾肥 | HG/T 2598-1994 钙镁磷钾肥 | 总养分（P2O5＋K2O）含量、有效钾（K2O）含量 |
| 4 | 肥料级磷酸氢钙 | HG/T 3275-1999 肥料级磷酸氢钙 | 有效五氧化二磷（P2O5）含量、pH值 |

注：企业在申请取证时应提交所申请产品单元内任一产品的检验报告，其中，委托检验报告和型式试验报告应当覆盖本表所列的检验项目。