| ICS | 91.060.50 |
| --- | --- |
| CCS | P33 |

32

江苏省地方标准

DB32/TXXXX—2021

居住建筑用门技术规程

Technical requirements for doors of residential building

2021-XX-XX发布

2021-XX-XX实施

江苏省市场监督管理局 江苏省住房和城乡建设厅  发布

目次

前言	Ⅱ

1  范围	1

2  规范性引用文件	1

3  术语和定义	2

4  进户门	4

4.1  一般规定	4

4.2  性能要求	4

4.3  材料要求	5

5  单元门	7

5.1  一般规定	7

5.2  性能要求	7

5.3  材料要求	8

6  人防门	8

6.1  一般规定	8

6.2  性能要求	9

6.3  材料要求	10

7  设计选用	10

7.1  进户门的设计与选用	10

7.2  单元门的设计与选用	11

7.3  人防门的设计与选用	11

8  安装	13

8.1  通用性要求	13

8.2  进户门的安装	14

8.3  单元门的安装	16

8.4  人防门的安装	18

9  工程验收	21

9.1  进户门的验收	22

9.2  单元门的验收	23

9.3  人防门的验收	24

10  施工安全、成品保护与维护保养	26

附录A（规范性）进户门检验批/分项工程质量验收记录	27

附录B（规范性）单元门检验批/分项工程质量验收记录	28

附录C（规范性）人防门检验批/分项工程质量验收记录	29

本规程用词用语说明	30

编制说明	31

前  言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件由江苏省住房和城乡建设厅提出。

本文件由江苏省住房和城乡建设厅归口。

本文件起草单位：江苏省建筑科学研究院有限公司、南京市建筑设计研究院有限责任公司、苏州苏明装饰股份有限公司、江苏沪港装饰有限公司、南京武家嘴门窗装饰有限公司、常州华东人防设备有限公司、江苏春阳幕墙门窗有限公司

本文件主要起草人：姜美琴、张俊义、兰婕、沈银瑞、萧岗、郭健、戴峰、王金存、韩中杨、郁紫烟、计苓、周国建、孙炳财、陈昕、杨峰

居住建筑用门技术规程

  - 范围

本规程适用于江苏省范围内居住建筑用进户门、单元门、人防门等的产品生产、设计选用、安装施工、工程验收及维修保养；不适用于室内门、小区出入口类门。

居住建筑用门的产品生产、设计选用、安装施工、工程验收及维修保养，除应符合本规程的规定外，尚应符合国家、行业和我省现行标准的相关规定。

  - 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 5464  建筑材料不燃性试验方法

GB/T 8625  建筑材料难燃性试验方法

GB 8624  建筑材料及制品燃烧性能分级

GB/T 5824  建筑门窗洞口尺寸系列

GB 5825  建筑门窗开、关方向和开、关面的标志符号

GB/T 7633  门和卷帘的耐火试验方法

GB 16807  防火膨胀密封件

GB/T 24498  建筑门窗、幕墙用密封胶条

GB/T 14683  硅酮和改性硅酮建筑密封胶

GB 17565  防盗安全门通用技术条件

GB 21556  锁具安全通用技术条件

GB/T 29498  木门窗

GB 12955  防火门

GB/T 8478  铝合金门窗

GB/T 20909  钢门窗

GB/T 15763  建筑用安全玻璃

GB/T 31433  建筑幕墙、门窗通用技术条件

GB/T 7106  建筑外门窗气密、水密、抗风压性能检测方法

GB/T 8484  建筑外门窗保温性能检测方法

GB/T 8485  建筑门窗空气声隔声性能分级及检测方法

GB/T 29739  门窗反复启闭耐久性能试验方法

GB/T 14155  整樘门 软重物体撞击试验

GB/T 29049  整樘门垂直荷载试验

GB 15763.3  建筑用安全玻璃第3部分夹层玻璃

GB/T 9286  色漆和清漆 漆膜的划格试验

GB/T 50107  混凝土强度检验评定标准

GB/T 23654  硫化橡胶和热塑性橡胶 建筑用预成型密封条的分类、要求和试验方法

GB/T 531.1  硫化橡胶或热塑性橡胶 压入硬度试验方法 第1部分：邵氏硬度法（邵尔硬度）

GB/T 7759.1  硫化橡胶或热塑性橡胶 压缩永久变形的测定 第1部分：在常温及高温条件下

GB/T 533  硫化橡胶或热塑性橡胶 密度的测定

GB 50016  建筑设计防火规范

GB/T 5237.1~6  铝合金型材

GB/T 3280  不锈钢冷轧钢板和钢带

GB/T 5213  冷轧低碳钢板及钢带

GB/T 11253  碳素结构钢冷轧薄钢板及钢带

GB 50808  城市居住区人民防空工程规划规范

GB50134-2004  人民防空工程施工及验收规范

GB50038-2016  人民防空地下室设计规范

GB/T 20285  材料产烟毒性危险分级

GB/T 18584  装饰装修材料—木家具中有害物质限量

GB/T 18580  室内装饰装修材料—人造板及其制品中甲酫释放限量

GB 16796  安全防范报警设备 安全要求和试验方法

GB/T 30591  建筑门窗洞口尺寸协调要求

GB/T 31070.1  楼寓对讲系统 第1部分：通用技术要求

GB/T 34553  门在地震作用下角变形时的开启性能试验方法

GB 50300  建筑工程施工质量验收统一标准

GB/T 3323-2005  金属熔化焊焊接接头射线照相

RFJ 01-2002  人民防空工程防护设备产品质量检验与施工验收标准

RFJ 04-2009  人民防空工程防护设备试验测试与质量标准

RFJ01-2015  人民防空工程质量验收与评价标准

GA/T 73  机械防盗锁

GA 374  电子防盗锁

GA/T 72  楼寓对讲电控安全门通用技术条件

GA/T 678  联网型可视对讲系统技术要求

GA 1210  楼寓对讲系统安全技术要求

JG/T 211  建筑外窗气密、水密、抗风压性能现场检测方法

JG/T 326  平开玻璃门用五金件

QB/T 2698  闭门器

  - 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

进户门  entrance door

用于住宅分户和人员进出该户住宅的门。

3.2

单元门  unit-door

安装于建筑楼宇以单个楼梯为单元出入口的门。

3.3

电子防盗锁  electronic anti-theft lock

以电子方式识别、处理相关信息并控制机械执行机构实施启闭且具有一定防破坏能力的锁。

3.4

机械防盗锁  mechanical anti-theft lock

通过机械传动装置操控锁具的启闭。具有防钻、防锯、防撬、防拉、防冲击、防技术开启功能要求的机械锁。

3.5

门禁系统  access control system

具有机械防盗锁功能、电子防盗锁（刷专用卡、密码）功能、连网用户远程控制开启以及对讲功能的单元门开启的控制系统。

3.6

普通机械手工工具  common machine hand tools

按标准规定用于防盗安全门破拆试验的工具。

3.7

防破坏性能  anti-destructive performance

单元门在一定条件下抵抗破坏的能力。

3.8

人防门  civil air defense door

用于人防工程能阻挡爆炸冲击波或毒剂进入的门，包含防护门、防护密闭门、密闭门、防爆波活门等。

3.9

防护门  blast door

能阻挡冲击波，但不能阻挡毒剂进入的门。

3.10

防护密闭门  airtightblast door

既能阻挡冲击波，又能阻挡毒剂进入的门。

3.11

密闭门  airtightdoor

能阻挡毒剂，但不能阻挡冲击波进入的门。

3.12

防爆波活门  blast valve

简称活门。设于工程进（排）风、排烟道口部，在冲击波到来时能迅速关闭的防冲击波设备，如悬摆式防爆波活门、胶管式防爆波活门等。

3.13  符  号

本规程用符号：

K——传热系数(W/（m2·K）)

Qy——最大允许漏气量(m3/h)

L0——门孔宽度(mm)

H0——门孔高度(mm)

L——门扇宽度(mm)

H——门扇高度(mm)

X0——门孔对角线长度(mm)

X——门扇对角线长度(mm)

LH——门孔宽度和高度中的较大值（mm）

P——作用力(N)

  - 进户门

    - 一般规定

      - 进户门应在明显位置设置永久性标志铭牌，注明生产厂家全称或注册商标。

      - 所有构件表面均应进行防腐处理。涂层表面应平整光洁、无气泡和漆渣、镀层色泽均匀，无脱落。

      - 进户门的安全出口净宽度不宜小于900mm，单扇门扇宽度尺寸宜为960mm，门扇高度宜为2050mm。

      - 锁具安装部位以锁孔为中心，在半径不小于100mm的范围内应有加强防护钢板。

      - 填充材料应符合《建筑材料及制品燃烧性能分级》GB 8624规定燃烧性能A1级要求和《材料产烟毒性危险分级》GB/T 20285规定产烟毒性危险分级ZA2级要求。

    - 性能要求

      - 防盗安全性能

进户门防盗安全级别应不低于表4. 2. 1中乙级的规定。

表4.2.1  进户门防盗安全级别

| 项目 | 防盗安全级别 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 甲级 | 乙级 | 丙级 |
| 防破坏时间/min | ≥30 | ≥15 | ≥10 |
| 机械防盗锁级别 | C | B | A |
| 电子防盗锁级别 | B | A |  |

      - 锁具的防盗性能

进户门锁具防盗性能级别应不低于表3. 2. 1规定的B级安全级别，应具有防破坏报警功能和防技术开启功能。

      - 耐火性能

有防火特殊要求的进户门应符合设计要求。

      - 抗软物冲击性能

门扇在开启方向应能承受30 kg沙袋9次软物冲击试验，试验后不得出现门锁、门铰链断裂或脱落现象，门扇表面残余凹变形不得大于5mm。

      - 悬端吊重性能

进户门的门扇开启到90°±5°或45°±5°，在门扇上部通过把手垂直于地面的作用线上施加（100±0.5）kg重物，保持5min，悬端吊重试验后门框、门扇垂直变形量应不大于2.0mm。

      - 气密性能

进户门的气密性能应符合设计要求，且不应低于《建筑幕墙、门窗通用技术条件》 GB/T31433标准规定的6级注。

(注：按单位缝长不大于1.5m3/m·h,按单位面积不大于4.5m3/m2·h)。

      - 保温性能

进户门的传热系数K值应符合设计要求，且应不大于1.8W/(m2·K)。

      - 空气声隔声性能

进户门的空气声隔声性能应符合设计要求，且不应小于《建筑门窗空气声隔声性能分级及检测方法》GB/T 8485标准规定的35dB。

      - 反复启闭耐久性能

进户门按《门窗反复启闭耐久性能试验方法》GB/T 29739方法试验，启闭次数不应少于10万次。试验后应启闭无异常，使用无障碍。

      - 启闭力

进户门启闭力以活动扇操作力和锁闭装置操作力为性能指标，且不应低于《建筑幕墙、门窗通用技术条件》 GB/T31433标准规定的4级。

    - 材料要求

      - 钢质板材厚度

a)  按防盗安全最低乙级要求，门框钢板厚度公称尺寸不应小于2.00mm,门扇的内、外面板厚度公称尺寸不小于1.00mm；

b)  甲级防盗安全进户门的板材厚度在符合其防破坏性能的条件下，按产品设计选择厚度，且应不低于乙级防盗安全进户门的门框和门扇的厚度及允许偏差；

c)  加强板应采用厚度不小于 1.2mm 的钢板制作；当加强板设计有螺纹孔时，应采用厚度不小于3.0mm 的钢板制作。

d)  钢质板材厚度允许偏差应符合表4. 3. 1的要求。

表4.3.1钢质板材厚度允许偏差

| 轧制方式允许偏差 | 公称厚度 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2.00 | 1.80 | 1.50 | 1.00 |
| 冷轧薄钢板允许偏差 | -0.15 | -0.14 | -0.12 | -0.09 |
| 热轧薄钢板允许偏差 | -0.17 | -0.17 | -0.15 | -0.12 |

      - 钢木复合进户门主要材料

a)  钢质板材厚度应符合本规程4. 3. 1要求。

b)  木材

1)  木材应符合表4. 3. 2-1规定的B类以上木材的有关材质要求。

表4.3.2-1  钢木复合进户门用木材外观质量要求

| 序号 | 类别 | 项目名称 |  | 要求 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | B | 木材部件（实木） | 半活节、未贯通死节 | 外门窗受力 构件 | 直径不大于5mm，单面每米个数不大于3 |
| 2 | C |  |  | 其余部件 | 直径小于20mm不计； 直径不大于材宽五分之一，且计个数； 单面每米个数不大于5 |
| 3 | B |  | 死节、树脂道、油眼、虫眼 | 外门窗受力 构件 | 不允许 |
| 4 | B |  |  | 其余部件 | 直径小于12mm不计； 直径不大于材宽五分之二（要修补），个数计入活节，每米个数不大于3 |
| 5 | C |  | 髓心 | 所有部件 | 不允许露出表面 |
| 6 | C |  | 裂纹 | 外门窗受力 构件 | 不明显 |
| 7 | B |  |  | 其余部件 | 深度不大于厚度，长度不大于材长的五分之一 |
| 8 | A |  | 贯通裂纹 | 框 | 长度不大于80mm |
| 9 | A |  |  | 其余部件 | 不允许 |
| 10 | A |  | 腐朽 | 所有部件 | 不允许 |

- 木材应为阻燃木材或采用防火板包裹的复合材，并经法定检测机构按照《建筑材料难燃性试验方法》GB/T 8625检验达到难燃要求。

- 木材进行阻燃处理再进行干燥处理后的含水率不应大于12%。

- 甲醛释放量应符合《室内装饰装修材料—人造板及其制品中甲酫释放限量》GB/T 18580中E1级的规定。

- 色漆饰面的可溶性重金属含量应符合表4. 3. 2-2的规定。

表4.3.2-2   钢木复合进户门木材色漆饰面可溶性重金属含量

| 项目 |  | 限量值 |
| --- | --- | --- |
| 重金属含量（限色漆） mg/kg | 可溶性铅 | ≤90 |
|  | 可溶性镉 | ≤75 |
|  | 可溶性镉 | ≤60 |
|  | 可溶性汞 | ≤60 |

      - 铜门、装甲门等装饰性外门，钢质板材应满足门的设计性能要求且不应低于本规程4.3.1要求。

      - 门铰链

- 门铰链应启闭灵活，在不大于49N拉力作用下，门体可灵活转动90°。

b)  铰链宜采用内外隐藏式钢质铰链。

c)  对外露合页铰链，应有措施保证铰链表面或转轴被锯掉后不能将门扇打开。

      - 锁具

a)  机械防盗锁产品应符合《机械防盗锁》GA/T 73规定，电子防盗锁产品应符合《电子防盗锁》GA 374规定，防盗性能应符合本规程3.2.2规定，应提供有效合格证明。

b)  门锁的耐火性能应符合本规程3. 2. 3规定，试验后应不熔融、不窜火，门锁锁体应结构完整。

c)  锁舌伸出长度

插芯式、外装式防盗锁主锁舌伸出应不小于20mm；密码式（包括电子式）防盗锁主锁舌伸出应不小于9mm。

d)  宜采用三方位多锁舌锁具，门框与门扇间的锁闭点数按防盗级别甲、乙、应分别不少于12个、10个。

      - 填充材料

夹芯填充材料材质应符合本规程3. 1. 5规定要求。填充材料应采用板状保温岩棉或防火板，禁止采用铝、纸蜂窝填充料。

      - 密封材料

密封胶条应符合《建筑门窗、幕墙用密封胶条》GB/T 24498和《防火膨胀密封件》 GB16807的规定；当采用密封胶时，宜采用符合《硅酮和改性硅酮建筑密封胶》GB/T 14683规定的中性硅酮密封胶。

  - 单元门

    - 一般规定

      - 单元门应在明显位置设置永久性标志铭牌，注明生产厂家全称或注册商标。

      - 所有构件表面均应进行防腐处理。涂层表面应平整光洁、无气泡和漆渣、镀层色泽均匀，无脱落。

      - 单元门应同时具有机械开锁和电子门禁开锁功能。

      - 单元门宜在门禁系统中设置楼宇对讲系统或联网型可视对讲系统以及连网用户远程开启程序。高层建筑单元门宜设置监控装置。

      - 单元门净宽度应经计算确定，且不应小于1.10m。

      - 单元门应安装闭门器，且应能在平开活动扇开启角度至15°~90°的位置释放后使门完全关闭。

    - 性能要求

      - 防破坏性能

单元门防破坏性能应符合以下要求:采用普通机械手工工具，防破坏时间不少于10 min。

      - 抗冲击性能

单元门门扇在开启方向抗冲击性能应能承受30 kg沙袋9次软物冲击试验。试验后不得出现门锁、门铰链断裂或脱落现象，门扇表面残余凹变形不得大于5mm。

      - 耐垂直荷载性能

平开类单元门门扇在开启角度为90°，通过门扇顶部与把手垂直于地面的作用线上施加荷载为1000N时，门扇外边缘的最大残余下沉量不大于2.0mm。

      - 反复启闭耐久性能

单元门按《门窗反复启闭耐久性能试验方法》GB/T29739方法试验，启闭次数不应少于10万次。试验后应启闭无异常，使用无障碍。

      - 电气安全性能

a)  绝缘电阻

锁具与楼宇对讲设备的电源插头或电源接线端子与外壳裸露金属部件之间的绝缘电阻在正常环境条件下，不应小于100MΩ，湿热条件下不应小于10MΩ。

b)  抗电强度

锁具与楼宇对讲设备的电源插头或电源引入端子与外壳裸露金属部件之间应能承受45～60Hz有效值为500V的交流试验电压的抗电强度试验，历时1min应无击穿和飞弧现象。

      - 抗风压性能

抗风压性能不应低于《建筑幕墙、门窗通用技术条件》GB/T 31433中3级的要求。

    - 材料要求

      - 钢质单元门用钢型材应符合下列规定：

a)  面板材料可采用低碳钢板、碳素结构钢板、不锈钢板等。

b)  低碳钢板应符合《冷轧低碳钢板及钢带》GB/T 5213的规定，且表面应做有效的防腐处理。

c)  碳素结构钢板应符合《碳素结构钢冷轧薄钢板及钢带》GB/T 11253的规定，且表面应做有效的防腐处理。

d)  不锈钢板应符合《不锈钢冷轧钢板和钢带》GB/T 3280的规定。

      - 铝合金单元门用铝合金型材应符合下列规定：

a)  铝合金型材主要受力杆件规格及壁厚应经设计计算或试验确定，且型材截面主要受力部位基材最小实测壁厚不应低于2.2mm；

b)  有装配关系的型材，尺寸偏差应选用高精级或超高精级；

c)  铝合金型材表面处理层厚度应符合《铝合金门窗》GB/T 8478的规定。

      - 锁具

单元门用锁具应符合下列规定：

a)  单元门采用电子门锁时，应符合《电子防盗锁》GA 374的要求；采用门禁系统时应选用符合《楼寓对讲电控安全门通用技术条件》 GA/T 72规定的电控锁。

b)  机械门锁应符合《锁具安全通用技术条件》GB 21556的规定。

智能控制系统

单元门用智能控制系统应安装有备用电源，且应符合下列要求：

a)  楼宇对讲系统质量和性能应符合《楼寓对讲系统 第1部分：通用技术要求的要求》GB/T 31070.1 和 《楼寓对讲系统安全技术要求》GA 1210；

b)  联网型可视对讲系统质量和性能应符合《联网型可视对讲系统技术要求》 GA/T 678的要求；

      - 密封材料

单元门用密封材料宜采用密封胶条，密封胶条应符合《建筑门窗、幕墙用密封胶条》GB/T 24498的规定；当采用密封胶时，宜采用中性密封胶，密封胶应选用符合《硅酮和改性硅酮建筑密封胶》GB/T 14683规定的硅酮建筑密封胶。

      - 五金件、附件、紧固件

a)  闭门器应符合《闭门器》QB/T 2698 的规定，应有调节闭门速度的功能，闭门器在门锁关闭至 15°～30°时，应能使闭门速度骤然减慢，使门锁能可靠锁闭。

b)  铰链应使用厚度不小于 3mm 的钢板或其它等效强度的材料制作。

c)  拉手应符合《平开玻璃门用五金件》JG/T 326 的要求，适用于玻璃门、型材门等各类门型。

d)  有框门采用玻璃时应采用符合《建筑用安全玻璃第3部分夹层玻璃》GB 15763.3要求的钢化夹胶玻璃，其中胶片厚度不应小于1.14 mm。

e)  紧固件应采用碳钢、不锈钢等材料，紧固件的耐腐蚀、美观、强度和硬度应满足相关产品标准要求。

      - 电源适用性

单元门应在外接电源为220V±10V时可正常使用，锁具与楼宇对讲设备的工作电压不应高于36V。

  - 人防门

    - 一般规定

      - 人防门采用的材料或产品应符合设计要求和国家现行有关标准的规定。

      - 人防门的所有标识及产品着色应符合《人民防空工程设备设施标志和着色标准》RFJ01-2014和苏防[2018]71号文的要求。

      - 人防门的所有钢构件表面均应进行防腐处理。门扇、门框表面平整光滑，油漆均匀、不起泡、不剥离、无流珠，金属件表面无锈蚀；零部件齐全、无损坏、无锈蚀。

    - 性能要求

      - 门扇启闭力应符合表6.2.1的要求：

| 门孔宽度和高度中的较大值 LH（mm) | 最大启闭力 P（N） |
| --- | --- |
| ≤2000 | ≤90 |
| 2000＜LH≤5000 | ≤170 |
| ＞5000 | ≤200 |

- 表6.2.1 门扇启闭力

      - 关锁操作力应符合表6.2.2的要求：

表6.2.2 关锁操作力

| 门孔宽度和高度中的较大值 LH（mm) | 关锁操作力 P（N） |
| --- | --- |
| ≤2000 | ≤220 |
| 2000＜LH≤5000 | ≤250 |
| ＞5000 | ≤260 |

      - 门扇运动平稳性应符合以下要求：

门扇运动灵活，无卡阻，无异常响声，平稳可靠。

      - 防护密闭门和密闭门密闭性能应符合表6.2.4的要求：

表6.2.4 防护密闭门和密闭门最大允许漏气量

| 序号 | 门孔尺寸(mm) | 类型 | 防护密闭门Qy (m3/h) | 密闭门Qy (m3/h) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 700×1600 | 单扇 | 0.172 | 0.081 |
| 2 | 800×1800 | 单扇 | 0.217 | 0.104 |
| 3 | 900×1600 | 单扇 | 0.227 | 0.108 |
| 4 | 900×1800 | 单扇 | 0.248 | 0.120 |
| 5 | 1000×1800 | 单扇 | 0.282 | 0.136 |
| 6 | 1000×2000 | 单扇 | 0.306 | 0.149 |
| 7 | 1200×2000 | 单扇 | 0.407 | 0.192 |
| 8 | 1300×2000 | 单扇 | 0.450 | 0.210 |
| 9 | 1500×2100 | 单扇 | 0.566 | 0.267 |
| 10 | 2000×2100 | 单扇 | 0.737 | 0.414 |
| 11 | 2500×2100 | 单扇 | 0.907 | 0.557 |
| 12 | 2500×2500 | 单扇 | 1.147 | 0.600 |
| 13 |  | 双扇 | 0.579 | 0.579 |
| 14 | 3000×2500 | 双扇 | 0.788 | 0.788 |
| 15 | 4000×2500 | 双扇 | 1.052 | 1.052 |
| 16 | 5000×2500 | 双扇 | 1.381 | 1.377 |
| 17 | 6000×2500 | 双扇 | 1.710 | 1.702 |
| 18 | 3000×3000 | 双扇 | 0.843 | 0.788 |
| 19 | 4000×3000 | 双扇 | 1.096 | 1.091 |
| 20 | 5000×3000 | 双扇 | 1.349 | 1.394 |
| 21 | 6000×3000 | 双扇 | 1.602 | 1.697 |
| 22 | 3700×3500 | 双扇 | 1.169 | 1.164 |
| 23 | 4000×3500 | 双扇 | 1.261 | 1.255 |
| 24 | 5000×3500 | 双扇 | 1.568 | 1.558 |
| 25 | 6000×3500 | 双扇 | 1.875 | 1.861 |

    - 材料要求

      - 钢材的品种、规格应符合设计文件要求，钢材的质量应符合国家标准的规定。

      - 混凝土使用的水泥、水、骨料及其配合比、原材料计量、搅拌、养护应符合混凝土施工规范的规定。

      - 焊接用材料（焊条、焊丝、焊剂）等应符合设计文件要求和相应的国家标准规定。

      - 标准连接件（螺栓、螺母）等应符合设计文件要求和相应的国家标准规定。

      - 涂料、面漆等应符合设计文件要求和相应的国家标准规定。

      - 橡胶密封条应符合设计文件要求和相应的国家标准规定。

      - 除双扇密闭门(或防护密闭门)的直条上下接头不粘接外，密封条的其他接头应采用45°斜接口，斜接口应避开圆弧拐弯处，粘接要牢固、平整，用手拉伸30%不裂口、不断裂。冷接头数量：单扇门不超过2处，双扇门不超过6处。

      - 双扇密闭门(或防护密闭门)的T形接头，应用模具整体制作，不得粘接。

  - 设计选用

    - 进户门的设计与选用

      - 施工图设计时应在施工图中注明进户门的材质、结构型式、门扇开启方式、旋转方向、规格尺寸、门和锁的安全级别、防火性能、保温性能、隔声性能等。

      - 进户门根据材质、结构型式、门扇开启方式、旋转方向、洞口尺寸、安全级别进行分类，并给出相应标记、代号。其代号和标记形式应符合下列规定：

- 进户门的代号标记为JHM。

b)  进户门的材质为钢质时代号标记为G；钢木材质代号标记为GM。

c)  结构型式为全封闭单扇开启时代号标记为D、双扇开启时代号标记为S。

d)  门按其门扇开启方式、旋转方向分别使用如下代号进行标记：内开为N、外开为W。

e)  洞口或门的规格尺寸的宽度、高度以厘米标记。

f)  进户门防盗安全级别分为甲级、乙级二个等级，甲级代号标记为J、乙级代号标记为Y。

g)  防火性能中耐火完整性和耐火隔热性主要以耐火完整性时间进行标记，耐火完整性大于1.50h（包括1.50）用A1.50表示、耐火完整性大于1.00h（包括1.00）用B1.00表示。

h)  产品标记代号排列顺序为：材质、单双扇、开启方向、规格尺寸、防盗安全级别、耐火性能。

i)  进户门标记

1)  示例1：

钢质全封闭单扇内开、洞口宽度为900mm、洞口高度为2100mm、防盗安全级别为甲级、耐火完整性和耐火隔热性的时间均不小于1.50h。表示为JHM-G-D-N-090210-J-A1.50

- 示例 2：

钢木结构双扇外开，洞口宽度为1200mm，洞口高度为2100mm，防盗安全级别为乙级，耐火完整性时间不小于1.00h、耐火隔热性的时间不小于0.50h。表示为JHM-GM-S- W-120210-Y—B1.00

      - 居住建筑中高层、多层建筑中进户门材质应采用钢质进户门；别墅类住宅、高级住宅可采用钢质复合进户门。

      - 多层或高层住宅进户门设计宜采用单扇平开方式，别墅类等住宅设计可采用双扇双平开方式。

      - 进户门厚度设计不宜小于70mm，宽度和高度应符合本规程4.1.3的规定。

      - 进户门防盗安全级别设计不应低于乙级，不得选用丙级产品。

      - 进户门锁具防盗级别设计不低于B级，不得选用A级锁具产品。

      - 进户门防火性能设计应符合设计要求，且耐火完整性和耐火隔热性的时间均应不小于1.00h。

      - 进户门保温性能设计应符合本规程4.2.7的规定。

      - 进户门空气声隔声性能设计应符合本规程4.2.8的规定。

      - 多层和高层住宅不宜设计无下槛进户门。

    - 单元门的设计与选用

      - 施工图设计时应在施工图中注明单元门的材质、结构型式、门扇开启方式、旋转方向、规格尺寸、门的防破坏性能、抗冲击性能、抗风压性能和电气安全性能等。

      - 单元门根据框梃主要材质、面板主要材质、防破坏性能级别、活动 扇数量、门锁类别和规格进行标记。其代号和标记形式应符合下列规定：

a)  单元门的代号标记为DYM。

b)  单元门框梃的材质分类与代号标记应符合表7. 2. 2-1的要求。

表7.2.2-1 单元门框梃材质分类与代号

| 按框梃主要材质分类 | 金属 | 塑料 | 木质 | 全玻璃 | 复合材料 | 其它材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 代号 | J | S | M | B | F | Q |

c)  单元门的面板主要材质分类与代号应符合表7. 2. 2-2的要求。

表7.2.2-2 单元门面板材质分类与代号

| 按面板主要材质分类 | 钢板 | 铝板 | 玻璃 | 木板 | 复合材料 | 其它材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 代号 | G | L | B | M | F | Q |

d)  单元门按防破坏性能分类与代号记应符合表7. 2. 2-3的要求。

表 7.2.2-3 单元门按防破坏性能分类与代号

| 按防破坏性能分类 | 普通级P2级 | 普通级P1级 | 防盗级 Ａ级 |
| --- | --- | --- | --- |
| 代号 | P2 | P1 | A |

e)  单元门按活动扇数量分类与代号标记应符合表7. 2. 2-4的要求。

表 7.2.2-4 单元门按活动扇数量分类与代号

| 按活动扇数量分类 | 单扇 | 双扇 | 多扇 |
| --- | --- | --- | --- |
| 代号 | 1 | 2 | X |
| 注：1. 双扇单位门含子母门； - X 为多扇单元门活动扇的数量，以实际数量标注。 |  |  |  |

f)  单元门门锁为电控门禁锁时代号标记为DK；为机械锁时代号标记为JX。

g)  洞口或门的规格尺寸的宽度、高度以厘米标记。

h)  产品标记代号排列顺序为：框梃主要材质、面板主要材质、防破坏性能级别、活动 扇数量、门锁类别和规格。

i)  单元门标记示例：

单元门，框梃杆件为金属、钢制面板、防破坏性能为A级、一扇活动扇、电控锁，洞口标志尺寸为1200mm×2400mm， 标记为：DYMJ－G－A－1－DK－120240。

      - 居住建筑中高层、多层建筑中单元门材质宜采用钢质单元门，钢质板材厚度应符合本规程4.3.1的要求。

      - 多层和高层住宅单元门设计宜采用单扇单开方式。

      - 单元门防盗安全级别设计应选用防盗级（A级），不得选用普通级（P级）产品。

      - 单元门锁具应设计采用门禁系统，门禁系统中宜设置楼宇对讲系统或联网型可视对讲系统以及连网用户远程开启程序。

    - 人防门的设计与选用

      - 有人防建设要求的居住建筑，施工图设计时应在施工图中注明人防门的材料、控制方式、门扇结构型式、门槛结构型式、门扇数量、防护功能、孔口尺寸等。

      - 人防门根据门的材料、门扇结构型式、门槛结构型式、门扇数量、防护功能、孔口尺寸等进行分类，并给出相应标记、代号。其代号和标记形式应符合下列规定：

a)  门扇的主要材料材料：钢结构门扇代号标记为G，混凝土门扇代号标记为H。

b)  门槛结构型式：活门槛门代号标记为H，固定门槛一般缺省。

c)  门扇数量：双扇门时，代号标记为S，单扇时一般缺省。

d)  防护功能包括防冲击波、防化学毒剂。当人防门用于防冲击波功能时，代号标记为F，当人防门用于防护密闭功能时，代号标记为M，当人防门同时具备两种以上防护功能时，代号标记为用字母组合表示，字母的排列顺序为F、M,均不能缺省。

e)  孔口尺寸一般用四位数字表示，前两位数字表示孔口的宽度，后两位数字表示孔口的高度，长度单位为分米。

f)  开启方向：左开时以“左开”表示、右开时一般缺省。

g)  当人防门用于防冲击波功能时，最后一位数字表示人防门的抗力级别，不能缺省，用括号并在括号内填写数字表示。

h)  标记示例：

1)  标记为HFM1020(6)的防护设备。该设备为钢筋混凝土防护密闭门，门孔宽度为1米，高度为2米，抗力等级为6级。缺省标注的：固定门槛、单门扇，右开启。

2)  标记为GFM1020（5）左开的防护设备，该设备为钢结构防护密闭门，门孔宽度为1米，高度为2米，抗力等级为5级，门扇向左侧开启。缺省标注的：固定门槛、单扇门。

      - 人防门设置应符合《人民防空地下室设计规范》GB50038-2005及江苏省人防管理管理部门的要求。

  - 安装

    - 一般规定

      - 施工前技术准备

a)  施工前应具有各类门的设计文件和其它相关的技术文件。

b)  施工企业在工程施工组织设计中应有各类门的施工要求和质量安全措施，需要时还应有专项方案和安全措施保障。

c)  工程施工前施工企业技术人员应对设计图纸进行会审。

d)  施工企业应对非标异型或对表述不清楚的门工程进行图纸细化，有施工单位技术负责人书面确认并得到原设计单位和建筑师确认以及建设单位同意后方能施工。

e)  所有洞口的位置尺寸和固定点强度应经核实并符合相关规定。

f)  用于工程的各类门应有出厂合格证，性能检测报告应符合设计要求。

g)  施工前，工程技术负责人应对操作工人进行书面技术和安全交底。

h)  施工操作人员应具有熟练安装各类门的技术和经验。

i)  现场电、气焊工、电工、机运工必须持证上岗。

      - 测量放线

a)  门上部和两侧安装基准应按土建单位提供的三线（即标高、洞口中线、进出线），用测量器具复核，并标出门框安装基础线，作为门框安装的标准。门下部与地面间隙还应根据地面装饰材料及门下槛形式的不同进行调整。

b)  平开门（合页）安装时应考虑下槛底部高出成品地面10-20mm为宜。

c)  主体为框架结构时，门洞口两侧应设置构造柱；框剪结构时应预留好门洞口尺寸。门施工企业应根据现场情况准确测量和放线。

      - 其他准备工作

a)  完成与土建企业的洞口移交工作，即安装企业对现场洞口做好复核工作，对不符合要求的门洞口应由土建单位及时进行处理。

b)  门洞口基体表面应平整，宜在大角的两面弹出抹灰层的控制线，作为打底的依据。

c)  门框进入施工现场应经过检查验收。安装前应核对其型号、尺寸是否符合要求，检查有无窜角、翘扭、弯曲、等质量问题，发现质量问题应及时解决。

d)  门框靠墙、靠地一面应涂刷防腐涂料，其他各面及活扇应涂刷完成油漆。

e)  预埋件、管道应在抹灰前安装完毕，结构施工时的预留孔洞、水暖通风穿墙空隙等提前堵塞严实；已在洞口预埋铁件的，应逐个检查预埋件的位置和数量；洞口预埋铁件的间距必须与门框上设置的联接件配套；门框上铁脚间距一般为500mm；设置在框转角处铁脚位置，距转角边缘180~200mm；

f)  门窗洞口墙体厚度方向的预埋铁件中心线，应根据门的立樘位置确定。

g)  在抹灰阶段应完成门洞口粉刷工作以具备安装条件，以抹灰样板层为准，进行洞口控制，为后期各种门的安装奠定良好的基础。

h)  根据图纸、门形式、安装部位、装饰风格匹配和现场预留的洞口尺寸确定门框是否有包边，如有包边则确定其包边尺寸及方式（全边、半边），以便确定门扇和门锁等准确尺寸。

i)  施工前将拟用的用电、用水系统的说明报工程相关管理部门批准。

    - 进户门的安装

      - 施工工艺宜符合以下要求。

熟悉图纸复核洞口尺寸→确定进户门安装开启开向→划线定位→门框校正→连接固定→堵塞缝隙→安装门扇→安装五金→质量检查→清理污垢。

      - 施工方法宜符合以下要求。

a)  进场后，施工人员应熟悉图纸，并根据建筑控制线，逐一复核洞口尺寸是否有偏差，根据图纸确认门开启方向，检查复核无误后，方可进行门框的安装。

b)  按图纸尺寸、标高、位置和开启方向，测量水平控制线、吊垂直控制线后、在洞口内弹出门框安装控制线。

c)  门框下端宜埋入楼地面面层以下20mm。在门框安装过程中，应保证门框不变形，应使门框安装高度一致，门框上下尺寸一致，应及时校正其垂直度、水平与对角线，当门框在洞口内找直、找平、找正后，及时用对拔木楔在门框四角初步定位。

d)  剪力墙结构时门框可直接在混凝土墙上固定，填充墙既无构造柱，又无抱框柱的墙体，应每隔500mm处设置混凝土砌块，门框与墙体每边预留15mm，用M10×10膨胀螺栓将门框与墙体连接，尺寸复核符合要求后将门框与墙体周边缝隙用1：2水泥砂浆填嵌密实。嵌缝水泥砂浆终凝后应洒水保持湿润养护5~7天。

e)  门扇安装时，应先将门扇装进门框后，调整其位置以及水平度，检查扇与框的匹配情况，扇处于直立状态时，门缝应均匀顺直，开启和关闭应轻便自如。

f)  当门扇前后、左右、上下六个方向位置正确后，将铰链螺栓用扳手扭紧。

g)  门扇安装后应进行调试，若发现开关过紧、过松或反弹时，应调整铰链至正常状态。

h)  门的拉手、门锁、观察孔等五金配件应齐全，当采用多功能密码锁时、电子报警系统等装置应有效。

i)  门框周边缝隙用水泥砂浆填嵌密实后，在抹灰收口时应压过门框至压灰线。

j)  通过门框上方预留孔在门框腔体内用1：3水泥浆灌注饱满。

      - 进户门安装质量、尺寸偏差及检查方法应符合表8. 2. 3的规定。

表8.2.3  进户门的安装质量、尺寸偏差及检查方法

| 序号 | 项目 |  |  | 技术指标 | 检查方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 外观 | 防腐处理和表面质量 |  | 符合本规程要求 | 目测 |
| 2 | 永久性标记 | 标志铭牌 |  | 清晰 | 目测 |
| 3 |  | 防盗安全级别 |  | 符合设计要求 | 目测 |
| 4 | 门框与门扇配合要求 | 框上锁孔与锁舌的最大配合间隙 |  | 1mm | 塞尺测量 |
| 5 |  | 门扇与门框的搭接宽度不应小于 |  | 8mm | 钢直尺测量 |
| 6 |  | 门扇与门框配合间隙 |  | 1.5mm | 塞尺测量 |
| 7 |  | 门扇与门框的铰链贴合间隙 |  | 1mm | 塞尺测量 |
| 8 |  | 门的开启边在关门状态与门框贴合面间隙 |  | 2mm | 塞尺测量 |
| 9 |  | 门扇与下框的缝隙 |  | 1mm | 塞尺测量 |
| 10 |  | 门扇表面平整度（花纹图案除外） |  | 2mm/m | 靠尺测量 |
| 11 |  | 门框槽口、门扇外形尺寸偏差， | 2000mm | 2mm | 钢卷尺测量 |
|  |  |  | 2000mm | 3mm |  |
| 12 |  | 门框、门扇对角线尺寸差 |  | 3mm | 钢卷尺测量 |
| 13 |  | 门框与门扇搭接处 |  | 应有密封条，接口严密 | 目测检查 |
| 14 | 框正、侧面垂直度 |  |  | 2mm | 用垂直尺测量 |
| 15 | 横框水平度 |  |  | 1mm | 用水平尺测量 |
| 16 | 横框标高 |  |  | 3mm | 用钢板尺测量，与基准线比较 |
| 17 | 竖向偏离中心 |  |  | 3mm | 用线垂钢板尺测量 |
| 18 | 门铰链要求 |  |  | 启闭应灵活 | 手试检查 |
| 19 |  |  |  | 防破坏结构应符合要求 | 目测 |
| 20 | 锁具要求 | 锁舌伸出长度尺寸偏差 |  | 1mm | 钢直尺测量 |
| 21 |  | 锁舌位置尺寸偏差 |  | 1mm | 钢直尺测量 |
| 22 | 门的启闭 |  |  | 启闭灵活 | 手试检查 |

      - 安装后的清理和保护宜符合以下规定。

a)  安装结束后，应随即将门框、门扇、和洞口周围的污垢等擦洗干净。

b)  安装后及在竣工前，应检查进户门是否有损坏及划伤痕迹，如发现有损坏及划伤痕迹应及时修补，并在修补部位粘贴保护薄膜做好防护措施。

c)  门扇、锁具安装完毕后，应将门扇锁紧，防止成品碰伤、划伤、锁具丢失，门扇安装后，门扇表面贴保护膜。

    - 单元门的安装

      - 施工工艺宜符合以下要求。

熟悉图纸复核洞口尺寸→确定单元门安装开启开向→划线定位→门框校正→连接固定→堵塞缝隙→安装门扇→安装五金→质量检查→清理污垢。

      - 施工方法宜符合以下要求。

a)  进场后，施工人员应熟悉图纸，并根据建筑控制线，逐一复核洞口尺寸是否有偏差，根据图纸确认门开启方向，检查复核无误后，方可进行门框的安装。

b)  按图纸尺寸、标高、位置和开启方向，测量水平控制线、吊垂直控制线后、在洞口内弹出门框安装控制线。

c)  单元门洞口为混凝土结构或填充墙时，门框下端宜埋入楼地面面层以下20mm。在门框安装过程中，应保证门框不变形，应使门框安装高度一致，门框上下尺寸一致，应及时校正其垂直度、水平与对角线，当门框在洞口内找直、找平、找正后，及时用对拔木楔在门框四角初步定位。

d)  剪力墙结构时门框可直接在混凝土墙上固定，填充墙既无构造柱，又无抱框柱的墙体，应每隔500mm处设置混凝土砌块，门框与墙体每边预留15mm，用M10×10膨胀螺栓将门框与墙体连接，尺寸复核符合要求后将门框与墙体周边缝隙用1:2水泥砂浆填嵌密实。嵌缝水泥砂浆终凝后应洒水保持湿润养护5~7天。

e)  轻钢结构洞口时，应将门框与钢结构的连接件用电焊焊接在钢结构上，再将门框用螺栓连接等方式固定于连接件上。门框固定过程中应保证门框不变形，应使门框安装高度一致，门框上下尺寸一致，应及时校正其垂直度、水平与对角线，当门框在洞口内找直、找平、找正后进行固定。

f)  门扇安装时，应先将门扇装进门框后，调整其位置以及水平度，检查扇与框的匹配情况，扇处于直立状态时，门缝应均匀顺直，开启和关闭应轻便自如。

g)  当门扇前后、左右、上下六个方向位置正确后，将铰链螺栓用扳手扭紧。

h)  门扇安装后应进行调试，若发现开关过紧、过松或反弹时，应调整铰链至正常状态。

i)  门的拉手、门锁、观察孔等五金配件应齐全，当采用多功能门禁时、电子网络系统等装置应有效。

j)  混凝土结构或填充墙的门框周边缝隙用水泥砂浆填嵌密实后，在抹灰收口时应压过门框至压灰线。

k)  钢结构门洞的门框周边应采用合适的方法遮蔽电焊印迹和螺栓连接。

      - 单元门的安装质量、尺寸偏差及检查方法应符合表7. 3. 3的规定。

表8.3.3  单元门的安装质量、尺寸偏差及检查方法

| 序号 | 项目 |  |  | 技术指标 | 检查方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 外观 | 防腐处理和表面质量 |  | 符合本规程要求 | 目测 |
| 2 | 永久性标记 | 标志铭牌 |  | 清晰 | 目测 |
| 3 |  | 防盗安全级别 |  | 符合设计要求 | 目测 |
| 4 | 门框与门扇配合要求 | 框上锁孔与锁舌的最大配合间隙 |  | 1mm | 塞尺测量 |
| 5 |  | 门扇与门框配合间隙 |  | 1.5mm | 塞尺测量 |
| 6 |  | 门扇与门框的铰链贴合间隙 |  | 1mm | 塞尺测量 |
| 7 |  | 门的开启边在关门状态与门框贴合面间隙 |  | 2mm | 塞尺测量 |
| 8 |  | 门扇与下框的缝隙 |  | 1mm | 塞尺测量 |
| 9 |  | 门框槽口、门扇外形尺寸偏差， | 2000mm | 2mm | 钢卷尺测量 |
|  |  |  | 2000mm | 3mm |  |
| 10 |  | 门框、门扇对角线尺寸差 |  | 3mm | 钢卷尺测量 |
| 11 | 框正、侧面垂直度 |  |  | 2mm | 用垂直尺测量 |
| 12 | 横框水平度 |  |  | 1mm | 用水平尺测量 |
| 13 | 横框标高 |  |  | 3mm | 用钢板尺测量，与基准线比较 |
| 14 | 竖向偏离中心 |  |  | 3mm | 用线垂钢板尺测量 |
| 15 | 门铰链要求 |  |  | 启闭应灵活 | 手试检查 |
| 16 |  |  |  | 防破坏结构应符合要求 | 目测 |
| 17 | 锁具要求 | 锁舌伸出长度尺寸偏差 |  | 1mm | 钢直尺测量 |
| 18 |  | 锁舌位置尺寸偏差 |  | 1mm | 钢直尺测量 |
| 19 | 门的启闭 |  |  | 启闭灵活 | 手试检查 |
| 20 | 门禁系统 |  |  | 符合设计要求 | 手试、目测 |

      - 安装后的清理和保护宜符合以下规定。

a)  安装结束后，应随即将门框、门扇、和洞口周围的污垢等擦洗干净。

b)  安装后及在竣工前，应检查单元门是否有损坏及划伤痕迹，如发现有损坏及划伤痕迹得应及时修补，并在修补部位粘贴保护薄膜做好防护措施。

c)  门扇、锁具安装完毕后，应将门扇锁紧，防止成品碰伤、划伤、锁具丢失，门扇安装后，门扇表面贴保护膜。

    - 人防门的安装

      - 用于安装人防门的门框墙应符合《人民防空工程质量验收与评价标准》RFJ01-2015的要求。

      - 应根据各类人防门的不同特点，设计要求和施工组织设计进行安装。安装施工中，对隐蔽工程应作记录，并应进行中间或分项检验，合格后方可进行下一工序的施工。

      - 合同规定或设计要求在工厂进行预装配的，在出厂前应进行预装配，预装配质量应符合设计要求，并做预装配记录。

      - 人防门安装工程应与土建工程紧密配合，土建单位应提供控制线（标高，门洞线，墙边线），合理安排交叉作业。立模板过程中，禁止敲击，拆除门框固定支撑。

      - 施工方法宜符合以下要求。

a)  进场后，施工人员应熟悉图纸和施工方案，并根据建筑控制线，逐一复核孔口尺寸是否有偏差，根据图纸确认门开启方向，检查复核无误后，方可进行门框的安装；

b)  按图纸尺寸、标高、位置和开启方向，测量水平控制线、吊垂直控制线后、在洞口内弹出门框安装控制线；

c)  立门框时，门框上的临时支撑型钢应待门框墙拆模后方能拆除；

d)  各种型式的人防门安装时要求所有零部件齐全，完好无损，安装正确，防止倒装、装反和漏装；

e)  工地现场设备安装用材、焊接、混凝土浇筑等均应严格执行有关施工规范的规定。

f)  对具有活置门槛功能的门，安装门扇后应将活动门槛进行试安装，待验收合格后再拆除并妥善保管；

g)  施工安装工程中，各种零部件不得损伤，密封胶条和活门的胶垫、缓冲胶垫不得出现干裂和剥离现象；

h)  钢筋混凝土门扇较长时间处于开启状态时，门扇底部应加塞木枕临时支垫；门扇开启终止位置，应设弹性缓冲装置；

i)  人防门现场面漆喷涂时，施工环境温度应控制在5℃～50℃，空气相对湿度不大于85%。

j)  人防门安装调试后应达到：启闭灵活，运行平稳；外观整洁，各种标志齐全。

      - 人防门应按人防系统设计要求一次安装到位。

      - 施工中的质量控制宜符合以下要求。

a)  安装门框的质量控制

1)  立框：立框前，安装人员应根据图纸设计进一步确定门框的类别、规格和门扇的开启方向，依据土建施工单位提供的相关数据进行放线定位，确定门框、封堵框的准确安装位置；

2)  支撑：首先在底板内预埋门框支撑件；支撑件钢筋直径不小于20mm，并与底板钢筋焊接牢靠。支撑杆的材料和支撑方式应经设计并满足施用要求。

3)  焊接：焊接应采用双面满焊方法，焊接尺寸应符合设计要求。

4)  门框安装过程检查检验：在门框安装固定后，应对门框左右方向、前后方向垂直度、门框铰页座板中心线和前后方向垂直度、锚钩数量、锚固钩与门框的搭接长度、焊接质量和间距、支撑固定等进行隐蔽工程检验和记录。

5)  封模：门框支撑体系与模板支撑体系完成后应对门框墙封模，并应采取防止触碰措施。

6)  挂环：门扇吊环的安装质量是确保挂扇安全的关键，应根据施工图纸进行正确安装。

7)  合模复检：在门框墙模板封模后，混凝土浇灌前，人防门施工方与土建施工单位应对门框安装、固定质量进行分项交接验收，并落实事后监管责任。

b)  安装门扇的质量控制

1)  挂扇：吊装门扇应在人防工程口部混凝土结构强度达到70%以上，且混凝土质量满足施工要求时进行吊装；顶板吊环与门扇吊环间应加装保险钢丝绳，在门扇未安装完成前，不得拆除保险钢丝绳；门扇吊装时应轻吊慢放，防止门扇的嵌压板、胶条槽等受撞破损。

2)  油漆：油漆材料应符合设计要求，漆膜应表面均匀，光滑，厚度应100-120um、附着应牢固、色泽应一致。

      - 钢筋混凝土防护门、防护密闭门和密闭门的各项安装允许偏差和质量要求当设计图中未明确要求时，应符合表8. 4. 8的规定。

表8.4.8  钢筋混凝土门的安装质量、尺寸偏差及检查方法

| 序号 | 项目 |  |  |  | 技术指标 | 检查方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 外观 | 防腐处理和表面质量 |  |  | 符合本规程要求 | 目测 |
| 2 | 永久性标记 | 标志铭牌 |  |  | 清晰 | 目测 |
| 3 | 外形尺寸 | 闭锁座（盒）锁孔位置偏差 |  | 前后 | ≤0.2mm | 游标卡尺测量和钢直尺 |
|  |  |  |  | 上下或左右 | ≤1mm |  |
| 4 |  | 铰页座铰轴孔位置偏差 |  | 前后 | ≤0.2mm | 游标卡尺测量和钢直尺 |
|  |  |  |  | 上下或左右 | ≤1mm |  |
| 5 |  | 闭锁头位置偏差 |  | 前后 | ≤0.2mm | 游标卡尺测量和钢直尺 |
|  |  |  |  | 上下或左右 | ≤1mm |  |
| 6 |  | 铰轴孔位置偏差 |  | 前后 | ≤0.2mm | 游标卡尺测量和钢直尺 |
|  |  |  |  | 上下或左右 | ≤1mm |  |
| 7 |  | 门框（门扇）孔宽、高偏差 |  | L0(L)、H0(H)≤1500mm | ≤2mm | 钢卷尺测量 |
|  |  |  |  | 1500mm＜L0(L)、H0(H) ≤2500mm | ≤3mm |  |
|  |  |  |  | L0(L)、H0(H)≥2500mm | ≤4mm |  |
| 8 |  | 门框（门扇）孔对角线偏差 |  | X0(X)≤2000mm | ≤4.5mm | 钢卷尺测量 |
|  |  |  |  | X0(X)≥2000mm | ≤5.5mm |  |
| 9 | 门框与门扇关闭状态时贴合面 最大间隙 |  |  | LH≤3000mm | ≤2.5mm | 塞尺测量 |
|  |  |  |  | LH＞3000mm | ≤3.5mm |  |
| 10 | 钢筋保护层 |  |  |  | ≤2mm | 钢筋位置测定仪测量 |
| 11 | 钢筋规格、分布 |  |  |  | 受力钢筋直径不小于设计直径的95% | 钢筋位置测定仪测量 |
| 12 | 混凝土强度 |  |  |  | 符合设计要求 | 回弹仪测量 |
| 13 | 焊缝质量、尺寸 |  |  |  | 达到《金属熔化焊焊接接头射线照相》GB/T3323-2005中Ⅱ级要求 | 目测、钢板尺测量 |
| 14 | 密封胶条压缩反力 | 压缩量6mm时压缩反力 |  |  | 0.7～0.9 N/mm | 万能试验机 |
|  |  | 压缩量8mm时压缩反力 |  |  | 1.0～1.2 N/mm |  |
|  |  | 压缩量10mm时压缩反力 |  |  | 1.4～1.6 N/mm |  |
|  |  | 压缩量12mm时压缩反力 |  |  | 2.0～2.4 N/mm |  |
| 15 | 门扇厚度偏差 |  |  |  | ≥-1.5mm | 游标卡尺测量 |
| 16 | 面板厚度偏差（钢包边厚度） |  |  |  | 内外板厚不小于设计厚度的95% | 超声波测厚仪 测量 |
| 17 | 垂直度偏差 |  | H0≤2000mm |  | ≤2mm | 垂线、直尺测量 |
|  |  |  | 2000mm＜H0≤3000mm |  | ≤2.5mm |  |
|  |  |  | 3000mm＜H0≤5000mm |  | ≤3mm |  |
|  |  |  | H0＞5000mm |  | ≤4mm |  |
| 18 | 门扇启闭力、关锁操作力、门扇运行平稳性 |  |  |  | 符合本规程5. 2. 1、 5. 2. 2、5. 2. 3要求 | 见5. 2. 1、5. 2. 2、5. 2. 3 |

      - 钢结构防护门、防护密闭门和密闭门的各项安装允许偏差和质量要求当设计图纸中未明确要求时，应符合表8. 4. 9的规定。

表8. 4. 9  钢结构门的安装质量、尺寸偏差及检查方法

| 序号 | 项目 |  |  |  | 技术指标 | 检查方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 外观 | 防腐处理和表面质量 |  |  | 符合本规程要求 | 目测 |
| 2 | 永久性标记 | 标志铭牌 |  |  | 清晰 | 目测 |
| 3 | 外形尺寸 | 闭锁座（盒）锁孔位置偏差 |  | 前后 | ≤0.2mm | 游标卡尺测量和钢直尺 |
|  |  |  |  | 上下或左右 | ≤1mm |  |
| 4 |  | 铰页座铰轴孔位置偏差 |  | 前后 | ≤0.2mm | 游标卡尺测量和钢直尺 |
|  |  |  |  | 上下或左右 | ≤1mm |  |
| 5 |  | 闭锁头位置偏差 |  | 前后 | ≤0.2mm | 游标卡尺测量和钢直尺 |
|  |  |  |  | 上下或左右 | ≤1mm |  |
| 6 |  | 铰轴孔位置偏差 |  | 前后 | ≤0.2mm | 游标卡尺测量和钢直尺 |
|  |  |  |  | 上下或左右 | ≤1mm |  |
| 7 |  | 门框（门扇）孔宽、高偏差 |  | L0(L)、H0(H)≤1500mm | ≤2mm | 钢卷尺测量 |
|  |  |  |  | 1500mm＜L0(L)、H0(H) ≤2500mm | ≤3mm |  |
|  |  |  |  | L0(L)、H0(H)≥2500mm | ≤4mm |  |
| 8 |  | 门框（门扇）孔对角线偏差 |  | X0(X)≤2000mm | ≤4.5mm | 钢卷尺测量 |
|  |  |  |  | X0(X)≥2000mm | ≤5.5mm |  |
| 9 | 门框与门扇关闭状态时贴合面 最大间隙 |  |  | LH≤3000mm | ≤2.5mm | 塞尺测量 |
|  |  |  |  | LH＞3000mm | ≤3.5mm |  |
| 10 | 焊缝质量、尺寸 |  |  |  | 达到《金属熔化焊焊接接头射线照相》GB/T3323-2005中Ⅱ级要求 | 目测、钢板尺测量 |
| 11 | 密封胶条压缩反力 | 压缩量6mm时压缩反力 |  |  | 0.7～0.9 N/mm | 万能试验机 |
|  |  | 压缩量8mm时压缩反力 |  |  | 1.0～1.2 N/mm |  |
|  |  | 压缩量10mm时压缩反力 |  |  | 1.4～1.6 N/mm |  |
|  |  | 压缩量12mm时压缩反力 |  |  | 2.0～2.4 N/mm |  |
| 12 | 门扇厚度偏差 |  |  |  | ≥-1.5mm | 游标卡尺测量 |
| 13 | 面板厚度偏差 |  |  |  | 内外板厚不小于设计厚度的95% | 游标尺测量 |
| 14 | 垂直度偏差 |  | H0≤2000mm |  | ≤2mm | 垂线、直尺测量 |
|  |  |  | 2000mm＜H0≤3000mm |  | ≤2.5mm |  |
|  |  |  | 3000mm＜H0≤5000mm |  | ≤3mm |  |
|  |  |  | H0＞5000mm |  | ≤4mm |  |
| 15 | 门扇启闭力、关锁操作力、门扇运行平稳性 |  |  |  | 符合本规程5.2.1、5.2.2、5.2.3要求 | 见5.2.1、5.2.2、5.2.3 |

      - 安装后的清理和保护宜符合以下规定。

a)  门框安装结束、门扇安装之前，应将门框内支撑和斜支撑切割掉，切割处打磨平整后刷防锈漆以及油漆。

b)  门扇及所有配件安装结束后应对门扇进行油漆着色，油漆养护结束后应做好防护措施。

  - 工程验收

    - 进户门的验收

      - 一般规定

a)  进户门工程验收时应检查下列文件和记录：

1)  建筑设计图，进户门工程施工图及有关设计文件；

2)  进户门材料（包括框扇材料、密封条、填充材料、铰链、锁具）合格证书，进户门2年内的合格型式试验报告以及进户门进场抽样复验性能试验报告；

3)  隐蔽工程验收记录；

4)  施工记录等。

b)  进场抽样复验项目

1)  进户门产品应对下列性能进行进场抽样现场复验，检测结果应符合本规程和设计要求：

a 抗软物冲击性能；

b 悬端吊重性能；

c 启闭力。

c)  进场抽样复验的数量应符合以下规定：

单项工程合同中同一材料、规格、安全级别进户门抽检1组（3樘）。

d)  进户门安装时应对下列隐蔽工程项目进行记录：

1)  非混凝土墙体混凝土砌块埋设位置；

2)  进户门框规格、填充材料、与门洞口主体连接情况。

e)  分项工程检验批的划分应符合以下规定：

同一品种、类型和规格的进户门每100樘为一个检验批，不足100樘也应划分为一个检验批。

f)  检验批的质量验收按主控项目和一般项目验收。验收程序和验收记录表式应符合《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50300的规定。

g)  检查数量：每个检验批应至少抽查不少于5%，并不少于3樘，不足3樘时全数检查。

h)  进户门验收表格参见附录A。

      - 主控项目

a)  进户门所用的材料和产品质量应符合本规程和工程设计的要求。

检查方法：检查材料合格证书，进户门有效期内的型式试验合格报告，进场抽样复验合格报告（复验项目应符合本规程第8. 1. 1条第2款的要求）；（其中材料合格证、型式试验报告等可以用复印件）。

检查数量：全数检查。

b)  进户门的材料、规格、开启方式、旋转方向应符合工程设计要求。

检验方法：观察检查。

检查数量：全数检查。

c)  进户门安装必须牢固。预埋件的数量、位置、埋设方式应符合本规程和设计要求。

检验方法：检查隐蔽工程记录和施工记录；观察和手扳检查等。

检查数量：按照本规程第8.1.1条第7款的规定执行。

d)  进户门配件（包括门锁）的品种、型号、规格、数量应符合设计要求，门扇的安装应牢固，开关应灵活、关闭应严密，门扇应无倒翘和下垂。

检验方法：观察；开启和关闭检查；手扳检查。

检查数量：按照本规程第8. 1. 1条第7款的规定执行。

      - 一般项目

a)  进户门表面应洁净、平整、光滑、色泽一致。大面应无划痕和碰伤。

检验方法：观察检查。

检查数量：全数检查。

b)  进户门框与墙体之间封堵应密实，胶缝光滑平直无开裂。

检验方法：观察检查。

检查数量：全数检查。

c)  进户门的尺寸偏差应符合表7. 2. 3的规定

检查数量：按照本章节一般规定中第7条的规定执行。

    - 单元门的验收

      - 一般规定

a)  单元门工程验收时应检查下列文件和记录：

1)  建筑设计图，单元门工程施工图及有关设计文件；

2)  单元门材料（包括框扇材料、密封条、铰链、锁具）合格证书，单元门2年内的合格型式试验报告以及单元门进场抽样复验性能试验报告；

3)  隐蔽工程验收记录；

4)  施工记录等。

b)  进场抽样复验项目

1)  单元门产品应对下列性能进行进场抽样现场复验，检测结果应符合本规程和设计要求：

a 电气安全性能；

b 启闭应灵活。

c)  进场抽样复验的数量应符合以下规定：

单项工程合同中同一材料、规格、安全级别进户门抽检1组（3樘），不足3樘时全数检查。

d)  单元门安装时应对下列隐蔽工程项目进行记录：

1)  非混凝土墙体混凝土砌块埋设位置；

2)  单元门框规格、与门洞口主体连接情况。

e)  分项工程检验批的划分应符合以下规定：

同一品种、类型和规格的单元门每100樘为一个检验批，不足100樘也应划分为一个检验批。

f)  检验批的质量验收按主控项目和一般项目验收。验收程序和验收记录表式应符合《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50300的规定。

g)  检查数量：每个检验批应至少抽查不少于5%，并不少于3樘，不足3樘时全数检查。

h)  单元门验收表格参见附录B。

      - 主控项目

a)  单元门所用的材料和产品质量应符合本规程和工程设计的要求。

检查方法：检查材料合格证书，进户门有效期内的型式试验合格报告，进场抽样复验合格报告（复验项目应符合本规程第8. 2. 1条第2款的要求）；（其中材料合格证、型式试验报告等可以用复印件）。

检查数量：全数检查。

b)  单元门的材料、规格、开启方式、旋转方向应符合工程设计要求。

检验方法：观察检查。

检查数量：全数检查。

c)  单元门安装必须牢固。预埋件的数量、位置、埋设方式应符合本规程和设计要求。

检验方法：检查隐蔽工程记录和施工记录；观察和手扳检查等。

检查数量：按照本规程第8. 2. 1条第7款的规定执行。

d)  单元门配件的品种、型号、规格、数量应符合设计要求，门扇的安装应牢固，开关应灵活、关闭应严密，门扇应无倒翘和下垂。

检验方法：观察；开启和关闭检查；手扳检查。

检查数量：按照本规程第8. 2. 1条第7款的规定执行。

e) 单元门电子锁或门禁系统应感应灵敏、操作便捷，网络系统应可靠，电气安全应符合要求。

检验方法：观察；开启和关闭检查；手试检查。

检查数量：按照本规程第8. 2. 1条第7款的规定执行。

      - 一般项目

a)  单元门表面应洁净、平整、光滑、色泽一致。大面应无划痕和碰伤。

检验方法：观察检查。

检查数量：全数检查。

b)  单元门框与墙体之间封堵应密实，胶缝光滑平直无开裂。

检验方法：观察检查。

检查数量：全数检查。

c)  单元门的尺寸偏差应符合表7. 3. 3的规定

检查数量：按照本章节一般规定中第7条的规定执行

    - 人防门的验收

      - 一般规定

a)  人防门工程验收时应检查下列文件和记录：

1)  建筑设计图，人防门工程施工图及有关设计文件；

2)  人防门材料（包括门框型材、门扇板材、密封条、闭锁座、铜套）合格证书，以及进场抽样复验检测报告；

3)  隐蔽工程验收记录；

4)  施工记录等。

b)  进场抽样复验项目

1)  人防门产品应对下列性能进行进场抽样现场复验，检测结果应符合本规程和设计要求：

a 门扇启闭力；

b 关锁操作力；

c 门扇运动平稳性；

d 钢筋混凝土门配筋尺寸和位置。

c)  进场复验的数量应全数检查。

d)  人防门安装时应对下列隐蔽工程项目进行记录：

1)  混凝土门框墙体混凝土强度；

2)  人防门框锚固钩规格、数量以及与主体结构连接情况；

3)  焊接焊缝尺寸和质量。

e)  隐蔽工程检验数量应全数检验。

f)  质量验收按主控项目和一般项目验收。验收程序和验收记录表式应符合《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50300和《人民防空工程施工及验收规范》GB 50134的规定。

g)  人防门验收表格参见附录C。

      - 主控项目

a)  人防门所用的材料和产品质量、性能应符合本规程和工程设计的要求。

检查方法：检查材料合格证书，进场抽样复验报告（复验项目应符合本规程第8. 3. 1条第2款的要求）；实物与施工图对照检查。

检查数量：全数检查。

b)  人防门的材料、规格、开启方式、旋转方向、位置应符合工程设计要求。

检验方法：观察检查。

检查数量：全数检查。

c)  人防门安装必须牢固。预埋件的数量、位置、埋设方式和焊接等应符合设计要求，没有设计要求的应符合本规程的要求。

检验方法：检查隐蔽工程记录和施工记录；观察和手扳检查等。

检查数量：全数检查。

d)  人防门零配件的品种、型号、规格、数量应符合设计要求，门扇的安装应牢固，开关应灵活、关闭应严密，门扇应无倒翘和下垂。

检验方法：观察；开启和关闭检查；手扳检查。

检查数量：全数检查。

e)  门扇上下铰页受力均匀，门扇与门框贴合严密，门扇关闭后密封胶条压缩量均匀、严密、不漏气。

检验方法：观察检查、灯光检查、手试检查。

检查数量：全数检查。

f)  门扇开关轻便无卡阻，运转平稳无异常响声，门扇无自开或自关现象，在常开状态下的支撑与固定应可靠。

检验方法：观察检查、手试检查。

检查数量：全数检查。

      - 一般项目

a)  人防门表面应洁净、平整、光滑、油漆色泽一致、无起泡和剥离现象。大面应无划痕和碰伤；钢筋混凝土门扇严禁有蜂窝、孔洞，麻面面积不大于门扇总面积的0.5%。

检验方法：观察检查，钢直尺检查。

检查数量：全数检查。

b)  胶条接头应采用 45。坡口搭接，胶条接头单扇门不得超过2处，双扇门不得超过6处，且应避开圆弧拐弯处；T形接头应用模具整体制作。

检验方法：观察检查。

检查数量：全数检查。

c)  门的五金配件应齐全、无锈蚀、无损坏、具有相对运动的部位应涂有润滑油保护。

检验方法：观察检查。

检查数量：全数检查。

d)  钢筋混凝土门的尺寸偏差和检查方法应符合表8. 4. 8的规定；钢结构门的尺寸偏差和检查方法应符合表8.4.9的规定。

检查数量：按照本规程第8. 3. 1条第7款的规定执行。

  - 施工安全、成品保护与维护保养

    - 施工安全应符合下列要求：

- 施工现场成品及辅料应堆放整齐、平稳，并应采取防火等安全措施。

b)  施工人员应配备安全帽、安全带、工具袋。

c)  在高层建筑施工作业时，下方应有防止物件掉落的安全防护措施。

d)  临空作业操作时，应系好安全带，严禁将安全带挂在不安全的构件上。

e)  安装施工工具在使用前应进行严格检查，电动工具应作绝缘电压检测，确保无漏电现象。

f)  高处作业等施工安全技术应按国家现行标准《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ 80执行。

    - 成品保护应符合下列要求：

a)  门出厂运输时，应有保护措施，避免挤压、磕碰或划伤表面。

b)  门进场后，应垫平放稳，用苫布等盖好，严禁乱堆乱放，防止变形、生锈。堆放后应挂牌标明基规格、型号和安装位置。

c)  严禁在安装后的门框、门扇上搁置脚手架、悬挂重物；严禁蹬踩门框、扇。

d)  应防止利器划伤门框、扇表面，并应防止电、气焊火花烧伤或烫伤表面。

e)  清洗门框、扇应用中性清洗剂。中性清洁剂清洗后，应及时用清水冲洗干净。

    - 各类门交付使用后，业主或产权人宜根据产品维护保养说明书等进行定期保养维护，使其始终保持良好状态。门产品构造相对复杂，检修维护、清洗保养时应严格按照有关产品使用维护说明书的要求进行，不可随意操作。

    - 进户门、单元门、人防门等在使用中，遇有自然灾害以及战争等，应及时检查使用是否正常；发现问题应及时维修或更换。

    - 居住建筑用门生产企业应提供产品使用和维护说明书。

- （规范性）

- 进户门检验批/分项工程质量验收记录

编号：

| 工程名称 |  |  |  |  | 分项工程名称 |  |  |  | 检验批分项系统、部位 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  |  | 专业工长 |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  |  | 江苏省《居住建筑用门工程技术规程》 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  |  | 施工班组长 |  |  |
| 规程规定 |  |  |  |  |  |  |  | 施工单位检查评定记录 |  |  | 监理(建设)单位验收记录 |  |
| 主控项目 | 1 | 型式检验 |  |  |  | 3.2 8.1.1 8.1.2 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 进场复验 |  |  |  | 8.1.1 8.1.2 |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 材料合格报告 |  |  |  | 3.3 8.1.1 8.1.2 |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 材料、规格、开启方式、旋转方向 |  |  |  | 8.1.2 |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 预埋件的数量、位置、埋设方式 |  |  |  | 8.1.2 |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 | 安装牢固性 |  |  |  | 8.1.2 |  |  |  |  |  |  |
|  | 7 | 门配件、门锁的品种、型号、规格、数量 |  |  |  | 7.2.3 8.1.2 |  |  |  |  |  |  |
|  | 8 | 门扇的安装牢固性 |  |  |  | 7.2.3 8.1.2 |  |  |  |  |  |  |
|  | 9 | 门扇开关应灵活、关闭应严密，门扇应无倒翘和下垂 |  |  |  | 7.2.3 8.1.2 |  |  |  |  |  |  |
|  | 10 | 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一 般 项 目 | 1 | 门外观 |  |  |  | 7.2.3 8.1.3 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 门框与墙体之间封堵应密实，胶缝光滑平直无开裂 |  |  |  | 7.2.3 8.1.3 |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 安装尺寸偏差 |  |  |  | 7.2.3 8.1.3 |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查 评定结果 |  |  | 项目专业质量检查员： （项目技术负责人） 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理（建设）单位 验收结论 |  |  | 监理工程师： （建设单位项目专业技术负责人）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附  录  B

（规范性）

单元门检验批/分项工程质量验收记录

编号：

| 工程名称 |  |  |  |  | 分项工程名称 |  |  |  | 检验批分项系统、部位 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  |  | 专业工长 |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  |  | 江苏省《居住建筑用门工程技术规程》 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  |  | 施工班组长 |  |  |
| 规程规定 |  |  |  |  |  |  |  | 施工单位检查评定记录 |  |  | 监理(建设)单位验收记录 |  |
| 主控项目 | 1 | 型式检验 |  |  |  | 4.2 8.2.1 8.2.2 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 进场复验 |  |  |  | 8.2.1 8.2.2 |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 材料合格报告 |  |  |  | 4.3 8.2.1 8.2.2 |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 材料、规格、开启方式、旋转方向 |  |  |  | 8.2.2 |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 预埋件的数量、位置、埋设方式 |  |  |  | 8.2.2 |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 | 安装牢固性 |  |  |  | 8.2.2 |  |  |  |  |  |  |
|  | 7 | 门配件、门锁的品种、型号、规格、数量 |  |  |  | 8.2.2 |  |  |  |  |  |  |
|  | 8 | 门扇的安装牢固性 |  |  |  | 8.2.2 |  |  |  |  |  |  |
|  | 9 | 门扇开关应灵活、关闭应严密，门扇应无倒翘和下垂 |  |  |  | 7.3.3 8.2.2 |  |  |  |  |  |  |
|  | 10 | 电子锁或门禁系统可靠性 |  |  |  | 7.3.3 8.2.2 |  |  |  |  |  |  |
| 一 般 项 目 | 1 | 门外观 |  |  |  | 7.3.3 8.2.3 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 门框与墙体之间封堵应密实，胶缝光滑平直无开裂 |  |  |  | 7.3.3 8.2.3 |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 安装尺寸偏差 |  |  |  | 7.3.3 8.2.3 |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查 评定结果 |  |  | 项目专业质量检查员： （项目技术负责人） 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理（建设）单位 验收结论 |  |  | 监理工程师： （建设单位项目专业技术负责人）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理（建设）单位 验收结论 |  |  | 监理工程师： （建设单位项目专业技术负责人）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附  录  C

（规范性）

人防门检验批/分项工程质量验收记录

编号：

| 工程名称 |  |  |  |  | 分项工程名称 |  |  |  | 检验批分项系统、部位 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  |  | 专业工长 |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  |  | 江苏省《居住建筑用门工程技术规程》 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  |  | 施工班组长 |  |  |
| 规程规定 |  |  |  |  |  |  |  | 施工单位检查评定记录 |  |  | 监理(建设)单位验收记录 |  |
| 主控项目 | 1 | 性能检验 |  |  |  | 5.2 8.3.1 8.3.2 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 进场复验 |  |  |  | 8.3.1 8.3.2 |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 材料合格报告 |  |  |  | 5.3 8.3.1 8.3.2 |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 材料、规格、开启方式、旋转方向 |  |  |  | 8.3.2 7.4.8 7.4.9 |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 预埋件的数量、位置、埋设方式 |  |  |  | 8.3.2 7.4.8 7.4.9 |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 | 安装牢固性 |  |  |  | 8.3.2 7.4.8 7.4.9 |  |  |  |  |  |  |
|  | 7 | 门配件、门锁的品种、型号、规格、数量 |  |  |  | 8.3.2 |  |  |  |  |  |  |
|  | 8 | 门扇的安装牢固性 |  |  |  | 8.3.2 7.4.8 7.4.9 |  |  |  |  |  |  |
|  | 9 | 门扇开关应灵活、关闭应严密，门扇应无倒翘和下垂 |  |  |  | 8.3.2 7.4.8 7.4.9 |  |  |  |  |  |  |
|  | 10 | 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一 般 项 目 | 1 | 门外观 |  |  |  | 8.3.3 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 安装尺寸偏差 |  |  |  | 8.3.3 7.4.8 7.4.9 |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查 评定结果 |  |  | 项目专业质量检查员： （项目技术负责人） 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理（建设）单位 验收结论 |  |  | 监理工程师： （建设单位项目专业技术负责人）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# 本规程用词用语说明

1  为便于在执行本规程条文时区别对待，对要求一个程度不同的用词说明如下：

1）表示很严格，非这样做不可的：

正面词采用“必须”；

反面词采用“严禁”。

2）表示严格，在正常情况下均应这样做的：

正面词采用“应”；

反面词采用“不应”或“不得”。

3）表示允许稍有选择，在条件许可时首先应这样做的：

正面词采用“宜”；

反面词采用“不宜”。

表示有选择，在一定条件下可以这样做的，采用“可“。

2  规程中指明应按其他标准、规范执行的，写法为“应按……执行”或“应符合……规定的要求”。

编 制 说 明

本规程编制过程中，编制组进行了深入调查研究，广泛征求意见，对技术数据进行了论证和试验验证、对施工和验收进行了实践总结，在参考国家、行业和省相关现行标准的基础上，编制了国内首部居住建筑用门的规范性标准。

为方便广大业内人士在使用本规程时能正确理解和执行条文规定，本规程按章、节、条顺序编制了本规程的条文说明，对条文规定的目的、依据以及执行中需注意的事项进行了说明，但本条文说明不具备与规程正文同等的法律效力，仅供本规程使用者作为理解和把握规程规定的参考。

编制本规程的主编单位和参编单位见前言，此外，以下单位和人员也参加了本规程的编制，参编单位有：江苏中南建设集团股份有限公司、无锡双龙艺术装潢有限公司、苏州江诚人防设备有限公司、南京富荣装饰门窗有限公司、常州克拉赛克门窗有限公司、昆山鸿禧来装饰工程有限公司。参编人员有：戴建国、王小军、刘小鹿、朱晓喜。