附件1

粮食生产“无人化农场”建设指引

（试行）

粮食生产“无人化农场”，注重推广应用智能农机装备与技术，加强设施“宜机化”建设和机艺融合发展，实现粮食生产精准化作业、信息化、智能化管理。

1.人员专业化。应有经过培训且熟练操作、维护智能农机装备的专业化技术人员，能够接受新技术新事物的新型职业农民和“新农人”。人员在2名以上。

2.装备智能化。应配置具有远程监控、自动导航、无人/辅助驾驶、全路径规划功能的动力机械、耕整地、种植（栽插）、植保、施肥、收获等智能农机装备。智能农机装备不少于7台（套）。

3.管理信息化。应建有智能农机信息化管理平台，实现基地农机作业及生产信息的可视化、智能化管理和信息化调度。

4.农田“宜机化”。田块总面积不小于500亩且相对集中，单个田块的长度不小于80米、宽度不小于30米。农田应符合高标准农田建设要求，具有完备的灌排设施，能够方便大型智能农机进出作业、调头转移等。建有智能农机装备停放库房等设施。

5.作业精准化。所有智能农机装备实际用于农业生产且能够实现大田作物耕种管收全程机械化、精准化作业。智能农机作业至少覆盖4个以上环节（含4个环节）。

6.机艺融合化。应有农机农艺融合生产作业规程，在新品种、新装备、新技术的试验示范和推广应用方面起到标杆示范作用。

粮食生产“无人化农场”装备配置推荐表

| 作业环节 | 机具名称 | 功能用途 | 建议参数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 动力机械 | 智能拖拉机 | 提供作业动力 | 根据田块规模及挂接机具合理配置动力，具备远程监控、辅助直行等功能 | 可选配自动导航、无人驾驶、全路径规划等功能 |
| 耕整地及秸秆处理 | 激光（卫星）平地机 | 较大规模田块的土地平整 | 根据田块规模配置 |  |
|  | 液压翻转犁 | 耕翻埋茬作业 | 4-5铧，配套拖拉机具备耕深及作业面积监测功能 | 可选配耕深自动调控功能 |
|  | 秸秆还田机或耙 | 碎垡及平田整地作业 | 幅宽2m以上 |  |
|  | 水田埋茬耕整机或水田驱动耙 | 水田的平田整地作业 | 幅宽2m以上 |  |
|  | 开沟机 | 后茬为旱作时进行田间开沟作业 | 根据田块规模配置 |  |
|  | 搂草机 | 聚拢田间秸秆，方便捡拾打捆作业 | 幅宽5-6m | 根据作业需求选配 |
|  | 秸秆捡拾打捆机 | 将秸秆捡拾打捆，以便运输、利用 | 幅宽2.1m，圆捆 | 根据作业需求选配 |
| 种植栽插 | 智能高速乘坐式水稻插秧机 | 水稻机械化移栽 | 6行及以上。具备自动导航、直线行走、自动调头拼接行、全路径规划等自动驾驶功能 |  |
|  | 小麦旋耕施肥播种复式作业机 | 小麦旋耕、施肥、播种、（镇压、开沟）一体化作业 | 根据田块规模配置，选配漏播监测报警功能 |  |
|  | 玉米免耕施肥精量播种机 | 玉米施肥、精量播种 | 选配漏播监测报警功能 |  |
|  | 水稻育秧设备 | 培育适应水稻机插秧作业的毯状秧苗，包括：水稻育秧播种流水线；浸种、催芽设备；上土、上种设备；供盘、叠盘、码盘设备 | 水稻育秧播种流水线工作效率工作效率≥800盘/小时 |  |
| 田间管理 | 智能自走式喷杆喷雾机 | 田间施洒农药（追肥）作业 | 喷幅12m以上。具备远程监控、施药量稳定控制、自动导航、无人/辅助驾驶、全路径规划等功能 |  |
|  | 植保无人飞机 | 田间施洒农药（追肥）作业 | 根据田块规模配置 |  |
|  | 绿色防控设备 | 诱杀田间的害虫 | 根据田块规模选配太阳能灭虫灯、性诱剂、黄板等 |  |
|  | 撒肥机 | 施肥作业 | 圆盘式或摆管式 |  |
| 收 获 | 智能稻麦联合收割机 | 稻麦收获，应配备秸秆切碎匀抛装置 | 根据田块规模配置 具备遥控或无人/辅助驾驶等功能 | 可选配负荷反馈调控、在线测产、自动导航、全路径规划等功能 |
|  | 玉米联合收割机 | 玉米果穗收获，应配备秸秆切碎匀抛装置 | 根据田块规模配置 |  |
|  | 玉米籽粒收获机 | 玉米籽粒收获，应配备秸秆切碎匀抛装置 | 根据田块规模配置 |  |
| 烘干 | 低温循环式谷物干燥机 | 稻麦烘干，应选用清洁热源 | 根据生产规模或服务规模配置 |  |
| 设备管理 | 智能农机信息化管理平台 | 对各类装备进行监控和调度 | 应配置可视化管理平台和移动管理终端 |  |

附件2

畜禽养殖全程机械化示范场建设指引

（试行）

畜禽养殖全程机械化示范场的建设，应按照养殖规模、养殖品种进行规划设计，在养殖选址、专业人员配置、机械设备配置、机械与养殖技术融合、废弃物资源化利用、疫病防控等方面重点建设与规划，实现畜牧养殖全程机械化，促进畜牧养殖机械化、信息化和智能化发展。

1.养殖规模与选址。示范场应具备国家规定的中型及以上规模化养殖能力。根据养殖品种和饲养管理方式等实际情况，综合考虑地势、地形、土质、水源，以及居民点的位置、交通、电力、物资供应及当地气候条件等因素，进行科学规划设计。养殖区不得位于《中华人民共和国畜牧法》规定的禁止区域，应符合相关法律法规及区域内土地使用规划。符合当地土地利用和村镇建设发展规划及环境保护的要求。

2.专业人员配置。必须配备一定的技术人员，包含养殖技术、疾病防控技术、动物营养技术、机械设备技术等人员，保证示范场（基地）能够正常开展工作。

3.宜机化建设。示范场和外界联系应采用硬质化通道，确保饲料运输车、养殖商品转场转运车、疫病防控车、废弃物转运车、消防应急救援车等车辆、设施设备能正常运转。场内道路也应硬质化处理，保证各种养殖机械正常运转。

4.机械设备配置。应根据养殖品种、规模合理配置养殖设备。主要应包括：生猪养殖栏位、精液质量分析系统和种猪测定设备；生猪（鸡、奶牛）饲料供应投喂及供水系统、环境控制系统；奶牛投饲养殖设备、挤奶设备、冷藏保鲜设备、鲜奶储运加工设备；蛋（肉）鸡笼具笼养设备、捡蛋设备；饲料供应系统、供水系统、环境控制系统；畜禽粪便清理设备、病死无害化处理设备、废弃物资源化利用设备、尾气处理设备和智能化、信息化设备等。

5.机械与养殖技术融合。根据不同养殖品种、模式和规模，形成全程机械化养殖技术、机具配置、技术路线等规范。同时开展畜禽养殖新装备、新技术的引进、试验和示范工作，开展养殖机械和养殖技术的创新研究和研发，发挥基地引领作用。

6.废弃物资源化利用。开展畜禽养殖与粮食、果蔬种植等立体环循养殖模式，达到养殖废弃物的减量化、资源化、无害化，实现种养业的良性循环发展。

7.提升养殖场的生物安全防疫能力。示范场应建立人员、物资进出洗消通道，提高养殖场的生物安全防护能力和水平。建立运输车辆清洗消毒中心，配备自动清洗及高温烘干设备，减少养殖疫病传播风险，提升养殖场的生物安全水平。

生猪养殖全程机械化示范场设备配置推荐表

| 系统名称 | 设备名称 | 技术参数与特征 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 栏位系统 | 分娩栏 | 长2.4～3.6m，宽1.8m～2.4m,底部为漏缝地板或加热板，仔猪围栏高0.6或0.5m |  | 热镀锌钢管或实心圆钢 |
|  | 保育栏 | 按0.3～0.5m2/猪测算，底部为漏缝地板或加热板，围栏高于0.6～0.75m |  | 热镀锌钢管或实心圆钢 |
|  | 限位栏 | 长2.0m～2.4m，宽0.55m～0.7m |  | 热镀锌钢管或实心圆钢 |
|  | 公猪栏/采精栏 | 圈栏面积约为5～10m2，高度为1.2m～1.5m |  | 热镀锌钢管或实心圆钢、最好实心砖墙 |
|  | 后备或育肥栏 | 每头猪0.8～1.5m2，高度为0.9m～1.0m |  | 热镀锌钢管或实心圆钢 |
| 饲料供应及投喂系统 | 送料系统 | 由中转料塔、猪舍料塔、称重装置、驱动电机、塞盘或绞龙、电控柜（含定时下料控制装置）、下料管等组件构成 |  |  |
|  | 饲料提升机 | 螺旋式提升机、刮板提升机用于从料塔下将饲料提升输送至饲料车。畚斗提升机用于将饲料提升上楼 |  |  |
|  | 干湿料槽 | 适宜饲喂保育猪、育肥猪，集自动料槽和饮水功能为一体 |  | 不锈钢或者塑料 |
|  | 供水系统 | 含水塔或自动增压系统、水质处理净化系统、PPR输水系统、水碗、饮水消毒器，以及仓内增压及给药、水压调节设备等 |  |  |
|  | 智能干湿 料槽 | 适宜饲喂保育猪、育肥猪，用电子系统控制下料与下水，保证水料比 |  | 选配 |
|  | 母猪智能饲喂站 | 适合妊娠母猪小群养殖模式，实现个体精准饲喂，以控制膘情，自动检出发情母猪 |  | 20-50头为一个单元（选配） |
|  | 生产性能测定系统 | 适合采集育肥猪、后备猪的生长速度、采食量、采食频率等数据 |  | 每个测定栏饲养10-15头（选配） |
|  | 育肥猪智能饲喂系统 | 采集育肥猪体重、采食量与采食频率，并自动分出适宜屠宰猪只 |  | 适宜大群饲养（选配） |
|  | 加药系统 | 饲养期间添加药物，疾病预防与控制 |  |  |
| 环控系统 环控系统 | 通风设备 | 含屋顶风机、变频负压风机、侧墙通风管道等 |  |  |
|  |  | 导流窗 | 用于进风风速、风向控制，保持入舍风速在4-5m/s间 |  |
|  | 降温设备 | 湿帘风机系统 | 湿帘纸质，风机玻璃钢壳体材质，用于夏季猪舍降温，可以自动控制。 | 纸质、塑料材质 |
|  |  | 雾化系统 | 雾化喷头及增压泵 | 选配 |
|  | 加热保温设备 | 保温灯 | 220V，150～250W之间 |  |
|  |  | 仔猪智能保温箱 | 自动按照仔猪出生日龄降低保育温度 | 选配 |
|  |  | 舍内加热炉 | 燃气、生物质炉、空气能地源热泵加热等 |  |
|  |  | 地暖 | 燃气（电）、生物质炉加热等 |  |
|  |  | 热能回收系统 | 回收废气和粪污中热量，用于加热 | 选配 |
|  | 空气过滤系统 | 空气过滤器 | 用于对入舍气体进行净化，分为多级 |  |
|  |  | 臭气收集与处理装置 | 对出舍气体进行净化，多用水+湿帘或者次氯酸+蜂窝状净化装置等构成。 |  |
|  | 环境控制系统 |  | 通过温度、湿度、有害气体等感应器，自动控制猪舍内的气候环境 | 含温度、湿度、二氧化碳、氨气等检测探头 |
| 精液质量分析系统（精液采集、分析设备） | 仿生采精台 | 模仿发情母猪，自动采精和精液收集 |  | 选配，种猪场必配 |
|  | 精液质量自动分析仪 | 精液质量自动分级和稀释量的确定 |  | 选配，种猪场必配 |
|  | 精液自动灌装机 | 对稀释后的精液自动罐装 |  | 选配，种猪场必配 |
|  | 显微镜 | 精子活力、密度、畸形率检查 |  |  |
|  | 精液密度测定仪 | 测定精液密度 |  |  |
|  | 水浴锅 | 精液和稀释液同温处理 |  |  |
|  | 恒温箱 | 保存精液 |  |  |
|  | 高压蒸汽灭菌锅 | 采精用具的灭菌 |  |  |
| 种猪测定设备 | 背膘厚度眼肌面积测定仪 | 评估猪只的瘦肉率和种猪的适宜膘况 |  | 选配，种猪场必配 |
|  | 妊娠诊断仪 | 配种后母猪的妊娠情况诊断，通常为B超测定 |  | 选配，种猪场必配 |
|  | 个体性能测定装置 | 用于后备猪个体称重、体尺测量等 |  | 选配 |
|  | 后备母猪饲喂系统 | 自动记录猪只每次采食量，结合体重计算其给料数量 |  | 选配 |
| 粪尿收集与资源化利用系统 | 漏粪板 | 通常选用水泥、铸铁或者工程塑料材质（母猪、仔猪、育肥猪选用不同规格、材质的漏缝板） |  |  |
|  | 刮粪机 | 在粪沟内对猪排出的粪尿定时收集，主要由驱动电机、刮粪板、尼龙绳等组成 |  |  |
|  | 提粪机 | 对刮粪机收集的粪便进行提升和转运输送 |  | 选配 |
|  | 固液分离机 | 对排出的粪尿进行固液分离，以降低粪污含水量，便于后期处理。分为螺旋挤压式、断齿式、筛网式等，处理能力根据养殖规模选定 |  | 建议分一次分离和二次分离。具体根据猪场性质及规模进行选型。一次分离建议孔隙≤0.5mm，二次分离建议≤0.15mm |
|  | 搅拌机 | 均匀水质 |  | 根据生产能力确定型号、数量 |
|  | 泵类 | 用于废水处理中各种动力输送和提升 |  | 根据生产能力确定型号、数量 |
|  | 厌氧发酵罐 | 对粪、尿进行厌氧发酵，减少有机物含量和杀灭各种有害病原体 |  | 根据生产能力确定型号、数量 |
|  | 生化处理设备 | 曝气风机、泵类、搅拌机、填料、曝气盘 |  | 根据池容、水量具体选定型号（选配） |
|  | 深度处理系列设备 | 芬顿处理类设备（含加药、搅拌）、次氯酸类发生器、臭氧设备 |  | 三选一，或三选二（选配） |
|  | 叠螺机 | 污泥脱水 |  | 根据猪场规模选定型号 |
|  | 自走式表面曝气机 | 用于存贮塘表面，对存贮塘进行表面曝气，可根据需要进一步降解相关污染指标 |  | 建议动力选用太阳能（选配） |
|  | 废水处理配套加药系统 | 用于各功能单元加药使用 |  |  |
|  | 生化处理设备 | 曝气风机、泵类、搅拌机、填料、曝气盘 |  | 根据池容、水量具体选定型号 |
|  | 黑膜处理设备 | 对粪污处理后的废水进行厌氧处理，减少有机物含量 |  | 选配 |
|  | 沼液灌溉设备 | 自走式沼液抽排设备、喷灌系统、粪污罐、沼液增压施肥装置，田间管网，沼液远距离输送灌溉系统 |  | 根据生产模式选配 |
| 粪尿收集与资源化利用系统 | 有机肥生产撒施设备 | 好氧（厌氧）发酵设备、有机肥生产设备、固体撒施机械等 |  | 选配 |
|  | 翻抛机 | 主要用于翻堆粪肥，促进粪堆充分发酵 |  | 选配 |
| 病死猪无害化处理系统 | 脂化处理设备 | 包括杀菌消毒设备、化制器、切碎机、降解机等 |  | 选配或集中统一处理 |
|  | 焚烧炉 | 容积 ≧1m3 温度≧865℃，含废气处理装置 |  | 选配或集中统一处理 |
|  | 湿化机 | 配有安全、压力控制器（燃油、气产品）等安全装置 |  | 选配或集中统一处理 |
| 疫病防疫系统 | 人员消毒通道 | 雾化消毒机、消毒通道、洗浴更衣设施、小型车辆消毒 |  |  |
|  | 火焰消毒器 | 用于场内猪舍地面、墙面等消毒 |  |  |
|  | 消毒熏蒸设备 | 养殖设施、进场物资等熏蒸消毒 |  |  |
|  | 车辆高压洗消中心 | 场外建设，用于运输车辆的消毒 |  | 具备烘干功能 |
| 运输车和猪只移动设备 | 仔猪转栏车 | 用于仔猪转运 |  |  |
|  | 死猪转运推车 | 绞盘式 |  |  |
|  | 运输车 | 用于物品转运 |  |  |
| 信息化管理系统 | 专业管理软件 | 配备猪场生产管理专业软件 |  | 专业管理软件 |
|  | 监控设备 | 环境监测、监控设备 |  | 温度、湿度、有害气体监测 |
|  | RFID电子耳标 | 猪只精准识别、个性化管理 |  | RFID电子耳标（选配） |
|  | 智慧养殖系统 | 运用大数据平台及智能设备，对猪场进行智能化管理，如猪只生长周期监测、健康状况、数量、体重、群体管理等 |  | 选配 |

蛋（肉）鸡养殖全程机械化示范场设备配置推荐表

| 系统名称 | 设备名称 | 技术参数与技术特点 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 养殖笼架 | 笼具 | 阶梯笼养1～4层或叠层笼养4～8层 |  | 热镀锌或合金 |
|  | 网上平养 | 钢结构或砖结构支架加塑料网格 |  |  |
| 饲料供应及投喂系统 | 送料系统 | 由中转料塔、驱动电机、塞盘或绞龙、电控柜（含定时下料控制装置）、舍内喂料行车、下料管、料斗等组件构成 |  |  |
|  | 供水系统 | 含水箱、过滤器、调压阀、PVC输水系统、乳头式饮水器、水杯、反向冲洗伐、智能水表等 |  |  |
|  | 加药系统 | 饲养期间添加药物 |  |  |
| 环控系统 | 通风设备 | 含屋顶风机、负压风机、变频风机等 |  |  |
|  |  | 导流窗 | 用于进风风向控制 |  |
|  | 降温设备 | 湿帘风机系统、喷雾系统 | 用于降温，与风机匹配使用 | 湿帘：纸质、塑料材质；喷头：铜质 |
|  | 光照控制系统 | 灯具、输电线路、光照定时器或自动光控仪 | 补充光照，促进生长，提高产量 | 常用高效节能灯和LED灯 |
|  | 加热保温设备 | 舍内加热炉 | 燃气、燃油，空气能地源热泵 | 选配 |
|  | 空气过滤系统 | 空气过滤器 | 用于对入舍气体进行净化，分为多级 | 选配 |
|  |  | 臭气收集与处理装置 | 对出舍气体进行净化，多用水+湿帘或者次氯酸+蜂窝状净化装置等处理。 | 选配 |
|  | 环境控制系统 |  | 通过温度、湿度、有害气体等感应器，自动控制舍内的气候环境 |  |
| 粪尿收集与资源化利用系统 | 传送带 | 主要由电机减速设备,PP聚丙烯清粪带传动,主、被迫辊,承粪带等组成 |  |  |
|  | 刮粪机 | 主要由驱动电机、刮粪板等组成 |  |  |
|  | 提粪机 | 对刮粪机收集的粪便进行提升和转运输送 |  |  |
| 粪尿收集与资源化利用系统 | 好氧发酵罐 | 对鸡粪进行好氧发酵，减少有机物含量和杀灭各种有害病原体 |  |  |
|  | 翻抛机 | 用于鸡粪堆肥发酵 |  |  |
| 病死无害化处理系统 | 焚烧炉 | 容积≥1m3 温度≥865℃，含废气处理装置 |  |  |
|  | 冰柜 | 用于贮存病死鸡，由第三方集中无害化处理 |  |  |
|  | 病死鸡无害化处理机 | 与稻壳、锯末等辅料混合，通过高温发酵进行无害化处理 |  |  |
| 疫病防疫系统 | 人员消毒通道 | 雾化消毒机、消毒通道、洗浴更衣设施、车辆消毒 |  |  |
|  | 火焰消毒器 | 用于场内鸡舍地面、墙面消毒 |  |  |
|  | 消毒熏蒸设备 | 养殖设施熏蒸消毒 |  |  |
|  | 车辆高压洗消烘干中心 | 用于运输车辆的消毒 |  | 场外建设 （选配） |
| 电力保障系统 | 发电机 | 用于鸡场临时停电后应急发电 |  |  |
| 产品收集系统 | 自动化集蛋设备 | 包括清洗机、风干机、消毒机、涂油机、计数器、打码机等，有条件的配备蛋品运输车 |  | 选配 |
|  | 肉鸡 | 肉鸡收集机、运输机 |  | 选配 |
| 孵化设备 |  | 根据规模选择型号 |  | 选配 |
| 信息化管理系统 | 自动化电气控制系统 | 环境监测、监控设备 |  | 温度、湿度、有害气体监测 |
|  | 智能管理系统 | 对鸡场进行智能管理，如鸡只生长情况、群体行为等监测、收集与管理。 |  | 选配 |

奶牛养殖全程机械化示范场设备配置推荐表

| 机具分类 | 机具名称 |  | 技术参数与特征 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 饲草料生产与加工机械 | 动力机械 | 拖拉机 | 配套动力：≥100马力 | 选配 |
|  | 耕整地机械 | 翻转犁 | 单侧犁体数量：3～5个 耕深：≥25cm | 选配 |
|  |  | 旋耕机 | 耕幅：1.5-4m |  |
|  |  | 圆盘耙 | 作业幅宽：≥1.2m |  |
|  |  | 深松联合整地作业机 | 耕深：≥30cm,2～4片深松铲 |  |
|  | 精量播种施肥机械 | 精量播种机 | 作业行数：≥4行，免耕施肥播种机。 | 选配 |
|  |  | 撒肥机 | 与轮式拖拉机配套，容积≥200L。 | 选配 |
|  | 田间管理机械 | 喷杆喷雾机 | 18马力及以上四轮驱动四轮转向自走式，喷杆12m及以上悬挂式或牵引式。 | 选配 |
|  |  | 自走式喷雾机 | 射程≥6m，药箱容积≥300L，软管≥100m,可自动回收。 | 选配 |
|  |  | 植保无人机 | 同时支持手动或全自主飞行，断点续喷，作业时间≥10分钟，药箱容积≥20L | 选配 |
|  | 青贮收获机械 | 割捆机 | 含单一割倒或割捆一体功能，割幅≥1m | 选配 |
|  |  | 青贮联合收割机 | 集成收割、粉碎、打捆、包膜、运输等部分或全部功能的一体机，割幅≥1.4m。 | 选配 |
| 饲料投喂机械 | 饲草料制备机械 | 青贮取料机 | 工作幅宽：≥1m | 用于青贮窖、青贮池取料 |
|  |  | TMR制备机 | 有效容积：≥9.0m³ | 选配 |
|  |  | 移动式饲料混合机 | 配套功率：≥5.0kW 料斗容积：≥5.0m³ | 用于饲料拌和、药物添加等 |
|  | 自动饲喂系统 | 自动给料系统 | 自动给料，可实现24小时定时喂料，精准控料 | 由供料系统和喂料系统组成（选配）。 |
|  |  | 饮水系统 | 液位自动控制 | 自动补水 |
|  |  | 场内转运车 | 铲车、装载机等 |  |
| 圈舍清粪机械 | 刮粪机 |  | 工作幅宽：≥3.5m | 自走式 |
|  | 清粪车 |  | 粪污罐容积：≥5.0m³ |  |
| 粪污资源化利用设备 | 沼渣沼液抽排设备 |  | 配套功率：≥2.2kW | 含自走式、非自走式 |
|  | 固液分离机 |  | 配套功率：≥4kW |  |
|  | 翻抛机 |  | 配套功率≥20kW，生产率≥300m³/h | 用于畜禽粪便好氧堆肥处理 |
|  | 罐式发酵机 |  | 有效容积：≥30m³ |  |
|  | 沼液灌溉设备 |  | 喷灌系统、自走式沼液抽排设备、粪污罐、沼液增压施肥装置 | 大型养殖场需配置沼液远距离输送灌溉系统 |
|  | 沼气设备 |  | 贮气罐容积：≥300 m³ |  |
|  | 有机肥撒施机 |  | 有效容积：≥5 m³ | 根据作业模式选配 |
| 环境控制机械 | 圈舍温湿度调控系统 |  | 调控温度、湿度等 | 通风降温、加热保暖、加湿、除湿等。 |
|  | 有害气体监测系统 |  | 监测NH3、H2S等气体浓度 | 选配 |
| 畜产品采集机械 | 挤奶设备 |  | 并列式、鱼骨式、转盘式 | 自动脱杯功能 |
|  | 直冷储奶设备 |  | 容积：≥1000L | 贮奶罐、冷藏罐 |
|  | 冷藏车 |  | -5℃保鲜，-15℃冷冻。 |  |
|  | 生鲜乳分析测试仪 |  | 可快速检测：脂肪、非脂乳固体、密度、蛋白质等 |  |
| 消毒防疫设备 | 人员消毒设备 |  | 单通道或双通道 | 饲养场、牛羊圈舍、防疫隔离间等进出口消毒 |
|  | 干式消毒设备 |  | 温度控制在70℃±5℃ | 运输车辆消毒 |
|  | 雾化消毒设备 |  |  | 圈舍消毒防疫 |
|  | 乳头洗刷系统 |  | 对奶牛乳头机械洗消，防止疾病发生，特别是乳房炎 | 选配 |
|  | 药浴机器人 |  | 适用于72位及以下转台或挤奶速度小于400头/小时的80位以上转台 | 选配 |
| 信息设备 | 牛场管理信息系统 |  | 实时动态监测，数据管理与处理 |  |
| 生产辅助设备 | RFID电子耳标 |  | 奶牛精准识别、个性化管理 |  |
|  | 牛只分群通道及保定架 |  | 牛只分群、诊疗隔离 | 诊疗时有效固定牛 |

附件3

水产养殖全程机械化示范基地建设指引

（试行）

水产养殖全程机械化示范基地，注重规划设计、“宜机化”设施、农机配置、机艺融合、生产作业、配套保障等，实现水产养殖全程机械化，促进水产养殖智能绿色高效高质发展。

1.规划设计。基地应根据养殖品种和模式确定合适的养殖规模。普通池塘养殖区连片规模200亩以上，按要求配套相应的养殖尾水净化面积。池塘工程化高密度养殖区及净化区整体300亩以上。设施工厂化养殖面积3000平方米以上，配套养殖尾水沉淀净化处理水域。

2.设施“宜机化”。池塘符合生态化改造要求，有独立的进、排水系统；池塘养殖做好塘口护坡处理，河蟹养殖塘口四周要设置防逃设施；要配备养殖水净化塘口、生态沟渠，养殖尾水应处理达标。设施工厂化循环水养殖配有蓄水池和循环水体塘口。电力供给稳定，根据实际需要配备专用变压器和配电房。养殖池塘间道路畅通，宜采用硬质化过道，适宜渔业机械通行和作业。

3.农机配置。池塘养殖在进排水、增氧、投饵、水质监测、消杀、水质处理、清淤、捕捞、养殖尾水处理等环节配置机械装备。池塘工程化生态循环水养殖要配置进排水、水体循环、水质监控、清淤、集污排污、捕捞等机械装备，每个槽口配备智能化提水、增氧，投饵和水质监控装备。设施工厂化养殖要配置进排水、增氧、投饵、水质监控、集污排污、水循环、尾水处理等机械装备。养殖区配备必要的监控设施设备。

4.机信融合。水产养殖综合机械化水平达80%以上，机械化技术集成应用能力强，辐射带动性好。建立智能化管理系统平台，对养殖区溶氧、pH、氨氮、水位传感器数据开展监测，提升智能增氧、投喂、进排水、水体循环净化等作业水平。鼓励通过远程监测和可视化管理，提升基地数字化、智能化水平。

5.机艺融合。根据不同养殖品种、养殖模式、养殖技术和养殖规模，制定形成机艺融合的全程机械化养殖技术规范，指导养殖生产及面上应用推广。开展水产养殖新装备、新技术的引进示范，养殖农机、渔艺融合新技术、新模式满足养殖生产实际，且符合智能化、绿色化发展方向，具有示范引领性。

6.配套保障。基地组织管理规范，总体运行良好，生产经营体系比较完善，经济、生态、社会效益好。鼓励基地进行一二三产深度融合，提升水产品附加值。配有专业的渔业养殖和渔机操作人员。养殖区域配备必要的管理房，设备存放、生活、储物、饲料区要分别隔开。有固定渔业装备存放空间，用于可移动、能服务养殖装备的存放。必要时配备管理用房，用于监测系统、发电机组等的安置。

水产养殖全程机械化示范基地装备配置推荐表

| 养殖环节 | 设备名称 | 具体设备要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 清淤环节 | 塘口清淤机 | 农用挖掘机、推土机、清淤机等 | 选配或可采用社会化服务 |
|  | 吸污泵 | 自吸泵等 |  |
| 投饵环节 | 投饵机 | 离心式投饲机 风送式投饲机 无人机投饲 | 必配 |
|  | 投饲船 | 电动投饵机、巡航投饵船等 |  |
|  | 仓储式投饵系统 | 仓储式投饵系统 |  |
| 水质处理监控环节 | 排灌设备 | 各类水泵 | 必配 |
|  | 增氧设备 | 池塘养殖叶轮式、浪涌式、水车式、射流式、匀水（耕水）增氧机等；虾蟹养殖微孔曝气增氧机；池塘工程化生态养殖提水式增氧机 | 必配 |
|  |  | 其他增氧机（纯氧系统、移动式、臭氧增氧等） |  |
|  | 水质净化装备 | 吸排污机 |  |
|  |  | 水净化机（工厂化养殖中生物滤池、滤塔、活性滤池和生物转盘、转筒等） | 必配 |
|  |  | 其他杀菌装备：臭氧、紫外消毒机等 |  |
|  | 水草管护装备 | 虾蟹塘养殖水草收割机、梳草机、上草机等 |  |
|  | 调温设备 | 工厂化养殖炉系统、热交换器、热交换泵和太阳能调温设备等 | 选配 |
|  | 环境监测设备 | 在线水质智能传感器（溶解氧、水温、氨氮、PH等） | 必配 |
| 起捕环节 | 起捕设备 | 网围起捕：充气抬网、机械抬网 移动起捕：机械拖网、起吊机械 | 选配，或可社会化服务 |
|  |  | 吸鱼泵；吸鱼分级成套装备 |  |
|  |  | 上鱼机 |  |
|  |  | 水产品分级机 |  |
|  | 运输设备 | 鲜活水产运输车、运输船（带增氧系统） | 选配，或可社会化服务 |
| 智能环节 | 信息管理系统 | 实时动态监测（监测养殖区溶氧、水温、盐度、氨氮、pH值等)，数据管理与控制设施设备。 | 选配 |
| 保障环节 | 动力配置 | 发电机 | 必配 |
|  | 安全监控系统 | 渔区安全监控设施设备 | 必配 |

附件4

果茶桑生产全程机械化示范园区建设指引

（试行）

果茶桑生产全程机械化示范园区主要从规划设计、排灌设施、病虫害防控设施、机艺相融、“宜机化”配套、机械化生产等方面规范建设，实现果茶桑生产全程机械化。

1.园区规划科学。园区建设应选在果茶桑特色主导产业集聚区，地势相对平坦、坡度小于15度的成片规整地块，以长方形为宜。田块坡度≥15°宜建成等高梯级。核心示范区不低于100亩（相对连片），辐射区不低于300亩。园区规划好道路、种植规格、水利、生态循环、防护系统等设施以及种植、储藏、管理等功能区。园区内主路净宽6米，支路净宽3米，机耕道路面净宽1.5～2米。田间道路满足农业机械通行、进出作业和农资运输需要，平地园区通达度达到100%，丘陵及山坡地园区通达度不低于90%。

2.排灌设施良好。种植区周围应设置不小于60cm深的排灌沟渠，控制水位在50cm以下，应具备轮式拖拉机及其配套农机具通过承载能力。种植区内行间排水沟深30cm，宽小于30cm，推荐“沟边带路”或“沟盖板成路”方式建设。果园主排水沟穿过道路系统时，推荐用暗沟、暗管穿越，且暗管埋深不小于30cm。地面平整或树干与排水沟间可形成不大于10度的斜坡。每50～100亩要设置一个3×3×1立方米蓄水池，每100亩配置一处农用电源与照明设施。

3.田间机艺相融。果（桑）树行距应大于动力主机宽度的2倍且不小于4米，茶树条栽密植，行距不小于1.5m，每行长度不小于50m，株距符合农艺要求。树型视情选择主干型、Y型、T型或水平棚架式，果树分枝高度不低于50cm，茶蓬高0.8m～1.2m，蓬面宽不大于1.2m，行间距不小于80cm，蓬间距大于15cm，应满足机具作业要求。地头应留有机械转弯调头的空地，空地宽度不小于机组转弯半径且不小于2米。

4.辅助设施“宜机”。园区大棚及避雨设施不影响机械作业，大棚门高和宽均不小于1.8米。大棚及避雨设施的肩高应大于1.8米，支撑杆（柱）间宽度适宜。防霜风扇、固定式虫害防控装备、虫害气象预警装置等辅助设施布置于主干道或支道旁，不能影响作业机组通行。喷滴灌管线排布合理，暗管埋管深度不小于30厘米，明管设于第一分枝之上或树冠层内，喷滴竖管高度可调整，可降至30cm，不阻碍作业机械作业。

5.生产方式先进。园区主要品种、关键环节均要与相应机械匹配，机械化生产按照标准作业技术规程操作，园区果、茶、桑机械化水平达80%以上。园区农田灌溉节水高效，精准施肥、施药，推广应用绿色先进农业生产技术，灌溉水质达标，注重沟渠生态建设和水土保持。

6.配套设施完备。应根据园区规模配备生产生活用房、农机装备智慧管控调度室、预处理室、分级包装场、检测检验室、农资贮藏室、机库、保鲜库等生产配套设施。机库面积不小于300平方米，机具实行统一管护，并配有必要的维修设备。园区实现5G通讯与网络信号覆盖。根据园区规模和作业要求合理配置机械操作、维修、管理人员。

果（桑）生产全程机械化示范园区装备配置推荐表

| 机具种类 | 机具名称 | 技术参数与特征 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 动力机械 | 拖拉机 | 大棚王、园艺拖拉机等适宜果园的中小型拖拉机，配套动力≥35马力 | 应配机械 |
|  | 动力平台 | 乘坐式、遥控式等含动力输出履带平台，配套动力≥18马力 |  |
| 基本建设机械 | 农田捡石机 | 捡石深度≥30cm,捡石大小≥5cm |  |
| 耕整地机械 | 微耕机 | 耕幅≥0.6m，耕深≥10cm |  |
|  | 旋耕机 | 耕幅≥1m，耕深≥10cm | 应配机械 |
|  | 中耕培土机械 | 耕幅≥60cm，耕深≥5-10cm |  |
|  | 除草机 | 乘坐式、遥控式、手推式、悬挂式避障除草机，割幅≥60cm | 应配机械 |
| 开沟施肥机械 | 深松联合整地作业机 | 耕深≥30cm,深松铲片≥2 |  |
|  | 施肥机械 | 有机肥施肥机、开沟施肥回填一体机、螺旋开沟施肥机、开沟机、回土机等，施肥深度10-30cm | 应配机械 |
| 植保机械 | 植保无人机 | 同时支持手动或全自主飞行，断点续喷，作业时间≥10分钟，载重≥10L |  |
|  | 自走式喷雾机 | 射程≥6m，药箱容积≥300L，软管≥100m |  |
|  | 风送弥雾机 | 药箱容积≥300L | 应配机械 |
|  | 担架式高压喷雾机 | 7马力以上，四冲程，汽油或柴油机 |  |
|  | 绿色防控太阳能防虫灯（黄板等） | 具有自动清虫、雨控、光控、时控等功能，单灯控制面积≥30亩，鼓励物联网杀虫灯 | 应配机械 |
| 田间管理机械 | 修剪机（伐条机） | 含电动、气动修枝剪和全自动修剪机 | 应配机械 |
|  | 授粉机（枪） | 手动式、电动式或汽油机式 |  |
|  | 果实套袋机 | 自动取袋、撑袋、封袋 |  |
|  | 疏花、疏果机 | 手持式、车载式等 |  |
| 田间管理机械 | 绑蔓机 | 含单压片、双压片机头 | 适用于葡萄、猕猴桃等 |
|  | 自走式田间枝条粉碎机 | 行间枝条、藤蔓粉碎 |  |
|  | 枝条粉碎机 | 日处理量≥5t | 应配机械 |
| 灌溉机械 | 排灌设施设备 | 电力提灌站、太阳能提灌站、水肥一体化灌溉成套设备，智慧灌溉成套设备（主要包含灌溉首部、过滤器、智能控制装置、施肥装置、输水管道、灌水器、智能管理与物联网平台） | 根据产业园区需要选择技术参数与特征应配机械 |
| 收获运输机械 | 果实采收自动升降平台 | 最大升高高度≥1.5m | 应配机械 |
|  | 自卸式运输车 | 三轮或四轮，电动或油动 |  |
|  | 履带搬运机 | 额定载重≥300kg，最大爬坡角度≥2 |  |
|  | 轨道运输车 | 最大爬坡角度≥30°,额定载重≥200kg |  |
| 产地初加工机械 | 清洗机械 | 含不同种类水果清洗，清洗量≥500kg/h |  |
|  | 分级机械 | 根据果实重量、直径、颜色进行分选 |  |
|  | 包装机械 | 热收缩膜全自动、半自动水果专用包装机 |  |
|  | 预冷及冷藏设备 | 库容≥500m3，温度4-6℃，（也可应用气调保鲜库） | 应配机械 |
|  | 烘干机械 | 绿色低功耗热源烘干 |  |
| 养蚕机械 | 消毒机械 | 背负式、手推式、自走式 |  |
|  | 电脑动态催青设备 | 孵化率≥98% |  |
|  | 饲养机械 | 省力化、循环式饲养 |  |
|  | 蔟 具 | 方格蔟、电动升降机、旋转架 |  |
|  | 多功能切桑机 | 切桑效率≥200kg/h，可切丝切块 |  |
|  | 蚕房环境调控设备 | 温度、湿度调节 |  |
|  | 桑叶储藏设备 | 温度、湿度可控 |  |
|  | 高效摘茧机 | 摘茧效率≥100kg/h |  |
| 烘茧机械 | 自动循环热风烘茧机 | 日加工鲜茧量≥5T |  |

茶叶生产全程机械化示范园区装备配置推荐表

| 机具种类 | 机具名称 | 技术参数与特征 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 动力机械 | 乘用型多功能动力平台 | 动力不小于25马力； 机身宽幅不大于80cm； |  |
|  | 遥控型/可视化远程多功能动力平台 | 动力不小于25马力； 机身宽幅不大于80cm； 遥控距离不低于5m； 可视化遥控距离不低于1km； |  |
| 耕整地机械 | 小型微耕松土机 | 耕作宽度≥30cm；机重≤25kg；耕作深度≤8cm | 浅耕 |
|  | 中耕除草机 | 耕作深度≤15cm；耕作宽度≤60cm | 深耕、中耕 |
|  | 手扶式深耕机 | 耕作深度≥15cm；耕作宽度≤60cm |  |
|  | 乘坐式耕作机 | 耕作深度≥15cm；耕作宽度≤60cm；安全作业倾角≥5° |  |
| 肥水机械 | 手扶式自走施肥机 | 撒施半径≤3m | 复合肥 |
|  | 低地隙乘坐式施肥机 | 施肥深度≤35cm 施肥宽度≤60cm | 复合肥/有机肥 |
|  | 水肥一体化成套设备 | 含灌溉首部、过滤器、施肥器、输水管道和灌水器（喷灌或滴灌） |  |
|  | 高地隙乘坐式施肥机 | 施肥深度≤35cm 施肥宽度≤60cm 同时作业行数：≥2行 | 复合肥 |
| 植保机械 | 色板 | 黄板、黄红复合色板 |  |
|  | 诱剂 | 性诱剂、食诱剂 |  |
|  | 植物病毒 | 绿色无公害 |  |
|  | 复合式杀虫灯 | 具有自动清虫、雨控、光控、时控等功能，单灯控制面积≥20亩，可构建物联网 |  |
|  | 背负式吸虫机 | 校正虫口减退率≥74% |  |
|  | 乘驾型植保机 | 喷雾式，喷杆≥6m； 同时作业行数：≥2行 |  |
|  | 手扶式喷雾机 | 射程≥6m，药箱容积≥300L，软管≥100m |  |
|  | 无人植保机 | 同时支持手动或全自主飞行，断点续喷，作业时间≥10分钟，载重≥10kg |  |
| 茶树修剪机 | 手扶式侧边修剪机 | 修剪宽度≤420cm； 修剪高度 ≤100cm |  |
|  | 单人手持式修剪机 | 修剪宽度：≥60cm |  |
|  | 双人手持式修剪机 | 修剪宽度：≥100cm |  |
|  | 乘驾型修剪机 | 修剪宽度≤420cm；修剪高度 ≤100cm；可双侧及蓬面修剪 |  |
| 茶叶采收 机械 | 小型手持式采摘机 | 电动，采摘幅宽≥30cm |  |
|  | 单人手持式采摘机 | 采摘幅宽≥60cm |  |
|  | 双人抬式采摘机 | 采摘幅宽≥120cm |  |
|  | 手扶式自走采摘机 | 采摘幅宽≥120cm |  |
|  | 跨行自走式采摘机 | 采摘高度可调节50cm-100cm；适应作业角度：≤15°；采摘幅宽≥120cm |  |
|  | 遥控自走式电动智能采茶机 | 采摘高度可调节50cm-100cm；适应作业角度：≤15°；采摘幅宽≥120cm；遥控距离不低于5m |  |
| 田间管理与转运机械 | 自走式枝条粉碎机 | 行间枝条粉碎 |  |
|  | 枝条粉碎机 | 日处理量≥5t |  |
|  | 小型运输车/机械或其它机动运输工具 | 载重量≥200kg |  |
|  | 轨道/索道运输 | 含主机、轨道 |  |
| 鲜叶处理机械 | 鲜叶分级机 | 风选式、振摇式、基于机器视觉的分选机等 |  |
|  | 茶叶摊青机 | 链板式摊青机等 |  |
|  | 茶叶筛选机 | 执行单元数：≥128个 |  |

附件5

特粮特经作物生产全程机械化示范基地建设指引（试行）

根据本地特粮特经作物产业布局，科学选址建设示范基地，配备先进适用农机装备，建造“宜机化”设施，应用机艺融合生产技术，不断提升特粮特经作物生产全程机械化水平。通过示范基地建设，使特粮特经作物生产逐步实现标准化、操作机械化、管理科学化、服务社会化，辐射带动周边地区特粮特经作物机械化水平和质量提高，促进农业生产机械化全程全面高质高效发展。

一、总体要求

1.园区选址。示范基地选址在具有示范引领作用的特粮特经作物集聚区，连片种植，规模不小于300亩，其中新技术新机具示范基地不少于50亩，标准化作业示范基地不少于100亩。宜选择地势平坦、地块规整的田块，具备适宜种植的土壤条件。

2.设施宜机。示范基地土地整理到位，符合高标准农田建设要求。机耕道路面净宽不少于3米，高出田面0.3－0.5米，主要路段硬质化；生产道净宽不少于2米，机械能够方便进出作业、调头转移、运输等作业。

3.装备齐全。围绕耕整地、种植、田间管理、收获、秸秆还田等主要生产环节开展装备与技术应用，机具配备数量满足作业面积要求，突出示范基地的引领示范作用。

4.机艺融合。根据示范基地主要种植品种、用途和农机装备，配套相应的农艺技术，制定机械化生产技术路线和技术规范，形成可复制可推广的生产模式。示范基地特粮特经作物生产耕、种、管、收、还田综合机械化水平达到85%以上。

5.保障完备。根据示范基地规模配备生产生活用房、农资贮藏室、机库等，机具进行统一管护，配置必要的维修设备。示范基地有专业管理人员、机具操作和维修人员，聘请农机、农艺专家进行技术指导。鼓励示范基地进行一二三产融合发展。

二、具体要求

1.花生生产全程机械化示范基地建设要求。花生机播推荐垄作，垄高、行距符合农艺及配套机具要求。见附表。

2.油菜生产全程机械化示范基地建设要求。综合考虑油菜品种、株型、产量，以及当地茬口、气候等条件，合理选择油菜种植、收获方式。茬口适宜地区首选机直播方式。采用机械化联合收获要把握好适收期、降低收获损失。鼓励规模较大的油菜种植园区，建设育苗中心、烘干中心、油脂加工中心，依托自身装备和设施，向周边提供油菜生产全程机械化作业服务。见附表。

3.大蒜生产全程机械化示范基地建设要求。推荐采用正芽播种机，示范应用联合收获机。按农艺及配套机具要求，推荐机播行距为18-22cm。见附表。

4.大豆生产全程机械化示范基地建设要求。综合考虑大豆品种、用途，以及当地茬口、气候等条件，合理选择大豆生产机械装备和种植、收获方式。推荐装备见附表。

5.马铃薯生产全程机械化示范基地建设要求。起垄环节配备单垄或双垄起垄机；机播环节配备一垄双行或两垄四行播种机。见附表。

花生生产全程机械化示范基地装备配置推荐表

| 机具种类 | 机具名称 | 技术参数与特征 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 动力机械 | 拖拉机 | 根据田块规模及挂接机具合理配套动力 |  |
| 种子加工机械 | 花生脱壳机 | 种子损伤率、破碎率等指标符合标准规定 | 选配，建议统一购置花生种子 |
| 耕整地机械 | 旋耕机、秸秆还田机、犁 | 工作幅宽≥2m |  |
| 播种机械 | 播种施肥复式作业机 | 垄作或平作。1垄2行、2垄4行，起垄高度大于12cm |  |
| 植保机械 | 植保无人机 | 支持手动或全自主飞行，断点续喷，作业质量监控，载重≥15L |  |
|  | 自走式喷杆喷雾机 | 喷杆长度≥12m，药箱容积≥500L |  |
| 收获机械 | 挖掘式收获机 | 工作幅宽适应行距要求，漏挖率等指标符合标准要求 |  |
|  | 自走式联合收获机 | 适应种植行距要求，损失率等指标符合标准要求 |  |
| 烘干 | 烘干机 | 隧道式 | 选配 |

油菜生产全程机械化示范基地装备配置推荐表

| 机具种类 | 机具名称 | 技术参数与特征 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 动力机械 | 拖拉机 | 根据田块规模及挂接机具合理配套动力 |  |
| 耕整地 | 旋耕机、秸秆还田机、犁 | 工作幅宽≥2m | 沟深≥15cm 沟宽≥15cm |
| 种植 | 旋耕施肥播种复式作业机 | 播种作业质量符合标准要求 |  |
|  | 无人直播机 | 同时支持手动或全自主飞行，断点续播，作业质量监控 |  |
|  | 油菜移栽机 | 移栽密度满足当地农艺要求 |  |
|  | 油菜育苗设备 | 集铺土、洒水、播种、覆土等功能于一体，培育适应油菜移栽机作业的秧苗 |  |
| 植保 | 植保无人机 | 支持手动或全自主飞行，断点续喷，作业质量监控，载重≥15L |  |
|  | 自走式喷杆喷雾机 | 喷杆长度≥12m，药箱容积≥500L |  |
| 收获 | 油菜联合收割机 | 配备秸秆切碎匀抛装置，损失率等指标符合标准要求 |  |
|  | 油菜割晒机 |  |  |
|  | 油菜捡拾脱粒机 | 配备秸秆切碎匀抛装置，损失率等指标符合标准要求 |  |
| 烘干 | 烘干机 |  | 选配 |

大蒜生产全程机械化示范基地装备配置推荐表

| 机具种类 | 机具名称 | 技术参数与特征 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 动力机械 | 拖拉机 | 根据田块规模及挂接机具合理配套动力 |  |
| 蒜种处理机械 | 蒜种分瓣分选机 | 含杂率、分瓣合格率等指标满足要求 |  |
| 耕整地机械 | 旋耕机、秸秆还田机、犁 | 工作幅宽≥2m |  |
| 播种机械 | 正芽播种机 | 行距18-22cm，株距、播深可调，正芽率大于80% |  |
|  | 摆种播种机 | 行距18-22cm，株距、播深可调 |  |
| 植保机械 | 植保无人机 | 支持手动或全自主飞行，断点续喷，作业质量监控，载重≥15L |  |
|  | 自走式喷杆喷雾机 | 喷杆长度≥12m，药箱容积≥500L |  |
| 收获机械 | 挖掘式收获机 | 工作幅宽适应行距要求，明蒜率、漏挖率、伤蒜率符合指标要求 |  |
|  | 联合收获机 | 适应种植行距要求，伤蒜率、损失率、含杂率、蒜头合格率符合指标要求 |  |
| 产后处理机械 | 蒜头分选机 | 分选合格率、破损率等指标满足要求 | 选配 |
| 烘干 | 烘干机 | 隧道式 | 选配 |

大豆生产全程机械化示范基地装备配置推荐表

| 机具种类 | 机具名称 | 技术参数与特征 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 动力机械 | 拖拉机 | 根据田块规模及挂接机具合理配套动力 |  |
| 耕整地机械 | 旋耕机、秸秆还田机、犁 | 工作幅宽≥2m |  |
| 播种机械 | 免耕施肥播种复式作业机 | 行距30-40cm | 可采用玉米免耕播种机 |
| 植保机械 | 植保无人机 | 支持手动或全自主飞行，断点续喷，作业质量监控，载重≥15L |  |
|  | 自走式喷杆喷雾机 | 喷杆长度≥12m，药箱容积≥500L |  |
| 收获机械 | 自走式大豆专用联合收割机 |  |  |
|  | 谷物联合收割机 | 通过更换割台、滚筒、凹板、筛子等附件，可实现大豆收获 | 改装 |
| 烘干 | 烘干机 |  | 选配 |

马铃薯生产全程机械化示范基地装备配置推荐表

| 机具种类 | 机具名称 | 技术参数与特征 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 动力机械 | 拖拉机 | 根据田块规模及挂接机具合理配套动力 |  |
| 耕整地机械 | 旋耕机、秸秆还田机、犁 | 工作幅宽≥2m |  |
| 起垄机械 | 起垄机 | 单垄或双垄起垄机 |  |
| 播种机械 | 播种施肥复式作业机 | 1垄2行、2垄4行 |  |
| 植保机械 | 植保无人机 | 支持手动或全自主飞行，断点续喷，作业质量监控，载重≥15L |  |
|  | 自走式喷杆喷雾机 | 喷杆长度≥12m，药箱容积≥500L |  |
| 杀秧机械 | 马铃薯杀秧机 | 行距、幅宽适应种植要求 |  |
| 收获机械 | 分段收获机 | 工作幅宽适应行距要求，损失率等指标符合标准要求 |  |
|  | 联合收获机 | 适应种植行距要求，损失率等指标符合标准要求 |  |

# 附件6

# 蔬菜生产全程机械化示范园区建设指引（试行）

1.园区规模化。示范园区选址在具有示范引领作用的特色优势蔬菜产业集中区，要求土地平整度好、相对集中连片、单品蔬菜产能较大。设施主导型基地蔬菜耕地总面积150亩以上，其中设施100亩以上；露地主导型基地蔬菜耕地总面积300亩以上。

2.设施宜机化。设施标准化：单体钢架大棚跨度不小于 8 米、长度不小于50米、肩高不低于 1.8 米、棚门宽度和高度以及棚内横档高度不小于 2.0 米；日光温室应增加单体面积、棚内减少或无立柱、留有耕作机具进出及辅助收获运输车行走通道，南侧0.5米处肩高不低于1.5米；连栋温室布局和设计应方便机具进出和棚内高效机械化作业，立柱之间距离不小于8米，棚门宽度和高度以及棚内横档高度不小于 2.0 米；露地条田化：单块地面积5亩以上，长度100米以上，宽度30米以上；道路网格化：设施外机耕道（桥、涵）以及田间道路宽度不小于 3.0米；灌溉系统应不影响机具行走及作业。

3.装备配套化。基于农机－农艺－设施三配套原则（机具与设施配套、机具与农艺配套、机具与机具配套），根据种植种类、规模和设施条件等因素，合理配置蔬菜耕、种、管、收及收获后处理各环节作业机具，组装成套，满足蔬菜全程机械化生产需要。

4.机艺融合化。示范园区应对环节配置的机具开展集成应用机艺融合试验示范，并在此基础上，制定蔬菜机械化生产作业技术规程，明确机械化技术路线、生产环节、农艺要求及各环节机具田间作业质量要求，实现蔬菜主要环节全程机械化作业、标准化生产。

5.服务社会化。示范园区应成立蔬菜机械化生产作业队，配备各类机具驾驶操作人员2名以上和作业辅助人员，机具驾驶操作人员应经培训合格（其中拖拉机驾驶员须经专门培训机构培训合格并取得驾驶证）确保所购买的机具能够用于蔬菜生产，并开展机械化社会化作业服务，合理制定收费标准，建立作业台帐。年农机社会化服务覆盖面积不低于1000亩。核心区蔬菜生产综合机械化水平应在 80%以上。

# 6. 管理规范化。示范园区应建设不小于300平米蔬菜机械存放机库，配备必要的机具维修装备设施，制定蔬菜机械维护保养责任制度，配备1-2名机具维修保养人员，对机具进行统一管理和维护。蔬菜机械化生产作业队员工每人每年应接受 1 次以上农机驾驶操作、维护、检修等专业培训与考核，时间不少于1 天。

蔬菜生产全程机械化示范园区装备配置推荐表

| 机具种类 | 机具名称 | 技术参数与特征 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 动力机械 | “大棚王”轮式拖拉机 | 动力：≥40马力 | 必备。注意设施相配套，悬挂方式和动力输出与悬挂式作业机具相配套 |
|  | 履带式拖拉机 |  |  |
|  | 园艺拖拉机 |  |  |
| 施肥机械 | 有机肥（颗粒状、粉状）撒肥机 | 施撒幅宽：4-10m | 必备。自走式或悬挂式 |
|  | 厩肥撒肥机 | 容积：≥1500L | 选配 |
|  | 复合肥撒肥机 | 容积：≥200L | 选配。自走式或悬挂式，材料耐腐蚀 |
| 耕整地 机械 | 旋耕机 | 耕幅：130-160cm（设施）、≥150cm（露地） 最大耕深：≥15cm | 选配 |
|  | 灭茬机 | 切碎长度：≤5cm | 选配。灭茬还田需要配合旋耕机使用 |
|  | 灭茬还田耕整机 | 耕幅：130-160cm 切碎长度：≤5cm | 必备。既可旋耕也可作为蔬菜秸秆还田使用 |
|  | 平地机(北斗、激光) | 幅宽：≥140cm | 选配。北斗适合露地，激光适合设施 |
|  | 捡石（埋石）机 | 捡石（埋石）深度：≥25cm 捡石大小（径）：2-40cm | 选配。拆迁复耕地可根据情况选配 |
|  | 深翻机 | 耕深：≥35cm | 选配。配置时注意适配动力机械 |
|  | 田园管理机（开沟、起垄、铺膜） | 起垄高度：≥15cm 开沟深度：≥15cm | 必备。起垄宽度与农艺相配套，可调 |
|  | 悬挂式开沟机 | 沟深：≥15cm 沟底宽：20-30cm | 选配。与农艺相配套，与动力机械相配套 |
|  | 悬挂式起垄机（起垄镇压一体机、起垄铺膜复式机械） | 垄高：≥15cm | 选配。根据需要增加镇压装置。起垄宽度与农艺相配套，与动力机械相配套 |
|  | 微耕机 | 耕深：≥12cm | 选配。6米及以下跨度小棚内应用或园区边角耕作应用 |
| 种植机械 种植机械 | 蔬菜精密直播机 | 行距：≥8cm；株距：2-50cm； 播种深度：0-3cm； 漏播率：≤3% 播种均匀度：≥80% | 必备。用于直播类蔬菜种植，与农艺配套，与起垄（开沟）环节配套，人力、电动、机动、悬挂式多种动力可选，多种行数可选 |
|  | 蔬菜旋耕起垄播种一体机 | 行距：≥8cm 株距：2-50cm 作业幅宽：100-180cm 播种深度：0-3cm 漏播率：≤3% 播种均匀度：≥80% | 选配。与动力机械和农艺相配套，多用于露地叶菜直播种植 |
|  | 半自动穴盘育苗播种机 | 作业效率：≥100盘/h 具有压穴、播种等功能。 | 相应蔬菜必备。与移栽环节相配套选择穴盘 |
|  | 全自动穴盘育苗播种流水线 | 作业效率：≥300盘/小时 具有基质填充、压穴、播种、覆土、浇水等功能。 |  |
|  | 乘坐式全自动蔬菜移栽机 | 取苗方式：自动取苗 移栽行数：2行、4行 株距：20-60cm，可调 适用苗：钵苗 作业效率：≥20亩/人天 | 必备。与农艺、前后环节、设施相配套，轮距一致，满足农艺要求，部分机型还应考虑穴盘配套 |
|  | 手扶式全自动蔬菜移栽机 |  |  |
|  | 自走式半自动蔬菜移栽机 | 取苗方式：人工取苗 移栽行数：1行、2行、4行、8行、10行等 株距：20-60cm，可调 适用苗：钵苗、部分裸苗 作业效率：≥8亩/人天 |  |
|  | 悬挂或牵引式半自动蔬菜移栽机 |  |  |
|  | 种子编织机 | 编织速度：≥2000m/h | 选配。用于胡萝卜、白萝卜、洋葱等线性精量播种的种带编织 |
| 田间管理机械 | 动力喷雾机 | 药箱容积：≥300L 软管长度：≥50m，可按需加长 可搭配不同喷头 | 必备。主要用于设施内施药 |
|  | 自走式高地隙喷杆喷雾机 | 喷杆长度：6-12m 喷幅：8-14m | 设施选配、露地必备。用于叶菜、甘蓝类蔬菜植保，轮距与整地、行距配套。设施内以遥控式为宜 |
|  | 植保无人机 | 作业时间：≥10分钟 | 露地必备。用于露地蔬菜植保 |
|  | 臭氧发生器 | 电压：220v 具有定时等功能 | 选配。用于设施内物理防治病害 |
|  | 固定式或移动式喷滴灌系统（设备） |  | 必备。不影响其他机具作业为宜 |
|  | 节水灌溉（水肥一体）系统 |  |  |
|  | 中耕除草机 |  | 选配。与种植农艺配套，用于行间除草 |
| 环境调控机 械 | 卷帘机 |  | 必备。用于日光温室 |
|  | 卷膜机 |  | 必备。用于塑料大棚、连栋温室 |
|  | 通（放）风机 |  | 选配 |
|  | 热风炉 |  |  |
|  | 热泵 |  |  |
|  | 补光系统 |  |  |
|  | 二氧化碳发生器 |  |  |
|  | 设施蔬菜栽培物联网系统 |  |  |
| 收获搬运机 械 | 叶菜土上切割收获机 | 用于小青菜、茼蒿、豌豆苗、苋菜等蔬菜地面上切割收获 | 相应蔬菜必备。行走行距与种植垄距相配套，收获幅宽与种植幅宽相配套 |
|  | 叶菜土下切根收获机 | 用于菠菜、香菜等蔬菜土下切根收获 |  |
|  | 甘蓝类收获机 | 用于甘蓝类蔬菜单行收获 | 选配。收获幅宽与种植行距相配套 |
|  | 采收作业辅助平台 | 用于甘蓝类、叶菜类蔬菜辅助人工收获 | 相应蔬菜必备。行走行距与种植垄距配套 |
|  | 块茎类蔬菜收获机 | 用于白萝卜、胡萝卜、芋头、洋葱等单垄或双垄收获 | 相应蔬菜必备。行走行距与种植垄距配套 |
|  | 蔬菜采收搬运机（平台） | 履带式、轨道式或轮式。 载重量：≥100kg | 选配 |
|  | 采摘机器人 | 用于智能化园区茄果类 | 选配 |
| 收获后处理机械 | 蔬菜清洗（整理）机 | 用于蔬菜收获后残叶、泥土、虫卵等清洗（清理）。 | 选配 |
|  | 分级机 | 用于西红柿、黄瓜等蔬菜分级 | 选配 |
|  | 包装机 | 热收缩膜蔬菜包装机、装盘机等机具 | 选配 |
|  | 预冷机 | 用于蔬菜采收后预冷。 单次预冷量：≥500kg | 选配 |
|  | 低温保鲜库 | 库容：≥200m³ | 必备 |
|  | 蔬菜废弃物处理设备 | 残膜回收机、蔬菜秸秆粉碎机、发酵制肥装备 | 选配 |

抄送：农业农村部农机化司，农业农村部农机化总站，省农业技术推广总站、省畜牧总站、省渔业技术推广中心、省农机试验鉴定站、省农机技术推广站、省农机具开发应用中心、省现代农业装备科技示范中心。

江苏省农业农村厅办公室                   2021年8月10日印发