附件1

省农业农村厅包片指导联系分工表

总负责：沈毅 副厅长

| 包片负责人 |  | 配合处室 （单位） | 时间 | 包片设区市 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 | 职务 |  |  |  |
| 张耀春 | 厅农机装备处 处长 | 省农机试验鉴定站 省农机推广站 | 10月上旬 至11月下旬 | 南京市 |
|  |  |  |  | 泰州市 |
|  |  |  |  | 镇江市 |
| 陈新华 | 省农机推广站 站长 | 厅农机装备处 省农机推广站 | 10月上旬 至11月下旬 | 南通市 |
|  |  |  |  | 扬州市 |
|  |  |  |  | 盐城市 |
| 徐金德 | 省农机化服务站 站长 | 厅农机装备处 省农机化服务站 | 10月上旬 至11月下旬 | 苏州市 |
|  |  |  |  | 无锡市 |
|  |  |  |  | 常州市 |
| 谢建水 | 厅农机装备处 副处长 | 厅农机装备处 省农机试验鉴定站 省农机化服务站 | 10月上旬 至11月下旬 | 徐州市 |
|  |  |  |  | 连云港市 |
|  |  |  |  | 淮安市 |
|  |  |  |  | 宿迁市 |

附件2

江苏省秋粮机收减损工作计划表

| 联系人 姓名 | 单位 | 职务（职称） | 联系方式（座机／手机） | 电子邮箱 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 拟组织开展秋粮机收减损 比武竞赛活动场次 |  | 比武竞赛活动重点地区 （明确到县（市、区）） | 拟开展机收减损技能 培训场次 | 预计参与机收减损 技能培训人次 |

附件3

2021年秋粮机收减损技术指导意见

当前，秋粮逐渐进入收获期，为做好玉米、水稻机械化收获和烘干，应对可能出现的灾害天气，完善机收和防灾减灾农机化技术措施，实现机收减损、颗粒归仓，特制定2021年秋粮机收减损技术指导意见如下。

一、减损收获

（一）适期机收

玉米成熟的标志是植株的中、下部叶片变黄，基部叶片干枯，果穗变黄，苞叶干枯成黄白色而松散，籽粒脱水变硬乳线消失，微干缩凹陷，籽粒基部（胚下端）出现黑帽层，并呈现出品种固有的色泽，玉米籽粒含水率15-25%，此时应进行收获。玉米适收期因品种、播期及生产目的而异。机械收获时，如遇雨季或品种易落粒、折秆、掉穗、穗上发芽等情况，应适当提前收获。确定收获期时，还要根据当时的天气情况、品种特性和栽培条件，合理安排收获顺序，做到因地制宜、适时抢收，减少损失，确保颗粒归仓。

水稻成熟的标志是谷粒全部变硬，多数穗颖壳变黄，穗轴上干下黄，有70%的枝粳已干枯，每穗谷粒颖壳95%以上变黄，稻谷籽粒含水率15～28%，此时应进行收获。一般南方中籼稻为齐穗后30～35天，晚籼稻为齐穗后35～40天，中晚粳稻为齐穗后40～45天；北方单季稻区齐穗后45～50天收获。根据不同田块选择合适的收获机械，选择晴好天气，及时收割。在易发生自然灾害或复种指数较高的地区，为抢时间，可提前至九成熟时开始收获。联合收获应在雨、露水基本消退后作业；分段收获应在完熟前4～5天收割，适时脱粒。

（二）机械准备

应选用带茎秆切碎和抛洒装置的收获机作业，便于秸秆还田和埋茬作业。作业前应对收获机械进行检查、调试、维修和保养，保证机械性能良好。认真检查行走、转向、割台、输送、脱粒清选（或剥皮）、卸粮等机构的运转、传动、间隙等情况。同时，应做好田间杂物清除，并根据收割方式开出收割道。

（三）技术要求

1.试收

开始收获或更换收获品种时应进行试收，试收长度10～15米，仔细查看有无漏割、堵塞等异常情况。按照作业质量标准检测试收效果（检测损失率、含杂率和破碎率等），玉米籽粒收获机和水稻收割机应对相应工作部件（风机进风口开度、振动筛筛片角度、凹板间隙、拨禾轮位置、割刀离田表高度等）适当调整；玉米果穗收获机应对摘穗辊（或拉茎辊与摘穗板）的转速、间隙，压送器与剥皮辊间距适当调整。调整后，应再次试收检测，直至达到作业质量标准。

2.选择适收机型

玉米果穗收获：对种植中晚熟品种和晚播晚熟的地块，玉米籽粒含水率在25%～35%时，应采取机械摘穗的收获方式，待果穗籽粒含水率降至25%以下时，再用机械脱粒。玉米籽粒直收：对一些种植早熟品种的地块，当籽粒含水率在25%以下或北方地区白天室外气温降至-10℃时，可利用玉米联合收获机直接脱粒收获，优先选用纵轴流低破碎玉米籽粒收获机。收获机割台行距与种植行距相匹配，割台割行中心距与种植行距相差在±5厘米以内。

水稻生长高度为55～110厘米、穗幅差≤25厘米，或收割难脱粒品种（脱粒强度大于180克），建议采用半喂入收割机。作物高度超出110厘米时，可以适当增加割茬高度，对半喂入联合收割机适当调浅脱粒喂入深度。收割易脱粒品种（脱粒强度小于100克）或采用高留茬收获时，建议使用全喂入收割机。有分段收获需求的水稻，采用割晒机收割。

3.规范驾驶操作

玉米收获作业要求对行收获，应尽量避免横向收割；水稻收割作业行驶一般选用向心回转法。作业时应根据玉米、水稻作物品种、株高、产量、成熟度及秸秆含水率等因素选择适宜的作业前进速度，通过前进速度、割茬高度及工作幅宽来调整喂入量，使机器在正常负荷下工作，减少夹带损失，防止堵塞。作业时应保持发动机在额定转速，保持机器直线行驶作业。转弯时应停止收割，采用倒车法转弯或兜圈法直角转弯，应避免边收割边转弯，以防压倒造成漏割损失。在负荷允许、收割机技术状态完好的情况下，控制好作业速度，尽量满幅或接近满幅工作，以提高作业效率。当玉米行距宽窄不一，可不必满幅作业，避免剐蹭相邻行茎秆，导致植株倒折及果穗掉落。

4.秸秆留茬还田

收获同时尽量实现秸秆全量还田，将秸秆切碎均匀抛于田面。玉米秸秆粉碎长度应不大于10 厘米，水稻秸秆粉碎长度应不大于10厘米，抛撒不均匀度不大于30%。还田机作业时，既要保证秸秆粉碎质量，又应避免还田刀具太低打土，造成损坏。定期检查切割粉碎质量和留茬高度，根据情况随时调整。

留茬高度应根据当地农艺要求而定，一般玉米收获留茬高度为10厘米左右，也可高留茬30～40厘米，后期再进行秸秆处理。采用保护性耕作技术种植的玉米，收获时留茬高度尽可能控制在10～25厘米，以利于根茬固土，防风固沙。北方一季粳稻秸秆留茬高度一般不超过10厘米，其他地区水稻留茬高度在15厘米以下，便于翻耕和秸秆还田。

5. 过熟作物收割

玉米过度成熟时，茎秆过干易折断、果穗易脱落，脱粒后碎茎秆增加易引起清选分离困难，收获时应适当降低前行速度，适当调整清选筛开度，也可安排在早晨或傍晚茎秆韧性较大时收割。水稻完全成熟后，谷粒由黄变白，枝梗和谷粒都变干，特别是经过霜冻之后，晴天大风高温，穗茎和枝梗易折断，这时收获需注意：尽量降低留茬高度，一般在10～15厘米，但要防止切割器“入泥吃土”，并且严禁使用半喂入收割机收获，以减少切穗、漏穗。

6.水稻分段收获

水稻割晒作业对天气要求较高，割晒前后需要5-7天的晴好天气，若遇连续阴雨天气，易导致割晒水稻塌铺。割晒前，提前排干稻田水，地面坚实不陷车，使收割机能够正常作业。割晒时，横插竖割，铺放整齐、与插秧方向为70～90度，不塌铺、不散铺、不顺綹，穗头不着地，防止干湿交替、降低品质。捡拾作业时，宜在水稻割铺后晾晒3～5天、稻谷水分降至16%～18%左右时捡拾，应不压铺，不丢穗，捡拾干净。

7.作业质量

按照《玉米收获机械》（GB/T 21962-2020），正常作业条件下，玉米果穗收获作业质量标准：总损失率≤3.5%，籽粒破碎率≤0.8%，苞叶剥净率≥85%，含杂率≤1.0%；玉米籽粒收获作业质量：总损失率≤4.0%，籽粒破碎率≤5.0%，含杂率≤2.5%。

按照《全喂入联合收割机 技术条件》（JB/T 5117-2017）、《半喂入联合收割机 技术条件》（GB/T 20790-2006）、《割晒机 技术条件》（JB/T 7733-2007），正常作业条件下，水稻收获作业质量标准：全喂入水稻联合收割机总损失率≤2.8%，破碎率≤1.5%，含杂率≤2.0%；半喂入水稻联合收割机总损失率≤2.5%，破碎率≤0.5%，含杂率≤1.0%；割晒机收割水稻应铺放整齐、位置正确、无漏割，损失率≤1％。

（四）倒伏作物收割

1、收获倒伏玉米

（1）选择适宜收获机械。①宜选用割台长度长、倾角小、分禾器尖能够贴地作业的高性能玉米收获机。②对于有积水或土壤湿度大的地块，宜选用履带式或加装半履带收获机，防止陷车。③对于倒伏严重且植株折断比率较高或有青贮饲料需求的地方，宜选用具有籽粒破碎功能的青贮玉米收获机。

（2）做好机具调试改装。①加长扶禾装置。在收获机割台上加长分禾尖或加装倒伏扶禾装置，增加扶禾作业行程，适当减小割台倾角，使倒伏玉米更加平顺进入割台。②加装强制喂入装置。通过加装辅助拨禾轮或螺旋扶倒器，增加作物强制喂入功能，使玉米秸秆喂入割台前尽量扶正，有条件的地区也可加装动力挠爪，进一步提高倒伏玉米归集喂入质量。③改装内部功能结构。视情将铁胶混合剥皮辊改装为全胶剥皮辊，提高扒皮效果，防止铁辊沟槽粘连泥土降低作业效果；将排杂辊改为浮动状态，加装强力风机，将喂入割台的玉米整株有效排出；针对籽粒收获机，调整脱粒滚筒转速和凹板间隙，避免过度揉搓，防止茎叶中的水分过多附着于玉米籽粒。

（3）合理选择收获方式。①确定收获方向。对于玉米倒伏方向与种植行垂直的玉米宜采取对行收割方式；对于倒伏方向与种植行平行的作物宜采取逆向对行收割方式。②降低作业速度。收获时通过降档加油门方式匀速作业，使喂入速度与脱粒速度相协调，防止倒伏后玉米籽粒湿度较高和果穗粘连泥土等原因造成的堵塞。③降低割台高度。视玉米倒伏情况，调整收获机分禾器尖与地面的距离，尽量扶起倒伏玉米，割台要及时清理，防止秸秆和泥土在割台堆积。④停用还田装置。断开秸秆还田装置动力或将该装置提升至最高位置，防止漏收玉米果穗被打碎，方便人工捡拾，减少收获损失。需要秸秆还田的可利用秸秆粉碎还田机进行再次作业。

2、收割倒伏水稻

（1）改善作业条件。收割倒伏水稻或在较为泥泞的湿田中收割前，应提前2-3天排干田中积水，以减缓倒伏密闭造成秸秆和稻谷的腐烂。收割时间最好选择晴天、空气干燥的时间段，以利作物切割、输送、脱粒，减少损失。

（2）选择合适方式。全喂入联合收割机收割倒伏水稻时，调节拨禾轮与割刀的相对位置，并将割台降至适宜高度，原则上倒伏角小于45度时采取顺割；倒伏角在45～60度时采取逆割；倒伏角大于60度时，应通过安装“伏倒器”和“防倒伏弹齿”装置，提高对倒伏水稻的收获适应性。选择半喂入联合收割机收割，倒伏角大于75度时采取顺割并调快扶禾（链条）速度，倒伏角小于75度时顺割逆割均可。

（3）规范驾驶操作。收割时先放慢作业速度，少量依次作业，档位放在低速档上，保持最大油门，经常检查凹板筛、清选筛是否堵塞，并及时清除割刀和喂入筒入口处堆积的泥土和秸秆。

二、机械烘干

（一）机具选配

收获后的玉米、水稻含水率不适合直接储藏或自然晾晒条件不够，应采用谷物烘干机及时烘干。谷物烘干机根据农业生产结构、作物产量、烘干批次、生产规模配置。机械化烘干作业应遵循就近烘干原则，提前联系社会化服务组织，提前统筹安排，科学合理拉运，做到随收随烘，避免湿粮长期堆放。

1、选用适宜机型

玉米籽粒烘干多选用顺流、顺逆流、顺混流等多段烘干—缓苏连续式烘干机械进行作业。玉米采取果穗收获方式，果穗应离地储存，通风降水，籽粒含水率降至25%以下采用脱粒机脱粒再烘干；采取籽粒收获方式时，应及时采用连续式粮食烘干机进行烘干。宜选用燃气、生物质等环保热源。

稻谷烘干机：小产粮区、优质稻等宜选用循环式烘干机，大产粮区、商品粮等可选用连续式混流、顺混流烘干机。宜选用燃气、生物质、热泵等环保热源，长江以南的华南、华中地区优先选用热泵烘干机。

燃油和生物质不宜采用直接加热烘干的方式，应采用间接加热，生物质炉的烟气和燃油炉（燃烧不净）的烟气不应进入烘干机直接加热粮食，避免粮食产生的有害物质苯并芘超标，造成粮食污染，危害人身健康。

2、配备设施设备

根据需要配装用于暂存谷物的仓储设备，钢板仓的容料量应为烘干机处理量（批处理量）的1-1.5倍，烘干后的玉米、稻谷上市销售前应进入仓储设备（如仓、房、罩棚等）存放，仓储设备应清洁、干燥、通风、无虫害和鼠害。严禁与有毒、有腐蚀性，易发霉、有异味的物品混存。增配一定的辅助设备，如粮食清选机、提升机等。配备谷物水分检测所需的烘箱、精密天平等仪器设备，不宜采用没有校准的快速水分测试仪直接检测谷物水分。

（二）检查调试

烘干作业前应对烘干机进行检查、调试、维修和保养，调试合格且所有机械设备空车运转正常后开始作业。电机的转动方向正确、三角带的松紧程度适当；声光报警装置运转正常，温度传感器、热电偶应校对一次；附属设备空车连续正常运转2小时以上，热风炉提前烘炉、调试。烘干系统各减速机添加足量的润滑机油，传动轴承添加足量的润滑脂。

连续式烘干机作业前应测试谷物水分，设定热风温度和排粮转速。当进机或出机粮食水分较高时，应降低排粮转数，增加降水幅度，或适当提高热风温度，加快降水速度；当进机粮食水分较低或出机粮食水分较低时，应适当提高排粮转数或热风温度。三级加热的顺流、顺逆流、顺逆混流烘干机烘干饲料、食品、淀粉用玉米的热风温度分别为：140～170℃、110～150℃、110～160℃；横流式烘干机分别为：90～100℃、70～80℃、80～90℃；混流式烘干机分别为：120～140℃、100～130℃、100～130℃，一级加热的烘干机应取上述热风温度的中、下值，烘干粉质玉米时，热风温度应使用下限值或再适当降低。

循环式烘干机作业前应校准水分仪和设定热风温度，横流式循环烘干机烘干粳稻、晚籼稻的热风温度分别为：53～58℃、55～60℃；混流式烘干机分别为：55～60℃、60～65℃。

（三）技术要点

1.烘前处理

玉米、稻谷烘干前宜进行初清，含杂率≤2%，稻谷带芒率不大于15%，不得有泥土、沙石、长茎秆、麻袋绳、聚乙烯膜等杂物。烘干前，需测定谷物的初始含水率，同一批烘干的稻谷、玉米水分不均度应≤3%。当循环式烘干机进机稻谷水分差大于3%到6%，应先进行冷风循环干燥到水分差不大于3%时开始干燥；当稻谷水分差大于3%且稻谷水分大于26%，应边进湿稻谷边通冷风（自然风）循环干燥，直到机内稻谷水分差不大于3%且稻谷水分不大于26%时开始干燥，节省能源且保证稻谷质量。

接收湿粮堆放时，水分差大于3%的应分堆摆放，水分差异大于3%的粮食宜分别进行烘干，且应先烘干大水分、后烘干小水分的粮食。环境温度20℃以上的地方，暂存粮堆下应放置地上笼并进行通风。粉质玉米（软粒型玉米）和硬质玉米（燧石种玉米）应分别暂存、分别干燥。

2.烘干工艺

玉米连续式烘干机干燥工艺：（1）干燥→缓苏→冷却，干燥缓苏段或换向段应不少于2个，玉米籽粒温度不超过50℃，最大不超过55℃。当环境温度大于25℃、水分大于26%时，收获后尽量在15小时内进行烘干，水分越大，应越短时间内进行烘干，否则玉米会变质、霉变，降低玉米品质。（2）玉米水分大于32%（种子除外）时，宜采用二次干燥工艺。

稻谷干燥工艺：（1）循环式烘干机，多次干燥→缓苏→冷却，烘干至标准含水量（籼稻≤13.5%，粳稻≤14.5%）。烘干稻谷受热温度40℃以下为好，最高不超过43℃，采取短时间加热长时间缓苏，干燥缓苏比为3：1—7：1，且要控制一次降水幅度不大于1.5%，防止增大爆腰率。（2）连续式烘干机必须是带有多段缓苏的烘干机，且要控制一次降水幅度不大于8%。

优先采用不落地干燥工艺，即稻谷收获后，不在地上堆放，直接清选—烘干。当环境温度大于25℃、稻谷水分大于24%时，收获后10小时内进行烘干，水分越大，应越短时间内进行烘干，否则会变黄、霉变等，不能烘干的应在通风仓内保持通风。

3.规范操作

粮食烘干作业期间应时刻注意热风温度仪表数值变化，记录在线水分测试仪的显示参数，并填写粮食烘干生产记录表。当烘干机运行稳定时，一般不再调整热风温度，根据出机粮食水分大小，适量调整排粮转速。经常检查烘干机内的排粮是否通畅，发现堵塞及时清理。严格控制热风炉温度和热风温度，防止热风温度过高造成粮食热损伤或烘干机着火。烘干机故障停机时，关闭故障点前所有连动设备，停止进粮；停机时间不长可不必熄灭热风炉，应关闭鼓风机；停机后每2小时排粮2～3分钟，防止粮食结拱。烘干机烘干期结束或停机时间超过48小时时，应从前至后依次关闭烘干机前的设备；随着烘干机内粮食逐渐排空，自上而下关闭热风机及进风闸门；逐步减少热风炉的燃料加入量，降低炉温，直至停炉；转动冷风机直至粮食完全排空，避免粮食浪费。

4.作业质量

玉米烘干作业质量标准：破碎率增值≤0.5％。干燥不均匀度：降水幅度≤5％：≤1％，5％＜降水率≤10％：≤1.5％。降水率＞10％：≤2％；玉米裂纹率增值：降水幅度≤5%：≤20%，5%＜降水幅度≤10%：≤25%，降水幅度＞10%：≤30%。烘后色泽气味无明显变化，无热损伤粒、焦糊粒。

稻谷烘干作业质量标准：破碎率增值≤0.3%。干燥不均匀度：循环式：≤1%；连续式：降水幅度≤5％：干燥不均匀度≤1％，5％＜降水率≤10％：干燥不均匀度≤1.5％，降水率＞10％：干燥不均匀度≤2％。爆腰率增值：循环式：≤2%、连续式≤3%。烘后色泽气味无明显变化，无热损伤粒、焦糊粒。

附件4

大豆机械化收获减损技术指导意见

本技术指导意见适用于大豆机械化联合收获和分段收获。在一定区域内，大豆品种及种植模式应尽量规范一致，大豆及田块条件适于机械化收获，农机手应选择与大豆种植行距、适宜收获方式对应的收割机并提前检查调试好机具，确定适宜收获期，严格按照大豆机收作业质量标准和操作规程，注意安全生产，减少收获环节损失，提高生产作业质量和效率。

一、作业前机具检查调试

开始作业前要保持机具良好技术状态，预防和减少作业故障，提高工作质量和效率。应做好以下检查准备工作。

（一）机具检查

驾驶操作前要检查各操纵装置功能是否正常；离合器、制动踏板自由行程是否适当；发动机机油、冷却液是否适量；仪表板各指示是否正常；轮胎气压是否正常；传动链、张紧轮是否松动或损伤，运动是否灵活可靠；检查和调整各传动皮带的张紧度，防止作业时皮带打滑；重要部位螺栓、螺母有无松动；有无漏水、渗漏油现象；割台、机架等部件有无变形等，机械收割保证刀片锋利，人工收割刀要磨快，减少损失。备足备好田间作业常用工具、零配件、易损件及油料等，以便出现故障时能够及时排除。

（二）试割

正式开始作业前要选择有代表性的地块进行试割。试割作业行进长度以50米左右为宜，根据作物、田块的条件确定适合的作业速度，对照作业质量标准仔细检测试割效果（损失率、破碎率、含杂率，有无漏割、堵塞、跑漏等异常情况），并以此为依据对相应部件（如拨禾轮转速、拨禾轮位置、割刀频率、脱粒滚筒转速、脱粒间隙、导流板角度、作业速度、风机转速、风门开度、筛子开度、振动筛频率等）进行调整。调整后再进行试割并检测，直至达到质量标准和农户要求为止。作物品种、田块条件有变化时要重新试割和调试机具。试割过程中，应注意观察、倾听机器工作状况，发现异常及时解决。

二、确定适宜收获期

准确判断确定适宜收获期，防止过早或过晚收获对大豆的产量和品质产生不利影响，实现大豆丰产增收。

（一）机械联合收获期的确定

机械收获的最佳收获期在黄熟期后至完熟期之间，此期间大豆籽粒含水率在15％-25％，茎秆含水率45％-55％，豆叶全部脱落，豆粒归圆，摇动大豆植株会听到清脆响声。

（二）分段收获期的确定

分段收获方式的最佳收获期为黄熟期，此时叶片脱落70％-80％，籽粒开始变黄，少部分豆荚变成原色，个别仍呈现青绿色。

（三）选择适宜作业时段

收割大豆应该选择早、晚时间段收割；避开露水时段，以免收获的大豆产生“泥花脸”；避开中午高温时段，以免炸荚造成损失。

三、减少机收环节损失的措施

作业前要实地察看作业田块、种植品种、自然高度、植株倒伏、大豆产量等情况，调试好机具状态。作业过程中，严格执行作业质量要求，随时查看作业效果，发现损失变多等情况要及时调整机具参数，使机具保持良好状态，保证收获作业低损、高效。

（一）检查作业田块

检查去除田里木桩、石块等硬杂物，了解田块的泥脚情况，对可能造成陷车或倾翻、跌落的地方做出标识，以保证安全作业。对地块中的沟渠、田埂、通道等予以平整，并将地里水井、电杆拉线、树桩等不明显障碍进行标记。

（二）选择合适的收获方式

东北春大豆及黄淮海夏大豆产区宜选择联合收获方式，南方大豆产区依据种植模式和天气情况，合理选择联合收获方式与分段收获方式。

1．联合收获

采用联合收割机直接收获大豆，首选专用大豆联合收割机，也可以选用多用联合收割机或借用小麦联合收割机，但一定要更换大豆收获专用的挠性割台。大豆机械化收获时，要求割茬高度一般在4-6厘米，要以不漏荚为原则，尽量放低割台。为防止炸荚损失，要保证割刀锋利，割刀间隙需符合要求，减少割台对豆枝的冲击和拉扯；适当调节拨禾轮的转速和高度，一般早期的豆枝含水率较高，拨禾轮转速可适当提高，晚期的豆枝含水率较低，拨禾轮转速需要相对降低，并对拨禾轮的轮板加橡皮等缓冲物，以减小拨禾轮对豆荚的冲击。在大豆收割机作业前，根据豆枝含水率、喂入量、破碎率、脱净率等情况，调整机器作业参数。一般调整脱粒滚筒转速为500-700转／分，脱粒间隙30-35毫米。在收获时期，一天之内豆枝和籽粒含水量变化很大，同样应根据含水量和实际脱粒情况及时调整滚筒的转速和脱粒间隙，降低脱粒破损率。要求割茬不留底荚，不丢枝，机收作业时按照《大豆联合收割机 作业质量》NY／T 738-2020标准执行，损失率≤5％，含杂率≤3％，破碎率≤5％，茎秆切碎长度合格率≥85％，收割后的田块应无漏收现象。

2．分段收获

分段收获有收割早、损失小，炸荚、豆粒破损和泥花脸少的优点。割晒放铺要求连续不断空，厚薄一致，大豆铺底与机车前进方向呈30度角，大豆铺放在垄台上，豆枝与豆枝之间相互搭接，以防拾禾掉枝，做到底荚割净、不漏割，拣净，减少损失。割后5-10天，籽粒含水量在15％以下，及时拾禾脱粒。要求综合损失不超过3％，拾禾脱粒损失不超过2％，收割损失不超过1％。

（三）选择适用机型

1.北方春大豆产区

主要采用大型大豆联合收割机或改装后的大型自走式稻麦联合收割机。

2.黄淮海夏大豆产区

主要采用中型的轮式大豆收割机或改装后的小麦联合收割机。

3.南方大豆产区

主要采用小型履带式大豆联合收割机或改装后的水稻联合收割机。

4.机具调整

改装后的稻麦联合收割机用于收割大豆，应注意适合于大豆收割的关键作业部件更换和作业参数调整。

（1）大豆专用割台。更换适合于大豆收割的挠性割台，并依据收获大豆植株高度调整拨禾轮前后位置、上下位置，依据收获大豆底荚高度调整割台高度使割刀离地高度约5-10厘米。

（2）脱粒分离系统。更换适合于大豆收获作业的脱粒分离系统，中小型联合收割机建议采用闭式弓齿脱粒滚筒，大型联合收割机建议采用“纹杆块＋分离齿”式复合脱粒滚筒，凹板筛建议采用圆孔凹板筛，脱粒滚筒与凹板筛在结构、尺寸上应做到匹配，确保脱粒间隙在30-35毫米。

（3）清选系统。中小型联合收割机可采用常规鱼鳞筛，以调整风机转速、鱼鳞筛开度等清选作业参数为主，有条件的可改装导风板结构，增加风道数量至3个；大型联合收割机建议使用加长鱼鳞筛，有条件的可在筛面安装逐稿轮。

（4）籽粒输送系统。更换适合于大豆低破碎的输送系统，升运器建议采用勺链式升运器，复脱搅龙建议采用尼龙材质搅龙。

（四）正确开出割道

作业前必须将要收割的地块四角进行人工收割，按照机车的前进方向割出一个机位。然后，从易于机车下田的一角开始，沿着田的右侧割出一个割幅，割到头后倒退5-8米，然后斜着割出第二个割幅，割到头后再倒退5-8米，斜着割出第三个割幅；用同样的方法开出横向方向的割道。规划较整齐的田块，可以把几块田连接起来开好割道，割出三行宽的割道后再分区收割，提高收割效率。

（五）选择行走路线

行走路线最常用的有以下两种：1.四边收割法。对于长和宽相近、面积较大的田块，开出割道后，收割一个割幅到割区头，升起割台，沿割道前进5-8米后，边倒车边向右转弯，使机器横过90度，当割台刚好对正割区后，停车，挂上前进挡，放下割台，再继续收割，直到将大豆收完。2.左旋收割法。对于长宽相差较大、面积较小的田块，沿田块两头开出的割道，长方向割到割区头，不用倒车，继续前进，左转弯绕到割区另一边进行收割。

（六）选择作业速度

作业过程中应尽量保持发动机在额定转速下运转，机器直线行走，避免边割边转弯，压倒部分大豆造成漏割，增加损失。地头作业转弯时，不要松油门，也不可速度过快，防止清选筛面上的大豆甩向一侧造成清选损失，保证收获质量。若田间杂草太多，应考虑放慢收割机前进速度，减少喂入量，防止出现堵塞和大豆含杂率过高等情况。

（七）收割潮湿大豆

在季节性抢收时，如遇到潮湿大豆较多的情况，应经常检查凹板筛、清选筛是否堵塞，注意及时清理。有露水时，要等到露水消退后再进行作业。

（八）收割倒伏大豆

收获倒伏大豆时，可通过安装“扶倒器”和“防倒伏弹齿”装置，尽量减少倒伏大豆收获损失，收割倒伏大豆时应先放慢作业速度，原则上倒伏角小于45度时顺向作业；倒伏角45度-60度时逆向作业；在倒伏角大于60度时，要尽量降低收割速度。

（九）规范作业操作

作业时应根据大豆品种、高度、产量、成熟程度及秸秆含水率等情况来选择作业挡位，用作业速度、割茬高度及割幅宽度来调整喂入量，使机器在额定负荷下工作，尽量降低夹带损失，避免发生堵塞故障。收割采用“对行尽量满幅”原则，作业时不要“贪宽”，收割机的分禾器位置应位于行与行之间，避免收割机的行走造成大豆的抛撒损失。采用履带式收割机作业的时候，要针对不同湿度的田块对履带张紧度进行调整，泥泞地块适当调紧一些，干燥地块适当调松，以提高机具通过能力、减少履带磨损。要经常检查凹版筛和清选筛的筛面，防止被泥土或潮湿物堵死造成粮食损失，如有堵塞要及时清理。

（十）在线监测

有条件的可以在收割机上装配损失率、含杂率、破碎率在线监测装置，驾驶员根据在线监测装置提示的相关指标、曲线，适时调整行走速度、喂入量、留茬高度等作业状态参数，以保持低损失率、低含杂率、低破碎率的良好作业状态。

四、培训与监督

机手、种植户和从事收获质量监督的乡镇农机管理人员应经过培训，掌握大豆品种、含水率、种植模式、收割地形等方面的农艺知识，掌握收割机的正确使用、维护保养知识以及作业质量标准要求。鼓励种植户与机手签订收获作业损失协议，乡镇农机管理人员可通过巡回检查监督作业损失等情况，并在损失偏大或出现其它不合乎要求情形时，要求机手调整，仍然不合要求的，应更换作业机器。

附件5

水稻联合收割机收获损失率测定方法

1、范围

本文件规定了水稻收获时联合收割机（包括轮式和履带式，全喂入式和半喂入式）收获损失率简易测定方法。

本文件适用于2021年全国粮食机收减损技能大比武活动，供各分赛区参照执行，各分赛区可根据实际情况调整测定方法。

2、依据标准

GB/T 5262-2008	农业机械试验条件 测定方法的一般规定

GB/T 5667-2008	农业机械 生产试验方法

NY/T 498-2013	水稻联合收获机械作业质量

3、术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1 自然落粒

在收获（割）之前掉落的籽粒和稻穗。

3.2 倒伏程度

用不倒伏、中等倒伏和严重倒伏表示。穗头根部和茎秆基部连线与地面垂直线间的夹角，在0°-30°为不倒伏，30°-60°为中等倒伏，60°以上为严重倒伏。

3.3 损失率

收获作业后，联合收割机各部分损失籽粒质量占应收籽粒总质量的百分比。

4、测量工具和辅助设备

见下表。

| 序号 | 名称 | 要求 | 数量 | 用途 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电子天平 | 精度0.1g | 1台 | 损失籽粒质量测定 |  |
| 2 | 测亩仪 |  | 1台 | 测定收获作业面积 | 可用手机APP 测亩易代替 |
| 3 | 计时器 |  | 1台 | 测定收获作业时间 | 可用手机代替 |
| 4 | 钢卷尺 | 5m | 1个 | 测定联合收割机工作幅宽 |  |
| 5 | 钢直尺 | 50cm | 1个 | 测定收获后留茬高度 |  |
| 6 | 剪刀 |  | 1把 | 麦穗处理 |  |

5、作业条件

5.1 农艺条件

水稻宜处于蜡熟末期至完熟期、不倒伏，产量不低于当地平均产量水平；籽粒含水率在15％-28％之间；收割后割茬高度应符合当地农艺要求（由县级农业农村部门提出）。

5.2 地块条件

地块相对集中连片（20分钟作业时间内不需要进行地块转移），地表应不陷脚、无积水，田块无明显杂草，地块内电线杆等障碍物较少。

5.3 环境条件

不应在雨天或雨后收割，风力应小于5级，应在露水消散后作业。

5.4 机具条件

机具应提前进行检查和保养，做好机具调试，可在临近地块进行试割，确保机具达到正常作业状态。收获作业时，联合收割机应处于收获作业标准档位，以正常的作业速度作业。

6、作业条件判定

6.1 按照上文判定农艺条件、地块条件、环境条件和机具条件等是否符合，符合条件的作为标准工况进行评测，按照下文测定方法进行测评。

6.2 不符合标准工况条件，如地块湿滑、有积水，水稻过熟或倒伏，雨天或露水等特殊条件，鼓励机手自愿挑战，参照下文测定方法进行测评。

7、测定方法

7.1 按照上文作业条件与机手确定收获地块，进行20分钟收获作业，使用测亩仪测其面积，记录作业面积。

7.2 按照GB／T 5667-2008《农业机械 生产试验方法》6.1.2的规定测算作业小时生产率。

E=s/h

式中：S-实际收获作业面积，单位为：亩，由测亩仪直接测出；h-作业时间，单位为：小时，本活动中h＝0.333；E-作业小时生产率，单位为：亩／小时。

7.3 按照下列公式测算单位幅宽作业小时生产率。

EL=E/L

式中：L-联合收割机工作幅宽，单位为：米；EL-单位幅宽作业小时生产率，单位亩／小时·米

7.4 收获作业后，在收割机稳定作业区域，往返两个行程内随机选取两个取样区，每个区域为沿联合收割机前进方向长度1m（割幅大于2m时，取长度0.5m），宽为联合收割机工作幅宽。

7.5 分别收集各取样区域内夹杂在秸秆和杂余内的籽粒、穗头（不含超出取样区域部分）上未脱净的籽粒和掉落在地面的籽粒，脱粒去杂后称其质量（忽略自然落粒），按照下列公示计算每个取样区的损失率。

式中：Si-第i个取样区损失率，单位为：％；Wi-第i个取样区内水稻籽粒损失质量，单位为：克；M-单位面积水稻籽粒产量，单位为：千克／亩。

7.6 因测定时间和条件有限，本次活动中，以近三年（2018年、2019年、2020年）当地（县级行政区划）水稻平均亩产量代替单位面积水稻籽粒产量，数据由当地农业农村局在活动测评开始前提供给专家小组；忽略自然落粒影响。

7.7 按照下列公式计算平均损失率。

式中：S-平均损失率，单位为：％；n一取样点数量，单位为：个，本活动中n＝2。

附件6

玉米收获机损失率测定简易方法

1 适用范围

本文件规定了玉米收获机（包括摘穗式玉米收获机、玉米籽粒联合收获机、穗茎兼收玉米收获机）损失率简易测定方法。

本文件仅适用于玉米收获作业后，损失率简易测定。

2 依据标准

GB/T 5262-2008	农业机械试验条件 测定方法的一般规定

GB/T 5667-2008	农业机械 生产试验方法

NY/T 1355-2007	玉米收获机 作业质量

NY/T 498-2013	水稻联合收割机 作业质量

3	术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1 自然落粒

在玉米收获（割）之前掉落的籽粒和果穗。

3.2 损失率

收获作业后，收获机各部分损失籽粒质量占应收籽粒总质量的百分比。

4 测量工具和辅助设备

见下表。

| 序号 | 名称 | 要求 | 数量 | 用途 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电子天平 | 精度0.1g | 1台 | 损失籽粒质量测定 |  |
| 2 | 测亩仪 |  | 1台 | 测定收获作业面积 | 可用手机APP 测亩易代替 |
| 3 | 籽粒水分速测仪 |  | 1台 | 测定玉米籽粒含水率 |  |
| 4 | 计时器 |  | 1台 | 测定收获作业时间 | 可用手机代替 |
| 5 | 钢卷尺 | 5m | 1个 | 测定收获机工作幅宽和确定取样区 |  |
| 6 | 标杆 |  | 8根 | 标示测区范围 | 可使用竹竿等 |
| 7 | 取样袋 |  | 若干 | 放置玉米籽粒样品 | 可使用自封袋 |

5 测定条件

5.1 农艺条件

玉米宜处于蜡熟末期至完熟期，不倒伏；收割后割茬高度应符合当地农艺要求。

5.2 地块条件

地块相对集中连片，地势平坦，非坡地，地块内电线杆等障碍物较少。

5.3 环境条件

不应在雨天或雨后收割，风力应小于5级，应在露水消散后作业。

5.4机具条件

机具应提前进行检查和保养，做好机具调试，可在临近地块进行试割，确保机具达到正常作业状态。收获作业时，玉米收获机应处于收获作业标准档位，以正常的作业速度作业。

6 测定方法

6.1 按照上文作业条件与机手确定收获地块后，进行收获作业，使用测亩仪测其面积，记录作业面积；使用计时器测定作业时间，记录作业时间。

6.2 按照GB／T 5667-2008《农业机械 生产试验方法》6.1.2的规定测算作业小时生产率。

E=S/T

式中：S-实际收获作业面积，单位为：亩，由测亩仪直接测出；T-作业时间，单位为：小时；E-作业小时生产率，单位为：亩／小时。

6.3 按照下列公式测算单位幅宽作业小时生产率。

EL=E/L

式中：L-玉米收获机工作幅宽，单位为：米；EL-单位幅宽作业小时生产率，单位亩／小时·米。

6.4 收获作业后，在稳定作业区域，往返两个行程内随机选取两个取样区，每个区域为沿玉米籽粒联合收获机前进方向长度为X，宽为玉米收获机工作幅宽。玉米籽粒联合收获机取样区长度X为1米，摘穗式玉米收获机和穗茎兼收玉米收获机取样区长度X为10米。

6.5 分别收集各取样区域内夹杂在秸秆和杂余内的籽粒、果穗（不含超出取样区域部分）上未脱净的籽粒和掉落在地面的籽粒，脱粒去杂后称其质量（忽略自然落粒）。

6.6 收获机卸粮后，随机取样3次，分别测定玉米籽粒含水率，并计算算术平均值，作为该地块玉米籽粒含水率（玉米标准水按14％测算）。

6.7 按照下列公示计算每个取样区的损失率。

式中：Si-第i个取样区损失率，单位为：％；Wi-第i个取样区内玉米籽粒损失质量，单位为：克；M-单位面积玉米籽粒产量，单位为：千克／亩；X-取样区长度，单位为：米；N-玉米籽粒含水率，测3次，取算术平均值，单位为：％。

6.8 因测定时间和条件有限，本文以近三年（2018年、2019年、2020年）当地（县级行政区划）玉米平均亩产量代替单位面积玉米籽粒产量；因在蜡熟末期至完熟期收获，玉米自然落粒非常少，本文忽略自然落粒影响。

6.9 按照下列公式计算平均损失率。

式中：S-平均损失率，单位为：％；n-取样点数量，单位为：个，本文中n＝2。