ICS 65.060.99

CCS B91

DB32

江苏省地方标准

DB 32/TXXXXX—XXXX

生物质颗粒热风炉操作规程

Operating procedure of biomass particle hot-blast stove

2021-XX-XX发布

-XX-XX实施

江苏省市场监督管理局   发布

前  言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由江苏省农业农村厅提出。

本文件由江苏省农业机械标准化专业技术委员会归口。

本文件起草单位：江苏省农业机械技术推广站、常州正义生物再生能源设备有限公司。

本文件主要起草人：卢青、狄正义、张耘祎、赵敏、骆娅君、张璐、刘友军。

生物质颗粒热风炉操作规程

范围

本文件规定了生物质颗粒热风炉的一般要求、作业前准备、作业运行及维护和维修。

本文件适用于与批式循环谷物干燥机相配套的生物质颗粒热风炉（以下简称热风炉）的使用。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 10396   农林拖拉机和机械、草坪和园艺动力机械安全标志和危险图形 总则

NY/T 1878   生物质固体成型燃料技术条件

NB/T 34040   小型生物质热风炉技术条件

术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

生物质颗粒  biomass particle

以木材加工后的木屑、刨花，树皮、树枝等工业、民用建筑木质剩余物为主要原料，经过机械加工、致密成型的具有规则形状的固体燃料产品。

生物质颗粒热风炉  biomass particle hot-blast stove

以生物质颗粒为唯一燃料，加热介质为空气，间接加热的热风炉。

一般要求

热风炉要求

4.1.1  热风炉质量应符合NB/T 34040的规定，并通过有资质的农机试验鉴定机构鉴定合格。

4.1.2  热风炉应在明显部位设置永久性安全警示标志，安全警示标志应符合GB10396的规定。

4.1.3  热风炉应与批式循环谷物干燥机配套，单台热风炉可配套1台或多台批式循环谷物干燥机，并通过热风管道连接，热风管道宜行外保温处理，减少热值损失。所选用的热风炉的最大热效率应大于或等于所有相连的批式循环谷物干燥机满负荷烘干时每小时所需的热量，配套方式宜符合表1的规定。

- 表1  热风炉与批式谷物循环干燥机配套推荐要求

| 热风炉热效率（kcal/h） | 宜配套批式循环谷物干燥机批处理量（t） |
| --- | --- |
| 300000 | ≤30 |
| 450000 | 30<批处理量≤45 |
| 750000 | 45<批处理量≤75 |

人员要求

热风炉操作人员应是专业人员或经过专业培训的合格人员。

操作人员应严格按照机具使用说明书进行调整、操作和维护。

生物质颗粒要求

- 4.3.1  颗粒的成型燃料密度、含水率、灰分含量、低位发热量、破碎率、硫含量、钾含量、氯含量、添加剂含量等性能要求应符合NY/T 1878中颗粒状燃料（主要原料为木本类）的规定。

- 4.3.2  颗粒外形尺寸应符合表2的规定。

- 表2  生物质颗粒尺寸指标要求

- 单位为毫米

| - 项目 | - 指标要求 |
| --- | --- |
| - 形状 | - 圆柱形 |
| - 直径 | - 6≤直径≤10 |
| - 长度 | - 10≤直径≤80 |

- 4.3.3  颗粒中不应掺杂铁钉、石块、铁丝、棉纱等异物。

作业准备

热风炉的检查

- 5.1.1  清除炉膛、沉降室、烟道、风道内的安装遗留物。

- 5.1.2  检查有无漏装、错装，紧固件是否有松动；炉门、观察口等部件是否开启方便、操作灵活；皮带、链传动张紧度是否适宜；热风输出管路与批式循环谷物干燥机接口连接是否顺畅、牢固。

热风炉试运转

- 接通电源，将助燃风机、引风机、上料设备进行空运转，确保供风系统整体运转正常可靠，和主体干燥机安装整体协调性符合工作要求。

生物质颗粒料准备

- 生物质颗粒料应单独堆放，并做好防潮、防火等安全措施。

作业运行

点火

6.1.1  手动热风炉点火

a） 接通电源。

b） 根据所烘干谷物种类设定温度。

c） 打开料箱插板，将颗粒料放入料盘，用引燃物引燃颗粒。

d） 料盘内颗粒充分燃烧后热风炉正常供料。

e） 宜在正常燃烧5 min～10 min后为批式循环谷物干燥机供热。

6.1.2  自动热风炉点火

a） 按6.1.1中a）和b）步骤操作。

b） 打开料箱插板，将颗粒料放入料盘，按下自动点火按钮。

c） 宜在正常燃烧5 min～10 min后为批式循环谷物干燥机供热。

运行

6.2.1  安装热风炉的场所应保持空气流通，禁止存放易燃易爆物品，防止引起火灾。

6.2.2  热风炉应有专人负责，根据烘干温度要求，适时调整进料设置和风量设置，保证出风温度正常和颗粒料充足，并及时、彻底清理炉膛内的结焦。如发现火焰熄灭、烟气过大等异常现象，应尽快查找原因，排除故障。

6.2.3  在运行过程中，应关好炉门，防止料箱返烟。

6.2.4  应注意用电安全。

6.2.7  应注意贴有安全标志的地方,防止烫伤。

6.2.8  在明显和便于取用且不影响安全疏散位置，配备灭火器及灭火沙箱。

停炉

6.3.1  结束前，先插上料箱插板，继续运行，直至料盘上的余料烧尽。

6.3.2  开关调到停止位置，停止为干燥机供热。

6.3.3  温控显示小于50℃后，切断总电源。

维护和维修

维护

7.1.1  设备应由专人负责操作、管理和维护，非专业人员不得操作燃烧器控制箱。

7.1.2  在日常运行过程中，应定期检查炉内灰渣和料盘下端（气腔内）的积灰，并清除火管内及其上下的积灰，以及烟囱内的积灰。

7.1.3  安装有旋风除尘器的生物质颗粒热风炉，每天应清灰检查。

7.1.4  根据热风炉使用情况及时更换料盘、绞龙等易损件。

7.1.5  需要长期停炉熄火时，应清除料箱，特别是料管内的燃料，以避免料管内的燃料吸湿膨胀，致使进料系统损坏。

7.1.5  生物质颗粒热风炉室内贮存时，应有良好的通风、防潮条件；室外贮存时，应有可靠的防雨措施。贮存时周边不应有易燃易爆物品。

7.1.6  每年定期全面安全检验不少于一次。

维修

- 维修时，维修人员应佩戴防烫手套，在热风炉停炉后，炉膛温度小于50℃后才可维修。

____________________________