附件3

1项汽车行业标准修改单

QC/T 699-2019

《车用起重尾板》

第1号修改单（报批稿）

a. 第四章修改4.1条 由“尾板典型结构型式参见附录A”改为“尾板典型结构型式参见附录A，尾板型号编制规则参见附录D，尾板同一型式判定规则参见附录E”。 b. 增加附录D： 附录D （规范性） 型号编制规则 D.1 车用起重尾板产品型号编制规则 D.1.1 型号命名说明如下： □□—□ □ □□/□ ＊ 尾板设计序列（企业自定义，不限位数）； 承载平台材质（G:钢制，L:铝合金，M:其他）； 尾板额定载荷（kg）/100； 承载平台型式（见表2）； 升降机构结构（见表1）； 企业名称（英文或拼音）缩写。 注：额定载荷代号为两位数，数据修约参照GB/T 8170-2008《数值修约规则与极限数值的表示和判定》中“四舍五入，奇进偶不进”的原则，例如：额定载荷为750kg代码为08，额定载荷为450kg代码为04。 示例： ······公司生产的额定载荷1.5t钢制平行四边形普通型（悬臂式）改进型液压起重尾板，其型号为：CD-PP15/GA (CD为企业英文缩写)。 D.1.2 尾板升降机构结构见表1。 表1 升降机构结构 尾板升降机构结构; 平行四边形式; 垂直升降式; 套筒式. 代号; P; C; T. D.1.3 尾板承载平台型式见表2。 表2 尾板承载平台型式 尾板平台型式; 普通型; 平台折叠型; 滑动伸缩型; 旋转型; 门安装型; 内嵌型; 内置型. 代号; P; Z; S; X; M; Q; N. c. 增加附录E: 附录E （资料性） 同一型式判定规则 E.1同一型式判定规则 车用起重尾板的同一型式，是指在下列方面没有差异： a) 生产企业相同； b) 升降机构结构、承载平台型式和材质相同； c) 额定载荷在同一区间内相同或减小；（额定载荷划分为三个区间：小于等于600kg的为一个区间，大于600kg至小于等于1500kg的为一个区间，大于1500kg为一个区间）； d) 尾板最大举升高度相同或减小； e) 尾板承载平台尺寸相同或减小。