附件3：

机械汽车行业计量技术规范项目建议书

| 建议项目名称 |  | 直流大电流测量系统校准规范 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 制定或修订 |  | █制定 □修订 |  |  | 被修订计量技术规范号 |  |  |
| 计量技术规范性质 |  | □检定规程 █校准规范 |  |  | 计量技术规范类别 |  | █重点 □基础 |
| 主要起草单位 |  | 西安高压电器研究院有限责任公司 |  |  |  |  |  |
| 联系人 |  | 姚晨皓 |  |  | 联系电话 |  | 02981502932 |
| 任务年限 |  | 2年 |  |  | 申请经费 |  | 5万 |
| 参加单位 |  |  |  |  |  |  |  |
| 具备的特点 |  | - 安全 □节能 □环保 █自主创新 □其他＿＿＿ |  |  |  |  |  |
| 目的、意义和 必要性 |  | 1. 直流大电流系统通常由直流电流互感器、光纤电流传感器、直流电流比例标准、霍尔电流传感器、分流器等和电流显示装置及传输装置组成，主要用于直流温升试验、晶闸管换流阀试验、MMC柔直阀等阀类试验和其它需要测量直流大电流的场合。由于直流大电流测量系统的测量不确定度与电流传感器本身特性、信号传输系统、接地系统、电流回路的构成、电流回路产生的磁场、电流显示系统的特性有关，需要对整体测量系统进行校准才符合实际的工况使用条件。该规范的目的就是规范直流大电流系统的现场校准；降低其它因素对测量准确度的影响。因此对大电流测试系统进行现场整体校验非常有必要。 2.本次计划制定的校准规范将解决传统的直流大电流测试系统溯源困难的现状，对各项直流大电流试验的测量数据提供更加可靠的保障。 3.目前国家及行业暂无相关技术规范 |  |  |  |  |  |
| 范围和主要 计量特性 |  | - 计量技术规范的适应范围 本规范适用于新制造、使用中以及修理后的由直流电流互感器、光纤电流传感器、直流电流比例标准、霍尔电流传感器、分流器等和电流显示装置及传输系统等组成直流大电流测量系统。 2. 计量技术规范主要计量特性的技术指标 2.1典型试验设备：霍尔大电流传感器（型号：CHB-KA），测量范围；直流电流平均值：（6-50）kA，最大允许误差：3%。 2.2 主要计量特性 2.2.1直流电流平均值的基本误差：直流电流平均值：（6-50）kA，最大允许误差：3%。 2.2.2直流电流测量系统的刻度因数在全量程下的偏移优于1%。 2.2.3 线性度：在直流电流测量系统规定的测量范围内的校准应在被校测量系统范围的最大和最小值之间的基本误差的变化应不超过1%。 2.2.4直流电流测量系统的短时稳定性：优于3%。 2.2.5母排偏心误差和拆装误差：电流传感器的母排偏心误差和拆装误差应满足其相应产品技术标准要求。 3.主要测量标准的技术指标： 测量标准采用直流电流互感器、光纤电流传感器、直流电流比例标准、霍尔电流传感器、分流器等和电流显示装置及传输系统等组成直流大电流测量系统，测量范围：直流电流0.1kA及以上，标准测量系统测量不确定度小于1%。 4. 主要计量项目的技术原理 直流电流的基本误差，将标准测量用直流电流比例标准或传感器通过串联或穿芯的方式接入被校大电流系统，通过二次仪表的读数与刻度因数换算为一次电流的实际值，与被校系统二次仪表的读数乘以刻度因数进行比对计算相对误差，或直接与被校系统二次仪表的读数之比算出刻度因数，并与全量称下测量的刻度因数的平均数进行比对计算相对误差。 |  |  |  |  |  |
| 水平 |  | □国际先进 █国内先进 |  |  |  |  |  |
| 国内外情况 简要说明 |  | - 本次制定的规范参考了JJG1069-2011《直流分流器》检定规程、JJF1047-1994《磁耦合直流电流测量变换器校准规范》、JJF1587-2016《数字多用表校准规范》数字多用表校准规范。 - 由于现场校准环境多样，被校准设备无法进行拆卸等复杂工况，将被测设备与仪表组成测量系统进行校准比对。国内目前没有相关的规程规范作为指导，故需要制订新的校准规范。 - 本次制定的校准规范无知识产权的问题或涉及专利的情况。 |  |  |  |  |  |
| 主要 起草单位 | （签字、盖公章） 月 日 |  | 技术 委员会 | （盖公章） 月 日 |  | 部委托 支撑 单位 | （盖公章） 月 日 |

填写说明：1.表中第2，3，8行，请在选定的内容上填写 “█”的符号。

2.填写制定或修订项目中，若选择修订则必须填写被修订计量技术规范号。