附件3：

机械汽车行业计量技术规范项目建议书

| 建议项目名称 |  | 非机动目标人/车拖带系统校准规范 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 制定或修订 |  | 制定 □修订 |  |  | 被修订计量技术规范号 |  |  |
| 计量技术规范性质 |  | □检定规程 校准规范 |  |  | 计量技术规范类别 |  | □重点 基础 |
| 主要起草单位 |  | 襄阳达安汽车检测中心有限公司 |  |  |  |  |  |
| 联系人 |  | 刘茹 |  |  | 联系电话 |  | 17771128856 |
| 任务年限 |  | 2 |  |  | 申请经费 |  | 2万元 |
| 参加单位 |  | 襄阳达安汽车检测中心有限公司 |  |  |  |  |  |
| 具备的特点 |  | 安全 □节能 □环保 □自主创新 □其他＿＿＿ |  |  |  |  |  |
| 目的、意义和 必要性 |  | 1.非机动目标人/车是ADAS（高级驾驶辅助系统）和主动安全系统性能试验的重要测试设备，非机动目标人/车可由拖带系统牵引进行移动，以模拟真实非机动目标人/车移动。拖带系统牵引的非机动目标人/车的行驶速度直接影响试验结果，本项目的目的是建立非机动目标人/车拖带系统量值的统一校准方法。目前各检测中心在用的非机动目标人/车拖带系统出厂时经过验证，在后续使用过程中因缺乏可依据的指导文件和方法，未能对其参数进行有效计量，故制定本规范，以规范非机动目标人/车拖带系统的校准工作。 2.本校准规范的制定能够满足现阶段行业内对非机动目标人/车拖带系统的计量需求，能够对行业内校准规范的完善提供技术支撑和保障。且国内有些厂家生产的非机动目标人/车拖带系统苦于得不到计量确认无法应用，行业内只能从国外高价进口，本规范的实施可有效改变现状，有一定的社会效益和经济效益。 |  |  |  |  |  |
| 范围和主要 计量特性 |  | - 计量技术规范的适用范围：本规范适用于非机动目标人/车拖带系统的校准； 2. 以踏板车拖带系统为例，其计量特性如下： 参数名称; 测量范围; 最大允许误差. 移动速度(15kg有效载荷); （0 ~25）km/h; 0.5km/h. 移动加速度(15kg有效载荷); 加速度峰值≥3.5m/s-2. - 主要测量标准的技术指标： 标准器名称; 技术指标. 高精度机动车性能测试仪; 速度最大允差±0.1km/h. 时间; 时间最大允差±0.01s. - 主要计量项目的技术原理： 主要计量项目：移动速度。将高精度机动车性能测试仪固定安装于非机动目标人/车的底座，拖带系统牵引非机动车目标人/车移动，待非机动目标人/车匀速行驶后分别记录高精度机动车性能测试仪及非机动目标人/车的速度值，计算示值误差。高精度机动车性能测试仪测量移动速度并实时记录，由记录曲线计算拖带系统移动加速度值，是否满足限值要求。 |
| 水平 |  | □国际先进 □国内先进 |  |  |  |  |  |
| 国内外情况 简要说明 |  | 国外生产的非机动目标人/车拖带系统在出厂前会进行功能验证，尚无相关技术规范。 无知识产权和专利问题。 |  |  |  |  |  |
| 主要 起草单位 | （签字、盖公章） 月 日 |  | 技术 委员会 | （盖公章） 月 日 |  | 部委托 支撑 单位 | （盖公章） 月 日 |

填写说明：1.表中第2，3，8行，请在选定的内容上填写 “█”的符号。

2.填写制定或修订项目中，若选择修订则必须填写被修订计量技术规范号。