附件3：

有色金属行业计量技术规范项目建议书

| 建议项目名称 |  | 落球冲击试验机校准规范 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 制定或修订 |  | █制定 □修订 |  |  | 被修订计量技术规范号 |  |  |
| 计量技术规范性质 |  | £检定规程 █校准规范 |  |  | 计量技术规范类别 |  | □重点 █基础 |
| 主要起草单位 |  | 国标（北京）检验认证有限公司 |  |  |  |  |  |
| 联系人 |  | 李成 |  |  | 联系电话 |  | 15011441296 |
| 任务年限 |  | 2年 |  |  | 申请经费 |  | 5万 |
| 参加单位 |  |  |  |  |  |  |  |
| 具备的特点 |  | - 安全 □节能 □环保 □自主创新 █其他＿＿＿ |  |  |  |  |  |
| 目的、意义和 必要性 |  | 落球冲击试验机使用规定重量的锤头，在规定的高度内冲击到样品表面，通过评价材料的变形破损程度或膜层的结合情况，来表征材料的抗变形破裂性。在有色金属材料行业得到了广泛的应用，例如铝及铝合金阳极氧化膜及有机聚合物膜的抗变形破裂性就是用了落锤试验机、铝合金建筑型材、幕墙板、电动汽车用电池托盘、铝合金汽车防撞梁、铝合金天窗导轨用型材、轨道列车用铝合金型材、太阳能边框用铝合金型材等户外使用的产品性能评价均需使用该设备。除有色金属行业以外，建筑材料行业也多有应用，不过各行业的设备根据使用条件不同在锤头重量和尺寸方面略有不同。 目前该试验机的溯源校准基本依靠各个试验方法进行，没有专用的校准规范，市场上的校准方法繁杂，大多企业根据自身情况进行自校准，这对规范仪器设备生产、保证设备质量起不到规范作用。科学的校准规范能规范校准操作并确保校准结果的准确性，便于该仪器的广泛推广应用，保证轨道列车、汽车、建筑型材、太阳能电池等领域产品性能检测的量值溯源，上述产品会对汽车轻量化、绿色能源产业的发展起到促进作用，较好的支撑我国碳中和、碳达峰的总体目标。 |  |  |  |  |  |
| 范围和主要 计量特性 |  | 1.适用范围；落球冲击试验机的校准 2.计量特性： 1）钢球质量：（55~535）g 允差±5g 2）钢球直径：（0~100）mm 允差±1mm 3）跌落高度：（0~2000）mm 允差±10mm |  |  |  |  |  |
| 水平 |  | £国际先进 █国内先进 |  |  |  |  |  |
| 国内外情况 简要说明 |  | 目前国内没有校准规范可以参考。 |  |  |  |  |  |
| 主要 起草单位 | （签字、盖公章） 月 日 |  | 技术 委员会 | （盖公章） 月 日 |  | 部委托 支撑 单位 | （盖公章） 月 日 |

填写说明：1.表中第2，3，8行，请在选定的内容上填写 “█”的符号。

2.填写制定或修订项目中，若选择修订则必须填写被修订计量技术规范号。