附件3

建材行业计量技术规范项目建议书

| 建议项目名称 |  | 卫生洁具用软管综合试验装置校准规范 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 制定或修订 |  | █制定 □修订 |  |  | 被修订计量技术规范号 |  | 无 |
| 计量技术规范性质 |  | □检定规程 █校准规范 |  |  | 计量技术规范类别 |  | □重点 █基础 |
| 主要起草单位 |  | 台州市产品质量安全检测研究院 |  |  |  |  |  |
| 联系人 |  | 翁晓伟 |  |  | 联系电话 |  | 13606651361 |
| 任务年限 |  | 2年 |  |  | 申请经费 |  | 2万元 |
| 参加单位 |  | 台州方圆质检有限公司 |  |  |  |  |  |
| 具备的特点 |  | □安全 □节能 □环保 █自主创新 □其他＿＿＿ |  |  |  |  |  |
| 目的、意义和 必要性 |  | 卫生洁具用软管主要可用于冷、热水给水管道与用水卫生洁具之间或卫生洁具与卫生洁具之间相互连接的柔性软管。按照用途，软管可分为进水软管和出水软管，进水软管主要用于龙头三角阀与管路的连接，出水软管主要作淋浴、洗涤出水管用。相较于出水软管，进水软管在耐高温、耐压等方面的性能要求更高，进水软管对材料选用和制造工艺的要求相应也更高。供水软管在住宅及公共设施中主要可用于连接龙头，热水器，洗碗机，马桶，浴缸，洗衣机，制冰机等，主要输送生活饮用水，其产品质量的稳定性和安全性也就愈发的重要，因此每年被列入国家监督抽查的范围内。 当前，国家推荐性标准GB/T 23448-2019是我国应用最广泛的卫生洁具软管标准，该标准最新版本为，于2020年07月01正式实施，代替GB/T 23448-2009。新标准中新增加了流量要求，其中流量与密封性、耐压性是涉及产品使用安全的重要指标。不同地区可利用淡水资源分布情况不均衡，在水压、流量、房屋水路结构等方面存在较大的区别，因此，流量、密封性、耐压性等项目的检验非常重要，性能优劣直接影响到老百姓的正常生活。 密封性能、耐压性能项目是以防因耐压强度不够而导致软管破裂、渗透；流量项目是用于保证流量的最低限值，否则流量过小影响使用效果。软管综合试验机用于测试软管的密封性能、耐压性能以及流量性能，其包含有温度计、压力表等多个组成部分。目前针对该设备的温度计、压力表等单独组件有相对应的校准规范。但是由于对于测试装置整机的校准规范是缺失，导致各个实验室的设备无法科学准确的进行溯源，检测的数据差异较大造成各实验室间数据不一致，造成监督抽查结果不一致的问题时有发生。 软管综合试验机作为卫生洁具用软管生产企业必不可少的检测设备，对软管的质量控制起着重要的作用。如果不统一设备的校准方法，会使各类软管产品的检测数据不一致，导致质量纠纷的增加。因此，有必要制定一份具有通用性，技术上具有指导性的软管综合试验机的校准规范，可以实现软管综合试验机校准工作的顺利开展，对于卫生洁具用软管的质量提升和降低企业的经济损失都具有重要意义。 经检索和查询，目前国内外都尚未制定适用于该类检测仪的国家、本行业或其他行业相关技术规范。 |  |  |  |  |  |
| 范围和主要 计量特性 |  | 1. 计量技术规范的适用范围： 本计量技术规范适用于软管综合试验机的首次校准、后续较校准和使用中检查。 2. 主要计量特性的技术指标： 温度：温度偏差、温度稳定性 压力：压力示值误差 流量：流量示值误差、流量重复性 3. 校准用设备： 1）标准名称：温度测量仪 测量范围：（0～100）℃； 不确定度/最大允差/准确度等级：MPE：±0.2℃。 2）标准名称：数字压力计 测量范围：(0～1)MPa。 不确定度/最大允差/准确度等级：0.05级。 测量范围：(0～4)MPa。 不确定度/最大允差/准确度等级：0.05级。 3）标准名称：电磁流量计 测量范围：(0.1～50)L/min。 不确定度/最大允差/准确度等级：0.1级。 4. 主要计量项目的技术原理： 1）温度的校准采用直接法。启动软管综合试验机水温控制，将水温设置成需校准的温度点，将温度测量仪感温探头接入供水装置末端管路中心，启动供水，计算温度偏差和温度稳定性。 2）压力的校准采用直接测量法，启动软管综合试验机水压控制，将水压设置成需校准的压力点，将数字压力计接入供水装置末端管路，启动供水，读取数字压力计数据。 3）流量的校准采用比较法，启动软管综合试验机水流量控制，将水流量设置成需校准的流量点，将电磁流量计接入供水装置末端管路，分别读取电磁流量计上显示值与供水装置设定值，计算示值误差和重复性。 |  |  |  |  |  |
| 水平 |  | □国际先进 █国内先进 |  |  |  |  |  |
| 国内外情况 简要说明 |  | 1. 本校准规范中所设的技术要求中，关键件参数要求与国家标准GB/T 23448-2019中的参数要求一致，同时对于标准中未明确要求的参数进行研究并最终确定。 2. 涉及知识产权问题或专利状况 本规范不涉及知识产权问题。 |  |  |  |  |  |
| 主要 起草单位 | （签字、盖公章） 月 日 |  | 技术 委员会 | （盖公章） 月 日 |  | 部委托 支撑 单位 | （盖公章） 月 日 |

填写说明：1.表中第2，3，8行，请在选定的内容上填写 “█”的符号。

2.填写制定或修订项目中，若选择修订则必须填写被修订计量技术规范号。