武进区铸造企业安全整治提升标准

| 行业 领域 | 整 治 标 准 |
| --- | --- |
| 金属 冶炼 | 1.会议室、活动室、休息室、更衣室等场所严禁设置在熔炼炉、熔融金属吊运和浇注影响范围内。 |
|  | 2.吊运熔融金属的起重机应符合冶金铸造起重机技术条件，驱动装置中应设置两套制动器。吊运浇注包的龙门钩横梁、耳轴销和吊钩等零件，应进行定期探伤检查。 |
|  | 3.铸造熔炼炉炉底、炉坑及浇注坑等作业坑严禁存在潮湿、积水状况，严禁存放易燃易爆物品。 |
|  | 4.铸造熔炼炉冷却水系统应配置温度、进出水流量检测报警装置，应设置防止冷却水进入炉内的安全设施。 |
|  | 5.天然气（煤气）加热炉燃烧器操作部位应设置可燃气体泄漏报警装置，或燃烧系统应设置防突然熄火或点火失败的安全装置。 |
|  | 6.使用易燃易爆稀释剂（如天拿水）清洗设备设施，应采取有效措施及时清除集聚在地沟、地坑等有限空间内的可燃气体。 |
|  | 7.涂装调漆间和喷漆室应规范设置可燃气体报警装置和防爆电气设备设施。 |
|  | 8.存放滤水处理后或机械压实成块状的铝镁屑，应单独设立房间（库房）存放，应按规范设置氢气浓度监测报警及机械通排风连锁装置；应对存放量及存放时间制定安全风险管控要求，严禁存放量及存放时间超出规定要求的。 |
| 涉爆 粉尘 | 1.粉尘爆炸危险场所严禁设置在非框架结构的多层建构筑物内，与居民区、员工宿舍、会议室等人员密集场所应保持安全距离。 |
|  | 2.可燃性粉尘与可燃气体等易加剧爆炸危险的介质严禁共用一套除尘系统，不同防火分区的除尘系统严禁互联互通。 |
|  | 3.干式除尘系统应规范采用泄爆、隔爆、惰化、抑爆等任一种控爆措施。 |
|  | 4.除尘系统不得采用正压吹送粉尘，应采取可靠的防范点燃源的措施。 |
|  | 5.除尘系统严禁采用粉尘沉降室除尘或采用干式巷道式构筑物作为除尘风道。 |
|  | 6.铝镁等金属粉尘的干式除尘系统应规范设置锁气卸灰装置。 |
|  | 7.粉尘爆炸危险场所的20区应使用防爆电气设备设施。 |
|  | 10.应制定粉尘清扫制度，除尘系统、作业现场积尘应及时规范清理。 |
|  | 11.铝镁制品机械加工采用干式除尘，应配备铝镁粉尘生产、收集、贮存的防水防潮设施。 |